# foxBMS 2 기능기반 요구사항·검증초안

MinGW GCC 비HAL 호스트 동적 테스트 소스 기반

작성일: 2026-09-30

문서 상태: 검토·승인 전 초안

# 1. 목적과 사용 범위

이 문서는 공개 foxBMS 2 코드베이스에 독립적인 제품 요구사항 명세서가 포함되어 있지 않다는 조사 결과를 전제로 한다. 이전 MinGW GCC 비HAL 호스트 동적 테스트에서 PASS한 단위 테스트 소스의 직접 assertion과 CMock expectation을 역추적하여, 향후 단위 테스트 도구에서 사용할 수 있는 검토용 저수준 소프트웨어 요구사항 후보를 정리한다.

요구사항 ID는 동일 공개 SUT 또는 하나의 응집 기능을 기준으로 부여한다. 동일 기능을 검증하는 여러 단위 테스트 함수는 하나의 요구사항 ID 아래 Test ID(TC) 시나리오로 연결한다. Precondition에는 실행 전 환경·상태·구성값과 Mock 설정을, Inputs에는 SUT 호출 인자를, Expected에는 반환값·상태·assert·Mock 호출 계약을 기록한다.

# 2. 필수 해석 제한

| 항목 | 제한 및 처리 원칙 |
| --- | --- |
| 원본성 | 이 문서는 소스와 테스트에서 역추출한 후보이며, foxBMS 제품 소유자·안전 담당자·시스템 요구사항의 승인본이 아니다. |
| 값의 의미 | 상수·한계·센서 LUT 값은 구현/구성/데이터시트에서 왔을 수 있다. 이 문서만으로 시스템 안전 요구사항 또는 캘리브레이션 승인값이라고 단정할 수 없다. |
| 추적성 | 요구사항 후보 → 단위 테스트 함수 → 소스 줄 → MinGW PASS 결과의 단방향 근거를 제공한다. 상위 시스템 요구사항과의 양방향 추적성은 아직 없다. |
| 실장 범위 | 검증 결과는 호스트에서 Mock 경계 안에 실행한 결과다. 실제 TMS570 HAL, AFE/CAN 통신, 인터럽트, DMA, 스케줄링 및 HIL 동작은 포함하지 않는다. |

# 3. 추출 기준 및 문서 기준선

| 기준 | 값 |
| --- | --- |
| 코드 기준선 | 308028fb13d046ba29b98886895c2e17937b1437 |
| 입력 결과 | test-results/non-hal-host-dynamic/consolidated/test-outcomes.csv |
| 선정 범위 | PASS한 테스트 파일 88개, 단위 테스트 함수 305개 |
| 기능기반 요구사항 | 85개: 동일 공개 SUT 또는 응집된 모듈 기능별 요구사항 |
| 검증 시나리오 | 282개: 요구사항별 Test ID(TC) 시나리오 |
| 제외/보류 | 23개: 직접 결과·상호작용 oracle이 없어 기능 요구사항 후보로 승격하지 않음 |
| 실행 근거 | 88/88 테스트 파일 PASS, 305/305 단위 테스트 PASS (기존 캡처 결과) |

ID 규칙: F2-LLR-<영역>-<순번>. 영역 코드 ALG, AFE, COR, UTL, TSI, ENG는 추적성 및 Excel 시트 분할을 위한 상위 구획이며, 실제 요구사항의 기능 분류는 아래 모듈 카테고리(Application, Driver, Core utilities, Engine 등)와 모듈별 목적을 따른다. 하나의 응집 기능으로 통합한 시나리오는 기존 후보 순번 중 첫 번호를 대표 ID로 유지하므로, 대표 ID의 순번은 연속적이지 않을 수 있다. ID는 이 초안에서 새로 부여했으며 저장소의 공식 요구사항 ID가 아니다.

추적성 식별자: Word Bookmark와 Excel Defined Name은 모두 REQ_F2_LLR_<영역>_<순번> 형식이다. 예를 들어 F2-LLR-ALG-001은 REQ_F2_LLR_ALG_001로 연결된다. Bookmark와 Defined Name은 요구사항 표의 개별 요구사항 행을 가리킨다. Excel은 영역별 요구사항 시트(REQ_F2_LLR_<영역>)와 시험 시트(TC_F2_LLR_<영역>)를 분리한다.

# 4. 요구사항 후보 목록

각 모듈은 먼저 모듈 목적과 요구사항 표로 정의하고, 이어서 별도 시험 표로 검증 시나리오를 제시한다. 요구사항 표는 “무엇을 구현해야 하는가”만 기록하고, Precondition·호출 입력·Oracle은 시험 표로 분리한다. Mock 설정은 Precondition에, Mock 호출 계약은 Expected에 기록한다. 시험 표의 첫 두 열은 Test ID와 SUT이며, 세 번째 열 Requirement ID로 시험과 요구사항을 연결한다.

시험 표의 항목 표식: [P# Fixture]와 [P# Mock setup]은 Precondition, [I# Call input]과 [I# Note]는 Inputs, [O# Return/state]·[O# Assert]·[O# Mock call] 등은 Expected(Oracle)를 뜻한다. 각 표식은 독립 단락이며, 표식 뒤로 이어지는 자동 줄바꿈은 같은 항목의 계속 내용이다.

## 4.1 Application / Algorithm configuration (2개 요구사항)

## 4.1.1 Algorithm configuration

모듈 목적: 알고리즘 구성 모듈은 등록된 알고리즘의 실행 상태와 재초기화 요청을 관리하는 인터페이스를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-001 | 알고리즘 완료 표시 기능은 유효한 알고리즘 ID의 실행 상태를 완료 상태로 전이시키고, 허용되지 않은 ID 또는 상태 전이는 API 계약에 따라 거부해야 한다. | ALGO_MarkAsDone |
| F2-LLR-ALG-005 | 알고리즘 재초기화 표시 기능은 유효한 알고리즘 ID의 실행 상태를 재초기화 상태로 전이시키고, 허용되지 않은 ID 또는 상태 전이는 API 계약에 따라 거부해야 한다. | ALGO_MarkAsReinit |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-001-TC-01 | ALGO_MarkAsDone | F2-LLR-ALG-001 | 시험 목적: 완료 상태 설정 API에 대한 허용되지 않은 접근의 거부 (Illegal Access In Mark As Done) | — | [I1 Call input] ALGO_MarkAsDone(UINT32_MAX) | [O1 Assert] ALGO_MarkAsDone(UINT32_MAX) -> assertion failure |
| F2-LLR-ALG-001-TC-02 | ALGO_MarkAsDone | F2-LLR-ALG-001 | 시험 목적: 재초기화 요청 대기 상태에서 완료 표시 처리 (Pending Reinit Request) | [P1 Fixture] algo_algorithms[0].state = ALGO_REINIT_REQUESTED; | [I1 Call input] ALGO_MarkAsDone(0) | [O1 Return/state] algo_algorithms[0].state = ALGO_REINIT_REQUESTED |
| F2-LLR-ALG-001-TC-03 | ALGO_MarkAsDone | F2-LLR-ALG-001 | 시험 목적: Running 상태에서 Ready 상태로의 전이 (Reset To Ready From Running) | [P1 Fixture] algo_algorithms[0].state = ALGO_RUNNING; | [I1 Call input] ALGO_MarkAsDone(0) | [O1 Return/state] algo_algorithms[0].state = ALGO_READY |
| F2-LLR-ALG-001-TC-04 | ALGO_MarkAsDone | F2-LLR-ALG-001 | 시험 목적: Blocked 상태에서 Ready 상태로의 전이 (Reset To Ready From Blocked) | [P1 Fixture] algo_algorithms[0].state = ALGO_BLOCKED; | [I1 Call input] ALGO_MarkAsDone(0) | [O1 Return/state] algo_algorithms[0].state = ALGO_BLOCKED |
| F2-LLR-ALG-005-TC-01 | ALGO_MarkAsReinit | F2-LLR-ALG-005 | 시험 목적: 재초기화 상태 설정 API에 대한 허용되지 않은 접근의 거부 (Illegal Access In Mark As Reinit) | — | [I1 Call input] ALGO_MarkAsReinit(UINT32_MAX) | [O1 Assert] ALGO_MarkAsReinit(UINT32_MAX) -> assertion failure |
| F2-LLR-ALG-005-TC-02 | ALGO_MarkAsReinit | F2-LLR-ALG-005 | 시험 목적: Running 상태에서 재초기화 상태로의 전이 (Reinit From Running) | [P1 Fixture] algo_algorithms[0].state = ALGO_RUNNING; [P2 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] ALGO_MarkAsReinit(0) | [O1 Return/state] algo_algorithms[0].state = ALGO_REINIT_REQUESTED [O2 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O3 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |

## 4.2 Application / Signal conditioning (1개 요구사항)

## 4.2.1 Moving average

모듈 목적: 이동 평균 모듈은 입력 표본을 사용해 평활화된 수치 결과를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-007 | 이동 평균 기능은 구성된 표본 집합으로부터 정의된 평균값을 계산해야 한다. | ALGO_MovingAverage |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-007-TC-01 | ALGO_MovingAverage | F2-LLR-ALG-007 | 시험 목적: 이동 평균(moving average) 계산 (ALGO Moving Average) | [P1 Mock setup] DATA_Read1DataBlock(&movingAverage_tab) -> STD_OK [P2 Mock setup] DATA_Write1DataBlock(&movingAverage_tab) -> STD_OK | [I1 Call input] DATA_Read2DataBlocks_Stub(MockDATA_ReadBlocks_Callback) [I2 Call input] ALGO_MovingAverage() | [O1 Mock call] DATA_Read1DataBlock(&movingAverage_tab) [O2 Mock call] DATA_Write1DataBlock(&movingAverage_tab) |

## 4.3 Application / State estimation / SOC (4개 요구사항)

## 4.3.1 soc counting

모듈 목적: SOC 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화, 계산, 한계 처리 및 영속 데이터 처리를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-008 | SOC 상태추정 기능은 선택된 전략에 따라 초기화·계산·전압 기반 추정·범위 제한 및 영속 데이터 갱신을 수행해야 한다. | SE_GetStateOfChargeFromVoltage |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-008-TC-01 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-008 | 시험 목적: 전압 기반 SOC(State of Charge) 추정 (SE Get State Of Charge From Voltage) | [P1 Fixture] float_t test_soc = -1.0f; [P2 Fixture] int16_t test_voltage_mV = 3780; | [I1 Call input] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(test_voltage_mV) | [O1 Return/state] test_soc = 64.0f |
| F2-LLR-ALG-008-TC-02 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-008 | 시험 목적: SOC 데이터베이스 백분율 한계 검사 (SOC Check Database Soc Percentage Limits) | [P1 Fixture] cp_pTableSoc.averageSoc_perc[s] = 101.0f; [P2 Fixture] cp_pTableSoc.averageSoc_perc[s] = -1.0f; [P3 Fixture] cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[s] = 101.0f; [P4 Fixture] cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[s] = -1.0f; [P5 Fixture] cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[s] = 101.0f; [P6 Fixture] cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[s] = -1.0f; | [I1 Call input] TEST_SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits(&cp_pTableSoc, BS_NR_OF_STRINGS) [I2 Call input] TEST_SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits(NULL_PTR, s) [I3 Call input] TEST_SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits(&cp_pTableSoc, s) | [O1 Assert] TEST_SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits(&cp_pTableSoc, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O2 Assert] TEST_SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits(NULL_PTR, s) -> assertion failure [O3 Assert] TEST_SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits(&cp_pTableSoc, s) -> no assertion failure [O4 Return/state] cp_pTableSoc.averageSoc_perc[s] = SOC_MAXIMUM_SOC_perc [O5 Return/state] cp_pTableSoc.averageSoc_perc[s] = SOC_MINIMUM_SOC_perc [O6 Return/state] cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[s] = SOC_MAXIMUM_SOC_perc [O7 Return/state] cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[s] = SOC_MINIMUM_SOC_perc [O8 Return/state] cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[s] = SOC_MAXIMUM_SOC_perc [O9 Return/state] cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[s] = SOC_MINIMUM_SOC_perc |
| F2-LLR-ALG-008-TC-03 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-008 | 시험 목적: SOC NVM(비휘발성 메모리) 값 갱신 (SOC Update Nvm Values) | [P1 Fixture] cp_pTableSoc.averageSoc_perc[s] = 1.0f; [P2 Fixture] cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[s] = 1.0f; [P3 Fixture] cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[s] = 1.0f; [P4 Fixture] cp_pTableSoc.chargeThroughput_As[s] = 1.0f; [P5 Fixture] cp_pTableSoc.dischargeThroughput_As[s] = 1.0f; | [I1 Call input] TEST_SOC_UpdateNvmValues(&cp_pTableSoc, BS_NR_OF_STRINGS) [I2 Call input] TEST_SOC_UpdateNvmValues(NULL_PTR, s) [I3 Call input] TEST_SOC_UpdateNvmValues(&cp_pTableSoc, s) | [O1 Assert] TEST_SOC_UpdateNvmValues(&cp_pTableSoc, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O2 Assert] TEST_SOC_UpdateNvmValues(NULL_PTR, s) -> assertion failure [O3 Assert] TEST_SOC_UpdateNvmValues(&cp_pTableSoc, s) -> no assertion failure [O4 Return/state] fram_soc.averageSoc_perc[s] = 1.0f [O5 Return/state] fram_soc.minimumSoc_perc[s] = 1.0f [O6 Return/state] fram_soc.maximumSoc_perc[s] = 1.0f [O7 Return/state] fram_soc.chargeThroughput_As[s] = 1.0f [O8 Return/state] fram_soc.dischargeThroughput_As[s] = 1.0f |

## 4.3.2 soc debug

모듈 목적: SOC 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화, 계산, 한계 처리 및 영속 데이터 처리를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-011 | SOC 상태추정 기능은 선택된 전략에 따라 초기화·계산·전압 기반 추정·범위 제한 및 영속 데이터 갱신을 수행해야 한다. | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-011-TC-01 | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-011 | 시험 목적: SOC 상태 초기화 (SE Initialize State Of Charge) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_SOC_s se_tableSocEstimation = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; | [I1 Call input] SE_InitializeStateOfCharge(NULL_PTR, true, 0u) [I2 Call input] SE_InitializeStateOfCharge(&se_tableSocEstimation, true, BS_NR_OF_STRINGS) [I3 Call input] SE_InitializeStateOfCharge(&se_tableSocEstimation, true, 0u) | [O1 Assert] SE_InitializeStateOfCharge(NULL_PTR, true, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] SE_InitializeStateOfCharge(&se_tableSocEstimation, true, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ALG-011-TC-02 | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-011 | 시험 목적: SOC 상태 계산 요청 (SE Calculate State Of Charge) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_SOC_s se_tableSocEstimation = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; | [I1 Call input] SE_CalculateStateOfCharge(NULL_PTR) [I2 Call input] SE_CalculateStateOfCharge(&se_tableSocEstimation) | [O1 Assert] SE_CalculateStateOfCharge(NULL_PTR) -> assertion failure |
| F2-LLR-ALG-011-TC-03 | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-011 | 시험 목적: 전압 기반 SOC(State of Charge) 추정 (SE Get State Of Charge From Voltage) | — | [I1 Call input] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(0u) | [O1 Return/state] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(0u) = 0.50f |

## 4.3.3 soc lookup table

모듈 목적: SOC 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화, 계산, 한계 처리 및 영속 데이터 처리를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-014 | SOC 상태추정 기능은 선택된 전략에 따라 초기화·계산·전압 기반 추정·범위 제한 및 영속 데이터 갱신을 수행해야 한다. | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-014-TC-01 | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-014 | 시험 목적: SOC 상태 초기화 (SE Initialize State Of Charge) | — | [I1 Call input] SE_InitializeStateOfCharge(NULL_PTR, true, 0) [I2 Call input] SE_InitializeStateOfCharge(&cp_pTableSoc, true, BS_NR_OF_STRINGS) [I3 Call input] SE_InitializeStateOfCharge(&cp_pTableSoc, true, 0) | [O1 Assert] SE_InitializeStateOfCharge(NULL_PTR, true, 0) -> assertion failure [O2 Assert] SE_InitializeStateOfCharge(&cp_pTableSoc, true, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ALG-014-TC-02 | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-014 | 시험 목적: SOC 상태 계산 요청 (SE Calculate State Of Charge) | [P1 Fixture] static DATA_BLOCK_SOC_s tableMinMaxTimestampMismatch = { .header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX, .header.timestamp = 10}; [P2 Mock setup] DATA_Read1DataBlock(&cp_pTableMinMax) -> STD_OK [P3 Mock setup] DATA_Read1DataBlock.pDataToReceiver0 <- &tableMinMaxTimestampMismatch [P4 Mock setup] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_SOC) -> FRAM_ACCESS_OK | [I1 Call input] SE_CalculateStateOfCharge(&cp_pTableSoc) | [O1 Mock call] DATA_Read1DataBlock(&cp_pTableMinMax) [O2 Mock call] DATA_Read1DataBlock(&tableMinMaxTimestampMismatch) [O3 Mock call] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_SOC) |
| F2-LLR-ALG-014-TC-03 | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-014 | 시험 목적: 전압 기반 SOC(State of Charge) 추정 (SE Get State Of Charge From Voltage) | — | [I1 Call input] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(4123) [I2 Call input] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(3636) [I3 Call input] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(3461) [I4 Call input] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(2716) [I5 Call input] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(2700) [I6 Call input] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(4200) | [O1 Return/state] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(4123) = 100.0f [O2 Return/state] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(3636) = 50.0f [O3 Return/state] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(3461) = 26.0f [O4 Return/state] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(2716) = 1.0f [O5 Return/state] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(2700) = SOC_MINIMUM_SOC_perc [O6 Return/state] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(4200) = SOC_MAXIMUM_SOC_perc |
| F2-LLR-ALG-014-TC-04 | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-014 | 시험 목적: SOC NVM(비휘발성 메모리) 값 갱신 (SOC Update Nvm Values) | [P1 Fixture] cp_pTableSoc.averageSoc_perc[s] = 1.0f; [P2 Fixture] cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[s] = 1.0f; [P3 Fixture] cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[s] = 1.0f; [P4 Fixture] cp_pTableSoc.chargeThroughput_As[s] = 1.0f; [P5 Fixture] cp_pTableSoc.dischargeThroughput_As[s] = 1.0f; | [I1 Call input] TEST_SOC_UpdateNvmValues(&cp_pTableSoc, BS_NR_OF_STRINGS) [I2 Call input] TEST_SOC_UpdateNvmValues(NULL_PTR, s) [I3 Call input] TEST_SOC_UpdateNvmValues(&cp_pTableSoc, s) | [O1 Assert] TEST_SOC_UpdateNvmValues(&cp_pTableSoc, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O2 Assert] TEST_SOC_UpdateNvmValues(NULL_PTR, s) -> assertion failure [O3 Assert] TEST_SOC_UpdateNvmValues(&cp_pTableSoc, s) -> no assertion failure [O4 Return/state] fram_soc.averageSoc_perc[s] = 1.0f [O5 Return/state] fram_soc.minimumSoc_perc[s] = 1.0f [O6 Return/state] fram_soc.maximumSoc_perc[s] = 1.0f [O7 Return/state] fram_soc.chargeThroughput_As[s] = 1.0f [O8 Return/state] fram_soc.dischargeThroughput_As[s] = 1.0f |
| F2-LLR-ALG-014-TC-05 | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-014 | 시험 목적: SOC(State of Charge)의 초기화 동작 (SE Get Soc State Initialized) | — | [I1 Call input] TEST_SE_GetSocStateInitialized() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Return/state] TEST_SE_GetSocStateInitialized() = true |
| F2-LLR-ALG-014-TC-06 | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-014 | 시험 목적: SOC 데이터베이스 백분율 한계 검사 (SOC Check Database Soc Percentage Limits) | [P1 Fixture] cp_pTableSoc.averageSoc_perc[s] = 101.0f; [P2 Fixture] cp_pTableSoc.averageSoc_perc[s] = -1.0f; [P3 Fixture] cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[s] = 101.0f; [P4 Fixture] cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[s] = -1.0f; [P5 Fixture] cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[s] = 101.0f; [P6 Fixture] cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[s] = -1.0f; | [I1 Call input] TEST_SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits(&cp_pTableSoc, BS_NR_OF_STRINGS) [I2 Call input] TEST_SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits(NULL_PTR, s) [I3 Call input] TEST_SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits(&cp_pTableSoc, s) | [O1 Assert] TEST_SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits(&cp_pTableSoc, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O2 Assert] TEST_SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits(NULL_PTR, s) -> assertion failure [O3 Assert] TEST_SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits(&cp_pTableSoc, s) -> no assertion failure [O4 Return/state] cp_pTableSoc.averageSoc_perc[s] = SOC_MAXIMUM_SOC_perc [O5 Return/state] cp_pTableSoc.averageSoc_perc[s] = SOC_MINIMUM_SOC_perc [O6 Return/state] cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[s] = SOC_MAXIMUM_SOC_perc [O7 Return/state] cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[s] = SOC_MINIMUM_SOC_perc [O8 Return/state] cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[s] = SOC_MAXIMUM_SOC_perc [O9 Return/state] cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[s] = SOC_MINIMUM_SOC_perc |

## 4.3.4 soc none

모듈 목적: SOC 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화, 계산, 한계 처리 및 영속 데이터 처리를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-020 | SOC 상태추정 기능은 선택된 전략에 따라 초기화·계산·전압 기반 추정·범위 제한 및 영속 데이터 갱신을 수행해야 한다. | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-020-TC-01 | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-020 | 시험 목적: SOC 상태 초기화 (SE Initialize State Of Charge) | — | [I1 Call input] SE_InitializeStateOfCharge(NULL_PTR, true, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) [I2 Call input] SE_InitializeStateOfCharge(&table_testSoc, true, BS_NR_OF_STRINGS) [I3 Call input] SE_InitializeStateOfCharge(&table_testSoc, true, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) | [O1 Assert] SE_InitializeStateOfCharge(NULL_PTR, true, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) -> assertion failure [O2 Assert] SE_InitializeStateOfCharge(&table_testSoc, true, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ALG-020-TC-02 | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-020 | 시험 목적: SOC 상태 계산 요청 (SE Calculate State Of Charge) | — | [I1 Call input] SE_CalculateStateOfCharge(NULL_PTR) [I2 Call input] SE_CalculateStateOfCharge(&table_testSoc) | [O1 Assert] SE_CalculateStateOfCharge(NULL_PTR) -> assertion failure |
| F2-LLR-ALG-020-TC-03 | SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-020 | 시험 목적: 전압 기반 SOC(State of Charge) 추정 (SE Get State Of Charge From Voltage) | [P1 Fixture] const float_t expectedSocFromVoltage = 0.0f; | [I1 Call input] SE_GetStateOfChargeFromVoltage(1) | [O1 Return/state] socFromVoltage = expectedSocFromVoltage |

## 4.4 Application / State estimation / SOE (2개 요구사항)

## 4.4.1 soe debug

모듈 목적: SOE 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화와 계산 요청을 처리한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-023 | SOE 상태추정 기능은 선택된 전략에 따라 초기화 및 계산 요청을 정의된 no-op 또는 계산 동작으로 처리해야 한다. | SE_InitializeStateOfEnergy SE_CalculateStateOfEnergy |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-023-TC-01 | SE_InitializeStateOfEnergy SE_CalculateStateOfEnergy | F2-LLR-ALG-023 | 시험 목적: SOE(State of Energy) 상태 초기화 (SE Initialize State Of Energy) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_SOE_s se_tableSoeEstimation = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOE}; | [I1 Call input] SE_InitializeStateOfEnergy(NULL_PTR, true, 0u) [I2 Call input] SE_InitializeStateOfEnergy(&se_tableSoeEstimation, true, BS_NR_OF_STRINGS) [I3 Call input] SE_InitializeStateOfEnergy(&se_tableSoeEstimation, true, 0u) | [O1 Assert] SE_InitializeStateOfEnergy(NULL_PTR, true, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] SE_InitializeStateOfEnergy(&se_tableSoeEstimation, true, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ALG-023-TC-02 | SE_InitializeStateOfEnergy SE_CalculateStateOfEnergy | F2-LLR-ALG-023 | 시험 목적: SOE 상태 계산 요청 (SE Calculate State Of Energy) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_SOE_s se_tableSoeEstimation = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOE}; | [I1 Call input] SE_CalculateStateOfEnergy(NULL_PTR) [I2 Call input] SE_CalculateStateOfEnergy(&se_tableSoeEstimation) | [O1 Assert] SE_CalculateStateOfEnergy(NULL_PTR) -> assertion failure |

## 4.4.2 soe none

모듈 목적: SOE 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화와 계산 요청을 처리한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-025 | SOE 상태추정 기능은 선택된 전략에 따라 초기화 및 계산 요청을 정의된 no-op 또는 계산 동작으로 처리해야 한다. | SE_InitializeStateOfEnergy SE_CalculateStateOfEnergy |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-025-TC-01 | SE_InitializeStateOfEnergy SE_CalculateStateOfEnergy | F2-LLR-ALG-025 | 시험 목적: SOE(State of Energy) 상태 초기화 (SE Initialize State Of Energy) | — | [I1 Call input] SE_InitializeStateOfEnergy(NULL_PTR, true, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) [I2 Call input] SE_InitializeStateOfEnergy(&table_testSoe, true, BS_NR_OF_STRINGS) [I3 Call input] SE_InitializeStateOfEnergy(&table_testSoe, true, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) | [O1 Assert] SE_InitializeStateOfEnergy(NULL_PTR, true, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) -> assertion failure [O2 Assert] SE_InitializeStateOfEnergy(&table_testSoe, true, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ALG-025-TC-02 | SE_InitializeStateOfEnergy SE_CalculateStateOfEnergy | F2-LLR-ALG-025 | 시험 목적: SOE 상태 계산 요청 (SE Calculate State Of Energy) | — | [I1 Call input] SE_CalculateStateOfEnergy(NULL_PTR) [I2 Call input] SE_CalculateStateOfEnergy(&table_testSoe) | [O1 Assert] SE_CalculateStateOfEnergy(NULL_PTR) -> assertion failure |

## 4.5 Application / State estimation / SOH (2개 요구사항)

## 4.5.1 soh debug

모듈 목적: SOH 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화와 계산 요청을 처리한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-027 | SOH 상태추정 기능은 선택된 전략에 따라 초기화 및 계산 요청을 정의된 no-op 또는 계산 동작으로 처리해야 한다. | SE_InitializeStateOfHealth SE_CalculateStateOfHealth |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-027-TC-01 | SE_InitializeStateOfHealth SE_CalculateStateOfHealth | F2-LLR-ALG-027 | 시험 목적: SOH(State of Health) 상태 초기화 (SE Initialize State Of Health) | [P1 Fixture] static DATA_BLOCK_SOH_s se_tableSohEstimation = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOH}; | [I1 Call input] SE_InitializeStateOfHealth(NULL_PTR, 0u) [I2 Call input] SE_InitializeStateOfHealth(&se_tableSohEstimation, BS_NR_OF_STRINGS) [I3 Call input] SE_InitializeStateOfHealth(&se_tableSohEstimation, 0u) | [O1 Assert] SE_InitializeStateOfHealth(NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] SE_InitializeStateOfHealth(&se_tableSohEstimation, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O3 Return/state] se_tableSohEstimation.averageSoh_perc[0] = 0.0f [O4 Return/state] se_tableSohEstimation.minimumSoh_perc[0] = 0.0f [O5 Return/state] se_tableSohEstimation.maximumSoh_perc[0] = 0.0f |
| F2-LLR-ALG-027-TC-02 | SE_InitializeStateOfHealth SE_CalculateStateOfHealth | F2-LLR-ALG-027 | 시험 목적: SOH 상태 계산 요청 (SE Calculate State Of Health) | [P1 Fixture] static DATA_BLOCK_SOH_s se_tableSohEstimation = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOH}; | [I1 Call input] SE_CalculateStateOfHealth(NULL_PTR) [I2 Call input] SE_CalculateStateOfHealth(&se_tableSohEstimation) | [O1 Assert] SE_CalculateStateOfHealth(NULL_PTR) -> assertion failure [O2 Return/state] se_tableSohEstimation.averageSoh_perc[0] = 50.0f [O3 Return/state] se_tableSohEstimation.minimumSoh_perc[0] = 49.9f [O4 Return/state] se_tableSohEstimation.maximumSoh_perc[0] = 50.1f |

## 4.5.2 soh none

모듈 목적: SOH 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화와 계산 요청을 처리한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-029 | SOH 상태추정 기능은 선택된 전략에 따라 초기화 및 계산 요청을 정의된 no-op 또는 계산 동작으로 처리해야 한다. | SE_InitializeStateOfHealth SE_CalculateStateOfHealth |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-029-TC-01 | SE_InitializeStateOfHealth SE_CalculateStateOfHealth | F2-LLR-ALG-029 | 시험 목적: SOH(State of Health) 상태 초기화 (SE Initialize State Of Health) | — | [I1 Call input] SE_InitializeStateOfHealth(NULL_PTR, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) [I2 Call input] SE_InitializeStateOfHealth(&table_testSoh, BS_NR_OF_STRINGS) [I3 Call input] SE_InitializeStateOfHealth(&table_testSoh, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) | [O1 Assert] SE_InitializeStateOfHealth(NULL_PTR, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) -> assertion failure [O2 Assert] SE_InitializeStateOfHealth(&table_testSoh, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ALG-029-TC-02 | SE_InitializeStateOfHealth SE_CalculateStateOfHealth | F2-LLR-ALG-029 | 시험 목적: SOH 상태 계산 요청 (SE Calculate State Of Health) | — | [I1 Call input] SE_CalculateStateOfHealth(NULL_PTR) [I2 Call input] SE_CalculateStateOfHealth(&table_testSoh) | [O1 Assert] SE_CalculateStateOfHealth(NULL_PTR) -> assertion failure |

## 4.6 Application / State estimation / Integration (1개 요구사항)

## 4.6.1 State estimation coordinator

모듈 목적: 상태추정 통합 모듈은 SOC·SOE·SOH 전략의 초기화와 실행 순서를 조정한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-031 | 상태추정 통합 기능은 유효한 입력에 대해 SOC·SOE·SOH 전략을 초기화·실행하고, 무효 입력은 API 계약에 따라 처리해야 한다. | SE_InitializeSoc SE_InitializeSoe SE_InitializeSoh SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_InitializeStateOfEnergy SE_CalculateStateOfEnergy SE_InitializeStateOfHealth SE_CalculateStateOfHealth SE_RunStateEstimations |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01 | SE_InitializeSoc SE_InitializeSoe SE_InitializeSoh SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_InitializeStateOfEnergy SE_CalculateStateOfEnergy SE_InitializeStateOfHealth SE_CalculateStateOfHealth SE_RunStateEstimations | F2-LLR-ALG-031 | 시험 목적: 대상 기능의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (Invalid Input) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_SOC_s table_testSoc = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; [P2 Fixture] DATA_BLOCK_SOH_s table_testSoh = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOH}; [P3 Fixture] DATA_BLOCK_SOE_s table_testSoe = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOE}; | [I1 Call input] SE_InitializeSoc(true, BS_NR_OF_STRINGS) [I2 Call input] SE_InitializeSoe(true, BS_NR_OF_STRINGS) [I3 Call input] SE_InitializeSoh(BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] SE_InitializeStateOfCharge(NULL_PTR, true, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) [I5 Call input] SE_InitializeStateOfCharge(&table_testSoc, true, BS_NR_OF_STRINGS) [I6 Call input] SE_CalculateStateOfCharge(NULL_PTR) [I7 Call input] SE_InitializeStateOfEnergy(NULL_PTR, true, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) [I8 Call input] SE_InitializeStateOfEnergy(&table_testSoe, true, BS_NR_OF_STRINGS) [I9 Call input] SE_CalculateStateOfEnergy(NULL_PTR) [I10 Call input] SE_InitializeStateOfHealth(NULL_PTR, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) [I11 Call input] SE_InitializeStateOfHealth(&table_testSoh, BS_NR_OF_STRINGS) [I12 Call input] SE_CalculateStateOfHealth(NULL_PTR) | [O1 Assert] SE_InitializeSoc(true, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O2 Assert] SE_InitializeSoe(true, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O3 Assert] SE_InitializeSoh(BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O4 Assert] SE_InitializeStateOfCharge(NULL_PTR, true, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) -> assertion failure [O5 Assert] SE_InitializeStateOfCharge(&table_testSoc, true, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O6 Assert] SE_CalculateStateOfCharge(NULL_PTR) -> assertion failure [O7 Assert] SE_InitializeStateOfEnergy(NULL_PTR, true, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) -> assertion failure [O8 Assert] SE_InitializeStateOfEnergy(&table_testSoe, true, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O9 Assert] SE_CalculateStateOfEnergy(NULL_PTR) -> assertion failure [O10 Assert] SE_InitializeStateOfHealth(NULL_PTR, BS_NR_OF_STRINGS - 1u) -> assertion failure [O11 Assert] SE_InitializeStateOfHealth(&table_testSoh, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O12 Assert] SE_CalculateStateOfHealth(NULL_PTR) -> assertion failure |
| F2-LLR-ALG-031-TC-02 | SE_InitializeSoc SE_InitializeSoe SE_InitializeSoh SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_InitializeStateOfEnergy SE_CalculateStateOfEnergy SE_InitializeStateOfHealth SE_CalculateStateOfHealth SE_RunStateEstimations | F2-LLR-ALG-031 | 시험 목적: SOC(State of Charge)의 초기화 동작 (SE Initialize Soc) | [P1 Fixture] bool ccPresent = true; [P2 Fixture] uint8_t stringNumber = 0u; [P3 Mock setup] DATA_Write1DataBlock(&se_tableSocEstimation) -> STD_OK | [I1 Call input] SE_InitializeSoc(ccPresent, stringNumber) | [O1 Mock call] DATA_Write1DataBlock(&se_tableSocEstimation) |
| F2-LLR-ALG-031-TC-03 | SE_InitializeSoc SE_InitializeSoe SE_InitializeSoh SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_InitializeStateOfEnergy SE_CalculateStateOfEnergy SE_InitializeStateOfHealth SE_CalculateStateOfHealth SE_RunStateEstimations | F2-LLR-ALG-031 | 시험 목적: SOE(State of Energy)의 초기화 동작 (SE Initialize Soe) | [P1 Fixture] bool ecPresent = true; [P2 Fixture] uint8_t stringNumber = 0u; [P3 Mock setup] DATA_Write1DataBlock(&se_tableSoeEstimation) -> STD_OK | [I1 Call input] SE_InitializeSoe(ecPresent, stringNumber) | [O1 Mock call] DATA_Write1DataBlock(&se_tableSoeEstimation) |
| F2-LLR-ALG-031-TC-04 | SE_InitializeSoc SE_InitializeSoe SE_InitializeSoh SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_InitializeStateOfEnergy SE_CalculateStateOfEnergy SE_InitializeStateOfHealth SE_CalculateStateOfHealth SE_RunStateEstimations | F2-LLR-ALG-031 | 시험 목적: SOH(State of Health)의 초기화 동작 (SE Initialize Soh) | [P1 Fixture] uint8_t stringNumber = 0u; [P2 Mock setup] DATA_Write1DataBlock(&se_tableSohEstimation) -> STD_OK | [I1 Call input] SE_InitializeSoh(stringNumber) | [O1 Mock call] DATA_Write1DataBlock(&se_tableSohEstimation) |
| F2-LLR-ALG-031-TC-05 | SE_InitializeSoc SE_InitializeSoe SE_InitializeSoh SE_InitializeStateOfCharge SE_CalculateStateOfCharge SE_InitializeStateOfEnergy SE_CalculateStateOfEnergy SE_InitializeStateOfHealth SE_CalculateStateOfHealth SE_RunStateEstimations | F2-LLR-ALG-031 | 시험 목적: 대상 기능의 실행 상태 처리 (SE Run State Estimations) | [P1 Mock setup] DATA_Write3DataBlocks(&se_tableSocEstimation, &se_tableSohEstimation, &se_tableSoeEstimation) -> STD_OK | [I1 Call input] SE_RunStateEstimations() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Mock call] DATA_Write3DataBlocks(&se_tableSocEstimation, &se_tableSohEstimation, &se_tableSoeEstimation) |

## 4.7 Application / Algorithm execution (1개 요구사항)

## 4.7.1 Algorithm execution manager

모듈 목적: 알고리즘 실행 관리 모듈은 초기화, 주기 실행, 실행 시간 감시 및 실행 차단을 조정한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-036 | 알고리즘 실행 관리 기능은 초기화 잠금 상태, 초기화 결과, 주기 시간 및 실행 완료 상태에 따라 등록된 알고리즘을 초기화·실행·차단해야 한다. | ALGO_MainFunction ALGO_UnlockInitialization ALGO_MonitorExecutionTime |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-036-TC-01 | ALGO_MainFunction ALGO_UnlockInitialization ALGO_MonitorExecutionTime | F2-LLR-ALG-036 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Uninitialized Calls Nothing) | [P1 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P2 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] ALGO_MainFunction() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Return/state] algo_algorithms[0].state = ALGO_UNINITIALIZED [O2 Return/state] algo_algorithms[1].state = ALGO_UNINITIALIZED [O3 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O4 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |
| F2-LLR-ALG-036-TC-02 | ALGO_MainFunction ALGO_UnlockInitialization ALGO_MonitorExecutionTime | F2-LLR-ALG-036 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Unlock Initialization) | [P1 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P2 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] TEST_AlgorithmInitializationFunction() -> STD_OK [P4 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0u [P5 Mock setup] TEST_AlgorithmComputeFunction_Expect() [P6 Mock setup] ALGO_MarkAsDone_Expect(0u) [P7 Mock setup] ALGO_MarkAsDone_Expect(1u) | [I1 Call input] ALGO_MainFunction() [I2 Call input] ALGO_UnlockInitialization() [I3 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Return/state] algo_algorithms[0].state = ALGO_UNINITIALIZED [O2 Return/state] algo_algorithms[1].state = ALGO_UNINITIALIZED [O3 Return/state] algo_algorithms[0].state = ALGO_RUNNING [O4 Return/state] algo_algorithms[1].state = ALGO_RUNNING [O5 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O6 Mock call] OS_ExitTaskCritical() [O7 Mock call] TEST_AlgorithmInitializationFunction() [O8 Mock call] OS_GetTickCount() [O9 Mock call] TEST_AlgorithmComputeFunction() [O10 Mock call] ALGO_MarkAsDone(0u) [O11 Mock call] ALGO_MarkAsDone(1u) |
| F2-LLR-ALG-036-TC-03 | ALGO_MainFunction ALGO_UnlockInitialization ALGO_MonitorExecutionTime | F2-LLR-ALG-036 | 시험 목적: 대상 기능의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (Unlock Initialization Invalid Algorithm Configuration) | [P1 Fixture] const uint32_t storeCycleTime = algo_algorithms[0].cycleTime_ms; [P2 Fixture] algo_algorithms[0].cycleTime_ms = ALGO_TICK_ms + 1u; [P3 Fixture] algo_algorithms[0].cycleTime_ms = storeCycleTime; [P4 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P5 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] ALGO_UnlockInitialization() [I2 Call input] ALGO_MainFunction() | [O1 Assert] ALGO_MainFunction() -> assertion failure [O2 Return/state] algo_algorithms[0].state = ALGO_UNINITIALIZED [O3 Return/state] algo_algorithms[1].state = ALGO_UNINITIALIZED [O4 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O5 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |
| F2-LLR-ALG-036-TC-04 | ALGO_MainFunction ALGO_UnlockInitialization ALGO_MonitorExecutionTime | F2-LLR-ALG-036 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Unsuccessful Initialization) | [P1 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P2 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] TEST_AlgorithmInitializationFunction() -> STD_NOT_OK [P4 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0u [P5 Mock setup] TEST_AlgorithmComputeFunction_Expect() [P6 Mock setup] ALGO_MarkAsDone_Expect(0u) | [I1 Call input] ALGO_UnlockInitialization() [I2 Call input] ALGO_MainFunction() [I3 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Return/state] algo_algorithms[0].state = ALGO_RUNNING [O2 Return/state] algo_algorithms[1].state = ALGO_FAILED_INIT [O3 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O4 Mock call] OS_ExitTaskCritical() [O5 Mock call] TEST_AlgorithmInitializationFunction() [O6 Mock call] OS_GetTickCount() [O7 Mock call] TEST_AlgorithmComputeFunction() [O8 Mock call] ALGO_MarkAsDone(0u) |
| F2-LLR-ALG-036-TC-05 | ALGO_MainFunction ALGO_UnlockInitialization ALGO_MonitorExecutionTime | F2-LLR-ALG-036 | 시험 목적: 시간·태스크 관리의 초기화 동작 (Two Times Initialization) | [P1 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P2 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] TEST_AlgorithmInitializationFunction() -> STD_OK [P4 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0u [P5 Mock setup] TEST_AlgorithmComputeFunction_Expect() [P6 Mock setup] ALGO_MarkAsDone_Expect(0u) [P7 Mock setup] ALGO_MarkAsDone_Expect(1u) | [I1 Call input] ALGO_UnlockInitialization() [I2 Call input] ALGO_MainFunction() [I3 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Return/state] algo_algorithms[0].state = ALGO_RUNNING [O2 Return/state] algo_algorithms[1].state = ALGO_RUNNING [O3 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O4 Mock call] OS_ExitTaskCritical() [O5 Mock call] TEST_AlgorithmInitializationFunction() [O6 Mock call] OS_GetTickCount() [O7 Mock call] TEST_AlgorithmComputeFunction() [O8 Mock call] ALGO_MarkAsDone(0u) [O9 Mock call] ALGO_MarkAsDone(1u) |
| F2-LLR-ALG-036-TC-06 | ALGO_MainFunction ALGO_UnlockInitialization ALGO_MonitorExecutionTime | F2-LLR-ALG-036 | 시험 목적: 대상 기능의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (Wrong Initialization Implementation) | [P1 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P2 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] TEST_AlgorithmInitializationFunction() -> 42u | [I1 Call input] ALGO_UnlockInitialization() [I2 Call input] ALGO_MainFunction() [I3 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Assert] ALGO_MainFunction() -> assertion failure [O2 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O3 Mock call] OS_ExitTaskCritical() [O4 Mock call] TEST_AlgorithmInitializationFunction() |
| F2-LLR-ALG-036-TC-07 | ALGO_MainFunction ALGO_UnlockInitialization ALGO_MonitorExecutionTime | F2-LLR-ALG-036 | 시험 목적: 시간·태스크 관리의 경계값을 포함한 기본 동작 (Cycle Time Zero) | [P1 Fixture] algo_algorithms[0].cycleTime_ms = 0u; [P2 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() [P4 Mock setup] */ OS_EnterTaskCritical_Expect() [P5 Mock setup] TEST_AlgorithmInitializationFunction() -> STD_OK [P6 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0u [P7 Mock setup] TEST_AlgorithmComputeFunction_Expect() [P8 Mock setup] ALGO_MarkAsDone_Expect(0u) [P9 Mock setup] ALGO_MarkAsDone_Expect(1u) | [I1 Call input] ALGO_UnlockInitialization() [I2 Call input] ALGO_MainFunction() | [O1 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O2 Mock call] OS_ExitTaskCritical() [O3 Mock call] */ OS_EnterTaskCritical() [O4 Mock call] TEST_AlgorithmInitializationFunction() [O5 Mock call] OS_GetTickCount() [O6 Mock call] TEST_AlgorithmComputeFunction() [O7 Mock call] ALGO_MarkAsDone(0u) [O8 Mock call] ALGO_MarkAsDone(1u) |
| F2-LLR-ALG-036-TC-08 | ALGO_MainFunction ALGO_UnlockInitialization ALGO_MonitorExecutionTime | F2-LLR-ALG-036 | 시험 목적: 대상 기능의 실행 상태 처리 (Monitor Function Pass Because Not Running) | [P1 Fixture] const uint32_t startTime = 500u; [P2 Fixture] const uint32_t currentTime = 0u; [P3 Fixture] const ALGO_STATE_e state = ALGO_READY; [P4 Fixture] algo_algorithms[0].startTime = startTime; [P5 Fixture] algo_algorithms[0].state = state; [P6 Mock setup] OS_GetTickCount() -> currentTime | [I1 Call input] ALGO_MonitorExecutionTime() | [O1 Return/state] algo_algorithms[0].state = state [O2 Mock call] OS_GetTickCount() |
| F2-LLR-ALG-036-TC-09 | ALGO_MainFunction ALGO_UnlockInitialization ALGO_MonitorExecutionTime | F2-LLR-ALG-036 | 시험 목적: 시간·태스크 관리의 기본 동작 (Monitor Function Pass Because In Time) | [P1 Fixture] const uint32_t startTime = 500u; [P2 Fixture] const uint32_t currentTime = 500u; [P3 Fixture] const ALGO_STATE_e state = ALGO_RUNNING; [P4 Fixture] algo_algorithms[0].startTime = startTime; [P5 Fixture] algo_algorithms[0].state = state; [P6 Mock setup] OS_GetTickCount() -> currentTime | [I1 Call input] ALGO_MonitorExecutionTime() | [O1 Return/state] algo_algorithms[0].state = state [O2 Mock call] OS_GetTickCount() |
| F2-LLR-ALG-036-TC-10 | ALGO_MainFunction ALGO_UnlockInitialization ALGO_MonitorExecutionTime | F2-LLR-ALG-036 | 시험 목적: 시간·태스크 관리의 실행 상태 처리 (Monitor Function Stop Because Out Of Time) | [P1 Fixture] const uint32_t startTime = 500u; [P2 Fixture] const uint32_t currentTime = 50000u; [P3 Fixture] const ALGO_STATE_e state = ALGO_RUNNING; [P4 Fixture] algo_algorithms[0].startTime = startTime; [P5 Fixture] algo_algorithms[0].state = state; [P6 Mock setup] OS_GetTickCount() -> currentTime | [I1 Call input] ALGO_MonitorExecutionTime() | [O1 Return/state] algo_algorithms[0].state = ALGO_BLOCKED [O2 Mock call] OS_GetTickCount() |

## 4.8 Application / Balancing (2개 요구사항)

## 4.8.1 bal

모듈 목적: 밸런싱 모듈은 밸런싱 상태 전이와 전압 임계값 구성을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-046 | 밸런싱 제어 기능은 요청된 상태 및 substate에 따라 유한상태기계 전이를 수행하고, 초기화되지 않은 상태에서는 정의된 안전 동작을 유지해야 한다. | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-046-TC-01 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (No State Changed) | — | [I1 Call input] BAL_SaveLastStates(&initState) | [O1 Return/state] BAL_FSM_UNINITIALIZED = initState.lastState [O2 Return/state] BAL_FSM_UNINITIALIZED = initState.state [O3 Return/state] BAL_ENTRY = initState.lastSubstate [O4 Return/state] BAL_ENTRY = initState.substate |
| F2-LLR-ALG-046-TC-02 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (State Changed) | [P1 Fixture] initState.lastState = BAL_FSM_UNINITIALIZED; [P2 Fixture] initState.state = BAL_FSM_INITIALIZATION; | [I1 Call input] BAL_SaveLastStates(&initState) | [O1 Return/state] BAL_FSM_INITIALIZATION = initState.lastState [O2 Return/state] BAL_FSM_INITIALIZATION = initState.state [O3 Return/state] BAL_ENTRY = initState.lastSubstate [O4 Return/state] BAL_ENTRY = initState.substate |
| F2-LLR-ALG-046-TC-03 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (Substate Changed) | [P1 Fixture] initState.lastSubstate = BAL_ENTRY; [P2 Fixture] initState.substate = BAL_CHECK_IMBALANCES; | [I1 Call input] BAL_SaveLastStates(&initState) | [O1 Return/state] BAL_FSM_UNINITIALIZED = initState.lastState [O2 Return/state] BAL_FSM_UNINITIALIZED = initState.state [O3 Return/state] BAL_CHECK_IMBALANCES = initState.lastSubstate [O4 Return/state] BAL_CHECK_IMBALANCES = initState.substate |
| F2-LLR-ALG-046-TC-04 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Finite State Machine Check Reentrance Function) | [P1 Fixture] uint8_t returnValue = 0; [P2 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] BAL_CheckReEntrance(&initState) | [O1 Return/state] 0 = returnValue [O2 Return/state] 0xFF = returnValue [O3 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O4 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |
| F2-LLR-ALG-046-TC-05 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Finite State Machine Transfer State Request Function) | [P1 Fixture] BAL_STATE_REQUEST_e returnValue = BAL_STATE_ERROR_REQUEST; [P2 Fixture] initState.stateRequest = BAL_STATE_ERROR_REQUEST; [P3 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P4 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] BAL_TransferStateRequest(&initState) | [O1 Return/state] BAL_STATE_ERROR_REQUEST = returnValue [O2 Return/state] BAL_STATE_NO_REQUEST = initState.stateRequest [O3 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O4 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |
| F2-LLR-ALG-046-TC-06 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Finite State Machine Check State Request Function0) | [P1 Fixture] BAL_RETURN_TYPE_e returnValue = BAL_OK; | [I1 Call input] BAL_CheckStateRequest(&initState, BAL_STATE_ERROR_REQUEST) | [O1 Return/state] BAL_OK = returnValue |
| F2-LLR-ALG-046-TC-07 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Finite State Machine Check State Request Function1) | [P1 Fixture] BAL_RETURN_TYPE_e returnValue = BAL_OK; [P2 Fixture] initState.balancingGlobalAllowed = false; | [I1 Call input] BAL_CheckStateRequest(&initState, BAL_STATE_GLOBAL_ENABLE_REQUEST) | [O1 Return/state] true = initState.balancingGlobalAllowed [O2 Return/state] BAL_OK = returnValue |
| F2-LLR-ALG-046-TC-08 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Finite State Machine Check State Request Function2) | [P1 Fixture] BAL_RETURN_TYPE_e returnValue = BAL_OK; [P2 Fixture] initState.balancingGlobalAllowed = true; | [I1 Call input] BAL_CheckStateRequest(&initState, BAL_STATE_GLOBAL_DISABLE_REQUEST) | [O1 Return/state] false = initState.balancingGlobalAllowed [O2 Return/state] BAL_OK = returnValue |
| F2-LLR-ALG-046-TC-09 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Finite State Machine Check State Request Function3) | [P1 Fixture] BAL_RETURN_TYPE_e returnValue = BAL_OK; | [I1 Call input] BAL_CheckStateRequest(&initState, BAL_STATE_NO_BALANCING_REQUEST) | [O1 Return/state] BAL_OK = returnValue |
| F2-LLR-ALG-046-TC-10 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Finite State Machine Check State Request Function4) | [P1 Fixture] BAL_RETURN_TYPE_e returnValue = BAL_OK; | [I1 Call input] BAL_CheckStateRequest(&initState, BAL_STATE_ALLOW_BALANCING_REQUEST) | [O1 Return/state] BAL_OK = returnValue |
| F2-LLR-ALG-046-TC-11 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Finite State Machine Check State Request Function5) | [P1 Fixture] BAL_RETURN_TYPE_e returnValue = BAL_OK; [P2 Fixture] initState.state = BAL_FSM_UNINITIALIZED; | [I1 Call input] BAL_CheckStateRequest(&initState, BAL_STATE_INIT_REQUEST) | [O1 Return/state] BAL_OK = returnValue |
| F2-LLR-ALG-046-TC-12 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Finite State Machine Check State Request Function6) | [P1 Fixture] BAL_RETURN_TYPE_e returnValue = BAL_OK; [P2 Fixture] initState.state = BAL_FSM_INITIALIZED; | [I1 Call input] BAL_CheckStateRequest(&initState, BAL_STATE_INIT_REQUEST) | [O1 Return/state] BAL_ALREADY_INITIALIZED = returnValue |
| F2-LLR-ALG-046-TC-13 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Finite State Machine Check State Request Function7) | [P1 Fixture] BAL_RETURN_TYPE_e returnValue = BAL_OK; [P2 Fixture] initState.stateRequest = BAL_STATE_NO_REQUEST; | [I1 Call input] BAL_CheckStateRequest(&initState, BAL_STATE_NO_REQUEST) | [O1 Return/state] BAL_ILLEGAL_REQUEST = returnValue |
| F2-LLR-ALG-046-TC-14 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Process State Uninitialized0) | — | [I1 Call input] BAL_ProcessStateUninitialized(&initState, BAL_STATE_INIT_REQUEST) | [O1 Return/state] BAL_FSM_SHORTTIME_100ms = initState.timer [O2 Return/state] BAL_FSM_INITIALIZATION = initState.state [O3 Return/state] BAL_ENTRY = initState.substate |
| F2-LLR-ALG-046-TC-15 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Process State Uninitialized2) | [P1 Fixture] initState.errorRequestCounter = 0xFE; | [I1 Call input] BAL_ProcessStateUninitialized(&initState, BAL_STATE_ERROR_REQUEST) | [O1 Return/state] 0xFF = initState.errorRequestCounter |
| F2-LLR-ALG-046-TC-16 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Process State Initialization) | — | [I1 Call input] BAL_ProcessStateInitialization(&initState) | [O1 Return/state] BAL_FSM_SHORTTIME_100ms = initState.timer [O2 Return/state] BAL_FSM_INITIALIZED = initState.state [O3 Return/state] BAL_ENTRY = initState.substate |
| F2-LLR-ALG-046-TC-17 | BAL_SaveLastStates BAL_CheckReEntrance BAL_TransferStateRequest BAL_CheckStateRequest BAL_ProcessStateUninitialized BAL_ProcessStateInitialization BAL_ProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (Process State Initialized) | — | [I1 Call input] BAL_ProcessStateInitialized(&initState) | [O1 Return/state] STD_OK = initState.initializationFinished [O2 Return/state] BAL_FSM_SHORTTIME_100ms = initState.timer [O3 Return/state] BAL_FSM_CHECK_BALANCING = initState.state [O4 Return/state] BAL_ENTRY = initState.substate |

## 4.8.2 bal cfg

모듈 목적: 밸런싱 모듈은 밸런싱 상태 전이와 전압 임계값 구성을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-063 | 밸런싱 구성 기능은 설정된 전압 임계값을 저장·조회하고, 허용된 최솟값과 최댓값 경계를 보존해야 한다. | BAL_SetBalancingThreshold BAL_GetBalancingThreshold_mV |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-063-TC-01 | BAL_SetBalancingThreshold BAL_GetBalancingThreshold_mV | F2-LLR-ALG-063 | 시험 목적: 셀 밸런싱 제어의 값 조회·추출 결과 (Set And Get Balancing Threshold) | [P1 Fixture] int32_t expectedThreshold_mV = 50; [P2 Fixture] expectedThreshold_mV = 150; [P3 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P4 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] BAL_SetBalancingThreshold(expectedThreshold_mV) [I2 Call input] BAL_GetBalancingThreshold_mV() | [O1 Return/state] BAL_GetBalancingThreshold_mV() = expectedThreshold_mV [O2 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O3 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |
| F2-LLR-ALG-063-TC-02 | BAL_SetBalancingThreshold BAL_GetBalancingThreshold_mV | F2-LLR-ALG-063 | 시험 목적: 셀 밸런싱 제어의 경계값을 포함한 값 설정·저장 결과 (Set Balancing Threshold Max Value) | [P1 Fixture] int32_t expectedThreshold_mV = BAL_MAXIMUM_THRESHOLD_mV + 1; [P2 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] BAL_SetBalancingThreshold(expectedThreshold_mV) [I2 Call input] BAL_GetBalancingThreshold_mV() | [O1 Return/state] BAL_GetBalancingThreshold_mV() = expectedThreshold_mV - 1 [O2 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O3 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |
| F2-LLR-ALG-063-TC-03 | BAL_SetBalancingThreshold BAL_GetBalancingThreshold_mV | F2-LLR-ALG-063 | 시험 목적: 셀 밸런싱 제어의 경계값을 포함한 값 설정·저장 결과 (Set Balancing Threshold Min Value) | [P1 Fixture] int32_t expectedThreshold_mV = BAL_MINIMUM_THRESHOLD_mV - 1; [P2 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] BAL_SetBalancingThreshold(expectedThreshold_mV) [I2 Call input] BAL_GetBalancingThreshold_mV() | [O1 Return/state] BAL_GetBalancingThreshold_mV() = expectedThreshold_mV + 1 [O2 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O3 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |

## 4.9 Application / Safe operating area (2개 요구사항)

## 4.9.1 soa cfg

모듈 목적: 안전동작영역 모듈은 구성값과 측정값을 사용해 전류·전압·온도 한계 위반을 판정한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-066 | 안전동작영역 기능은 구성된 전류·전압·온도 한계를 평가하여 한계 위반 및 open-string 상태를 판정해야 한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated SOA_IsStringCurrentLimitViolated SOA_IsCellCurrentLimitViolated SOA_IsCurrentOnOpenString |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated SOA_IsStringCurrentLimitViolated SOA_IsCellCurrentLimitViolated SOA_IsCurrentOnOpenString | F2-LLR-ALG-066 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (SOA Is Pack Current Limit Violated) | — | [I1 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(0u, BMS_CHARGING) [I2 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(0u, BMS_DISCHARGING) [I3 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(0u, BMS_RELAXATION) [I4 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(0u, BMS_AT_REST) [I5 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA, BMS_CHARGING) [I6 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA, BMS_DISCHARGING) [I7 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA, BMS_RELAXATION) [I8 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA, BMS_AT_REST) [I9 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA + 1u, BMS_CHARGING) [I10 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA + 1u, BMS_DISCHARGING) [I11 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA + 1u, BMS_RELAXATION) [I12 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA + 1u, BMS_AT_REST) [I13 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_CHARGING) [I14 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_DISCHARGING) [I15 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_RELAXATION) [I16 Call input] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_AT_REST) | [O1 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(0u, BMS_CHARGING) = false [O2 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(0u, BMS_DISCHARGING) = false [O3 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(0u, BMS_RELAXATION) = false [O4 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(0u, BMS_AT_REST) = false [O5 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA, BMS_CHARGING) = false [O6 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA, BMS_DISCHARGING) = false [O7 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA, BMS_RELAXATION) = false [O8 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA, BMS_AT_REST) = false [O9 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA + 1u, BMS_CHARGING) = true [O10 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA + 1u, BMS_DISCHARGING) = true [O11 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA + 1u, BMS_RELAXATION) = false [O12 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA + 1u, BMS_AT_REST) = false [O13 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_CHARGING) = true [O14 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_DISCHARGING) = true [O15 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_RELAXATION) = false [O16 Return/state] SOA_IsPackCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_AT_REST) = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated SOA_IsStringCurrentLimitViolated SOA_IsCellCurrentLimitViolated SOA_IsCurrentOnOpenString | F2-LLR-ALG-066 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (SOA Is String Current Limit Violated) | — | [I1 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(0u, BMS_CHARGING) [I2 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(0u, BMS_DISCHARGING) [I3 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(0u, BMS_RELAXATION) [I4 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(0u, BMS_AT_REST) [I5 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA, BMS_CHARGING) [I6 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA, BMS_DISCHARGING) [I7 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA, BMS_RELAXATION) [I8 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA, BMS_AT_REST) [I9 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA + 1u, BMS_CHARGING) [I10 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA + 1u, BMS_DISCHARGING) [I11 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA + 1u, BMS_RELAXATION) [I12 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA + 1u, BMS_AT_REST) [I13 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_CHARGING) [I14 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_DISCHARGING) [I15 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_RELAXATION) [I16 Call input] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_AT_REST) | [O1 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(0u, BMS_CHARGING) = false [O2 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(0u, BMS_DISCHARGING) = false [O3 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(0u, BMS_RELAXATION) = false [O4 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(0u, BMS_AT_REST) = false [O5 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA, BMS_CHARGING) = false [O6 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA, BMS_DISCHARGING) = false [O7 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA, BMS_RELAXATION) = false [O8 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA, BMS_AT_REST) = false [O9 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA + 1u, BMS_CHARGING) = true [O10 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA + 1u, BMS_DISCHARGING) = true [O11 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA + 1u, BMS_RELAXATION) = false [O12 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA + 1u, BMS_AT_REST) = false [O13 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_CHARGING) = true [O14 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_DISCHARGING) = true [O15 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_RELAXATION) = false [O16 Return/state] SOA_IsStringCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_AT_REST) = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated SOA_IsStringCurrentLimitViolated SOA_IsCellCurrentLimitViolated SOA_IsCurrentOnOpenString | F2-LLR-ALG-066 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (SOA Is Cell Current Limit Violated) | [P1 Fixture] uint32_t chargeLimit = BS_NR_OF_PARALLEL_CELLS_PER_CELL_BLOCK * BC_CURRENT_MAX_CHARGE_MSL_mA; [P2 Fixture] uint32_t dischargeLimit = BS_NR_OF_PARALLEL_CELLS_PER_CELL_BLOCK * BC_CURRENT_MAX_DISCHARGE_MSL_mA; | [I1 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(0u, BMS_CHARGING) [I2 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(0u, BMS_DISCHARGING) [I3 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(0u, BMS_RELAXATION) [I4 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(0u, BMS_AT_REST) [I5 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(chargeLimit, BMS_CHARGING) [I6 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(dischargeLimit, BMS_DISCHARGING) [I7 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(chargeLimit, BMS_RELAXATION) [I8 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(chargeLimit, BMS_AT_REST) [I9 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(dischargeLimit, BMS_RELAXATION) [I10 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(dischargeLimit, BMS_AT_REST) [I11 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(chargeLimit + 1u, BMS_CHARGING) [I12 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(dischargeLimit + 1u, BMS_DISCHARGING) [I13 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(chargeLimit + 1u, BMS_RELAXATION) [I14 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(chargeLimit + 1u, BMS_AT_REST) [I15 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(dischargeLimit + 1u, BMS_RELAXATION) [I16 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(dischargeLimit + 1u, BMS_AT_REST) [I17 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_CHARGING) [I18 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_DISCHARGING) [I19 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_RELAXATION) [I20 Call input] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_AT_REST) | [O1 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(0u, BMS_CHARGING) = false [O2 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(0u, BMS_DISCHARGING) = false [O3 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(0u, BMS_RELAXATION) = false [O4 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(0u, BMS_AT_REST) = false [O5 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(chargeLimit, BMS_CHARGING) = false [O6 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(dischargeLimit, BMS_DISCHARGING) = false [O7 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(chargeLimit, BMS_RELAXATION) = false [O8 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(chargeLimit, BMS_AT_REST) = false [O9 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(dischargeLimit, BMS_RELAXATION) = false [O10 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(dischargeLimit, BMS_AT_REST) = false [O11 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(chargeLimit + 1u, BMS_CHARGING) = true [O12 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(dischargeLimit + 1u, BMS_DISCHARGING) = true [O13 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(chargeLimit + 1u, BMS_RELAXATION) = false [O14 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(chargeLimit + 1u, BMS_AT_REST) = false [O15 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(dischargeLimit + 1u, BMS_RELAXATION) = false [O16 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(dischargeLimit + 1u, BMS_AT_REST) = false [O17 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_CHARGING) = true [O18 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_DISCHARGING) = true [O19 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_RELAXATION) = false [O20 Return/state] SOA_IsCellCurrentLimitViolated(UINT32_MAX, BMS_AT_REST) = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-04 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated SOA_IsStringCurrentLimitViolated SOA_IsCellCurrentLimitViolated SOA_IsCurrentOnOpenString | F2-LLR-ALG-066 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 기본 동작 (SOA Is Current On Open String) | [P1 Mock setup] BMS_IsStringClosed(0u) -> false [P2 Mock setup] BMS_IsStringPrecharging(0u) -> false [P3 Mock setup] BMS_IsStringClosed(0u) -> true [P4 Mock setup] BMS_IsStringPrecharging(0u) -> true | [I1 Call input] SOA_IsCurrentOnOpenString(BMS_CHARGING, BS_NR_OF_STRINGS) [I2 Call input] SOA_IsCurrentOnOpenString(BMS_CHARGING, 0u) [I3 Call input] SOA_IsCurrentOnOpenString(BMS_DISCHARGING, 0u) [I4 Call input] SOA_IsCurrentOnOpenString(BMS_RELAXATION, 0u) | [O1 Assert] SOA_IsCurrentOnOpenString(BMS_CHARGING, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O2 Return/state] SOA_IsCurrentOnOpenString(BMS_CHARGING, 0u) = true [O3 Return/state] SOA_IsCurrentOnOpenString(BMS_CHARGING, 0u) = false [O4 Return/state] SOA_IsCurrentOnOpenString(BMS_DISCHARGING, 0u) = true [O5 Return/state] SOA_IsCurrentOnOpenString(BMS_DISCHARGING, 0u) = false [O6 Return/state] SOA_IsCurrentOnOpenString(BMS_RELAXATION, 0u) = false [O7 Mock call] BMS_IsStringClosed(0u) [O8 Mock call] BMS_IsStringPrecharging(0u) |

## 4.9.2 soa

모듈 목적: 안전동작영역 모듈은 구성값과 측정값을 사용해 전류·전압·온도 한계 위반을 판정한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-090 | 안전동작영역 기능은 구성된 전류·전압·온도 한계를 평가하여 한계 위반 및 open-string 상태를 판정해야 한다. | SOA_CheckVoltages SOA_CheckTemperatures |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-090-TC-01 | SOA_CheckVoltages SOA_CheckTemperatures | F2-LLR-ALG-090 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 조건 검사 및 판정 결과 (SOA Check Voltages) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_MIN_MAX_s pMinimumMaximumCellVoltages = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX}; [P2 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK [P3 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK [P4 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK [P5 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_STRING, s) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK [P6 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_STRING, s) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK [P7 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_STRING, s) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK | [I1 Call input] SOA_CheckVoltages(NULL_PTR) [I2 Call input] SOA_CheckVoltages(&pMinimumMaximumCellVoltages) | [O1 Assert] SOA_CheckVoltages(NULL_PTR) -> assertion failure [O2 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) [O3 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) [O4 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) [O5 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_STRING, s) [O6 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_STRING, s) [O7 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_STRING, s) |
| F2-LLR-ALG-090-TC-02 | SOA_CheckVoltages SOA_CheckTemperatures | F2-LLR-ALG-090 | 시험 목적: 온도 변환의 조건 검사 및 판정 결과 (SOA Check Temperatures) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_MIN_MAX_s pMinimumMaximumCellVoltages = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX}; [P2 Fixture] DATA_BLOCK_PACK_VALUES_s pCurrent = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_PACK_VALUES}; [P3 Fixture] i_current = pCurrent.stringCurrent_mA[s]; [P4 Mock setup] BMS_GetCurrentFlowDirection(i_current) -> BMS_AT_REST [P5 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK [P6 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK [P7 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK [P8 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK [P9 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK [P10 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK | [I1 Call input] SOA_CheckTemperatures(NULL_PTR, &pCurrent) [I2 Call input] SOA_CheckTemperatures(&pMinimumMaximumCellVoltages, NULL_PTR) [I3 Call input] SOA_CheckTemperatures(&pMinimumMaximumCellVoltages, &pCurrent) | [O1 Assert] SOA_CheckTemperatures(NULL_PTR, &pCurrent) -> assertion failure [O2 Assert] SOA_CheckTemperatures(&pMinimumMaximumCellVoltages, NULL_PTR) -> assertion failure [O3 Mock call] BMS_GetCurrentFlowDirection(i_current) [O4 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) [O5 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) [O6 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) [O7 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) [O8 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) [O9 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, s) |

## 4.10 Application / Measurement plausibility (1개 요구사항)

## 4.10.1 Pack plausibility

모듈 목적: 팩 플라우저빌리티 모듈은 셀 전압 합계와 전류 센서 값을 비교해 측정 일관성을 판정한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-070 | 팩 전압 플라우저빌리티 기능은 셀 전압 합계와 전류 센서 값을 허용 오차 내에서 비교하고, 범위 초과 및 산술 경계 상황을 오류로 판정해야 한다. | PL_CheckStringVoltage |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-070-TC-01 | PL_CheckStringVoltage | F2-LLR-ALG-070 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (Check Pack Voltage Cell Voltage And Current Sensor Both Zero) | [P1 Fixture] int32_t packVoltage_mV = 0; [P2 Fixture] int32_t highVoltage_mV = 0; | [I1 Call input] PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) | [O1 Return/state] STD_OK = PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) |
| F2-LLR-ALG-070-TC-02 | PL_CheckStringVoltage | F2-LLR-ALG-070 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (Check Pack Voltage Cell Voltage And Current Sensor Both Maximum) | [P1 Fixture] int32_t packVoltage_mV = INT32_MAX; [P2 Fixture] int32_t highVoltage_mV = INT32_MAX; | [I1 Call input] PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) | [O1 Return/state] STD_OK = PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) |
| F2-LLR-ALG-070-TC-03 | PL_CheckStringVoltage | F2-LLR-ALG-070 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 조건 검사 및 판정 결과 (Check Pack Voltage Cell Voltage And Current Sensor Difference Equals Tolerance) | [P1 Fixture] int32_t packVoltage_mV = 0; [P2 Fixture] int32_t highVoltage_mV = PL_STRING_VOLTAGE_TOLERANCE_mV; | [I1 Call input] PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) | [O1 Return/state] STD_NOT_OK = PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) |
| F2-LLR-ALG-070-TC-04 | PL_CheckStringVoltage | F2-LLR-ALG-070 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (Check Pack Voltage Cell Voltage And Current Sensor Difference Equals Tolerance Minus One) | [P1 Fixture] int32_t packVoltage_mV = 0; [P2 Fixture] int32_t highVoltage_mV = PL_STRING_VOLTAGE_TOLERANCE_mV - 1; | [I1 Call input] PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) | [O1 Return/state] STD_OK = PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) |
| F2-LLR-ALG-070-TC-05 | PL_CheckStringVoltage | F2-LLR-ALG-070 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 조건 검사 및 판정 결과 (Check Pack Voltage Cell Voltage And Current Sensor Difference Equals Tolerance Plus One) | [P1 Fixture] int32_t packVoltage_mV = 0; [P2 Fixture] int32_t highVoltage_mV = PL_STRING_VOLTAGE_TOLERANCE_mV + 1; | [I1 Call input] PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) | [O1 Return/state] STD_NOT_OK = PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) |
| F2-LLR-ALG-070-TC-06 | PL_CheckStringVoltage | F2-LLR-ALG-070 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 조건 검사 및 판정 결과 (Check Pack Voltage Cell Voltage And Current Sensor Difference Equal Value) | [P1 Fixture] int32_t packVoltage_mV = 4242; [P2 Fixture] int32_t highVoltage_mV = 4242; | [I1 Call input] PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) | [O1 Return/state] STD_OK = PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) |
| F2-LLR-ALG-070-TC-07 | PL_CheckStringVoltage | F2-LLR-ALG-070 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (Check Pack Voltage Cell Voltage And Current Sensor Difference INT32 Max Minus) | [P1 Fixture] int32_t packVoltage_mV = 0; [P2 Fixture] int32_t highVoltage_mV = INT32_MAX; | [I1 Call input] PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) | [O1 Return/state] STD_NOT_OK = PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) |
| F2-LLR-ALG-070-TC-08 | PL_CheckStringVoltage | F2-LLR-ALG-070 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (Check Pack Voltage Cell Voltage And Current Sensor Difference INT32 Max Plus) | [P1 Fixture] int32_t packVoltage_mV = INT32_MAX - (PL_STRING_VOLTAGE_TOLERANCE_mV + 100); [P2 Fixture] int32_t highVoltage_mV = INT32_MAX; | [I1 Call input] PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) | [O1 Return/state] STD_NOT_OK = PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) |
| F2-LLR-ALG-070-TC-09 | PL_CheckStringVoltage | F2-LLR-ALG-070 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (Check Pack Voltage Cell Voltage And Current Sensor Difference INT32 Max Plus Too Much) | [P1 Fixture] int32_t packVoltage_mV = INT32_MAX - (PL_STRING_VOLTAGE_TOLERANCE_mV + 1); [P2 Fixture] int32_t highVoltage_mV = INT32_MAX; | [I1 Call input] PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) | [O1 Return/state] STD_NOT_OK = PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) |
| F2-LLR-ALG-070-TC-10 | PL_CheckStringVoltage | F2-LLR-ALG-070 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (Check Pack Voltage Cell Voltage And Current Sensor Difference INT32 Max) | [P1 Fixture] int32_t packVoltage_mV = INT32_MAX; [P2 Fixture] int32_t highVoltage_mV = INT32_MAX; | [I1 Call input] PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) | [O1 Return/state] STD_OK = PL_CheckStringVoltage(packVoltage_mV, highVoltage_mV) |

## 4.11 Application / Measurement redundancy (상위 1개·세부 29개 요구사항)

## 4.11.1 Measurement redundancy

모듈 목적: 측정 이중화 모듈은 초기화, AFE 셀 전압·온도 검증과 통계 산출, Pack 전압·전류·전력 처리 및 결과 저장을 수행한다.

요구사항

공통 정의 및 작성 기준

작성 기준: 2026-10-12에 확인한 현 구현을 바탕으로 하되 온도 유효 개수·무효 전력 처리·다중 스트링 전력은 정상 동작을 요구 기준으로 확정하였다. 소스 위치는 구현 확인 및 추적용이며 해당 구현의 요구사항 충족을 뜻하지 않는다.

유효성: invalid 필드의 0/false는 유효, 1/true는 무효이다. 최신성은 측정 시각부터 현재까지의 경과 시간 조건이며, 신규 여부는 저장된 처리 시각과 timestamp의 차이 조건이다. 두 개념은 별개이다.

단위·인덱스: 전압 mV, 전류 mA, 전력 W, 온도 0.1℃이며 인덱스는 0부터 시작한다. 현재 구성은 1스트링·스트링당 1모듈·18셀·온도 센서 8개·1ms tick이다. 허용치는 redundancy.h와 plausibility_cfg.h의 현재 설정값을 기준으로 한다.

기본 전제: 초기화는 기동 시 1회 호출하고 AFE 처리 이후 Pack을 처리한다. 정수 합산·전력 변환 입력은 결과를 자료형으로 표현할 수 있는 범위로 제한한다. 범위를 벗어난 산술의 처리 정책은 이번 개정에서 확정하지 않는다.

적용 범위: 080-27~29는 정상 기대 동작이다. 현재 구현이 다르면 요구사항 불일치로 기록한다. RV로 분리한 미결정 동작을 코드 관찰값만으로 합격 기준으로 확정하지 않는다. 기존 시험 시나리오는 보존하며 새 요구사항의 검증 완료 근거로 간주하지 않는다.

추적 기준 파일: src/app/application/redundancy/redundancy.c (SHA256 bb7490b557131072584f6e9bbc0a8eca639dd43b243b20aa6d07d921f2c0bf75). 소스 위치는 foxbms-2 루트 기준이다.

상위 요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080 | 측정 이중화 모듈은 초기화, 셀 전압·온도 검증과 통계 산출, 스트링·배터리·고전압 버스 전압 산출, 스트링·Pack 전류와 전력 처리, 데이터베이스 갱신 및 입력 포인터 검사를 세부 요구사항 F2-LLR-ALG-080-01~29에 따라 수행해야 한다. |

초기화·시간 판정

| Requirement ID | 기능 / Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-01 | AFE 초기화 초기화 시 모든 셀 전압, 모듈 전압, 스트링 전압 및 셀 온도의 무효 플래그를 설정해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-02 | Pack 초기화 초기화 시 모든 스트링의 전압·전류·전력과 Pack 전류·전력, 배터리 전압 및 고전압 버스 전압의 무효 플래그를 1로 설정해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-03 | 초기화 저장·반환 초기화 결과를 검증된 셀 전압·셀 온도·Pack 데이터 블록에 기록하고, 데이터베이스 쓰기 함수의 반환값을 MRC_Initialize의 반환값으로 전달해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-04 | 측정 이력 판정 timestamp와 previousTimestamp가 모두 0이면 미측정으로 판단하고, 그 외에는 한 번 이상 측정된 것으로 판단해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-05 | 최신성 판정 한 번 이상 측정되었고 uint32_t 연산으로 구한 현재 시각 − timestamp가 허용 시간 이하이면 최신으로 판단해야 한다. AFE·전류는 250ms, V1·V3 전압 센서·전력은 300ms를 적용해야 한다. 경계값은 포함하며 시각 카운터 순환도 같은 뺄셈으로 처리해야 한다. |

AFE 측정 선택·검증

| Requirement ID | 기능 / Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-06 | 이중화 사용 결정 셀 전압과 온도 각각에 대해 Redundancy0 데이터 블록이 한 번 이상 갱신되었으면 이중화 측정을 사용해야 한다. 갱신 이력이 없으면 Base 측정만 사용해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-07 | AFE 측정 선택 신규 여부는 저장된 해당 측정 처리 시각과 입력 timestamp가 다른지로 판단해야 한다. 이중화 사용 중 양쪽이 신규이면 두 측정을 비교해야 한다. 한쪽만 신규이고 반대쪽이 시간초과이면 신규 측정만 사용해야 한다. 반대쪽이 시간초과가 아니거나 양쪽 모두 신규가 아니면 결과를 유지해야 한다. 이중화 미사용 중에는 Base가 신규일 때 갱신해야 한다. 단일 측정 사용 시 데이터 본문을 복사하고 출력 블록의 헤더를 보존해야 한다. 최신성 및 처리 시각 저장의 미결정 사항은 RV-02를 참조한다. |
| F2-LLR-ALG-080-08 | 셀 전압 검증 셀별로 양쪽 입력이 유효하면 두 값의 정수 평균을 저장하고 절대 차이가 10mV 이하이면 유효, 초과하면 무효로 표시해야 한다. 한쪽만 유효하면 그 값을 유효한 출력으로 사용해야 한다. 양쪽 모두 무효이면 평균값을 저장하고 무효로 표시해야 한다. 정수 평균은 나머지를 0 방향으로 버려야 한다. 비교 함수는 하나라도 무효 출력이 있으면 STD_NOT_OK, 모두 유효하면 STD_OK를 반환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-09 | 셀 온도 검증 센서별로 양쪽 입력이 유효하면 두 값의 정수 평균을 저장하고 절대 차이가 50단위(5℃) 이하이면 유효, 초과하면 무효로 표시해야 한다. 정수 평균은 나머지를 0 방향으로 버려야 한다. 한쪽만 유효하면 그 값을 유효한 출력으로 사용해야 한다. 양쪽 모두 무효이면 출력도 무효로 표시해야 한다. 이 경우 저장 수치의 음수 연산은 RV-06의 미결정 사항으로 분리한다. 비교 함수는 하나라도 무효 출력이 있으면 STD_NOT_OK, 모두 유효하면 STD_OK를 반환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-10 | 비교 직후 집계 이중화 비교 직후 스트링별 유효 셀 전압 개수와 유효 온도 개수를 기록해야 한다. 스트링 전압은 비교 결과의 유효 셀 전압만 합산해야 한다. 최종 온도 개수는 080-27을 따라야 한다. 편차 검사 후 전압 집계 필드의 정합성은 RV-03을 참조한다. |

통계·편차·AFE 저장

| Requirement ID | 기능 / Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-11 | 셀 전압 통계 스트링별로 최종 무효 플래그가 해제된 셀 전압만 사용하여 최소·최대·평균·유효 개수와 극값의 모듈·셀 위치를 계산해야 한다. 평균은 유효값 합계 / 유효 개수의 정수값이며 나머지는 0 방향으로 버려야 한다. 동일한 극값은 먼저 기록된 위치를 유지해야 한다. 모든 스트링에 유효값이 있으면 통계 함수는 STD_OK를 반환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-12 | 셀 온도 통계 스트링별로 최종 무효 플래그가 해제된 온도만 사용하여 최소·최대·평균·유효 개수와 극값의 모듈·센서 위치를 계산해야 한다. 평균은 float_t 합계 / 유효 개수로 계산하여 소수 부분을 유지해야 한다. 동일한 극값은 먼저 기록된 위치를 유지해야 한다. 모든 스트링에 유효값이 있으면 통계 함수는 STD_OK를 반환해야 한다. 최종 유효 개수의 일치는 080-27을 따라야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-13 | 유효 측정 없음 스트링에 유효 측정이 없으면 해당 통계의 유효 개수·평균·극값 위치를 0, 최소값을 INT16_MAX, 최대값을 INT16_MIN으로 기록해야 한다. 하나 이상의 스트링에서 이 조건이 발생하면 해당 전압 또는 온도 통계 계산 함수는 STD_NOT_OK를 반환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-14 | 평균 대비 편차 검사 최초 통계 계산 후 유효 셀 전압의 평균 대비 절대 차이가 300mV를 초과하거나 유효 온도의 차이가 100단위(10℃)를 초과하면 해당 측정을 무효화해야 한다. 온도 비교에는 최초 평균을 int16_t로 변환한 값을 사용해야 한다. 새 무효 측정이 발생하면 남은 유효값으로 통계를 한 번 다시 계산해야 한다. 동일 호출에서 재계산한 평균으로 편차 검사를 반복하지 않아야 한다. 최종 온도 개수는 080-27을 따라야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-15 | AFE 결과 저장·반환 전압·온도 중 처리된 항목의 검증 데이터 블록과 최소·최대 데이터 블록을 기록해야 한다. 양쪽 모두 처리되면 세 블록을 기록해야 한다. 처리된 항목이 하나 이상이면 MRC_ValidateAfeMeasurement는 STD_OK, 없으면 STD_NOT_OK를 반환해야 한다. 이 반환값은 모든 측정의 유효함을 뜻하지 않는다. Base·Redundancy0 원본 블록은 읽기 입력으로 사용해야 한다. 데이터베이스 실패 전파는 RV-07을 참조한다. |

Pack 전압

| Requirement ID | 기능 / Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-16 | 스트링 전압 선택 V1이 최신·유효하고 AFE의 유효 셀 개수가 구성 셀 수와 같으면 두 스트링 전압을 비교해야 한다. 절대 차이가 3000mV 미만이면 유효, 이상이면 무효로 표시하고 수치는 V1 측정값을 사용해야 한다. V1만 사용 가능하면 V1을 유효하게 사용해야 한다. V1이 사용 불가능하고 AFE의 모든 셀이 유효하면 AFE 스트링 전압을 유효하게 사용해야 한다. AFE 입력 최신성 및 집계 정합성은 RV-02·RV-03을 참조한다. |
| F2-LLR-ALG-080-17 | 스트링 전압 추정 V1을 사용할 수 없고 AFE에 무효 셀이 있으면 AFE 스트링 전압 + 평균 셀 전압 × 무효 셀 개수로 추정값을 계산해야 한다. 무효 셀이 5개 이하이면 추정 출력을 유효, 5개를 초과하면 무효로 표시해야 한다. 여기서 무효 셀 개수는 구성 셀 수 − AFE 유효 셀 개수이다. |
| F2-LLR-ALG-080-18 | 배터리 전압 연결된 스트링이 있으면 연결 상태이면서 전압이 유효한 스트링들의 평균을 사용해야 한다. 연결된 스트링이 없으면 모든 유효 스트링의 평균을 사용해야 한다. 대상이 하나 이상이면 유효로 표시하고, 없으면 INT32_MAX를 저장하고 무효로 표시해야 한다. 평균의 소수 부분은 0 방향으로 버려야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-19 | 고전압 버스 전압 연결 또는 프리차지 상태이며 V3 측정이 최신·유효한 스트링들의 전압 평균을 사용해야 한다. 대상이 하나 이상이면 유효로 표시하고, 없으면 기존 수치를 유지하고 무효로 표시해야 한다. 평균의 소수 부분은 0 방향으로 버려야 한다. |

전류·전력·공통 처리

| Requirement ID | 기능 / Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-20 | 스트링 전류 최신인 신규 전류 측정은 수치를 복사하고 입력 무효 플래그에 따라 출력 유효성을 설정해야 한다. 최신이지만 신규가 아니면 기존 수치와 플래그를 유지해야 한다. 미측정 또는 시간초과이면 기존 수치를 유지하고 무효로 표시해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-21 | Pack 전류 유효한 스트링 전류만 합산하여 Pack 전류를 기록해야 한다. 모든 스트링 전류가 유효하면 Pack 전류를 유효, 하나라도 무효이면 무효로 표시해야 한다. 합산 대상을 스트링 연결 상태로 제한하지 않아야 한다. 모든 스트링 전류가 무효이면 합산값은 0mA이고 Pack 무효 플래그는 1이어야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-22 | 스트링 전력 각 처리 시점의 스트링 전력은 080-28의 입력 선택 우선순위로 결정하고 080-29의 스트링별 독립성을 보장해야 한다. 대체 계산은 같은 스트링의 검증된 전류[mA] / 1000과 전압[mV] / 1000을 각각 float_t로 변환하여 곱한 뒤 int32_t의 W 값으로 저장해야 한다. 표현 가능한 범위에서 소수 부분은 0 방향으로 버리고 음수 전력의 부호는 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-23 | Pack 전력 유효한 스트링 전력만 합산하여 Pack 전력을 기록해야 한다. 모든 스트링 전력이 유효하면 Pack 전력을 유효, 하나라도 무효이면 무효로 표시해야 한다. 합산 대상을 스트링 연결 상태로 제한하지 않아야 한다. 모든 스트링 전력이 무효이면 합산값은 0W이고 Pack 무효 플래그는 1이어야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-24 | Pack 처리 순서·저장 MRC_ValidatePackMeasurement는 전류 → 스트링 전압 → 배터리 전압 → 고전압 버스 전압 → 전력 순으로 처리하고 Pack 데이터 블록을 기록해야 한다. 현재 API 반환 계약에 따라 측정 무효 플래그와 별개로 STD_OK를 반환해야 한다. 측정 유효성은 각 invalid 필드로 판단해야 한다. 데이터베이스 실패 전파 및 반환 계약 재정의는 RV-07을 참조한다. |
| F2-LLR-ALG-080-25 | 진단 이벤트 AFE 시간초과는 해당 Base·Redundancy0 진단 ID로 시스템 단위에 전달해야 한다. 사용 이력이 없는 Redundancy0의 시간초과 진단은 정상으로 전달해야 한다. 셀 이중화 비교·편차, Pack 센서 시간초과, 전류·전력 오류는 해당 진단 ID로 스트링 단위에 전달해야 한다. V1과 AFE를 함께 비교할 수 없으면 스트링 전압 비교 진단을 오류로 전달해야 한다. 센서 시간초과 진단은 대체 전력의 유효성과 별개로 전달하고, 전력 오류 진단은 최종 스트링 전력의 유효성으로 판단해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-26 | NULL 입력 계약 필수 포인터 인자를 갖는 MRC 내부 함수는 해당 인자가 NULL_PTR이면 역참조 전에 FAS_ASSERT를 발생시켜야 한다. NULL 입력의 기대 결과는 오류 반환값이 아니라 assert 발생으로 정의해야 한다. 이 계약은 assert에 의해 실행이 중단되는 설정을 전제로 한다. assert를 중단 없이 통과시키는 FAS_ASSERT_LEVEL_NO_OPERATION 설정에는 NULL 안전 처리를 보장하지 않는다. |

정상 동작으로 확정한 추가 요구사항

| Requirement ID | 기능 / Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-27 | 최종 온도 유효 개수 [정상 동작 기준] 셀 온도 검증과 평균 대비 편차 검사가 완료되면 스트링별 최종 온도 무효 플래그가 해제된 센서의 개수를 계산해야 한다. 각 센서는 한 번만 집계해야 하며 nrValidTemperatures와 validMeasuredCellTemperatures에는 동일한 최종 개수를 기록해야 한다. 개수는 0 이상 해당 스트링의 구성 센서 수 이하이어야 한다. 단일 측정원과 이중화 측정원 모두에 적용하고 이전 처리의 개수를 누적하지 않아야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-28 | 전력 입력 선택·무효 처리 [정상 동작 기준] 매 처리 시점에 다음 순서로 스트링 전력을 결정해야 한다. ① 측정 이력이 있고 경과 시간이 300ms 이하이며 입력이 유효한 전력 센서값이 있으면 그 값을 사용하고 유효로 표시한다. ② 센서값을 사용할 수 없고 같은 스트링의 검증된 전류·전압이 모두 유효하면 080-22의 대체 전력을 계산하고 유효로 표시한다. ③ 센서값도 사용할 수 없고 대체 계산도 불가능하면 이전 전력 수치를 유지하되 invalidStringPower를 1로 설정하고 Pack 합산에서 제외하며 전력 오류 진단을 전달한다. 무효 센서의 timestamp가 같더라도 대체 계산 가능 여부를 매 호출 다시 판단해야 한다. 전류·전압이 회복되면 대체 계산 결과로 유효성을 회복해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-29 | 스트링별 전력 독립성 [정상 동작 기준] 각 스트링의 전력 측정 선택, 대체 계산 여부 및 출력 유효성은 해당 스트링의 입력과 상태만으로 결정해야 한다. 한 스트링의 무효 측정 또는 시간초과가 다른 스트링의 전력 선택과 유효성에 영향을 주어서는 안 된다. 최신·유효한 센서 전력값은 다른 스트링의 대체 계산 발생 여부와 관계없이 우선 사용해야 한다. Pack 전력은 각 스트링의 처리가 완료된 후 080-23에 따라 합산해야 한다. |

참고사항

온도 개수

센서 8개가 모두 최종 유효이면 nrValidTemperatures = validMeasuredCellTemperatures = 8이어야 한다. 1개가 편차 검사에서 제외되면 두 값 모두 7, 모두 제외되면 두 값 모두 0이어야 한다. 같은 결과를 여러 번 처리해도 누적되지 않아야 한다.

무효 전력

이전 전력이 100W이고 현재 센서가 무효이며 전류 또는 전압도 무효이면 stringPower_W는 100을 유지하고 invalidStringPower = 1이어야 한다. 해당 값을 합산에서 제외하고 Pack 전력을 무효로 표시해야 한다. 모든 스트링이 무효이면 packPower_W = 0, invalidPackPower = 1이다.

대체 계산·회복

센서가 무효이고 전류 2000mA·전압 50000mV가 유효이면 대체 전력 100W를 유효하게 사용해야 한다. 전류가 -2000mA이면 -100W이다. 센서 timestamp가 그대로여도 전류·전압이 회복되면 대체 계산으로 전력을 유효하게 회복해야 한다.

다중 스트링 독립성

스트링 A가 100W 대체 계산을 사용하고 B의 최신·유효 센서값이 200W이면 B는 200W를 사용해야 한다. B의 전류×전압이 250W이더라도 센서값을 덮어쓰지 않아야 한다. 두 스트링이 모두 유효이면 Pack 합산은 300W이며 유효이다. 구성 스트링 수는 이 예시에 한해 2개이다.

기존 시험 시나리오 정정 안내: 다음 시험 표는 기존 호출 29개를 독립 시나리오로 재구성하고 세부 요구사항에 연결하였다. 입력·기대 결과는 도구와 무관하게 기술하였다. 신규 기능 시험의 설계·실행은 이번 정정 범위에 포함하지 않는다.

검증 시험 시나리오

검증 시험 시나리오 정정 안내: 기존 시험 함수 10개의 개별 SUT 호출 29개를 독립 행으로 분리하였다. 기존 시험 ID에 세부 번호를 추가하고 각 행의 입력·사전 상태·기대 결과를 완결되게 기록하였다. 기존 코드의 실행 순서는 시험 간 선행 조건으로 요구하지 않는다.

표기 기준: SUT에는 실제 MRC 함수를 표시한다. 내부 static 함수를 시험하는 경우 각 도구가 시험용 연결 또는 내부 함수 접근을 구성해야 한다. 1st/2nd/3rd parameter는 인자 순서이며 외부 함수 응답과 전역 상태는 구분하여 기록하였다. 구조체의 0/false 초기값은 시험용 객체 준비를 의미하며 유효 측정값의 존재를 뜻하지 않는다.

판정 기준: SUT 반환값과 기대값이 일치하면 시험이 통과한다. STD_NOT_OK (1) 또는 false도 해당 조건의 정상 기대 결과일 수 있다. NULL 시험은 예상 위치의 SUT assert 발생이 기대 결과이며 정상 반환값은 없다. 시험 도구의 검증 실패와 SUT assert를 구분한다.

정정 사항: TC-02-05는 timestamp = UINT32_MAX, 현재 시각 = 50u이므로 uint32_t 경과 시간은 51tick이다. 원래 입력은 유지하고 주석의 50ms 설명만 바로잡았다. TC-02의 100tick은 시간 판정 함수에 전달하는 시험 인자이며 AFE·전류의 250ms 또는 센서의 300ms 설정값과 다르다.

검증 상태: 아래 29개 시나리오는 테스트 소스·주석·실제 알고리즘을 대조하여 재구성한 명세이다. 이번 문서 정정에서는 Ceedling 또는 다른 도구로 새 시험을 실행하지 않았다. 초기화·Pack·정상 온도 개수·전력 요구사항 전체의 검증 완료를 뜻하지 않는다.

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-TC-01-01 | MRC_MeasurementUpdatedAtLeastOnce | F2-LLR-ALG-080-04 | 첫 측정 이력의 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 10u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 외부 입력: 없음 | SUT 반환값: true SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-01-02 | MRC_MeasurementUpdatedAtLeastOnce | F2-LLR-ALG-080-04 | 두 번의 측정 이력의 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 60u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 10u 외부 입력: 없음 | SUT 반환값: true SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-01-03 | MRC_MeasurementUpdatedAtLeastOnce | F2-LLR-ALG-080-04 | 세 번째 측정 이력의 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 70u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 60u 외부 입력: 없음 | SUT 반환값: true SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-01-04 | MRC_MeasurementUpdatedAtLeastOnce | F2-LLR-ALG-080-04 | 측정 이력 없음의 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 0u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 외부 입력: 없음 | SUT 반환값: false SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-01 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 허용 시간 이내 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 50u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 100u | SUT 반환값: STD_OK (0) uint32_t 경과 시간: 50tick SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-02 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 경계 시간 이내지만 미측정 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 0u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 100u | SUT 반환값: STD_NOT_OK (1) uint32_t 경과 시간: 100tick 현재·이전 측정 시각이 모두 0이므로 미측정으로 판정 SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-03 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 미측정이며 허용 시간 초과 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 0u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 101u | SUT 반환값: STD_NOT_OK (1) uint32_t 경과 시간: 101tick 현재·이전 측정 시각이 모두 0이므로 미측정으로 판정 SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-04 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 일반 측정의 최신성 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 4937u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 5000u | SUT 반환값: STD_OK (0) uint32_t 경과 시간: 63tick SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-05 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 시각 카운터 순환 이후 최신성 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 4294967295u (UINT32_MAX) 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 50u | SUT 반환값: STD_OK (0) uint32_t 경과 시간: 51tick SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-06 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 순환 이후 허용 시간 경계 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 4294967245u (UINT32_MAX − 50u) 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 49u | SUT 반환값: STD_OK (0) uint32_t 경과 시간: 100tick SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-07 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 순환 이후 허용 시간 초과 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 4294967245u (UINT32_MAX − 50u) 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 50u | SUT 반환값: STD_NOT_OK (1) uint32_t 경과 시간: 101tick SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-08 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 큰 경과 시간의 시간초과 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 50u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 4294967295u | SUT 반환값: STD_NOT_OK (1) uint32_t 경과 시간: 4294967245tick SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-03-01 | MRC_CalculateCellVoltageMinMaxAverage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 통계 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy0 [DATA_BLOCK_MIN_MAX_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pMinMaxAverageValues [DATA_BLOCK_MIN_MAX_s*]: 객체 dummy0의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-03-02 | MRC_CalculateCellVoltageMinMaxAverage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 통계 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy1 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy1의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pMinMaxAverageValues [DATA_BLOCK_MIN_MAX_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-04-01 | MRC_CalculateCellTemperatureMinMaxAverage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 온도 통계 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy0 [DATA_BLOCK_MIN_MAX_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pValidatedTemperatures [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pMinMaxAverageValues [DATA_BLOCK_MIN_MAX_s*]: 객체 dummy0의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-04-02 | MRC_CalculateCellTemperatureMinMaxAverage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 온도 통계 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy1 [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pValidatedTemperatures [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy1의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pMinMaxAverageValues [DATA_BLOCK_MIN_MAX_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-05-01 | MRC_ValidateCellVoltage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 이중화 비교 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. NULL이 아닌 두 인자는 원래 시험과 같이 동일한 dummy 객체를 참조한다. | 1st parameter — pCellVoltageBase [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pCellVoltageRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 3rd parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-05-02 | MRC_ValidateCellVoltage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 이중화 비교 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. NULL이 아닌 두 인자는 원래 시험과 같이 동일한 dummy 객체를 참조한다. | 1st parameter — pCellVoltageBase [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pCellVoltageRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 3rd parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-05-03 | MRC_ValidateCellVoltage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 이중화 비교 함수의 3번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. NULL이 아닌 두 인자는 원래 시험과 같이 동일한 dummy 객체를 참조한다. | 1st parameter — pCellVoltageBase [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pCellVoltageRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 3rd parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 3번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-06-01 | MRC_UpdateCellVoltageValidation | F2-LLR-ALG-080-26 | 단일 셀 전압 복사 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pCellVoltage [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-06-02 | MRC_UpdateCellVoltageValidation | F2-LLR-ALG-080-26 | 단일 셀 전압 복사 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pCellVoltage [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-07-01 | MRC_ValidateCellTemperature | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 온도 이중화 비교 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. NULL이 아닌 두 인자는 원래 시험과 같이 동일한 dummy 객체를 참조한다. | 1st parameter — pCellTemperatureBase [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pCellTemperatureRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 3rd parameter — pValidatedTemperatures [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-07-02 | MRC_ValidateCellTemperature | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 온도 이중화 비교 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. NULL이 아닌 두 인자는 원래 시험과 같이 동일한 dummy 객체를 참조한다. | 1st parameter — pCellTemperatureBase [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pCellTemperatureRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 3rd parameter — pValidatedTemperatures [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-07-03 | MRC_ValidateCellTemperature | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 온도 이중화 비교 함수의 3번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. NULL이 아닌 두 인자는 원래 시험과 같이 동일한 dummy 객체를 참조한다. | 1st parameter — pCellTemperatureBase [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pCellTemperatureRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 3rd parameter — pValidatedTemperatures [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 3번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-08-01 | MRC_UpdateCellTemperatureValidation | F2-LLR-ALG-080-26 | 단일 셀 온도 복사 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pCellTemperature [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pValidatedTemperature [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-08-02 | MRC_UpdateCellTemperatureValidation | F2-LLR-ALG-080-26 | 단일 셀 온도 복사 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pCellTemperature [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pValidatedTemperature [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-09 | MRC_ValidateAfeMeasurement | F2-LLR-ALG-080-04 F2-LLR-ALG-080-05 F2-LLR-ALG-080-06 F2-LLR-ALG-080-07 F2-LLR-ALG-080-15 F2-LLR-ALG-080-25 | 미측정·시각 0에서 AFE 갱신을 수행하지 않는 동작 | 이 시험을 독립 실행하여 모듈 정적 상태를 초기 상태로 준비한다. 전역 상태 — mrc_state.lastBaseCellVoltageTimestamp [uint32_t]: 0u 전역 상태 — mrc_state.lastRedundancy0CellVoltageTimestamp [uint32_t]: 0u 전역 상태 — mrc_state.lastBaseCellTemperatureTimestamp [uint32_t]: 0u 전역 상태 — mrc_state.lastRedundancy0CellTemperatureTimestamp [uint32_t]: 0u 검증 결과 객체 mrc_tableCellVoltages·mrc_tableCellTemperatures·mrc_tableMinimumMaximumValues는 정적 초기 상태로 준비한다. 각 header.uniqueId는 DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE·DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE·DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX이고 나머지 필드는 0/false이다. 이 값의 유효성을 확인하는 시험이 아니라 무처리 시 보존 여부를 확인하는 시험이다. | 명시적 함수 인자: 없음 데이터베이스 읽기에서 다음 네 블록을 SUT에 제공한다. 객체 전압 Base [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE_BASE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. 객체 전압 Redundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE_REDUNDANCY0, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. 객체 온도 Base [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE_BASE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. 객체 온도 Redundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE_REDUNDANCY0, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값: 0u 외부 입력 — 데이터베이스 읽기 결과: STD_OK (0) 외부 입력 — 네 블록의 최신성 판정: false (현재·이전 timestamp가 모두 0) 외부 입력 — 전압·온도 Redundancy0의 측정 이력 판정: false 외부 입력 — 각 진단 처리의 반환값: STD_OK (0) | SUT 반환값: STD_NOT_OK (1) SUT assert: 발생하지 않음 검증 데이터베이스 쓰기: 수행하지 않음 검증 결과 세 객체와 저장된 AFE 처리 시각 네 항목: 시험 전 값 유지 진단 이벤트 (모두 DIAG_SYSTEM, 인덱스 0u): DIAG_ID_BASE_CELL_VOLTAGE_MEASUREMENT_TIMEOUT: DIAG_EVENT_NOT_OK DIAG_ID_REDUNDANCY0_CELL_VOLTAGE_MEASUREMENT_TIMEOUT: DIAG_EVENT_OK DIAG_ID_BASE_CELL_TEMPERATURE_MEASUREMENT_TIMEOUT: DIAG_EVENT_NOT_OK DIAG_ID_REDUNDANCY0_CELL_TEMPERATURE_MEASUREMENT_TIMEOUT: DIAG_EVENT_OK 위 반환값·상태·쓰기 여부·진단 이벤트가 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-10-01 | MRC_ValidateCellVoltageMeasurement | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 측정 처리 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 testCellVoltageRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE_REDUNDANCY0, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pCellVoltageBase [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pCellVoltageRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 testCellVoltageRedundancy0의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-10-02 | MRC_ValidateCellVoltageMeasurement | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 측정 처리 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 testCellVoltageBase [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE_BASE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pCellVoltageBase [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 testCellVoltageBase의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pCellVoltageRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |

## 4.12 Driver / AFE / Plausibility (1개 요구사항)

## 4.12.1 AFE plausibility

모듈 목적: AFE 플라우저빌리티 모듈은 AFE 전압 및 온도 측정값을 구성된 한계와 비교한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-AFE-001 | AFE 측정 플라우저빌리티 기능은 전압과 온도 측정값을 구성된 최소·최대 한계와 비교하고, 잘못된 한계 조합을 허용하지 않아야 한다. | AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange AFE_PlausibilityCheckTempMinMax |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-AFE-001-TC-01 | AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange AFE_PlausibilityCheckTempMinMax | F2-LLR-AFE-001 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (AFE Plausibility Check Voltage Measurement Range Limit Sanity) | [P1 Fixture] AFE_PLAUSIBILITY_VALUES_s limitsEqualValues = { .maximumPlausibleVoltage_mV = 42, .minimumPlausibleVoltage_mV = 42, }; [P2 Fixture] AFE_PLAUSIBILITY_VALUES_s limitsDescendingOrder = { .maximumPlausibleVoltage_mV = INT16_MIN, .minimumPlausibleVoltage_mV = INT16_MAX, }; [P3 Fixture] AFE_PLAUSIBILITY_VALUES_s limitsAscendingOrder = { .maximumPlausibleVoltage_mV = INT16_MAX, .minimumPlausibleVoltage_mV = INT16_MIN, }; | [I1 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, limitsEqualValues) [I2 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, limitsDescendingOrder) [I3 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, limitsAscendingOrder) | [O1 Assert] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, limitsEqualValues) -> assertion failure [O2 Assert] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, limitsDescendingOrder) -> assertion failure [O3 Assert] TEST_ASSERT_EQUAL(STD_OK, AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, limitsAscendingOrder)) -> no assertion failure |
| F2-LLR-AFE-001-TC-02 | AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange AFE_PlausibilityCheckTempMinMax | F2-LLR-AFE-001 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 조건 검사 및 판정 결과 (AFE Plausibility Check Voltage Measurement Range) | [P1 Fixture] AFE_PLAUSIBILITY_VALUES_s testGenericLimits = { .maximumPlausibleVoltage_mV = 5000, .minimumPlausibleVoltage_mV = 0, }; [P2 Fixture] AFE_PLAUSIBILITY_VALUES_s testGenericLimitsNegative = { .maximumPlausibleVoltage_mV = 5000, .minimumPlausibleVoltage_mV = -5000, }; | [I1 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(3500, testGenericLimits) [I2 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(INT16_MAX, testGenericLimits) [I3 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(INT16_MIN, testGenericLimits) [I4 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, testGenericLimits) [I5 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.maximumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimits) [I6 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.maximumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimits) [I7 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.maximumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimits) [I8 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.minimumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimits) [I9 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.minimumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimits) [I10 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.minimumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimits) [I11 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimitsNegative.maximumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimitsNegative) [I12 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimitsNegative.maximumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimitsNegative) [I13 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimitsNegative.maximumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimitsNegative) [I14 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimitsNegative.minimumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimitsNegative) [I15 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimitsNegative.minimumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimitsNegative) [I16 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimitsNegative.minimumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimitsNegative) | [O1 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(3500, testGenericLimits) = STD_OK [O2 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(INT16_MAX, testGenericLimits) = STD_NOT_OK [O3 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(INT16_MIN, testGenericLimits) = STD_NOT_OK [O4 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, testGenericLimits) = STD_OK [O5 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimits.maximumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimits) = STD_NOT_OK [O6 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.maximumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimits) = STD_OK [O7 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimits.maximumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimits) = STD_OK [O8 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimits.minimumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimits) = STD_OK [O9 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.minimumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimits) = STD_OK [O10 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimits.minimumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimits) = STD_NOT_OK [O11 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimitsNegative.maximumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimitsNegative) = STD_NOT_OK [O12 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimitsNegative.maximumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimitsNegative) = STD_OK [O13 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimitsNegative.maximumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimitsNegative) = STD_OK [O14 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimitsNegative.minimumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimitsNegative) = STD_OK [O15 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimitsNegative.minimumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimitsNegative) = STD_OK [O16 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimitsNegative.minimumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimitsNegative) = STD_NOT_OK |
| F2-LLR-AFE-001-TC-03 | AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange AFE_PlausibilityCheckTempMinMax | F2-LLR-AFE-001 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (AFE Plausibility Check Temp Min Max Bad Input From API) | [P1 Mock setup] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() -> 50 [P2 Mock setup] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() -> 51 [P3 Mock setup] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() -> 50 [P4 Mock setup] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() -> -50 [P5 Mock setup] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() -> -51 [P6 Mock setup] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() -> 51 | [I1 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(0) | [O1 Assert] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(0) -> assertion failure [O2 Assert] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(0) -> no assertion failure [O3 Mock call] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() [O4 Mock call] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() |
| F2-LLR-AFE-001-TC-04 | AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange AFE_PlausibilityCheckTempMinMax | F2-LLR-AFE-001 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (AFE Plausibility Check Temp Min Max Verify) | [P1 Fixture] const int16_t upperLimit_ddegC = 100; [P2 Fixture] const int16_t lowerLimit_ddegC = -10; [P3 Mock setup] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() -> upperLimit_ddegC [P4 Mock setup] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() -> lowerLimit_ddegC | [I1 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(INT16_MIN) [I2 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(lowerLimit_ddegC - 1) [I3 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(lowerLimit_ddegC) [I4 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(upperLimit_ddegC) [I5 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(upperLimit_ddegC + 1) [I6 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(INT16_MAX) | [O1 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(INT16_MIN) = STD_NOT_OK [O2 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(lowerLimit_ddegC - 1) = STD_NOT_OK [O3 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(lowerLimit_ddegC) = STD_OK [O4 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax((lowerLimit_ddegC + upperLimit_ddegC) / 2) = STD_OK [O5 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(upperLimit_ddegC) = STD_OK [O6 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(upperLimit_ddegC + 1) = STD_NOT_OK [O7 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(INT16_MAX) = STD_NOT_OK [O8 Mock call] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() [O9 Mock call] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() |

## 4.13 Driver / AFE / LTC integrity (1개 요구사항)

## 4.13.1 LTC PEC-15

모듈 목적: LTC 무결성 모듈은 통신 데이터의 PEC-15 값을 계산한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-001 | LTC PEC-15 기능은 입력 바이트 시퀀스의 PEC 값을 계산하고, 무효 입력을 정의된 방식으로 처리해야 한다. | LTC_CalculatePec15 |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-001-TC-01 | LTC_CalculatePec15 | F2-LLR-COR-001 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 기본 동작 (Ltc Pec15) | — | [I1 Call input] LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test0) [I2 Call input] LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test1) [I3 Call input] LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test2) [I4 Call input] LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test3) [I5 Call input] LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test4) [I6 Call input] LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test0) [I7 Call input] LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test1) [I8 Call input] LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test2) [I9 Call input] LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test3) [I10 Call input] LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test4) | [O1 Return/state] 0x1DD4u = LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test0) [O2 Return/state] 0xFD2Cu = LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test1) [O3 Return/state] 0x3D6Eu = LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test2) [O4 Return/state] 0xB9E4u = LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test3) [O5 Return/state] 0xF46Cu = LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test4) [O6 Return/state] 0xBC24u = LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test0) [O7 Return/state] 0x664Cu = LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test1) [O8 Return/state] 0x845Au = LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test2) [O9 Return/state] 0x792Cu = LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test3) [O10 Return/state] 0xD522u = LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test4) |
| F2-LLR-COR-001-TC-02 | LTC_CalculatePec15 | F2-LLR-COR-001 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (Ltc Pec15 Invalid Input) | — | [I1 Call input] LTC_CalculatePec15(0, byte2Test0) [I2 Call input] LTC_CalculatePec15(1, NULL_PTR) | [O1 Assert] LTC_CalculatePec15(0, byte2Test0) -> assertion failure [O2 Assert] LTC_CalculatePec15(1, NULL_PTR) -> assertion failure |

## 4.14 Driver / AFE / Maxim bit fields (1개 요구사항)

## 4.14.1 Maxim bit-field access

모듈 목적: Maxim bit-field 모듈은 레지스터의 지정 bit 영역을 읽고 쓴다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-003 | Maxim bit-field 처리 기능은 지정된 비트 위치와 폭에서 값을 읽고 쓰며, 관련 상태 비트를 보존해야 한다. | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-003-TC-01 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 경계값을 포함한 값 설정·저장 결과 (Write Value Position Zero) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(1u, 1, 0, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(1u, 1, 0, reg) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-02 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 설정·저장 결과 (Write Value Position One) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(1u, 1, 1, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(1u, 1, 1, reg) = 2u |
| F2-LLR-COR-003-TC-03 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 경계값을 포함한 값 설정·저장 결과 (Write Value Position One With Bit Zero In Register) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 1u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(1u, 1, 1, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(1u, 1, 1, reg) = 3u |
| F2-LLR-COR-003-TC-04 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 설정·저장 결과 (Write Value TX Preambles) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(1u, 1, MXM_41B_TX_PREAMBLES, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(1u, 1, MXM_41B_TX_PREAMBLES, reg) = (1u << 5u) |
| F2-LLR-COR-003-TC-05 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 설정·저장 결과 (Write Value Keep Alive) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(0x0Fu, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(0x0Fu, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE, reg) = 0x0Fu |
| F2-LLR-COR-003-TC-06 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 설정·저장 결과 (Write Value RX Error Int) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(1u, 1, MXM_41B_RX_ERROR, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(1u, 1, MXM_41B_RX_ERROR, reg) = 128u |
| F2-LLR-COR-003-TC-07 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 설정·저장 결과 (Write Value Overflow Int) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(1u, 1, MXM_41B_RX_OVERFLOW_INT_ENABLE, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(1u, 1, MXM_41B_RX_OVERFLOW_INT_ENABLE, reg) = 8u |
| F2-LLR-COR-003-TC-08 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 경계값을 포함한 값 조회·추출 결과 (Read Value Position Zero) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 1u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, 0) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, 0) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-09 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 경계값을 포함한 값 조회·추출 결과 (Read Value Position Zero With More Bits) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x0Fu; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, 0) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, 0) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-10 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value Position One) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 2u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, 1) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, 1) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-11 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value Position One With More Bits) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 7u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, 1) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, 1) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-12 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value TX Preambles) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x20u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_TX_PREAMBLES) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_TX_PREAMBLES) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-13 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value Keep Alive) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x0Fu; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE) = 0x0Fu |
| F2-LLR-COR-003-TC-14 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value Keep Alive One) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x01u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE) = 0x1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-15 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value Keep Alive Five Bits) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x1Fu; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE) = 0x0Fu |
| F2-LLR-COR-003-TC-16 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 조회·추출 결과 (Read Value RX Error) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x80u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_ERROR) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_ERROR) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-17 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value RX Overflow Status) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x08u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_OVERFLOW_INT_ENABLE) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_OVERFLOW_INT_ENABLE) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-18 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value RX Busy) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x20u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_BUSY_STATUS) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_BUSY_STATUS) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-19 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value RX Empty Status) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x01u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_EMPTY_STATUS) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_EMPTY_STATUS) = 1u |

## 4.15 Driver / AFE / Maxim integrity (1개 요구사항)

## 4.15.1 Maxim CRC-8

모듈 목적: Maxim 무결성 모듈은 통신 데이터의 CRC-8 값을 계산한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-022 | Maxim CRC-8 기능은 입력 바이트 시퀀스에 대해 정의된 CRC 값을 계산해야 한다. | MXM_CRC8SelfTest MXM_CRC8 |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-022-TC-01 | MXM_CRC8SelfTest MXM_CRC8 | F2-LLR-COR-022 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 내장 self-test의 조건 검사 및 판정 결과 (CRC8 Self Check Should Pass) | — | [I1 Call input] MXM_CRC8SelfTest() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Assert] TEST_ASSERT_EQUAL_HEX8(STD_OK, MXM_CRC8SelfTest()) -> no assertion failure |
| F2-LLR-COR-022-TC-02 | MXM_CRC8SelfTest MXM_CRC8 | F2-LLR-COR-022 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 대표 입력값에서의 기본 동작 (CRC8 Sequence1) | [P1 Fixture] uint16_t test_sequence[4] = {0x02u, 0x12u, 0xB1u, 0xB2u}; | [I1 Call input] MXM_CRC8(test_sequence, 4) | [O1 Return/state] MXM_CRC8(test_sequence, 4) = 0xC4u |
| F2-LLR-COR-022-TC-03 | MXM_CRC8SelfTest MXM_CRC8 | F2-LLR-COR-022 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 대표 입력값에서의 기본 동작 (CRC8 Sequence2) | [P1 Fixture] uint16_t test_sequence[3] = {0x03u, 0x12u, 0x00u}; | [I1 Call input] MXM_CRC8(test_sequence, 3) | [O1 Return/state] MXM_CRC8(test_sequence, 3) = 0xCBu |
| F2-LLR-COR-022-TC-04 | MXM_CRC8SelfTest MXM_CRC8 | F2-LLR-COR-022 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 대표 입력값에서의 기본 동작 (CRC8 Sequence3) | [P1 Fixture] uint16_t test_sequence[10] = {0x02u, 0x5Bu, 0x12u, 0x42u, 0xFFu, 0xD3u, 0x13u, 0x77u, 0xA1u, 0x31u}; | [I1 Call input] MXM_CRC8(test_sequence, 10) | [O1 Return/state] MXM_CRC8(test_sequence, 10) = 0x7Eu |
| F2-LLR-COR-022-TC-05 | MXM_CRC8SelfTest MXM_CRC8 | F2-LLR-COR-022 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 대표 입력값에서의 기본 동작 (CRC8 Sequence4) | [P1 Fixture] uint16_t test_sequence[3] = {0x03u, 0x66u, 0x00u}; | [I1 Call input] MXM_CRC8(test_sequence, 3) | [O1 Return/state] MXM_CRC8(test_sequence, 3) = 0x43u |

## 4.16 Driver / AFE / Maxim register map (1개 요구사항)

## 4.16.1 Maxim register map

모듈 목적: Maxim 레지스터 맵 모듈은 정의된 mask와 bit-field 구성을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-027 | Maxim 레지스터 맵 기능은 정의된 mask와 bit-field 구성을 사용해 의도된 레지스터 비트 배치를 생성해야 한다. | MXM_REG_BIT_DEFN |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-027-TC-01 | MXM_REG_BIT_DEFN | F2-LLR-COR-027 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (MXM Register Map Examples For MASK) | — | [I1 Call input] MXM_REG_BIT_DEFN(0, 0) [I2 Call input] MXM_REG_BIT_DEFN(3, 3) [I3 Call input] MXM_REG_BIT_DEFN(3, 5) [I4 Call input] MXM_REG_BIT_DEFN(0u, 15u) | [O1 Return/state] MXM_REG_BIT_DEFN(0, 0) = 0x01u [O2 Return/state] MXM_REG_BIT_DEFN(3, 3) = 0x08u [O3 Return/state] MXM_REG_BIT_DEFN(3, 5) = 0x38u [O4 Return/state] MXM_REG_BIT_DEFN(0u, 15u) = 0xFFFFu |

## 4.17 Core utilities / Mathematics (4개 요구사항)

## 4.17.1 Mathematical primitives

모듈 목적: 수학 유틸리티 모듈은 보간, byte-order 변환, 최솟값 및 절댓값 연산을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-UTL-001 | 선형 보간 기능은 두 기준점과 조회 좌표로부터 보간 또는 외삽 결과를 계산하며, 두 기준점의 x 좌표가 같은 특이 입력은 정의된 방식으로 처리해야 한다. | MATH_LinearInterpolation |
| F2-LLR-UTL-004 | 정수 byte-order 변환 기능은 16·32·64 bit 입력값의 바이트 순서를 반전하고, 0과 모든 비트가 1인 경계값을 보존해야 한다. | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 |
| F2-LLR-UTL-013 | 두 수의 최솟값 선택 기능은 float·uint8·uint16 입력 쌍에서 더 작은 값을 반환하고, 동일값과 0을 포함한 경계값을 올바르게 처리해야 한다. | MATH_MinimumOfTwoFloats MATH_MinimumOfTwoUint8_t MATH_MinimumOfTwoUint16_t |
| F2-LLR-UTL-016 | 정수 절댓값 기능은 양수와 음수 입력의 절댓값을 반환하고, 최소 signed 정수 입력은 overflow 없이 정의된 포화값으로 처리해야 한다. | MATH_AbsInt32_t MATH_AbsInt64_t |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-UTL-001-TC-01 | MATH_LinearInterpolation | F2-LLR-UTL-001 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (linear Interpolation X1 Equals X2) | [P1 Fixture] coord_x1 = coord_x2; | [I1 Call input] MATH_LinearInterpolation(coord_x1, coord_y1, coord_x2, coord_y2, coord_x_interpolate) | [O1 Return/state] MATH_LinearInterpolation(coord_x1, coord_y1, coord_x2, coord_y2, coord_x_interpolate) = coord_y1 |
| F2-LLR-UTL-001-TC-02 | MATH_LinearInterpolation | F2-LLR-UTL-001 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 계산·변환 결과 (linear Interpolation interpolate Between X1 And X2) | — | [I1 Call input] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 15.f) [I2 Call input] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 17.5f) [I3 Call input] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 10.0001f) | [O1 Return/state] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 15.f) = 75.0f [O2 Return/state] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 17.5f) = 87.0f [O3 Return/state] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 10.0001f) = 50.0f |
| F2-LLR-UTL-001-TC-03 | MATH_LinearInterpolation | F2-LLR-UTL-001 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (linear Interpolation extrapolate From X1 And X2) | — | [I1 Call input] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 20.1f) [I2 Call input] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, -20.f) [I3 Call input] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 3347893.0f) | [O1 Return/state] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 20.1f) = 100.0f [O2 Return/state] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, -20.f) = -100.0f [O3 Return/state] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 3347893.0f) = 16739465.0f |
| F2-LLR-UTL-004-TC-01 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (all Zeros swap16) | — | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint16(val16) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint16(val16) = 0u |
| F2-LLR-UTL-004-TC-02 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (all Zeros swap32) | — | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint32(val32) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint32(val32) = 0u |
| F2-LLR-UTL-004-TC-03 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (all Zeros swap64) | — | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint64(val64) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint64(val64) = 0u |
| F2-LLR-UTL-004-TC-04 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 기본 동작 (swap16) | [P1 Fixture] val16 = 786u; | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint16(val16) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint16(val16) = 4611u |
| F2-LLR-UTL-004-TC-05 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 기본 동작 (swap32) | [P1 Fixture] val32 = 0xFFFF0000u; | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint32(val32) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint32(val32) = 0x0000FFFFu |
| F2-LLR-UTL-004-TC-06 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 기본 동작 (swap64) | [P1 Fixture] val64 = 123u; | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint64(val64) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint64(val64) = 0x7B00000000000000u |
| F2-LLR-UTL-004-TC-07 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (swap16 MAX) | [P1 Fixture] val16 = UINT16_MAX; | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint16(val16) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint16(val16) = UINT16_MAX |
| F2-LLR-UTL-004-TC-08 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (swap32 MAX) | [P1 Fixture] val32 = UINT32_MAX; | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint32(val32) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint32(val32) = UINT32_MAX |
| F2-LLR-UTL-004-TC-09 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (swap64 MAX) | [P1 Fixture] val64 = UINT64_MAX; | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint64(val64) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint64(val64) = UINT64_MAX |
| F2-LLR-UTL-013-TC-01 | MATH_MinimumOfTwoFloats MATH_MinimumOfTwoUint8_t MATH_MinimumOfTwoUint16_t | F2-LLR-UTL-013 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (minimum Of Two Floats) | [P1 Fixture] float minimum = 0.0f; | [I1 Call input] MATH_MinimumOfTwoFloats(1.0f, 1.0f) [I2 Call input] MATH_MinimumOfTwoFloats(1.0f, 2.0f) [I3 Call input] MATH_MinimumOfTwoFloats(3.0f, 2.0f) [I4 Call input] MATH_MinimumOfTwoFloats(-3.0f, 1.0f) [I5 Call input] MATH_MinimumOfTwoFloats(-3.0f, -1.0f) | [O1 Return/state] minimum = 1.0f [O2 Return/state] minimum = 2.0f [O3 Return/state] minimum = -3.0f |
| F2-LLR-UTL-013-TC-02 | MATH_MinimumOfTwoFloats MATH_MinimumOfTwoUint8_t MATH_MinimumOfTwoUint16_t | F2-LLR-UTL-013 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (MATH Minimum Of Two Uint8 t) | [P1 Fixture] uint8_t value1 = 42u; [P2 Fixture] uint8_t value2 = 67u; | [I1 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value1, value2) [I2 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value2, value1) [I3 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value1, UINT8_MAX) [I4 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value1, 0u) [I5 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(UINT8_MAX, 0u) [I6 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(0u, UINT8_MAX) | [O1 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value1, value2) = value1 [O2 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value2, value1) = value1 [O3 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value1, UINT8_MAX) = value1 [O4 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value1, 0u) = 0u [O5 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(UINT8_MAX, 0u) = 0u [O6 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(0u, UINT8_MAX) = 0u |
| F2-LLR-UTL-013-TC-03 | MATH_MinimumOfTwoFloats MATH_MinimumOfTwoUint8_t MATH_MinimumOfTwoUint16_t | F2-LLR-UTL-013 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (MATH Minimum Of Two Uint16 t) | [P1 Fixture] uint16_t value1 = 0xFF42u; [P2 Fixture] uint16_t value2 = 0xFF67u; | [I1 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value1, value2) [I2 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value2, value1) [I3 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value1, UINT16_MAX) [I4 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value1, 0u) [I5 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(UINT16_MAX, 0u) [I6 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(0u, UINT16_MAX) | [O1 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value1, value2) = value1 [O2 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value2, value1) = value1 [O3 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value1, UINT16_MAX) = value1 [O4 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value1, 0u) = 0u [O5 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(UINT16_MAX, 0u) = 0u [O6 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(0u, UINT16_MAX) = 0u |
| F2-LLR-UTL-016-TC-01 | MATH_AbsInt32_t MATH_AbsInt64_t | F2-LLR-UTL-016 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 기본 동작 (MATH Abs Int32 t) | — | [I1 Call input] MATH_AbsInt32_t(5) [I2 Call input] MATH_AbsInt32_t(-5) [I3 Call input] MATH_AbsInt32_t(INT32_MIN) | [O1 Return/state] MATH_AbsInt32_t(5) = 5 [O2 Return/state] MATH_AbsInt32_t(-5) = 5 [O3 Return/state] MATH_AbsInt32_t(INT32_MIN) = INT32_MAX |
| F2-LLR-UTL-016-TC-02 | MATH_AbsInt32_t MATH_AbsInt64_t | F2-LLR-UTL-016 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 기본 동작 (MATH Abs Int64 t) | — | [I1 Call input] MATH_AbsInt64_t(5) [I2 Call input] MATH_AbsInt64_t(-5) [I3 Call input] MATH_AbsInt64_t(INT64_MIN) | [O1 Return/state] MATH_AbsInt64_t(5) = 5 [O2 Return/state] MATH_AbsInt64_t(-5) = 5 [O3 Return/state] MATH_AbsInt64_t(INT64_MIN) = INT64_MAX |

## 4.18 Core utilities / General (2개 요구사항)

## 4.18.1 General utilities

모듈 목적: 일반 유틸리티 모듈은 문자열 추출과 의사 난수 seed·생성 기능을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-UTL-018 | 문자열 추출 기능은 지정한 시작 위치와 길이에 따라 원본 문자열의 문자를 대상 버퍼로 복사하고, 문자열 및 버퍼 경계를 API 계약에 따라 처리해야 한다. | UTIL_ExtractCharactersFromString |
| F2-LLR-UTL-019 | 의사 난수 기능은 지정된 seed를 저장·조회하고, seed 기반 의사 난수 시퀀스를 정의된 방식으로 생성해야 한다. | UTIL_SeedRandomNumber UTIL_GetSeed UTIL_GetPseudoRandomNumber |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-UTL-018-TC-01 | UTIL_ExtractCharactersFromString | F2-LLR-UTL-018 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (UTIL Extract Characters From String) | [P1 Fixture] uint64_t testExtractedCharacters = 0u; [P2 Fixture] char testString[11u] = {'T', 'e', 's', 't', 'i', 'n', 'g', '!', '1', '2', '3'}; [P3 Fixture] testExtractedCharacters = 0u; | [I1 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(NULL_PTR, testString, 11u, 1u, 1u) [I2 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, NULL_PTR, 11u, 1u, 1u) [I3 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 11u, 1u) [I4 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 1u, 12u) [I5 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 0u, 8u) [I6 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 8u, 2u) [I7 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 6u, 8u) | [O1 Assert] UTIL_ExtractCharactersFromString(NULL_PTR, testString, 11u, 1u, 1u) -> assertion failure [O2 Assert] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, NULL_PTR, 11u, 1u, 1u) -> assertion failure [O3 Assert] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 11u, 1u) -> assertion failure [O4 Assert] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 1u, 12u) -> assertion failure [O5 Return/state] testExtractedCharacters = 0x54657374696E6721u [O6 Return/state] testExtractedCharacters = 0x3132u [O7 Return/state] testExtractedCharacters = 0x6721313233u |
| F2-LLR-UTL-019-TC-01 | UTIL_SeedRandomNumber UTIL_GetSeed UTIL_GetPseudoRandomNumber | F2-LLR-UTL-019 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (UTIL Seed Random Number) | — | [I1 Call input] UTIL_SeedRandomNumber(0x4364) [I2 Call input] UTIL_GetSeed() | [O1 Return/state] nextRandomNumber = 0x4364 |
| F2-LLR-UTL-019-TC-02 | UTIL_SeedRandomNumber UTIL_GetSeed UTIL_GetPseudoRandomNumber | F2-LLR-UTL-019 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (UTIL Get Pseudo Random Number) | [P1 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0 | [I1 Call input] UTIL_GetPseudoRandomNumber() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Oracle] TEST_ASSERT_NOT_EQUAL(0x4364, randomNumber) [O2 Mock call] OS_GetTickCount() |

## 4.19 Driver / Temperature / Interface limits (1개 요구사항)

## 4.19.1 Temperature sensor interface limits

모듈 목적: 온도 센서 인터페이스 모듈은 플라우저블 온도 한계를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-001 | 온도 센서 인터페이스는 구성된 최소 및 최대 플라우저블 온도 한계를 제공해야 한다. | TSI_GetMaximumPlausibleTemperature TSI_GetMinimumPlausibleTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-001-TC-01 | TSI_GetMaximumPlausibleTemperature TSI_GetMinimumPlausibleTemperature | F2-LLR-TSI-001 | 시험 목적: 온도 변환의 경계값을 포함한 값 조회·추출 결과 (TSI Get Maximum Plausible Temperature) | — | [I1 Call input] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Return/state] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() = TSI_MAXIMUM_TEMP_MEASUREMENT_RANGE_ddegC |
| F2-LLR-TSI-001-TC-02 | TSI_GetMaximumPlausibleTemperature TSI_GetMinimumPlausibleTemperature | F2-LLR-TSI-001 | 시험 목적: 온도 변환의 경계값을 포함한 값 조회·추출 결과 (TSI Get Minimum Plausible Temperature) | — | [I1 Call input] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Return/state] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() = TSI_MINIMUM_TEMP_MEASUREMENT_RANGE_ddegC |

## 4.20 Driver / Temperature / EPCOS (9개 요구사항)

## 4.20.1 epcos b57251v5103j060 lookup table

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-003 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-003-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-003 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57251 V5103 J060 Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.20.2 epcos b57251v5103j060 polynomial

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-004 | 선택된 NTC 센서 다항식 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-004-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-004 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57251v5103j060 Polynomial) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Epc00GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Epc00GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) |

## 4.20.3 epcos b57251v5103j060

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-005 | EPCOS NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | epcos_b57251v5103j060.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-005-TC-01 | epcos_b57251v5103j060.c | F2-LLR-TSI-005 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Epc00 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(4000u) [I2 Call input] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(40u) [I3 Call input] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(2000u) [I4 Call input] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(40u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(2000u) = -37 [O4 Return/state] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) = INT16_MIN |
| F2-LLR-TSI-005-TC-02 | epcos_b57251v5103j060.c | F2-LLR-TSI-005 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Epc00 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Epc00GetTemperatureFromPolynomial(1000u) | [O1 Return/state] TS_Epc00GetTemperatureFromPolynomial(1000u) = 426 |

## 4.20.4 epcos b57332v5103f360 lookup table

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-007 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-007-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-007 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57332 V5103 F360 Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.20.5 epcos b57332v5103f360 polynomial

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-008 | 선택된 NTC 센서 다항식 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-008-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-008 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57332 V5103 F360 Polynomial) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Epc02GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Epc02GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) |

## 4.20.6 epcos b57332v5103f360

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-009 | EPCOS NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | epcos_b57332v5103f360.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-009-TC-01 | epcos_b57332v5103f360.c | F2-LLR-TSI-009 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Epc02 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(4000u) [I2 Call input] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(40u) [I3 Call input] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(2000u) [I4 Call input] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(40u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(2000u) = -84 [O4 Return/state] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) = INT16_MIN |
| F2-LLR-TSI-009-TC-02 | epcos_b57332v5103f360.c | F2-LLR-TSI-009 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Epc02 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Epc02GetTemperatureFromPolynomial(1000u) | [O1 Return/state] TS_Epc02GetTemperatureFromPolynomial(1000u) = 1000 |

## 4.20.7 epcos b57861s0103f045 lookup table

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-011 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-011-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-011 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57861 S0103 F045 Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.20.8 epcos b57861s0103f045 polynomial

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-012 | 선택된 NTC 센서 다항식 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-012-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-012 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57861s0103f045 Polynomial) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Epc01GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Epc01GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) |

## 4.20.9 epcos b57861s0103f045

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-013 | EPCOS NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | epcos_b57861s0103f045.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-013-TC-01 | epcos_b57861s0103f045.c | F2-LLR-TSI-013 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Epc01 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(0u) [I2 Call input] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(4000u) [I3 Call input] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(2000u) | [O1 Return/state] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(0u) = INT16_MAX [O2 Return/state] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O3 Return/state] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(2000u) = 99 |
| F2-LLR-TSI-013-TC-02 | epcos_b57861s0103f045.c | F2-LLR-TSI-013 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Epc01 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Epc01GetTemperatureFromPolynomial(100u) | [O1 Return/state] TS_Epc01GetTemperatureFromPolynomial(100u) = 1114 |

## 4.21 Driver / Temperature / None strategy (3개 요구사항)

## 4.21.1 fake none lookup table

모듈 목적: None 센서 전략 모듈은 선택된 온도 변환 인터페이스의 no-op 또는 고정값 동작을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-015 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-015-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-015 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Fake Lookup Table) | [P1 Fixture] float fakeTemperature = 0.0; | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(1) | [O1 Return/state] fakeTemperature = 1.0 |
| F2-LLR-TSI-015-TC-02 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-015 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Fake Polynomial) | [P1 Fixture] float fakeTemperature = 0.0; | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(1) | [O1 Return/state] fakeTemperature = 1.0 |

## 4.21.2 fake none polynomial

모듈 목적: None 센서 전략 모듈은 선택된 온도 변환 인터페이스의 no-op 또는 고정값 동작을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-017 | 선택된 NTC 센서 다항식 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-017-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-017 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Fake Polynomial) | [P1 Fixture] float fakeTemperature = 0.0; | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(1) | [O1 Return/state] fakeTemperature = 1.0 |

## 4.21.3 fake none

모듈 목적: None 센서 전략 모듈은 선택된 온도 변환 인터페이스의 no-op 또는 고정값 동작을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-018 | None 온도 센서 전략은 선택된 변환 인터페이스에 대해 정의된 고정 no-op 또는 고정값 동작을 제공해야 한다. | fake_none.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-018-TC-01 | fake_none.c | F2-LLR-TSI-018 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TS Fak00 Get Temperature From Lut) | [P1 Fixture] float fakeTemperature = 0.0; | [I1 Call input] TS_Fak00GetTemperatureFromLut(1) | [O1 Return/state] fakeTemperature = 1.0 |
| F2-LLR-TSI-018-TC-02 | fake_none.c | F2-LLR-TSI-018 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TS Fak00 Get Temperature From Polynomial) | [P1 Fixture] float fakeTemperature = 0.0; | [I1 Call input] TS_Fak00GetTemperatureFromPolynomial(1) | [O1 Return/state] fakeTemperature = 1.0 |

## 4.22 Driver / Temperature / Murata (3개 요구사항)

## 4.22.1 murata ncxxxxh103 lookup table

모듈 목적: Murata 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-020 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-020-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-020 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57861 S0103 F045 Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.22.2 murata ncxxxxh103 polynomial

모듈 목적: Murata 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-021 | 선택된 NTC 센서 다항식 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-021-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-021 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Murata Ncxxxxh103) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 0x64; [P2 Fixture] const float test_temperature = 3.5; [P3 Mock setup] TS_Mur00GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Mur00GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) |

## 4.22.3 murata ncxxxxh103

모듈 목적: Murata 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-022 | Murata NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | murata_ncxxxxh103.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-022-TC-01 | murata_ncxxxxh103.c | F2-LLR-TSI-022 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Mur00 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(0u) [I2 Call input] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(4000u) [I3 Call input] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(2000u) | [O1 Return/state] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(0u) = INT16_MAX [O2 Return/state] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O3 Return/state] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(2000u) = 139 |
| F2-LLR-TSI-022-TC-02 | murata_ncxxxxh103.c | F2-LLR-TSI-022 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Mur00 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Mur00GetTemperatureFromPolynomial(100u) | [O1 Assert] TS_Mur00GetTemperatureFromPolynomial(100u) -> assertion failure |

## 4.23 Driver / Temperature / Semitec (2개 요구사항)

## 4.23.1 semitec 103jt lookup table

모듈 목적: Semitec 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-024 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-024-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-024 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Semitec103 JT Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.23.2 semitec 103jt

모듈 목적: Semitec 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-025 | Semitec NTC 센서 변환 기능은 정의된 저항·온도 변환 결과를 반환해야 한다. | semitec_103jt.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-025-TC-01 | semitec_103jt.c | F2-LLR-TSI-025 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Sem00 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(2450u) [I2 Call input] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(275u) [I3 Call input] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(1034u) [I4 Call input] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(2450u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(275u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(1034u) = 350 [O4 Return/state] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) = INT16_MIN |
| F2-LLR-TSI-025-TC-02 | semitec_103jt.c | F2-LLR-TSI-025 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Sem00 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Sem00GetTemperatureFromPolynomial(10000u) | [O1 Assert] TS_Sem00GetTemperatureFromPolynomial(10000u) -> assertion failure |

## 4.24 Driver / Temperature / TDK (4개 요구사항)

## 4.24.1 tdk ntcg163jx103dt1s lookup table

모듈 목적: TDK 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-027 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-027-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-027 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From TDK163 Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.24.2 tdk ntcg163jx103dt1s

모듈 목적: TDK 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-028 | TDK NTC 센서 변환 기능은 선택된 lookup-table 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | tdk_ntcg163jx103dt1s.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-028-TC-01 | tdk_ntcg163jx103dt1s.c | F2-LLR-TSI-028 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Tdk00 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(2445u) [I2 Call input] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(75u) [I3 Call input] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(1023u) [I4 Call input] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(2445u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(75u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(1023u) = 350 [O4 Return/state] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) = INT16_MIN |
| F2-LLR-TSI-028-TC-02 | tdk_ntcg163jx103dt1s.c | F2-LLR-TSI-028 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Sem00 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Tdk01GetTemperatureFromPolynomial(10000u) | [O1 Assert] TS_Tdk01GetTemperatureFromPolynomial(10000u) -> assertion failure |

## 4.24.3 tdk ntcgs103jf103ft8 lookup table

모듈 목적: TDK 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-030 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-030-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-030 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Semitec103 JT Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.24.4 tdk ntcgs103jf103ft8

모듈 목적: TDK 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-031 | TDK NTC 센서 변환 기능은 선택된 lookup-table 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | tdk_ntcgs103jf103ft8.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-031-TC-01 | tdk_ntcgs103jf103ft8.c | F2-LLR-TSI-031 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Tdk00 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(2445u) [I2 Call input] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(75u) [I3 Call input] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(1023u) [I4 Call input] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(2445u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(75u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(1023u) = 350 [O4 Return/state] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) = INT16_MIN |
| F2-LLR-TSI-031-TC-02 | tdk_ntcgs103jf103ft8.c | F2-LLR-TSI-031 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Sem00 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Tdk00GetTemperatureFromPolynomial(10000u) | [O1 Assert] TS_Tdk00GetTemperatureFromPolynomial(10000u) -> assertion failure |

## 4.25 Driver / Temperature / Generic conversion (1개 요구사항)

## 4.25.1 BETA conversion

모듈 목적: BETA 변환 모듈은 저항, 온도 및 BETA 계수 사이의 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-033 | BETA 온도 변환 기능은 저항·온도·BETA 계수 간의 변환을 수행하고, 범위 밖 입력에는 정의된 포화값을 반환해야 한다. | BETA_TemperatureFromResistance BETA_ResistanceFromTemperature BETA_GetTemperatureFromBeta |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-033-TC-01 | BETA_TemperatureFromResistance BETA_ResistanceFromTemperature BETA_GetTemperatureFromBeta | F2-LLR-TSI-033 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 기본 동작 (BETA Temperature From Resistance Fixed Values) | — | [I1 Call input] BETA_TemperatureFromResistance(42.0f) [I2 Call input] BETA_TemperatureFromResistance(0.0f) [I3 Call input] BETA_TemperatureFromResistance(__FLT_MAX__) [I4 Call input] BETA_TemperatureFromResistance(-1.0f) | [O1 Return/state] BETA_TemperatureFromResistance(42.0f) = 2318 [O2 Return/state] BETA_TemperatureFromResistance(0.0f) = INT16_MIN [O3 Return/state] BETA_TemperatureFromResistance(__FLT_MAX__) = -2302 [O4 Return/state] BETA_TemperatureFromResistance(-1.0f) = INT16_MIN |
| F2-LLR-TSI-033-TC-02 | BETA_TemperatureFromResistance BETA_ResistanceFromTemperature BETA_GetTemperatureFromBeta | F2-LLR-TSI-033 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 기본 동작 (BETA Resistance From Temperature Fixed Values) | — | [I1 Call input] BETA_ResistanceFromTemperature(INT16_MIN) [I2 Call input] BETA_ResistanceFromTemperature(INT16_MAX) [I3 Call input] BETA_ResistanceFromTemperature(1000) | [O1 Tolerance] ¦BETA_ResistanceFromTemperature(INT16_MIN) - 0.0f¦ <= 0.005f [O2 Tolerance] ¦BETA_ResistanceFromTemperature(INT16_MAX) - 0.05f¦ <= 0.01f [O3 Return/state] BETA_ResistanceFromTemperature(1000) = 681.714111f |
| F2-LLR-TSI-033-TC-03 | BETA_TemperatureFromResistance BETA_ResistanceFromTemperature BETA_GetTemperatureFromBeta | F2-LLR-TSI-033 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (BETA Get Temperature From Beta Fixed Values) | — | [I1 Call input] BETA_GetTemperatureFromBeta(UINT16_MAX) [I2 Call input] BETA_GetTemperatureFromBeta(0u) [I3 Call input] BETA_GetTemperatureFromBeta(1000u) [I4 Call input] BETA_GetTemperatureFromBeta(2000u) | [O1 Return/state] BETA_GetTemperatureFromBeta(UINT16_MAX) = INT16_MIN [O2 Return/state] BETA_GetTemperatureFromBeta(0u) = INT16_MAX [O3 Return/state] BETA_GetTemperatureFromBeta(1000u) = 525 [O4 Return/state] BETA_GetTemperatureFromBeta(2000u) = 260 |

## 4.26 Driver / Temperature / Vishay (7개 요구사항)

## 4.26.1 vishay ntcalug01a103g lookup table

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-036 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-036-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-036 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Vishay NTCALUG01 A103 G Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.26.2 vishay ntcalug01a103g polynomial

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-037 | 선택된 NTC 센서 다항식 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-037-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-037 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Vishay NTCALUG01 A103 G Polynomial) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Vis00GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Vis00GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) |

## 4.26.3 vishay ntcalug01a103g

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-038 | Vishay NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | vishay_ntcalug01a103g.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-038-TC-01 | vishay_ntcalug01a103g.c | F2-LLR-TSI-038 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Vis00 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(4000u) [I2 Call input] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(0u) [I3 Call input] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(2000u) | [O1 Return/state] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(0u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(2000u) = 98.9484f |
| F2-LLR-TSI-038-TC-02 | vishay_ntcalug01a103g.c | F2-LLR-TSI-038 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Vis00 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Vis00GetTemperatureFromPolynomial(1u) | [O1 Assert] TS_Vis00GetTemperatureFromPolynomial(1u) -> assertion failure |

## 4.26.4 vishay ntcle317e4103sba lookup table

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-040 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-040-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-040 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Vishay NTCLE317 E4103 SBA Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.26.5 vishay ntcle317e4103sba

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-041 | Vishay NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | vishay_ntcle317e4103sba.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-041-TC-01 | vishay_ntcle317e4103sba.c | F2-LLR-TSI-041 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Vis01 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(4000u) [I2 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(0u) [I3 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(3000u) [I4 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(2967u) [I5 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(100u) [I6 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(10u) | [O1 Return/state] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(0u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(3000u) = INT16_MIN [O4 Return/state] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(2967u) = -548 [O5 Return/state] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(100u) = 1232 [O6 Return/state] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(10u) = INT16_MAX |
| F2-LLR-TSI-041-TC-02 | vishay_ntcle317e4103sba.c | F2-LLR-TSI-041 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Vis01 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromPolynomial(1u) | [O1 Assert] TS_Vis01GetTemperatureFromPolynomial(1u) -> assertion failure |

## 4.26.6 vishay ntcle413e2103f102l lookup table

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-043 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-043-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-043 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Vishay NTCLE413 E2103 F102 L Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.26.7 vishay ntcle413e2103f102l

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-044 | Vishay NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | vishay_ntcle413e2103f102l.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-044-TC-01 | vishay_ntcle413e2103f102l.c | F2-LLR-TSI-044 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Vis02 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(4000u) [I2 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(0u) [I3 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(2855u) [I4 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(235u) [I5 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(2842u) [I6 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(248u) | [O1 Return/state] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(0u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(2855u) = INT16_MIN [O4 Return/state] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(235u) = INT16_MAX [O5 Return/state] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(2842u) = -387 [O6 Return/state] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(248u) = 1031 |
| F2-LLR-TSI-044-TC-02 | vishay_ntcle413e2103f102l.c | F2-LLR-TSI-044 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Vis02 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromPolynomial(1u) | [O1 Assert] TS_Vis02GetTemperatureFromPolynomial(1u) -> assertion failure |

## 4.27 Engine / Diagnostics configuration (1개 요구사항)

## 4.27.1 Diagnostic configuration

모듈 목적: 진단 구성 모듈은 진단 flag의 데이터베이스 갱신 경로를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-001 | 진단 구성 기능은 진단 flag의 데이터베이스 갱신 경로를 제공해야 한다. | DIAG_UpdateFlags |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-001-TC-01 | DIAG_UpdateFlags | F2-LLR-ENG-001 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 설정·저장 결과 (DIAG Update Flags In Database) | [P1 Mock setup] DATA_Write4DataBlocks(&diag_tableErrorFlags, &diag_tableMolFlags, &diag_tableRslFlags, &diag_tableMslFlags) -> STD_OK | [I1 Call input] DIAG_UpdateFlags() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Mock call] DATA_Write4DataBlocks(&diag_tableErrorFlags, &diag_tableMolFlags, &diag_tableRslFlags, &diag_tableMslFlags) |

## 4.28 Engine / Database (1개 요구사항)

## 4.28.1 database helper

모듈 목적: 데이터베이스 모듈은 구성값, 엔트리 최신성 및 인덱스 변환 기능을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-002 | 데이터베이스 보조 기능은 엔트리 최신성·주기성을 판정하고, 전압·온도 인덱스를 string·module·cell·sensor 번호로 변환해야 한다. | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-002-TC-01 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 데이터베이스 처리의 값 설정·저장 결과 (DATA Database Entry Updated At Least Once) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s databaseEntry = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE}; [P2 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 10u; [P3 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 0u; [P4 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 60u; [P5 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 10u; [P6 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 70u; [P7 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 60u; [P8 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 0u; | [I1 Call input] DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce(databaseEntry.header) | [O1 Boolean] DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce(databaseEntry.header) = true [O2 Boolean] DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce(databaseEntry.header) = false |
| F2-LLR-ENG-002-TC-02 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 데이터베이스 처리의 값 설정·저장 결과 (DATA Entry Updated Within Interval) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s databaseEntry = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE}; [P2 Fixture] uint32_t timeDifference = 100u; [P3 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 50u; [P4 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 0u; [P5 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 4937u; [P6 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = UINT32_MAX; [P7 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = UINT32_MAX - 50u; [P8 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 100u [P9 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 101u [P10 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 5000u [P11 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 50u [P12 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 49u [P13 Mock setup] OS_GetTickCount() -> UINT32_MAX | [I1 Call input] DATA_EntryUpdatedWithinInterval(databaseEntry.header, timeDifference) | [O1 Boolean] DATA_EntryUpdatedWithinInterval(databaseEntry.header, timeDifference) = true [O2 Boolean] DATA_EntryUpdatedWithinInterval(databaseEntry.header, timeDifference) = false [O3 Mock call] OS_GetTickCount() |
| F2-LLR-ENG-002-TC-03 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 데이터베이스 처리의 값 설정·저장 결과 (DATA Entry Updated Periodically Within Interval) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s databaseEntry = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE}; [P2 Fixture] uint32_t timeDifference = 100u; [P3 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 60u; [P4 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 10u; [P5 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 0u; [P6 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 0u; [P7 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 80u; [P8 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 40u; [P9 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 150u; [P10 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 50u; [P11 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = UINT32_MAX - 50u; [P12 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = UINT32_MAX - 150u; [P13 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 49u; [P14 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = UINT32_MAX - 50u; [P15 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = UINT32_MAX - 151u; [P16 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 50u; [P17 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 100u [P18 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 50u [P19 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 180u [P20 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 181 [P21 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 200u [P22 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 250u [P23 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 49u [P24 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 150u [P25 Mock setup] OS_GetTickCount() -> UINT32_MAX | [I1 Call input] DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval(databaseEntry.header, timeDifference) | [O1 Boolean] DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval(databaseEntry.header, timeDifference) = true [O2 Boolean] DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval(databaseEntry.header, timeDifference) = false [O3 Mock call] OS_GetTickCount() |
| F2-LLR-ENG-002-TC-04 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 값 조회·추출 결과 (DATA Get String Number From Voltage Index) | [P1 Fixture] uint16_t voltageIndex = (BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING) - 1u; [P2 Fixture] voltageIndex = (BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_STRINGS) - 1u; | [I1 Call input] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [I2 Call input] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(0u) [I3 Call input] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] 0u = DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [O2 Return/state] BS_NR_OF_STRINGS - 1u = DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [O3 Assert] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(0u) -> no assertion failure [O4 Assert] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex( BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Assert] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(UINT16_MAX) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-002-TC-05 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 값 조회·추출 결과 (DATA Get Module Number From Voltage Index) | [P1 Fixture] uint16_t voltageIndex = (BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING) - 1u; | [I1 Call input] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [I2 Call input] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(0u) [I3 Call input] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING - 1u = DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [O2 Assert] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(0u) -> no assertion failure [O3 Assert] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex( BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O4 Assert] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(UINT16_MAX) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-002-TC-06 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 값 조회·추출 결과 (DATA Get Cell Number From Voltage Index) | [P1 Fixture] uint16_t voltageIndex = (m * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE) + cb; | [I1 Call input] DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [I2 Call input] DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(0u) [I3 Call input] DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] cb = DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [O2 Oracle] } } TEST_ASSERT_PASS_ASSERT(DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(0u)) [O3 Assert] DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex( BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O4 Assert] DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(UINT16_MAX) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-002-TC-07 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (DATA Get String Number From Temperature Index) | [P1 Fixture] uint16_t sensorIndex = (BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING) - 1u; [P2 Fixture] sensorIndex = (BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_STRINGS) - 1u; | [I1 Call input] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [I2 Call input] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(0u) [I3 Call input] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] 0u = DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [O2 Return/state] BS_NR_OF_STRINGS - 1u = DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [O3 Assert] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(0u) -> no assertion failure [O4 Assert] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex( BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Assert] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(UINT16_MAX) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-002-TC-08 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (DATA Get Module Number From Temperature Index) | [P1 Fixture] uint16_t sensorIndex = (BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING) - 1u; | [I1 Call input] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [I2 Call input] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(0u) [I3 Call input] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING - 1u = DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [O2 Assert] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(0u) -> no assertion failure [O3 Assert] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex( BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O4 Assert] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(UINT16_MAX) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-002-TC-09 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (DATA Get Sensor Number From Temperature Index) | [P1 Fixture] uint16_t sensorIndex = (m * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE) + sensor; | [I1 Call input] DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [I2 Call input] DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(0u) [I3 Call input] DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] sensor = DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [O2 Oracle] } } TEST_ASSERT_PASS_ASSERT(DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(0u)) [O3 Assert] DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex( BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O4 Assert] DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(UINT16_MAX) -> assertion failure |

## 4.29 Engine / Diagnostic callbacks (21개 요구사항)

## 4.29.1 diag cbs aerosol sensor

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-011 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_AerosolAlert |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-011-TC-01 | DIAG_AerosolAlert | F2-LLR-ENG-011 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Aerosol Sensor Illegal Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->aerosolAlert = false; | [I1 Call input] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I5 Call input] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->aerosolAlert = false [O5 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->aerosolAlert = true |

## 4.29.2 diag cbs afe

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-012 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorAfe DIAG_ErrorAfeDriver |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-012-TC-01 | DIAG_ErrorAfe DIAG_ErrorAfeDriver | F2-LLR-ENG-012 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Afe Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-012-TC-02 | DIAG_ErrorAfe DIAG_ErrorAfeDriver | F2-LLR-ENG-012 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Afe Driver Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_AFE_SPI, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_AFE_SPI, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_AFE_SPI, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_AFE_SPI, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_AFE_SPI, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_AFE_SPI, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |

## 4.29.3 diag cbs bms

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-014 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_AlertFlag DIAG_PrechargeProcess |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-014-TC-01 | DIAG_AlertFlag DIAG_PrechargeProcess | F2-LLR-ENG-014 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Alert Flag) | — | [I1 Call input] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->alertFlagSetError = false [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->alertFlagSetError = true |
| F2-LLR-ENG-014-TC-02 | DIAG_AlertFlag DIAG_PrechargeProcess | F2-LLR-ENG-014 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Alert Flag Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-014-TC-03 | DIAG_AlertFlag DIAG_PrechargeProcess | F2-LLR-ENG-014 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 실행 상태 처리 (DIAG Precharge Process) | [P1 Fixture] DIAG_ID_e diagId = DIAG_ID_PRECHARGE_ABORT_REASON_VOLTAGE; [P2 Fixture] DIAG_EVENT_e event = DIAG_EVENT_OK; [P3 Fixture] event = DIAG_EVENT_RESET; [P4 Fixture] diagId = DIAG_ID_PRECHARGE_ABORT_REASON_CURRENT; [P5 Fixture] event = DIAG_EVENT_NOT_OK; [P6 Fixture] diagId = DIAG_ID_PRECHARGE_ABORT_REASON_VOLTAGE; [P7 Fixture] diagId = 10u; | [I1 Call input] DIAG_PrechargeProcess(diagId, UINT8_MAX, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_PrechargeProcess(diagId, event, NULL_PTR, 0u) [I3 Call input] DIAG_PrechargeProcess(diagId, event, &diag_kpkDatabaseShim, -1u) [I4 Call input] DIAG_PrechargeProcess(diagId, event, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_PrechargeProcess(diagId, UINT8_MAX, &diag_kpkDatabaseShim, 0u -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_PrechargeProcess(diagId, event, NULL_PTR, 0u -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_PrechargeProcess(diagId, event, &diag_kpkDatabaseShim, -1u -> assertion failure |

## 4.29.4 diag cbs can

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-017 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-017-TC-01 | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull | F2-LLR-ENG-017 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (Diag Can) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->stateRequestTimingViolationError = 0 [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->stateRequestTimingViolationError = 1 |
| F2-LLR-ENG-017-TC-02 | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull | F2-LLR-ENG-017 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 경계값을 포함한 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Can Timing Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-017-TC-03 | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull | F2-LLR-ENG-017 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Can Rx Queue Full Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CAN_RX_QUEUE_FULL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CAN_RX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CAN_RX_QUEUE_FULL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CAN_RX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-017-TC-04 | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull | F2-LLR-ENG-017 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Error Can Rx Queue Full) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->canRxQueueFullError = true; | [I1 Call input] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CAN_RX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I2 Call input] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CAN_RX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->canRxQueueFullError = 0 [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->canRxQueueFullError = 1 |
| F2-LLR-ENG-017-TC-05 | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull | F2-LLR-ENG-017 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Can Tx Queue Full Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CAN_TX_QUEUE_FULL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CAN_TX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CAN_TX_QUEUE_FULL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CAN_TX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-017-TC-06 | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull | F2-LLR-ENG-017 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Error Can Tx Queue Full) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->canTxQueueFullError = true; | [I1 Call input] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CAN_TX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I2 Call input] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CAN_TX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->canTxQueueFullError = 0 [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->canTxQueueFullError = 1 |

## 4.29.5 diag cbs clamp30c

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-023 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_SupplyVoltageClamp30c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-023-TC-01 | DIAG_SupplyVoltageClamp30c | F2-LLR-ENG-023 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Supply Voltage Clamp30c) | — | [I1 Call input] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_INVALID, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I5 Call input] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_SupplyVoltageClamp30c( DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_INVALID, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->supplyVoltageClamp30cError = false [O5 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->supplyVoltageClamp30cError = true |

## 4.29.6 diag cbs contactor

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-024 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_StringContactorFeedback DIAG_PrechargeContactorFeedback |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-024-TC-01 | DIAG_StringContactorFeedback DIAG_PrechargeContactorFeedback | F2-LLR-ENG-024 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (Diag Contactor String Contactor Feedback) | — | [I1 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I2 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I3 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I4 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_PLUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I5 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_PLUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I6 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_PLUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, s) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->contactorInNegativePathOfStringFeedbackError[s] = 0 [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->contactorInNegativePathOfStringFeedbackError[s] = 1 [O3 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->contactorInPositivePathOfStringFeedbackError[s] = 0 [O4 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->contactorInPositivePathOfStringFeedbackError[s] = 1 |
| F2-LLR-ENG-024-TC-02 | DIAG_StringContactorFeedback DIAG_PrechargeContactorFeedback | F2-LLR-ENG-024 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (Diag Contactor Precharge Contactor Feedback) | — | [I1 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I2 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I3 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, s) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->prechargeContactorFeedbackError[s] = 0 [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->prechargeContactorFeedbackError[s] = 1 |
| F2-LLR-ENG-024-TC-03 | DIAG_StringContactorFeedback DIAG_PrechargeContactorFeedback | F2-LLR-ENG-024 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Assert On Wrong Id Contactor Module) | — | [I1 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I2 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) | [O1 Assert] DIAG_PrechargeContactorFeedback( DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_StringContactorFeedback( DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-024-TC-04 | DIAG_StringContactorFeedback DIAG_PrechargeContactorFeedback | F2-LLR-ENG-024 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG String Contactor Feedback Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_StringContactorFeedback( DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-024-TC-05 | DIAG_StringContactorFeedback DIAG_PrechargeContactorFeedback | F2-LLR-ENG-024 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Precharge Contactor Feedback Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_PrechargeContactorFeedback( DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |

## 4.29.7 diag cbs current

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-029 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorOvercurrentCharge DIAG_ErrorOvercurrentDischarge DIAG_ErrorCurrentMeasurement DIAG_ErrorCurrentOnOpenString |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-029-TC-01 | DIAG_ErrorOvercurrentCharge DIAG_ErrorOvercurrentDischarge DIAG_ErrorCurrentMeasurement DIAG_ErrorCurrentOnOpenString | F2-LLR-ENG-029 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Overcurrent Charge Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentCharge( DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-029-TC-02 | DIAG_ErrorOvercurrentCharge DIAG_ErrorOvercurrentDischarge DIAG_ErrorCurrentMeasurement DIAG_ErrorCurrentOnOpenString | F2-LLR-ENG-029 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Error Overcurrent Charge) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1; [P7 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->packChargeOvercurrent = 1; | [I1 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I2 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I3 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I6 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I7 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I8 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I9 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I10 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I11 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I12 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I13 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I14 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I15 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I16 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I17 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I18 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I19 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_PACK_OVERCURRENT_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I20 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_PACK_OVERCURRENT_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I21 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_PACK_OVERCURRENT_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I22 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 0 [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1 [O3 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 0 [O4 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1 [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 0 [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1 [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 0 [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1 [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 0 [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1 [O11 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 0 [O12 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1 [O13 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->packChargeOvercurrent = 0 [O14 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->packChargeOvercurrent = 1 |
| F2-LLR-ENG-029-TC-03 | DIAG_ErrorOvercurrentCharge DIAG_ErrorOvercurrentDischarge DIAG_ErrorCurrentMeasurement DIAG_ErrorCurrentOnOpenString | F2-LLR-ENG-029 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Overcurrent Discharge Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_OVERCURRENT_DISCHARGE_CELL_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_OVERCURRENT_DISCHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_OVERCURRENT_DISCHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_OVERCURRENT_DISCHARGE_CELL_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_OVERCURRENT_DISCHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge( DIAG_ID_OVERCURRENT_DISCHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-029-TC-04 | DIAG_ErrorOvercurrentCharge DIAG_ErrorOvercurrentDischarge DIAG_ErrorCurrentMeasurement DIAG_ErrorCurrentOnOpenString | F2-LLR-ENG-029 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Current Measurement Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_MEASUREMENT_TIMEOUT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_MEASUREMENT_TIMEOUT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorCurrentMeasurement( DIAG_ID_CURRENT_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-029-TC-05 | DIAG_ErrorOvercurrentCharge DIAG_ErrorOvercurrentDischarge DIAG_ErrorCurrentMeasurement DIAG_ErrorCurrentOnOpenString | F2-LLR-ENG-029 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Current On Open String Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_CURRENT_ON_OPEN_STRING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_CURRENT_ON_OPEN_STRING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_CURRENT_ON_OPEN_STRING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_CURRENT_ON_OPEN_STRING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_CURRENT_ON_OPEN_STRING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString( DIAG_ID_CURRENT_ON_OPEN_STRING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |

## 4.29.8 diag cbs current sensor

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-034 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorCurrentSensor |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-034-TC-01 | DIAG_ErrorCurrentSensor | F2-LLR-ENG-034 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Current Sensor Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorNotRespondingError[0u] = false; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorNotRespondingError[0u] = true; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorCoulombCounterTimeoutError[0u] = false; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorCoulombCounterTimeoutError[0u] = true; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorEnergyCounterTimeoutError[0u] = false; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorEnergyCounterTimeoutError[0u] = true; | [I1 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_CC_RESPONDING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_CC_RESPONDING, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_EC_RESPONDING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_EC_RESPONDING, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_CC_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_EC_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorCurrentSensor( DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorNotRespondingError[0u] = true [O6 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorNotRespondingError[0u] = false [O7 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorCoulombCounterTimeoutError[0u] = true [O8 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorCoulombCounterTimeoutError[0u] = false [O9 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorEnergyCounterTimeoutError[0u] = true [O10 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorEnergyCounterTimeoutError[0u] = false |

## 4.29.9 diag cbs deep discharge

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-035 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorDeepDischarge |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-035-TC-01 | DIAG_ErrorDeepDischarge | F2-LLR-ENG-035 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Deep Discharge Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorDeepDischarge( DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-035-TC-02 | DIAG_ErrorDeepDischarge | F2-LLR-ENG-035 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Error Deep Discharge) | [P1 Fixture] DIAG_ID_e diagId = DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED; [P2 Fixture] DIAG_EVENT_e event = DIAG_EVENT_RESET; [P3 Fixture] event = DIAG_EVENT_NOT_OK; [P4 Fixture] event = UINT8_MAX; [P5 Fixture] diagId = 10u; [P6 Mock setup] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_DEEP_DISCHARGE_FLAG) -> STD_OK | [I1 Call input] DIAG_ErrorDeepDischarge(diagId, event, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Mock call] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_DEEP_DISCHARGE_FLAG) |

## 4.29.10 diag cbs dummy

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-037 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_DummyCallback |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-037-TC-01 | DIAG_DummyCallback | F2-LLR-ENG-037 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Dummy Callback Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_DummyCallback(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_DummyCallback(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, 5u, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_DummyCallback(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_DummyCallback(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_DummyCallback(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, 5u, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_DummyCallback(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |

## 4.29.11 diag cbs fram

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-038 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_FramError |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-038-TC-01 | DIAG_FramError | F2-LLR-ENG-038 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Fram Error) | — | [I1 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->framReadCrcError = false [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->framReadCrcError = true |
| F2-LLR-ENG-038-TC-02 | DIAG_FramError | F2-LLR-ENG-038 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Fram Error Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_FramError(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-038-TC-03 | DIAG_FramError | F2-LLR-ENG-038 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Fram Error Do Nothing On Wrong Id) | [P1 Fixture] uint8_t testValue = true; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->framReadCrcError = testValue; | [I1 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->framReadCrcError = testValue |

## 4.29.12 diag cbs i2c

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-041 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_I2c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-041-TC-01 | DIAG_I2c | F2-LLR-ENG-041 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (Diag I2c Pex) | — | [I1 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->pexI2cCommunicationError = false [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->pexI2cCommunicationError = true |
| F2-LLR-ENG-041-TC-02 | DIAG_I2c | F2-LLR-ENG-041 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (Diag I2c Rtc) | — | [I1 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_RTC_ERROR, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_RTC_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_RTC_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->i2cRtcError = false [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->i2cRtcError = true |
| F2-LLR-ENG-041-TC-03 | DIAG_I2c | F2-LLR-ENG-041 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG I2c Pex Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_I2c(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |

## 4.29.13 diag cbs insulation

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-044 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_Insulation |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-044-TC-01 | DIAG_Insulation | F2-LLR-ENG-044 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Insulation Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_Insulation(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_Insulation(DIAG_ID_LOW_INSULATION_RESISTANCE_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_Insulation(DIAG_ID_LOW_INSULATION_RESISTANCE_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_Insulation(DIAG_ID_LOW_INSULATION_RESISTANCE_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_Insulation(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_Insulation(DIAG_ID_LOW_INSULATION_RESISTANCE_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_Insulation(DIAG_ID_LOW_INSULATION_RESISTANCE_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_Insulation( DIAG_ID_LOW_INSULATION_RESISTANCE_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |

## 4.29.14 diag cbs interlock

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-045 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorInterlock |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-045-TC-01 | DIAG_ErrorInterlock | F2-LLR-ENG-045 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (Diag Interlock) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->interlockOpenedError = false [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->interlockOpenedError = true |
| F2-LLR-ENG-045-TC-02 | DIAG_ErrorInterlock | F2-LLR-ENG-045 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Interlock Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |

## 4.29.15 diag cbs plausibility

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-047 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorPlausibility DIAG_PlausibilityCheck |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-047-TC-01 | DIAG_ErrorPlausibility DIAG_PlausibilityCheck | F2-LLR-ENG-047 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Plausibility Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorPlausibility( DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-047-TC-02 | DIAG_ErrorPlausibility DIAG_PlausibilityCheck | F2-LLR-ENG-047 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Plausibility Check Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_CELL_VOLTAGE, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_CELL_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_CELL_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_CELL_VOLTAGE, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_CELL_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_PlausibilityCheck( DIAG_ID_PLAUSIBILITY_CELL_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-047-TC-03 | DIAG_ErrorPlausibility DIAG_PlausibilityCheck | F2-LLR-ENG-047 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 조건 검사 및 판정 결과 (DIAG Error Plausibility) | [P1 Fixture] DIAG_ID_e diagId = DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE; [P2 Fixture] DIAG_EVENT_e event = DIAG_EVENT_RESET; [P3 Fixture] event = DIAG_EVENT_NOT_OK; | [I1 Call input] DIAG_ErrorPlausibility(diagId, event, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->plausibilityCheckPackVoltageError[0u] = false [O2 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->plausibilityCheckPackVoltageError[0u] = true |

## 4.29.16 diag cbs power measurement

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-050 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorPowerMeasurement |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-050-TC-01 | DIAG_ErrorPowerMeasurement | F2-LLR-ENG-050 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Power Measurement Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorPowerTimeoutError[0u] = true; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorPowerTimeoutError[0u] = false; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->powerMeasurementInvalidError[0u] = true; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->powerMeasurementInvalidError[0u] = false; | [I1 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorPowerMeasurement( DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorPowerTimeoutError[0u] = false [O6 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorPowerTimeoutError[0u] = true [O7 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->powerMeasurementInvalidError[0u] = false [O8 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->powerMeasurementInvalidError[0u] = true |

## 4.29.17 diag cbs rtc

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-051 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_Rtc |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-051-TC-01 | DIAG_Rtc | F2-LLR-ENG-051 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Rtc Diagnosis Case Clock Integrity) | — | [I1 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->rtcClockIntegrityError = false [O2 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->rtcClockIntegrityError = true |
| F2-LLR-ENG-051-TC-02 | DIAG_Rtc | F2-LLR-ENG-051 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Rtc Diagnosis Case Battery Low) | — | [I1 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_BATTERY_LOW_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_BATTERY_LOW_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_BATTERY_LOW_ERROR, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->rtcBatteryLowError = false [O2 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->rtcBatteryLowError = true |
| F2-LLR-ENG-051-TC-03 | DIAG_Rtc | F2-LLR-ENG-051 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Rtc Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_Rtc(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |

## 4.29.18 diag cbs sbc

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-054 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_Sbc |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-054-TC-01 | DIAG_Sbc | F2-LLR-ENG-054 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Sbc Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_Sbc(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_Sbc(DIAG_ID_SBC_FIN_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_Sbc(DIAG_ID_SBC_FIN_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_Sbc(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_Sbc(DIAG_ID_SBC_FIN_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_Sbc(DIAG_ID_SBC_FIN_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-054-TC-02 | DIAG_Sbc | F2-LLR-ENG-054 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Sbc) | [P1 Fixture] DIAG_ID_e diagId = DIAG_ID_SBC_FIN_ERROR; [P2 Fixture] DIAG_EVENT_e event = DIAG_EVENT_RESET; [P3 Fixture] uint32_t data = 0u; [P4 Fixture] event = DIAG_EVENT_NOT_OK; [P5 Fixture] diagId = DIAG_ID_SBC_RSTB_ERROR; [P6 Fixture] event = DIAG_EVENT_RESET; [P7 Fixture] diagId = 10u; | [I1 Call input] DIAG_Sbc(diagId, UINT8_MAX, &diag_kpkDatabaseShim, data) [I2 Call input] DIAG_Sbc(UINT8_MAX, event, &diag_kpkDatabaseShim, data) [I3 Call input] DIAG_Sbc(diagId, event, NULL_PTR, data) [I4 Call input] DIAG_Sbc(diagId, event, &diag_kpkDatabaseShim, data) | [O1 Assert] DIAG_Sbc(diagId, UINT8_MAX, &diag_kpkDatabaseShim, data) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_Sbc(UINT8_MAX, event, &diag_kpkDatabaseShim, data) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_Sbc(diagId, event, NULL_PTR, data) -> assertion failure |

## 4.29.19 diag cbs sys mon

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-056 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorSystemMonitoring |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-056-TC-01 | DIAG_ErrorSystemMonitoring | F2-LLR-ENG-056 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error System Monitoring Invalid Input2) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-056-TC-02 | DIAG_ErrorSystemMonitoring | F2-LLR-ENG-056 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error System Monitoring Invalid Input0) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 42u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 42u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-056-TC-03 | DIAG_ErrorSystemMonitoring | F2-LLR-ENG-056 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error System Monitoring Invalid Input1) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |

## 4.29.20 diag cbs temperature

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-059 | 온도 진단 callback은 과온·저온 charge/discharge 이벤트에 대해 해당 진단 상태를 설정하고 유효하지 않은 입력을 거부해야 한다. | DIAG_ErrorOvertemperatureCharge DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge DIAG_ErrorUndertemperatureCharge DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-059-TC-01 | DIAG_ErrorOvertemperatureCharge DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge DIAG_ErrorUndertemperatureCharge DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge | F2-LLR-ENG-059 | 시험 목적: 온도 변환의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Overtemperature Charge Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureCharge[0u] = 1u; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureCharge[0u] = 0u; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureCharge[0u] = 1u; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureCharge[0u] = 0u; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureCharge[0u] = 1u; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureCharge[0u] = 0u; | [I1 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge( DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureCharge[0u] = 0u [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureCharge[0u] = 1u [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureCharge[0u] = 0u [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureCharge[0u] = 1u [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureCharge[0u] = 0u [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureCharge[0u] = 1u |
| F2-LLR-ENG-059-TC-02 | DIAG_ErrorOvertemperatureCharge DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge DIAG_ErrorUndertemperatureCharge DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge | F2-LLR-ENG-059 | 시험 목적: 온도 변환의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Overtemperature Discharge Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureDischarge[0u] = 1u; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureDischarge[0u] = 0u; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureDischarge[0u] = 1u; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureDischarge[0u] = 0u; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureDischarge[0u] = 1u; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureDischarge[0u] = 0u; | [I1 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge( DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureDischarge[0u] = 0u [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureDischarge[0u] = 1u [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureDischarge[0u] = 0u [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureDischarge[0u] = 1u [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureDischarge[0u] = 0u [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureDischarge[0u] = 1u |
| F2-LLR-ENG-059-TC-03 | DIAG_ErrorOvertemperatureCharge DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge DIAG_ErrorUndertemperatureCharge DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge | F2-LLR-ENG-059 | 시험 목적: 온도 변환의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Undertemperature Charge Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureCharge[0u] = 1u; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureCharge[0u] = 0u; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureCharge[0u] = 1u; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureCharge[0u] = 0u; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureCharge[0u] = 1u; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureCharge[0u] = 0u; | [I1 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge( DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureCharge[0u] = 0u [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureCharge[0u] = 1u [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureCharge[0u] = 0u [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureCharge[0u] = 1u [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureCharge[0u] = 0u [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureCharge[0u] = 1u |
| F2-LLR-ENG-059-TC-04 | DIAG_ErrorOvertemperatureCharge DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge DIAG_ErrorUndertemperatureCharge DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge | F2-LLR-ENG-059 | 시험 목적: 온도 변환의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Undertemperature Discharge Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureDischarge[0u] = 1u; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureDischarge[0u] = 0u; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureDischarge[0u] = 1u; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureDischarge[0u] = 0u; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureDischarge[0u] = 1u; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureDischarge[0u] = 0u; | [I1 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge( DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge( DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureDischarge[0u] = 0u [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureDischarge[0u] = 1u [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureDischarge[0u] = 0u [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureDischarge[0u] = 1u [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureDischarge[0u] = 0u [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureDischarge[0u] = 1u |

## 4.29.21 diag cbs voltage

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-063 | 전압 진단 callback은 과전압·저전압 및 고전압 측정 오류 이벤트에 대해 해당 진단 상태를 설정하고 유효하지 않은 입력을 거부해야 한다. | DIAG_ErrorOvervoltage DIAG_ErrorUndervoltage DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-063-TC-01 | DIAG_ErrorOvervoltage DIAG_ErrorUndervoltage DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement | F2-LLR-ENG-063 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Overvoltage Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overVoltage[0u] = 0; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overVoltage[0u] = 1; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overVoltage[0u] = 0; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overVoltage[0u] = 1; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overVoltage[0u] = 0; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overVoltage[0u] = 1; | [I1 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorOvervoltage( DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overVoltage[0u] = 1u [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overVoltage[0u] = 0u [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overVoltage[0u] = 1u [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overVoltage[0u] = 0u [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overVoltage[0u] = 1u [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overVoltage[0u] = 0u |
| F2-LLR-ENG-063-TC-02 | DIAG_ErrorOvervoltage DIAG_ErrorUndervoltage DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement | F2-LLR-ENG-063 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Undervoltage Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->underVoltage[0u] = 0; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->underVoltage[0u] = 1; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->underVoltage[0u] = 0; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->underVoltage[0u] = 1; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->underVoltage[0u] = 0; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->underVoltage[0u] = 1; | [I1 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorUndervoltage( DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->underVoltage[0u] = 1u [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->underVoltage[0u] = 0u [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->underVoltage[0u] = 1u [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->underVoltage[0u] = 0u [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->underVoltage[0u] = 1u [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->underVoltage[0u] = 0u |
| F2-LLR-ENG-063-TC-03 | DIAG_ErrorOvervoltage DIAG_ErrorUndervoltage DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement | F2-LLR-ENG-063 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error High Voltage Measurement Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage1TimeoutError[0u] = true; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage1TimeoutError[0u] = false; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage2TimeoutError[0u] = true; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage2TimeoutError[0u] = false; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage3TimeoutError[0u] = true; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage3TimeoutError[0u] = false; | [I1 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V2_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V2_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V3_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V3_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V2_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V3_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement( DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage1TimeoutError[0u] = false [O6 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage1TimeoutError[0u] = true [O7 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage2TimeoutError[0u] = false [O8 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage2TimeoutError[0u] = true [O9 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage3TimeoutError[0u] = false [O10 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage3TimeoutError[0u] = true |

## 4.30 Engine / Diagnostics engine (1개 요구사항)

## 4.30.1 Diagnostics engine

모듈 목적: 진단 엔진 모듈은 fatal error 상태, 이벤트 처리, 재전송 및 초기화를 관리한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-066 | 진단 엔진 기능은 fatal error의 설정·clear·발생 횟수·재전송·초기화 및 이벤트 처리를 일관되게 수행해야 한다. | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-066-TC-01 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 상태 reset/clear 동작 (DIAG Reset Error Count) | — | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetDiagTotalErrorCount(3u) [I2 Call input] TEST_DIAG_Reset() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetDiag() | [O1 Return/state] TEST_DIAG_GetDiag()->totalErrorCount = 0u |
| F2-LLR-ENG-066-TC-02 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 상태 reset/clear 동작 (DIAG Reset Occurrence Counter) | — | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetDiagOccurrenceCounter(3u) [I2 Call input] TEST_DIAG_Reset() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetDiag() | [O1 Return/state] TEST_DIAG_GetDiag()->occurrenceCounter[s][i] = 0u |
| F2-LLR-ENG-066-TC-03 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Set Fatal Error By Id Out Of Range) | — | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_MAX + 1) | [O1 Assert] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_MAX + 1) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-066-TC-04 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 설정·저장 결과 (DIAG Set Fatal Error By Id Once) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I2 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) | [O1 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O2 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O3 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O4 Mock call] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-05 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 설정·저장 결과 (DIAG Set Fatal Error By Id Doubled) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I2 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) | [O1 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O2 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O3 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O4 Mock call] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-06 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Clear Fatal Error By Id Out Of Range) | — | [I1 Call input] TEST_DIAG_ClearFatalErrorById(DIAG_ID_MAX + 1) | [O1 Assert] TEST_DIAG_ClearFatalErrorById(DIAG_ID_MAX + 1) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-066-TC-07 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 상태 reset/clear 동작 (DIAG Clear Fatal Error By Id Once) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK [P3 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_MAX) -> STD_OK [P4 Mock setup] TIMER_Stop(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I2 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I4 Call input] TEST_DIAG_ClearFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) | [O1 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O2 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O3 Return/state] 0 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O4 Return/state] 0 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O5 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O6 Mock call] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) [O7 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_MAX) [O8 Mock call] TIMER_Stop(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-08 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 상태 reset/clear 동작 (DIAG Clear Fatal Error By Id Doubled) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK [P3 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_MAX) -> STD_OK [P4 Mock setup] TIMER_Stop(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I2 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I4 Call input] TEST_DIAG_ClearFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) | [O1 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O2 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O3 Return/state] 0 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O4 Return/state] 0 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O5 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O6 Mock call] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) [O7 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_MAX) [O8 Mock call] TIMER_Stop(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-09 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 상태 reset/clear 동작 (DIAG Clear Fatal Error By Id Not Set Before) | — | [I1 Call input] TEST_DIAG_ClearFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I2 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) | [O1 Return/state] 0 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O2 Return/state] 0 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-10 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 메시지 생성·전송 처리 (DIAG Resend Fatal Errors Three) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK [P3 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_AFE_SPI) -> STD_OK [P4 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_AFE_COMMUNICATION_INTEGRITY) -> STD_OK | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I2 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_AFE_SPI) [I3 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_AFE_COMMUNICATION_INTEGRITY) [I4 Call input] TEST_DIAG_ResendFatalErrors() | [O1 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O2 Mock call] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) [O3 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_AFE_SPI) [O4 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_AFE_COMMUNICATION_INTEGRITY) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-11 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 초기화 동작 (DIAG Initialize) | [P1 Fixture] DIAG_ID_CFG_s entry = {.id = DIAG_ID_MAX}; [P2 Fixture] DIAG_DEV_s dev_ptr = {.nrOfConfiguredDiagnosisEntries = 1, .pConfigurationOfDiagnosisEntries = &entry}; | [I1 Call input] DIAG_Initialize(NULL_PTR) [I2 Call input] TIMER_Create_Stub(MockTIMER_Create_Callback) [I3 Call input] DIAG_Initialize(&dev_ptr) | [O1 Assert] DIAG_Initialize(NULL_PTR) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-066-TC-12 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 설정·저장 결과 (Diag Update Flags) | [P1 Mock setup] DATA_Write4DataBlocks(&diag_tableErrorFlags, &diag_tableMolFlags, &diag_tableRslFlags, &diag_tableMslFlags) -> STD_OK | [I1 Call input] DIAG_UpdateFlags() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Assert] DIAG_UpdateFlags() -> no assertion failure [O2 Mock call] DATA_Write4DataBlocks(&diag_tableErrorFlags, &diag_tableMolFlags, &diag_tableRslFlags, &diag_tableMslFlags) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-13 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 메시지 생성·전송 처리 (DIAG Send One Fatal Error) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] DIAG_ErrorSystemMonitoring_Expect(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0) | [I1 Call input] TEST_DIAG_Reset() [I2 Call input] TIMER_Create_Stub(MockTIMER_Create_Callback) [I3 Call input] DIAG_Initialize(&diag_device) [I4 Call input] DIAG_IsAnyFatalErrorSet() [I5 Call input] TIMER_Start_Stub(MockTIMER_Start_Callback) [I6 Call input] DIAG_Handler(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, 0) | [O1 Return/state] STD_OK = DIAG_Initialize(&diag_device) [O2 Boolean] DIAG_IsAnyFatalErrorSet() = false [O3 Oracle] TEST_ASSERT(DIAG_IsAnyFatalErrorSet()) [O4 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O5 Mock call] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-14 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 메시지 생성·전송 처리 (DIAG Send Multiple Fatal Errors) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] DIAG_ErrorSystemMonitoring_Expect(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0) [P3 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR) -> STD_OK [P4 Mock setup] DIAG_ErrorPowerMeasurement_Expect(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0) | [I1 Call input] TEST_DIAG_Reset() [I2 Call input] TIMER_Create_Stub(MockTIMER_Create_Callback) [I3 Call input] DIAG_Initialize(&diag_device) [I4 Call input] DIAG_IsAnyFatalErrorSet() [I5 Call input] TIMER_Start_Stub(MockTIMER_Start_Callback) [I6 Call input] DIAG_Handler(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, 0) [I7 Call input] DIAG_Handler(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, 0) [I8 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() | [O1 Return/state] STD_OK = DIAG_Initialize(&diag_device) [O2 Boolean] DIAG_IsAnyFatalErrorSet() = false [O3 Oracle] TEST_ASSERT(DIAG_IsAnyFatalErrorSet()) [O4 Return/state] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() = 2 [O5 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O6 Mock call] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0) [O7 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR) [O8 Mock call] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-15 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 조건 검사 및 판정 결과 (DIAG Check Event) | [P1 Mock setup] DIAG_ErrorSystemMonitoring_Expect(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kDatabaseShim, 0u) [P2 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_NOT_OK [P3 Mock setup] DIAG_ErrorSystemMonitoring_Expect(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0u) | [I1 Call input] DIAG_CheckEvent(STD_OK, DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_SYSTEM, 0u) [I2 Call input] TIMER_Start_Stub(MockTIMER_Start_Callback) [I3 Call input] DIAG_CheckEvent(STD_NOT_OK, DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_SYSTEM, 0u) | [O1 Mock call] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kDatabaseShim, 0u) [O2 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O3 Mock call] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0u) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-16 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 조회·추출 결과 (DIAG Get Delay) | — | [I1 Call input] DIAG_GetDelay(DIAG_ID_MAX) [I2 Call input] DIAG_GetDelay(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) | [O1 Assert] DIAG_GetDelay(DIAG_ID_MAX) -> assertion failure |

## 4.31 Engine / System monitoring (1개 요구사항)

## 4.31.1 System monitoring

모듈 목적: 시스템 감시 모듈은 task timing violation을 기록, 조회 및 clear한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-082 | 시스템 감시 기능은 task timing violation을 기록·조회·clear하고, timestamp와 실행 duration을 기반으로 위반을 판정해야 한다. | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-082-TC-01 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 경계값을 포함한 기본 동작 (SYSM Record Timing Violation) | — | [I1 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_MAX, 0u, 0u) [I2 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_ENGINE, 0, 0) [I3 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_CYCLIC_1ms, 0, 0) [I4 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_CYCLIC_10ms, 0, 0) [I5 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_CYCLIC_100ms, 0, 0) [I6 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_CYCLIC_ALGORITHM_100ms, 0, 0) [I7 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(-1, 0, 0) | [O1 Assert] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_MAX, 0u, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-082-TC-02 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (SYSM Initialize) | [P1 Mock setup] FRAM_ReadData(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD) -> FRAM_ACCESS_OK | [I1 Call input] SYSM_Initialize() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Mock call] FRAM_ReadData(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-03 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 시간·태스크 관리의 조건 검사 및 판정 결과 (SYSM Check Notifications Early Exit On Timestamp Equality) | [P1 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter = 0; [P2 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampExit = 100; [P3 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].duration = 100; [P4 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0u | [I1 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() [I2 Call input] SYSM_CheckNotifications() | [O1 Mock call] OS_GetTickCount() |
| F2-LLR-ENG-082-TC-04 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 대상 기능의 조건 검사 및 판정 결과 (SYSM Check Notifications SYSM Disabled) | [P1 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0u [P2 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 100u | [I1 Call input] SYSM_CheckNotifications() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Mock call] OS_GetTickCount() |
| F2-LLR-ENG-082-TC-05 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 조건 검사 및 판정 결과 (SYSM Check Notifications Provoke Duration Violation) | [P1 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter = 0; [P2 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampExit = 100; [P3 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].duration = 100; [P4 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0u [P5 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 100u [P6 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, DUMMY_TASK_ID_0) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK | [I1 Call input] SYSM_CheckNotifications() [I2 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() | [O1 Mock call] OS_GetTickCount() [O2 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, DUMMY_TASK_ID_0) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-06 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 조건 검사 및 판정 결과 (SYSM Check Notifications Provoke Duration Violation With Recording) | [P1 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter = 0; [P2 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampExit = 100; [P3 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].duration = 100; [P4 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0u [P5 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 100u [P6 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, DUMMY_TASK_ID_0) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK [P7 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P8 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() [P9 Mock setup] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD) -> STD_OK | [I1 Call input] SYSM_CheckNotifications() [I2 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() [I3 Call input] SYSM_UpdateFramData() | [O1 Return/state] fram_sysMonViolationRecord.anyTimingIssueOccurred = true [O2 Mock call] OS_GetTickCount() [O3 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, DUMMY_TASK_ID_0) [O4 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O5 Mock call] OS_ExitTaskCritical() [O6 Mock call] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-07 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 시간·태스크 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (SYSM Notify Invalid Task ID) | — | [I1 Call input] SYSM_Notify(SYSM_TASK_ID_MAX + 1u, SYSM_NOTIFY_ENTER, 424242) [I2 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() | [O1 Assert] SYSM_Notify(SYSM_TASK_ID_MAX + 1u, SYSM_NOTIFY_ENTER, 424242) -> assertion failure [O2 Oracle] TEST_ASSERT_NOT_EQUAL(424242, notifications[SYSM_TASK_ID_MAX + 1u].timestampEnter) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-08 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 시간·태스크 관리의 값 설정·저장 결과 (SYSM Notify Enter Timestamp Properly Set) | [P1 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P2 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_ENTER, UINT32_MAX) [I2 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() [I3 Call input] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_ENTER, 0) | [O1 Assert] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_ENTER, UINT32_MAX) -> no assertion failure [O2 Return/state] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter = UINT32_MAX [O3 Assert] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_ENTER, 0) -> no assertion failure [O4 Return/state] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter = 0 [O5 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O6 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |
| F2-LLR-ENG-082-TC-09 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 시간·태스크 관리의 계산·변환 결과 (SYSM Notify Exit Timestamp Properly Set And Duration Calculated) | [P1 Fixture] const uint32_t exitTime = 100; [P2 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_ENTER, UINT32_MAX) [I2 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() [I3 Call input] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_EXIT, exitTime) | [O1 Assert] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_ENTER, UINT32_MAX) -> no assertion failure [O2 Return/state] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter = UINT32_MAX [O3 Assert] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_EXIT, exitTime) -> no assertion failure [O4 Return/state] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampExit = exitTime [O5 Return/state] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].duration = exitTime + 1 [O6 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O7 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |
| F2-LLR-ENG-082-TC-10 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 대상 기능의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (SYSM Notify Hit Assert With Illegal Notify Type) | — | [I1 Call input] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, INT8_MAX, UINT32_MAX) [I2 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() | [O1 Assert] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, INT8_MAX, UINT32_MAX) -> assertion failure [O2 Oracle] TEST_ASSERT_NOT_EQUAL(UINT32_MAX, notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter) [O3 Oracle] TEST_ASSERT_NOT_EQUAL(UINT32_MAX, notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampExit) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-11 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 경계값을 포함한 값 조회·추출 결과 (SYSM Get Recorded Timing Violations) | [P1 Fixture] SYSM_TIMING_VIOLATION_RESPONSE_s violationResponse = {0}; [P2 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.anyTimingIssueOccurred = true; [P3 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.taskEngineEnterTimestamp = 100u; [P4 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task1msViolatingDuration = 5u; [P5 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P6 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] SYSM_GetRecordedTimingViolations(NULL_PTR) [I2 Call input] SYSM_GetRecordedTimingViolations(&violationResponse) | [O1 Assert] SYSM_GetRecordedTimingViolations(NULL_PTR) -> assertion failure [O2 Boolean] violationResponse.recordedViolationEngine = false [O3 Boolean] violationResponse.recordedViolation1ms = false [O4 Boolean] violationResponse.recordedViolation10ms = false [O5 Boolean] violationResponse.recordedViolation100ms = false [O6 Boolean] violationResponse.recordedViolation100msAlgo = false [O7 Boolean] violationResponse.recordedViolationAny = true [O8 Boolean] violationResponse.recordedViolationEngine = true [O9 Boolean] violationResponse.recordedViolation1ms = true [O10 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O11 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |
| F2-LLR-ENG-082-TC-12 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 경계값을 포함한 상태 reset/clear 동작 (SYSM Clear All Timing Violations) | [P1 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.anyTimingIssueOccurred = true; [P2 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.taskEngineEnterTimestamp = 1u; [P3 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.taskEngineViolatingDuration = 2u; [P4 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task1msEnterTimestamp = 3u; [P5 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task1msViolatingDuration = 4u; [P6 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task10msEnterTimestamp = 5u; [P7 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task10msViolatingDuration = 6u; [P8 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task100msEnterTimestamp = 7u; [P9 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task100msViolatingDuration = 8u; [P10 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task100msAlgorithmEnterTimestamp = 9u; [P11 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task100msAlgorithmViolatingDuration = 10u; [P12 Mock setup] (void)DIAG_Handler_ExpectAndReturn( DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, DIAG_SYSTEM, (uint32_t)taskId, STD_OK) [P13 Mock setup] } OS_EnterTaskCritical_Expect() [P14 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() [P15 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P16 Mock setup] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD) -> STD_OK | [I1 Call input] TEST_SYSM_GetStaticVariableFlagFramCopyHasChanges() [I2 Call input] SYSM_ClearAllTimingViolations() [I3 Call input] TEST_SYSM_SetStaticVariableFlagFramCopyHasChanges(oldValue) | [O1 Boolean] fram_sysMonViolationRecord.anyTimingIssueOccurred = false [O2 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.taskEngineEnterTimestamp [O3 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.taskEngineViolatingDuration [O4 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task1msEnterTimestamp [O5 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task1msViolatingDuration [O6 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task10msEnterTimestamp [O7 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task10msViolatingDuration [O8 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task100msEnterTimestamp [O9 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task100msViolatingDuration [O10 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task100msAlgorithmEnterTimestamp [O11 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task100msAlgorithmViolatingDuration [O12 Mock call] (void)DIAG_HandlerAndReturn( DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, DIAG_SYSTEM, (uint32_t)taskId, STD_OK) [O13 Mock call] } OS_EnterTaskCritical() [O14 Mock call] OS_ExitTaskCritical() [O15 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O16 Mock call] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-13 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 데이터베이스 처리의 값 설정·저장 결과 (SYSM Update Fram Data) | [P1 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P2 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] (void)FRAM_WriteData_ExpectAndReturn(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD, STD_OK) | [I1 Call input] TEST_SYSM_SetStaticVariableFlagFramCopyHasChanges(false) [I2 Call input] SYSM_UpdateFramData() [I3 Call input] TEST_SYSM_SetStaticVariableFlagFramCopyHasChanges(oldValue) [I4 Call input] TEST_SYSM_SetStaticVariableFlagFramCopyHasChanges(true) | [O1 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O2 Mock call] OS_ExitTaskCritical() [O3 Mock call] (void)FRAM_WriteDataAndReturn(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD, STD_OK) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-14 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (SYSM Copy Fram Struct) | [P1 Fixture] FRAM_SYS_MON_RECORD_s assertionDummy = { .anyTimingIssueOccurred = false, .task100msAlgorithmEnterTimestamp = 0u, .task100msAlgorithmViolatingDuration = 0u, .task100msEnterTimestamp = 0u, .task100msViolatingDuration = 0u, .task10msEnterTimestamp = 0u, .task10msViolatingDuration = 0u, .task1msEnterTimestamp = 0u, .task1msViolatingDuration = 0u, .taskEngineEnterTimestamp = 0u, .taskEngineViolatingDuration = 0u, }; [P2 Fixture] FRAM_SYS_MON_RECORD_s input = { .anyTimingIssueOccurred = true, .task100msAlgorithmEnterTimestamp = 1u, .task100msAlgorithmViolatingDuration = 2u, .task100msEnterTimestamp = 3u, .task100msViolatingDuration = 4u, .task10msEnterTimestamp = 5u, .task10msViolatingDuration = 6u, .task1msEnterTimestamp = 7u, .task1msViolatingDuration = 8u, .taskEngineEnterTimestamp = 9u, .taskEngineViolatingDuration = 10u, }; [P3 Fixture] FRAM_SYS_MON_RECORD_s output = { .anyTimingIssueOccurred = false, .task100msAlgorithmEnterTimestamp = 0u, .task100msAlgorithmViolatingDuration = 0u, .task100msEnterTimestamp = 0u, .task100msViolatingDuration = 0u, .task10msEnterTimestamp = 0u, .task10msViolatingDuration = 0u, .task1msEnterTimestamp = 0u, .task1msViolatingDuration = 0u, .taskEngineEnterTimestamp = 0u, .taskEngineViolatingDuration = 0u, }; | [I1 Call input] SYSM_CopyFramStruct(NULL_PTR, &assertionDummy) [I2 Call input] SYSM_CopyFramStruct(&assertionDummy, NULL_PTR) [I3 Call input] SYSM_CopyFramStruct(&input, &output) | [O1 Assert] SYSM_CopyFramStruct(NULL_PTR, &assertionDummy) -> assertion failure [O2 Assert] SYSM_CopyFramStruct(&assertionDummy, NULL_PTR) -> assertion failure [O3 Oracle] TEST_ASSERT_NOT_EQUAL(input.anyTimingIssueOccurred, output.anyTimingIssueOccurred) [O4 Return/state] output.anyTimingIssueOccurred = input.anyTimingIssueOccurred [O5 Return/state] output.task100msAlgorithmEnterTimestamp = input.task100msAlgorithmEnterTimestamp [O6 Return/state] output.task100msAlgorithmViolatingDuration = input.task100msAlgorithmViolatingDuration [O7 Return/state] output.task100msEnterTimestamp = input.task100msEnterTimestamp [O8 Return/state] output.task100msViolatingDuration = input.task100msViolatingDuration [O9 Return/state] output.task10msEnterTimestamp = input.task10msEnterTimestamp [O10 Return/state] output.task10msViolatingDuration = input.task10msViolatingDuration [O11 Return/state] output.task1msEnterTimestamp = input.task1msEnterTimestamp [O12 Return/state] output.task1msViolatingDuration = input.task1msViolatingDuration [O13 Return/state] output.taskEngineEnterTimestamp = input.taskEngineEnterTimestamp [O14 Return/state] output.taskEngineViolatingDuration = input.taskEngineViolatingDuration |

# 5. 요구사항으로 승격하지 않은 테스트

다음은 PASS했더라도 직접 TEST_ASSERT와 CMock expectation이 모두 없어, 현재 단계에서 기능 요구사항 구현 증거로 쓰지 않은 테스트 함수다. 이후 해당 기능의 승인 요구사항을 만들 때에는 명시적인 입력·기대값 또는 의미 있는 Mock 상호작용 oracle을 추가해야 한다.

| 테스트 파일 | 함수 | 제외 사유 | 대상 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| tests\unit\app\application\algorithm\state_estimation\soe\counting\test_soe_counting.c | testDummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | battery_cell_cfg.c, foxmath.c, soc_none.c, soe_counting.c, soh_none.c, state_estimation.c |
| tests\unit\app\application\algorithm\state_estimation\sof\trapezoid\test_sof_trapezoid.c | test_Dummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | sof_trapezoid.c, sof_trapezoid_cfg.c |
| tests\unit\app\application\algorithm\state_estimation\sof\trapezoid\test_sof_trapezoid_cfg.c | testDummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | sof_trapezoid_cfg.c |
| tests\unit\app\application\bal\test_bal.c | testProcessStateUninitialized1 | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | bal.c, database_cfg.c |
| tests\unit\app\application\config\test_battery_cell_cfg.c | testDummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | battery_cell_cfg.c |
| tests\unit\app\application\config\test_battery_system_cfg.c | testDummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | battery_system_cfg.c, database_cfg.c |
| tests\unit\app\application\config\test_soa_cfg.c | testDummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | soa_cfg.c |
| tests\unit\app\driver\foxmath\test_foxmath.c | testMATH_StartupSelfTest | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | foxmath.c |
| tests\unit\app\engine\config\test_database_cfg.c | testDummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | database_cfg.c |
| tests\unit\app\engine\config\test_sys_mon_cfg.c | testSYSMDummyCallbackExists | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | sys_mon_cfg.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_afe.c | testDIAG_ErrorAfe | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_afe.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_afe.c | testDIAG_ErrorAfeDriver | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_afe.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_current.c | testDIAG_ErrorOvercurrentDischarge | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_current.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_current.c | testDIAG_ErrorCurrentMeasurement | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_current.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_current.c | testDIAG_ErrorCurrentOnOpenString | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_current.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_dummy.c | testDIAG_DummyCallback | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_dummy.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_insulation.c | testDiagInsulation | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_insulation.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_insulation.c | testDIAG_Insulation | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_insulation.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_plausibility.c | testDIAG_PlausibilityCheck | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_plausibility.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_sys-mon.c | testDIAG_ErrorSystemMonitoring | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_sys-mon.c |
| tests\unit\app\engine\diag\test_diag.c | test_DIAG_ResendFatalErrorsNone | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag.c, diag_cfg.c |
| tests\unit\app\engine\diag\test_diag.c | testDIAG_PrintErrors | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag.c, diag_cfg.c |
| tests\unit\app\main\test_fassert.c | testFAS_StoreAssertLocation | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | fassert.c |

# 6. 다음 검토·전환 절차

1) 기능/안전 담당자가 각 후보의 “shall” 문장, 단위, 한계값 및 우선순위를 승인하거나 수정한다.

2) 시스템/소프트웨어 상위 요구사항 ID가 확보되면 각 F2-LLR ID에 상위 ID를 추가한다.

3) 구현 대상 함수와 테스트 함수를 1:1 또는 1:N으로 명확히 연결하고, 데이터시트·캘리브레이션 값의 출처를 별도 참조로 등록한다.

4) 이후 단위 테스트 도구로 전환할 때 이 문서의 ID, 입력/Mock 사전조건, 기대 oracle을 테스트 요구사항·테스트 케이스·결과에 동일하게 사용한다.

5) 실제 하드웨어 의존 경로는 Mock 단위 테스트와 별도로 HIL/통합 테스트 요구사항으로 분리한다.