# foxBMS 2 기능기반 요구사항·검증초안

MinGW GCC 비HAL 호스트 동적 테스트 소스 기반

작성일: 2026-09-30

문서 상태: 검토·승인 전 초안

# 1. 목적과 사용 범위

이 문서는 공개 foxBMS 2 코드베이스에 독립적인 제품 요구사항 명세서가 포함되어 있지 않다는 조사 결과를 전제로 한다. 이전 MinGW GCC 비HAL 호스트 동적 테스트에서 PASS한 단위 테스트 소스의 직접 assertion과 CMock expectation을 역추적하여, 향후 단위 테스트 도구에서 사용할 수 있는 검토용 저수준 소프트웨어 요구사항 후보를 정리한다.

요구사항 ID는 동일 공개 SUT 또는 하나의 응집 기능을 기준으로 부여한다. 동일 기능을 검증하는 여러 단위 테스트 함수는 하나의 요구사항 ID 아래 Test ID(TC) 시나리오로 연결한다. Precondition에는 실행 전 환경·상태·구성값과 Mock 설정을, Inputs에는 SUT 호출 인자를, Expected에는 반환값·상태·assert·Mock 호출 계약을 기록한다.

# 2. 필수 해석 제한

| 항목 | 제한 및 처리 원칙 |
| --- | --- |
| 원본성 | 이 문서는 소스와 테스트에서 역추출한 후보이며, foxBMS 제품 소유자·안전 담당자·시스템 요구사항의 승인본이 아니다. |
| 값의 의미 | 상수·한계·센서 LUT 값은 구현/구성/데이터시트에서 왔을 수 있다. 이 문서만으로 시스템 안전 요구사항 또는 캘리브레이션 승인값이라고 단정할 수 없다. |
| 추적성 | 요구사항 후보 → 단위 테스트 함수 → 소스 줄 → MinGW PASS 결과의 단방향 근거를 제공한다. 상위 시스템 요구사항과의 양방향 추적성은 아직 없다. |
| 실장 범위 | 검증 결과는 호스트에서 Mock 경계 안에 실행한 결과다. 실제 TMS570 HAL, AFE/CAN 통신, 인터럽트, DMA, 스케줄링 및 HIL 동작은 포함하지 않는다. |

# 3. 추출 기준 및 문서 기준선

| 기준 | 값 |
| --- | --- |
| 코드 기준선 | 308028fb13d046ba29b98886895c2e17937b1437 |
| 입력 결과 | test-results/non-hal-host-dynamic/consolidated/test-outcomes.csv |
| 선정 범위 | PASS한 테스트 파일 88개, 단위 테스트 함수 305개 |
| 기능기반 요구사항 | 85개: 동일 공개 SUT 또는 응집된 모듈 기능별 요구사항 |
| 검증 시나리오 | 282개: 요구사항별 Test ID(TC) 시나리오 |
| 제외/보류 | 23개: 직접 결과·상호작용 oracle이 없어 기능 요구사항 후보로 승격하지 않음 |
| 실행 근거 | 88/88 테스트 파일 PASS, 305/305 단위 테스트 PASS (기존 캡처 결과) |

ID 규칙: F2-LLR-<영역>-<순번>. 영역 코드 ALG, AFE, COR, UTL, TSI, ENG는 추적성 및 Excel 시트 분할을 위한 상위 구획이며, 실제 요구사항의 기능 분류는 아래 모듈 카테고리(Application, Driver, Core utilities, Engine 등)와 모듈별 목적을 따른다. 하나의 응집 기능으로 통합한 시나리오는 기존 후보 순번 중 첫 번호를 대표 ID로 유지하므로, 대표 ID의 순번은 연속적이지 않을 수 있다. ID는 이 초안에서 새로 부여했으며 저장소의 공식 요구사항 ID가 아니다.

추적성 식별자: Word Bookmark와 Excel Defined Name은 모두 REQ_F2_LLR_<영역>_<순번> 형식이다. 예를 들어 F2-LLR-ALG-001은 REQ_F2_LLR_ALG_001로 연결된다. Bookmark와 Defined Name은 요구사항 표의 개별 요구사항 행을 가리킨다. Excel은 영역별 요구사항 시트(REQ_F2_LLR_<영역>)와 시험 시트(TC_F2_LLR_<영역>)를 분리한다.

# 4. 요구사항 후보 목록

각 모듈은 먼저 모듈 목적과 요구사항 표로 정의하고, 이어서 별도 시험 표로 검증 시나리오를 제시한다. 요구사항 표는 “무엇을 구현해야 하는가”만 기록하고, Precondition·호출 입력·Oracle은 시험 표로 분리한다. Mock 설정은 Precondition에, Mock 호출 계약은 Expected에 기록한다. 시험 표의 첫 두 열은 Test ID와 SUT이며, 세 번째 열 Requirement ID로 시험과 요구사항을 연결한다.

시험 표의 항목 표식: [P# Fixture]와 [P# Mock setup]은 Precondition, [I# Call input]과 [I# Note]는 Inputs, [O# Return/state]·[O# Assert]·[O# Mock call] 등은 Expected(Oracle)를 뜻한다. 각 표식은 독립 단락이며, 표식 뒤로 이어지는 자동 줄바꿈은 같은 항목의 계속 내용이다.

## 4.1 Application / Algorithm configuration (8개 요구사항: 부모 및 세부 항목)

## 4.1.1 Algorithm configuration

모듈 목적: 알고리즘 구성 모듈은 등록된 알고리즘의 실행 상태와 재초기화 요청을 관리하는 인터페이스를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-001 | 알고리즘 완료 표시는 유효한 구성 항목의 상태를 갱신하며, 재초기화 요청과 차단 상태를 보존해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-001-01 | ALGO_MarkAsDone의 algorithmIndex는 algo_length 미만이어야 한다. 범위 밖이면 SUT assertion을 발생시키고 배열에 접근하지 않아야 한다. |
| F2-LLR-ALG-001-02 | 선택 상태가 ALGO_REINIT_REQUESTED이면 완료 표시 후에도 같은 상태를 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-001-03 | 선택 상태가 ALGO_BLOCKED이면 완료 표시 후에도 같은 상태를 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-001-04 | 선택 상태가 ALGO_REINIT_REQUESTED 또는 ALGO_BLOCKED가 아니면 ALGO_READY로 갱신해야 한다. 함수의 반환형은 void이다. |
| F2-LLR-ALG-005 | 알고리즘 재초기화 요청은 유효한 구성 항목에 원자적으로 기록되어야 한다. |
| F2-LLR-ALG-005-01 | algorithmIndex가 algo_length 이상이면 SUT assertion을 발생시켜야 한다. |
| F2-LLR-ALG-005-02 | 유효한 index에 대해 OS 임계 구역 안에서 해당 state를 ALGO_REINIT_REQUESTED로 설정하고 임계 구역을 종료해야 한다. 이전 상태에 관계없이 적용하며 반환형은 void이다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-001-TC-01 | ALGO_MarkAsDone [algorithm/config/algorithm_cfg.c] | F2-LLR-ALG-001 F2-LLR-ALG-001-01 F2-LLR-ALG-001-02 F2-LLR-ALG-001-03 F2-LLR-ALG-001-04 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/config/test_algorithm_cfg.c / testIllegalAccessInMarkAsDone | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | ALGO_MarkAsDone 1번째 인수 (uint32_t algorithmIndex): 4294967295u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-001-TC-02 | ALGO_MarkAsDone [algorithm/config/algorithm_cfg.c] | F2-LLR-ALG-001 F2-LLR-ALG-001-01 F2-LLR-ALG-001-02 F2-LLR-ALG-001-03 F2-LLR-ALG-001-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/config/test_algorithm_cfg.c / testPendingReinitRequest | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0].state: ALGO_REINIT_REQUESTED | ALGO_MarkAsDone 1번째 인수 (uint32_t algorithmIndex): 0 | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_REINIT_REQUESTED |
| F2-LLR-ALG-001-TC-03 | ALGO_MarkAsDone [algorithm/config/algorithm_cfg.c] | F2-LLR-ALG-001 F2-LLR-ALG-001-01 F2-LLR-ALG-001-02 F2-LLR-ALG-001-03 F2-LLR-ALG-001-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/config/test_algorithm_cfg.c / testResetToReadyFromRunning | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0].state: ALGO_RUNNING | ALGO_MarkAsDone 1번째 인수 (uint32_t algorithmIndex): 0 | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_READY |
| F2-LLR-ALG-001-TC-04 | ALGO_MarkAsDone [algorithm/config/algorithm_cfg.c] | F2-LLR-ALG-001 F2-LLR-ALG-001-01 F2-LLR-ALG-001-02 F2-LLR-ALG-001-03 F2-LLR-ALG-001-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/config/test_algorithm_cfg.c / testResetToReadyFromBlocked | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0].state: ALGO_BLOCKED | ALGO_MarkAsDone 1번째 인수 (uint32_t algorithmIndex): 0 | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_BLOCKED |
| F2-LLR-ALG-005-TC-01 | ALGO_MarkAsReinit [algorithm/config/algorithm_cfg.c] | F2-LLR-ALG-005 F2-LLR-ALG-005-01 F2-LLR-ALG-005-02 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/config/test_algorithm_cfg.c / testIllegalAccessInMarkAsReinit | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | ALGO_MarkAsReinit 1번째 인수 (uint32_t algorithmIndex): 4294967295u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-005-TC-02 | ALGO_MarkAsReinit [algorithm/config/algorithm_cfg.c] | F2-LLR-ALG-005 F2-LLR-ALG-005-01 F2-LLR-ALG-005-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/config/test_algorithm_cfg.c / testReinitFromRunning | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0].state: ALGO_RUNNING | ALGO_MarkAsReinit 1번째 인수 (uint32_t algorithmIndex): 0 | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_REINIT_REQUESTED |

## 4.2 Application / Signal conditioning (6개 요구사항: 부모 및 세부 항목)

## 4.2.1 Moving average

모듈 목적: 이동 평균 모듈은 입력 표본을 사용해 평활화된 수치 결과를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-007 | 이동 평균은 새로 수신한 유효 전류와 전력 표본으로 팩 평균을 갱신해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-007-01 | 전류·전력 DB 및 이동 평균 DB를 읽어야 한다. 전류와 전력의 새 측정 카운터를 각각 이전 값과 비교하며, 카운터가 같으면 해당 표본을 다시 반영하지 않아야 한다. |
| F2-LLR-ALG-007-02 | 카운터가 바뀐 측정에서 모든 스트링의 invalidMeasurement가 0일 때에만 스트링 값을 합산하여 팩 전류(mA) 또는 팩 전력(W)을 표본으로 사용해야 한다. 하나라도 무효이면 그 종류의 평균을 갱신하지 않아야 한다. |
| F2-LLR-ALG-007-03 | 1·5·10·30·60초 및 구성된 기간의 평균은 기간/표본주기로 정한 N과 순환 버퍼를 사용해야 한다. 표본주기는 알고리즘 주기와 센서 주기 중 큰 값이며, 초기 버퍼는 0이다. 채워지기 전에도 분모 N을 사용해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-007-04 | 정수 DB 평균 필드는 기존값에 새 표본/N을 더하고 창 밖 표본/N을 빼는 각 대입에서 정수 변환을 적용해야 한다. 부호가 있는 소수 부분은 0 방향으로 절삭한다. 합산 산술은 표현 가능한 범위를 전제로 한다. |
| F2-LLR-ALG-007-05 | 유효한 새 전류 또는 전력이 처리되면 이동 평균 DB를 기록해야 한다. 둘 다 처리하지 않으면 기록하지 않아야 한다. power 평균 필드 이름의 _mA 접미사는 실제 전력 단위 W를 변경하지 않는다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-007-TC-01 | ALGO_MovingAverage [algorithm/moving_average/moving_average.c] | F2-LLR-ALG-007 F2-LLR-ALG-007-01 F2-LLR-ALG-007-02 F2-LLR-ALG-007-03 F2-LLR-ALG-007-04 F2-LLR-ALG-007-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/moving_average/test_moving_average.c / testALGO_MovingAverage | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 movingAverage_tab (DATA_BLOCK_MOVING_AVERAGE_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_MOVING_AVERAGE}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 전류·전력 DB 읽기 응답: STD_OK; CURRENT.newCurrent=1, POWER.newPower=1; 그 밖의 필드는 초기 0 유지. 외부 응답: DATA_Read1DataBlock(&movingAverage_tab) → STD_OK 외부 응답: DATA_Write1DataBlock(&movingAverage_tab) → STD_OK | ALGO_MovingAverage 인수 없음 (void) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: DATA_Read2DataBlocks로 CURRENT·POWER 블록 읽기 외부 호출: DATA_Read1DataBlock(&movingAverage_tab) 외부 호출: DATA_Write1DataBlock(&movingAverage_tab) CURRENT/POWER 및 MOVING_AVERAGE 읽기 후 MOVING_AVERAGE 기록 1회. 초기 전류·전력 값이 모두 0이므로 각 평균 필드는 0이다. 기존 시험은 DB 상호작용만 검사했고 수치 비교는 요구사항으로 보완했다. |

검증 범위: 기존 시험은 초기 0 표본의 DB 읽기·쓰기 상호작용만 직접 확인한다. 비영 전류·전력 평균, 순환 창, 무효 측정, 카운터 반복 및 정수 반올림 경로는 미검증이다. 현재 평균 필드는 정수이고 중간 표본은 float_t이므로 실제 구현은 각 정수 대입 시 절삭된다.

## 4.3 Application / State estimation / SOC (22개 요구사항: 부모 및 세부 항목)

## 4.3.1 soc counting

모듈 목적: SOC 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화, 계산, 한계 처리 및 영속 데이터 처리를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-008 | SOC counting 전략은 SOC 백분율과 적산량을 초기화·갱신·제한·영속화해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-008-01 | 초기화 및 백분율 제한·NVM 갱신의 데이터 포인터는 NULL이 아니어야 하고 stringNumber는 BS_NR_OF_STRINGS 미만이어야 한다. 계산의 데이터 포인터도 NULL이 아니어야 한다. 위반 시 SUT assertion을 발생시켜야 한다. |
| F2-LLR-ALG-008-02 | 전압 기반 SOC는 입력 mV를 구성된 전압/SOC LUT로 구간 선형 보간해야 한다. 반환 단위는 0~100 백분율이며 최고 전압 이상은 100, 최저 전압 미만은 0으로 제한해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-008-03 | averageSoc_perc·minimumSoc_perc·maximumSoc_perc는 각 스트링별로 독립적으로 0~100에 제한해야 한다. 한 필드가 경계를 벗어났다고 다른 정상 필드를 덮어쓰지 않아야 한다. |
| F2-LLR-ALG-008-04 | SOC_UpdateNvmValues는 선택 스트링의 평균·최소·최대 SOC 및 chargeThroughput_As·dischargeThroughput_As를 fram_soc의 대응 필드로 복사해야 한다. 이 내부 함수는 FRAM 장치 쓰기와 구분되며 반환형은 void이다. |
| F2-LLR-ALG-008-05 | 초기화는 FRAM SOC를 읽어 복원하고 용량 및 계측 카운터 기준점을 설정해야 한다. 계산은 초기화된 스트링에 대해 새 측정을 처리하며 전류 적산 또는 센서 전하 카운터를 선택하고, 휴지 상태에서는 전압 LUT로 재보정해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-008-06 | 수동 적산의 SOC 변화량은 I[mA]×Δt[s]/스트링용량[mAs]×100과 구성된 전류 부호 방향을 적용해야 한다. 충·방전 적산량은 ¦I×Δt¦/1000 As를 해당 방향에 누적하고, 계산 후 SOC 제한 및 FRAM 갱신을 수행해야 한다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-008-TC-01 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSE_GetStateOfChargeFromVoltage | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 test_voltage_mV (int16_t): 3780 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage 1번째 인수 (int16_t voltage_mV): 3780 | SUT 반환값 = 64.0f |
| F2-LLR-ALG-008-TC-02-01 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-03 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-02-02 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-03 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): NULL 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-02-03 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT assertion이 발생하지 않고 정상 종료해야 한다. 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-02-04 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 101.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0u] = 100.0f 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-02-05 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: -1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0u] = 0.0f 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-02-06 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 0.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 101.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0u] = 100.0f 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-02-07 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 0.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: -1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0u] = 0.0f 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-02-08 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 0.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 0.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0]: 101.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0u] = 100.0f 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-02-09 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 0.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 0.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0]: -1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0u] = 0.0f 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-03-01 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-04 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-03-02 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-04 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): NULL 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-03-03 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT assertion이 발생하지 않고 정상 종료해야 한다. fram_soc의 선택 스트링 평균·최소·최대 SOC, chargeThroughput_As, dischargeThroughput_As는 입력 SOC 블록의 대응 다섯 필드와 모두 같아야 한다. 기존 시험은 각 단계에서 지정 필드만 직접 비교했다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-03-04 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 fram_soc.averageSoc_perc[0u] = 1.0f fram_soc의 선택 스트링 평균·최소·최대 SOC, chargeThroughput_As, dischargeThroughput_As는 입력 SOC 블록의 대응 다섯 필드와 모두 같아야 한다. 기존 시험은 각 단계에서 지정 필드만 직접 비교했다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-03-05 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 fram_soc.minimumSoc_perc[0u] = 1.0f fram_soc의 선택 스트링 평균·최소·최대 SOC, chargeThroughput_As, dischargeThroughput_As는 입력 SOC 블록의 대응 다섯 필드와 모두 같아야 한다. 기존 시험은 각 단계에서 지정 필드만 직접 비교했다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-03-06 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0]: 1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 fram_soc.maximumSoc_perc[0u] = 1.0f fram_soc의 선택 스트링 평균·최소·최대 SOC, chargeThroughput_As, dischargeThroughput_As는 입력 SOC 블록의 대응 다섯 필드와 모두 같아야 한다. 기존 시험은 각 단계에서 지정 필드만 직접 비교했다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-03-07 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.maximumSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.chargeThroughput_As[0]: 1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 fram_soc.chargeThroughput_As[0u] = 1.0f fram_soc의 선택 스트링 평균·최소·최대 SOC, chargeThroughput_As, dischargeThroughput_As는 입력 SOC 블록의 대응 다섯 필드와 모두 같아야 한다. 기존 시험은 각 단계에서 지정 필드만 직접 비교했다. |
| F2-LLR-ALG-008-TC-03-08 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c] | F2-LLR-ALG-008 F2-LLR-ALG-008-01 F2-LLR-ALG-008-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/counting/test_soc_counting.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.maximumSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.chargeThroughput_As[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.chargeThroughput_As[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.dischargeThroughput_As[0]: 1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 fram_soc.dischargeThroughput_As[0u] = 1.0f fram_soc의 선택 스트링 평균·최소·최대 SOC, chargeThroughput_As, dischargeThroughput_As는 입력 SOC 블록의 대응 다섯 필드와 모두 같아야 한다. 기존 시험은 각 단계에서 지정 필드만 직접 비교했다. |

검증 범위: 전압 3780mV의 LUT 값, 백분율 제한 및 fram_soc 복사를 확인한다. counting 초기화, 전류/센서 적산, 휴지 재보정, 실제 FRAM 쓰기의 직접 시험은 없다.

## 4.3.2 soc debug

모듈 목적: SOC 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화, 계산, 한계 처리 및 영속 데이터 처리를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-011 | SOC debug 전략의 입력 계약과 데모 출력 동작을 분리해 정의한다. |
| F2-LLR-ALG-011-01 | SOC 초기화의 출력 블록 포인터는 NULL이 아니어야 하고 stringNumber는 BS_NR_OF_STRINGS 미만이어야 한다. 계산의 출력 블록 포인터도 NULL이 아니어야 한다. 위반 시 SUT assertion을 발생시켜야 한다. 초기화·계산 함수는 void이다. |
| F2-LLR-ALG-011-02 | 유효한 입력의 SOC debug 초기화와 계산은 출력 블록을 변경하지 않고 종료해야 한다. 실제 상태 추정 기능을 수행하지 않는 데모/미사용 전략이다. |
| F2-LLR-ALG-011-03 | debug 전압 조회는 입력 전압과 관계없이 float_t 0.50f를 반환해야 한다. 이는 현 데모의 고정 수치이며 50%로 해석하지 않는다. 백분율 전략과의 통합 단위는 별도 검토 사항이다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-011-TC-01-01 | SE_InitializeStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/debug/soc_debug.c] | F2-LLR-ALG-011 F2-LLR-ALG-011-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/debug/test_soc_debug.c / testSE_InitializeStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_InitializeStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): NULL 2번째 인수 (bool ccPresent): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-011-TC-01-02 | SE_InitializeStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/debug/soc_debug.c] | F2-LLR-ALG-011 F2-LLR-ALG-011-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/debug/test_soc_debug.c / testSE_InitializeStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSocEstimation (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): &se_tableSocEstimation 2번째 인수 (bool ccPresent): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-011-TC-01-03 | SE_InitializeStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/debug/soc_debug.c] | F2-LLR-ALG-011 F2-LLR-ALG-011-01 F2-LLR-ALG-011-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/debug/test_soc_debug.c / testSE_InitializeStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSocEstimation (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): &se_tableSocEstimation 2번째 인수 (bool ccPresent): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 출력 블록은 호출 전 스냅샷과 동일해야 한다. 기존 시험은 이 경로의 정상 종료를 확인했으며 블록 불변성 비교는 보완한 요구사항 oracle이다. |
| F2-LLR-ALG-011-TC-02-01 | SE_CalculateStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/debug/soc_debug.c] | F2-LLR-ALG-011 F2-LLR-ALG-011-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/debug/test_soc_debug.c / testSE_CalculateStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_CalculateStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-011-TC-02-02 | SE_CalculateStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/debug/soc_debug.c] | F2-LLR-ALG-011 F2-LLR-ALG-011-01 F2-LLR-ALG-011-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/debug/test_soc_debug.c / testSE_CalculateStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSocEstimation (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_CalculateStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): &se_tableSocEstimation | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 출력 블록은 호출 전 스냅샷과 동일해야 한다. 기존 시험은 이 경로의 정상 종료를 확인했으며 블록 불변성 비교는 보완한 요구사항 oracle이다. |
| F2-LLR-ALG-011-TC-03 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage [algorithm/state_estimation/soc/debug/soc_debug.c] | F2-LLR-ALG-011 F2-LLR-ALG-011-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/debug/test_soc_debug.c / testSE_GetStateOfChargeFromVoltage | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_GetStateOfChargeFromVoltage 1번째 인수 (int16_t voltage_mV): 0u | SUT 반환값 = 0.50f |

구현 검토: 전압 조회 0.50f는 counting/lookup의 0~100 백분율과 단위가 다르다. 데모 고정 값으로 한정했고 실제 50% 합격 기준으로 정하지 않았다.

## 4.3.3 soc lookup table

모듈 목적: SOC 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화, 계산, 한계 처리 및 영속 데이터 처리를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-014 | SOC lookup-table 전략은 SOC 백분율과 적산량을 초기화·갱신·제한·영속화해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-014-01 | 초기화 및 백분율 제한·NVM 갱신의 데이터 포인터는 NULL이 아니어야 하고 stringNumber는 BS_NR_OF_STRINGS 미만이어야 한다. 계산의 데이터 포인터도 NULL이 아니어야 한다. 위반 시 SUT assertion을 발생시켜야 한다. |
| F2-LLR-ALG-014-02 | 전압 기반 SOC는 입력 mV를 구성된 전압/SOC LUT로 구간 선형 보간해야 한다. 반환 단위는 0~100 백분율이며 최고 전압 이상은 100, 최저 전압 미만은 0으로 제한해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-014-03 | averageSoc_perc·minimumSoc_perc·maximumSoc_perc는 각 스트링별로 독립적으로 0~100에 제한해야 한다. 한 필드가 경계를 벗어났다고 다른 정상 필드를 덮어쓰지 않아야 한다. |
| F2-LLR-ALG-014-04 | SOC_UpdateNvmValues는 선택 스트링의 평균·최소·최대 SOC 및 chargeThroughput_As·dischargeThroughput_As를 fram_soc의 대응 필드로 복사해야 한다. 이 내부 함수는 FRAM 장치 쓰기와 구분되며 반환형은 void이다. |
| F2-LLR-ALG-014-05 | 초기화는 유효한 블록·센서 사용 여부·스트링 번호를 검사하고 soc_state.socInitialized=true로 설정해야 한다. 현 초기화는 SOC 수치 필드를 바꾸지 않는다. 계산은 초기화 완료 후 새 MIN_MAX timestamp의 최소·최대·평균 전압을 각 스트링 SOC 백분율로 변환해야 한다. 초기화되지 않은 상태에서는 계산·영속 쓰기를 시작하지 않아야 한다. |
| F2-LLR-ALG-014-06 | 계산 후 SOC 백분율을 제한하고 fram_soc에 반영한 뒤 FRAM_BLOCK_ID_SOC를 기록해야 한다. 초기화 여부는 내부 상태 socInitialized로 관찰하며 시험 전용 조회자를 제품 API로 요구하지 않는다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-014-TC-01-01 | SE_InitializeStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-05 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSE_InitializeStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): NULL 2번째 인수 (bool ccPresent): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0 | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-01-02 | SE_InitializeStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-05 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSE_InitializeStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (bool ccPresent): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-01-03 | SE_InitializeStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSE_InitializeStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (bool ccPresent): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0 | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). soc_state.socInitialized=true; 입력 SOC 블록의 수치 필드는 유지된다. 기존 시험은 정상 호출만 확인했으므로 상태/불변성 비교는 보완한 oracle이다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-02 | SE_CalculateStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-05 F2-LLR-ALG-014-06 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSE_CalculateStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableMinMax (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 검토 상태: 기존 시험 데이터 자료형 오류. header.timestamp=10의 SOC 객체를 MIN_MAX로 전달하는 설정은 승인 입력이 아니다. 외부 응답: DATA_Read1DataBlock(&cp_pTableMinMax) → STD_OK 외부 출력: 직전 DATA_Read1DataBlock 호출의 pDataToReceiver0에 &tableMinMaxTimestampMismatch의 내용 복사 외부 응답: FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_SOC) → FRAM_ACCESS_OK | SE_CalculateStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): &cp_pTableSoc | 판정 보류: 기존 시험은 MIN_MAX 데이터를 DATA_BLOCK_SOC_s로 선언하여 SUT가 읽는 DATA_BLOCK_MIN_MAX_s와 자료형·크기가 일치하지 않는다. 이 응답으로 정상 SOC 결과를 확정해서는 안 된다. 올바른 MIN_MAX 객체를 준비한 뒤 입력 및 수치 oracle을 다시 확정해야 한다. 기존 시험에 수치·상태 직접 검사가 없는 정상 호출이다. 이 행만으로 계산 결과 전체가 검증되었다고 판정하지 않는다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-03-01 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSE_GetStateOfChargeFromVoltage | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_GetStateOfChargeFromVoltage 1번째 인수 (int16_t voltage_mV): 4123 | SUT 반환값 = 100.0f |
| F2-LLR-ALG-014-TC-03-02 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSE_GetStateOfChargeFromVoltage | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_GetStateOfChargeFromVoltage 1번째 인수 (int16_t voltage_mV): 3636 | SUT 반환값 = 50.0f |
| F2-LLR-ALG-014-TC-03-03 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSE_GetStateOfChargeFromVoltage | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_GetStateOfChargeFromVoltage 1번째 인수 (int16_t voltage_mV): 3461 | SUT 반환값 = 26.0f |
| F2-LLR-ALG-014-TC-03-04 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSE_GetStateOfChargeFromVoltage | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_GetStateOfChargeFromVoltage 1번째 인수 (int16_t voltage_mV): 2716 | SUT 반환값 = 1.0f |
| F2-LLR-ALG-014-TC-03-05 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSE_GetStateOfChargeFromVoltage | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_GetStateOfChargeFromVoltage 1번째 인수 (int16_t voltage_mV): 2700 | SUT 반환값 = 0.0f |
| F2-LLR-ALG-014-TC-03-06 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSE_GetStateOfChargeFromVoltage | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_GetStateOfChargeFromVoltage 1번째 인수 (int16_t voltage_mV): 4200 | SUT 반환값 = 100.0f |
| F2-LLR-ALG-014-TC-04-01 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-04 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-04-02 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-04 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): NULL 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-04-03 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT assertion이 발생하지 않고 정상 종료해야 한다. fram_soc의 선택 스트링 평균·최소·최대 SOC, chargeThroughput_As, dischargeThroughput_As는 입력 SOC 블록의 대응 다섯 필드와 모두 같아야 한다. 기존 시험은 각 단계에서 지정 필드만 직접 비교했다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-04-04 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 fram_soc.averageSoc_perc[0u] = 1.0f fram_soc의 선택 스트링 평균·최소·최대 SOC, chargeThroughput_As, dischargeThroughput_As는 입력 SOC 블록의 대응 다섯 필드와 모두 같아야 한다. 기존 시험은 각 단계에서 지정 필드만 직접 비교했다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-04-05 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 fram_soc.minimumSoc_perc[0u] = 1.0f fram_soc의 선택 스트링 평균·최소·최대 SOC, chargeThroughput_As, dischargeThroughput_As는 입력 SOC 블록의 대응 다섯 필드와 모두 같아야 한다. 기존 시험은 각 단계에서 지정 필드만 직접 비교했다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-04-06 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0]: 1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 fram_soc.maximumSoc_perc[0u] = 1.0f fram_soc의 선택 스트링 평균·최소·최대 SOC, chargeThroughput_As, dischargeThroughput_As는 입력 SOC 블록의 대응 다섯 필드와 모두 같아야 한다. 기존 시험은 각 단계에서 지정 필드만 직접 비교했다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-04-07 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.maximumSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.chargeThroughput_As[0]: 1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 fram_soc.chargeThroughput_As[0u] = 1.0f fram_soc의 선택 스트링 평균·최소·최대 SOC, chargeThroughput_As, dischargeThroughput_As는 입력 SOC 블록의 대응 다섯 필드와 모두 같아야 한다. 기존 시험은 각 단계에서 지정 필드만 직접 비교했다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-04-08 | SOC_UpdateNvmValues [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_UpdateNvmValues | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.averageSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.minimumSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.maximumSoc_perc[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.chargeThroughput_As[0]: 1.0f 전역 상태 fram_soc.chargeThroughput_As[0]: 1.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.dischargeThroughput_As[0]: 1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_UpdateNvmValues 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 fram_soc.dischargeThroughput_As[0u] = 1.0f fram_soc의 선택 스트링 평균·최소·최대 SOC, chargeThroughput_As, dischargeThroughput_As는 입력 SOC 블록의 대응 다섯 필드와 모두 같아야 한다. 기존 시험은 각 단계에서 지정 필드만 직접 비교했다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-05 | socInitialized (내부 상태 관찰) [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-05 F2-LLR-ALG-014-06 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSE_GetSocStateInitialized | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 내부 socInitialized=true; 이 조회는 제품 API가 아닌 상태 관찰이다. | socInitialized (내부 상태 관찰) 인수 없음 (void) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-014-TC-06-01 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-03 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-06-02 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-03 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): NULL 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-06-03 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT assertion이 발생하지 않고 정상 종료해야 한다. 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-06-04 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 101.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0u] = 100.0f 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-06-05 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: -1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0u] = 0.0f 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-06-06 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 0.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 101.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0u] = 100.0f 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-06-07 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 0.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: -1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0u] = 0.0f 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-06-08 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 0.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 0.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0]: 101.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0u] = 100.0f 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-014-TC-06-09 | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits [algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c] | F2-LLR-ALG-014 F2-LLR-ALG-014-01 F2-LLR-ALG-014-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/test_soc_lookup-table.c / testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 fram_soc (FRAM_SOC_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 cp_pTableSoc.averageSoc_perc[0]: 0.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.minimumSoc_perc[0]: 0.0f 상태/객체 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0]: -1.0f 선택 SOC 전략의 내부 함수를 직접 시험 대상으로 노출한다. 시험 전용 wrapper는 입력이나 oracle에 사용하지 않는다. | SOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pTableSoc): &cp_pTableSoc 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 cp_pTableSoc.maximumSoc_perc[0u] = 0.0f 입력의 세 SOC 백분율 필드를 각각 [0,100]에 포화시키며 나머지 필드는 호출 전 값을 유지해야 한다. |

구현/시험 검토: 계산 시험의 MIN_MAX 객체가 DATA_BLOCK_SOC_s로 선언되어 자료형·메모리 크기가 잘못되었다. 해당 계산 행은 판정 보류이며 정상 SOC 수치 oracle을 정하지 않았다. 초기화 플래그 시험은 먼저 초기화된 상태를 명시해 시험 순서 의존성을 제거했다. 구현은 초기화 false 분기에서 continueFunction을 false로 바꾸지 않아 미초기화 계산을 막지 못한다. timestamp를 스트링 반복 안에서 갱신하므로 다중 스트링에서는 뒤 스트링 갱신이 누락될 수 있다. 이 동작을 합격 기준으로 삼지 않았다.

## 4.3.4 soc none

모듈 목적: SOC 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화, 계산, 한계 처리 및 영속 데이터 처리를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-020 | SOC none 전략의 입력 계약과 데모 출력 동작을 분리해 정의한다. |
| F2-LLR-ALG-020-01 | SOC 초기화의 출력 블록 포인터는 NULL이 아니어야 하고 stringNumber는 BS_NR_OF_STRINGS 미만이어야 한다. 계산의 출력 블록 포인터도 NULL이 아니어야 한다. 위반 시 SUT assertion을 발생시켜야 한다. 초기화·계산 함수는 void이다. |
| F2-LLR-ALG-020-02 | 유효한 입력의 SOC none 초기화와 계산은 출력 블록을 변경하지 않고 종료해야 한다. 실제 상태 추정 기능을 수행하지 않는 데모/미사용 전략이다. |
| F2-LLR-ALG-020-03 | none 전압 조회는 입력 전압과 관계없이 float_t 0.0f를 반환해야 한다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-020-TC-01-01 | SE_InitializeStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/none/soc_none.c] | F2-LLR-ALG-020 F2-LLR-ALG-020-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/none/test_soc_none.c / testSE_InitializeStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_InitializeStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): NULL 2번째 인수 (bool ccPresent): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u - 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-020-TC-01-02 | SE_InitializeStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/none/soc_none.c] | F2-LLR-ALG-020 F2-LLR-ALG-020-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/none/test_soc_none.c / testSE_InitializeStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 table_testSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): &table_testSoc 2번째 인수 (bool ccPresent): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-020-TC-01-03 | SE_InitializeStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/none/soc_none.c] | F2-LLR-ALG-020 F2-LLR-ALG-020-01 F2-LLR-ALG-020-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/none/test_soc_none.c / testSE_InitializeStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 table_testSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): &table_testSoc 2번째 인수 (bool ccPresent): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u - 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 출력 블록은 호출 전 스냅샷과 동일해야 한다. 기존 시험은 이 경로의 정상 종료를 확인했으며 블록 불변성 비교는 보완한 요구사항 oracle이다. |
| F2-LLR-ALG-020-TC-02-01 | SE_CalculateStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/none/soc_none.c] | F2-LLR-ALG-020 F2-LLR-ALG-020-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/none/test_soc_none.c / testSE_CalculateStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_CalculateStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-020-TC-02-02 | SE_CalculateStateOfCharge [algorithm/state_estimation/soc/none/soc_none.c] | F2-LLR-ALG-020 F2-LLR-ALG-020-01 F2-LLR-ALG-020-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/none/test_soc_none.c / testSE_CalculateStateOfCharge | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 table_testSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_CalculateStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): &table_testSoc | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 출력 블록은 호출 전 스냅샷과 동일해야 한다. 기존 시험은 이 경로의 정상 종료를 확인했으며 블록 불변성 비교는 보완한 요구사항 oracle이다. |
| F2-LLR-ALG-020-TC-03 | SE_GetStateOfChargeFromVoltage [algorithm/state_estimation/soc/none/soc_none.c] | F2-LLR-ALG-020 F2-LLR-ALG-020-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soc/none/test_soc_none.c / testSE_GetStateOfChargeFromVoltage | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_GetStateOfChargeFromVoltage 1번째 인수 (int16_t voltage_mV): 1 | SUT 반환값 = 0.0f |

검토: C bool 인수는 true/false로 변환되므로 비정상 숫자를 bool로 전달해 assertion이 발생한다고 요구하지 않는다. 기존 주석의 invalid counter option 항목에는 실제 실행 사례가 없다.

## 4.4 Application / State estimation / SOE (12개 요구사항: 부모 및 세부 항목)

## 4.4.1 soe debug

모듈 목적: SOE 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화와 계산 요청을 처리한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-023 | SOE debug 전략의 입력 계약과 데모 출력 동작을 분리해 정의한다. |
| F2-LLR-ALG-023-01 | SOE 초기화의 출력 블록 포인터는 NULL이 아니어야 하고 stringNumber는 BS_NR_OF_STRINGS 미만이어야 한다. 계산의 출력 블록 포인터도 NULL이 아니어야 한다. 위반 시 SUT assertion을 발생시켜야 한다. 초기화·계산 함수는 void이다. |
| F2-LLR-ALG-023-02 | 유효한 입력의 SOE debug 초기화와 계산은 출력 블록을 변경하지 않고 종료해야 한다. 실제 상태 추정 기능을 수행하지 않는 데모/미사용 전략이다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-023-TC-01-01 | SE_InitializeStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/soe/debug/soe_debug.c] | F2-LLR-ALG-023 F2-LLR-ALG-023-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soe/debug/test_soe_debug.c / testSE_InitializeStateOfEnergy | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_InitializeStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): NULL 2번째 인수 (bool ec_present): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-023-TC-01-02 | SE_InitializeStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/soe/debug/soe_debug.c] | F2-LLR-ALG-023 F2-LLR-ALG-023-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soe/debug/test_soe_debug.c / testSE_InitializeStateOfEnergy | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSoeEstimation (DATA_BLOCK_SOE_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOE}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): &se_tableSoeEstimation 2번째 인수 (bool ec_present): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-023-TC-01-03 | SE_InitializeStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/soe/debug/soe_debug.c] | F2-LLR-ALG-023 F2-LLR-ALG-023-01 F2-LLR-ALG-023-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soe/debug/test_soe_debug.c / testSE_InitializeStateOfEnergy | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSoeEstimation (DATA_BLOCK_SOE_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOE}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): &se_tableSoeEstimation 2번째 인수 (bool ec_present): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 출력 블록은 호출 전 스냅샷과 동일해야 한다. 기존 시험은 이 경로의 정상 종료를 확인했으며 블록 불변성 비교는 보완한 요구사항 oracle이다. |
| F2-LLR-ALG-023-TC-02-01 | SE_CalculateStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/soe/debug/soe_debug.c] | F2-LLR-ALG-023 F2-LLR-ALG-023-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soe/debug/test_soe_debug.c / testSE_CalculateStateOfEnergy | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_CalculateStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-023-TC-02-02 | SE_CalculateStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/soe/debug/soe_debug.c] | F2-LLR-ALG-023 F2-LLR-ALG-023-01 F2-LLR-ALG-023-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soe/debug/test_soe_debug.c / testSE_CalculateStateOfEnergy | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSoeEstimation (DATA_BLOCK_SOE_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOE}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_CalculateStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): &se_tableSoeEstimation | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 출력 블록은 호출 전 스냅샷과 동일해야 한다. 기존 시험은 이 경로의 정상 종료를 확인했으며 블록 불변성 비교는 보완한 요구사항 oracle이다. |

## 4.4.2 soe none

모듈 목적: SOE 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화와 계산 요청을 처리한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-025 | SOE none 전략의 입력 계약과 데모 출력 동작을 분리해 정의한다. |
| F2-LLR-ALG-025-01 | SOE 초기화의 출력 블록 포인터는 NULL이 아니어야 하고 stringNumber는 BS_NR_OF_STRINGS 미만이어야 한다. 계산의 출력 블록 포인터도 NULL이 아니어야 한다. 위반 시 SUT assertion을 발생시켜야 한다. 초기화·계산 함수는 void이다. |
| F2-LLR-ALG-025-02 | 유효한 입력의 SOE none 초기화와 계산은 출력 블록을 변경하지 않고 종료해야 한다. 실제 상태 추정 기능을 수행하지 않는 데모/미사용 전략이다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-025-TC-01-01 | SE_InitializeStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/soe/none/soe_none.c] | F2-LLR-ALG-025 F2-LLR-ALG-025-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soe/none/test_soe_none.c / testSE_InitializeStateOfEnergy | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_InitializeStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): NULL 2번째 인수 (bool ec_present): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u - 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-025-TC-01-02 | SE_InitializeStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/soe/none/soe_none.c] | F2-LLR-ALG-025 F2-LLR-ALG-025-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soe/none/test_soe_none.c / testSE_InitializeStateOfEnergy | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 table_testSoe (DATA_BLOCK_SOE_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOE}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): &table_testSoe 2번째 인수 (bool ec_present): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-025-TC-01-03 | SE_InitializeStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/soe/none/soe_none.c] | F2-LLR-ALG-025 F2-LLR-ALG-025-01 F2-LLR-ALG-025-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soe/none/test_soe_none.c / testSE_InitializeStateOfEnergy | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 table_testSoe (DATA_BLOCK_SOE_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOE}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): &table_testSoe 2번째 인수 (bool ec_present): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u - 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 출력 블록은 호출 전 스냅샷과 동일해야 한다. 기존 시험은 이 경로의 정상 종료를 확인했으며 블록 불변성 비교는 보완한 요구사항 oracle이다. |
| F2-LLR-ALG-025-TC-02-01 | SE_CalculateStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/soe/none/soe_none.c] | F2-LLR-ALG-025 F2-LLR-ALG-025-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soe/none/test_soe_none.c / testSE_CalculateStateOfEnergy | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_CalculateStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-025-TC-02-02 | SE_CalculateStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/soe/none/soe_none.c] | F2-LLR-ALG-025 F2-LLR-ALG-025-01 F2-LLR-ALG-025-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soe/none/test_soe_none.c / testSE_CalculateStateOfEnergy | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 table_testSoe (DATA_BLOCK_SOE_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOE}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_CalculateStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): &table_testSoe | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 출력 블록은 호출 전 스냅샷과 동일해야 한다. 기존 시험은 이 경로의 정상 종료를 확인했으며 블록 불변성 비교는 보완한 요구사항 oracle이다. |

4.4.3 SOE counting

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-APP-SOE-001 | SOE counting은 에너지 적산, 센서 카운터, LUT 재보정 및 영속화를 제공해야 한다. |
| F2-LLR-APP-SOE-001-01 | 초기화는 비NULL SOE 블록과 유효 stringNumber를 검사하고 FRAM SOE를 읽어 백분율 및 에너지 throughput을 복원·제한해야 한다. 에너지 센서가 존재하면 현재 카운터를 읽어 기준점을 기록해야 한다. |
| F2-LLR-APP-SOE-001-02 | 초기화되지 않은 스트링은 계산하지 않아야 한다. 초기화된 스트링은 새 전류·전압 또는 에너지 카운터 측정에서만 갱신하며 휴지 상태는 전압/SOE LUT로 재보정해야 한다. |
| F2-LLR-APP-SOE-001-03 | 수동 적산 변화량은 I[A]×V[V]×Δt[s]/3600 Wh로 계산하고 구성 전류 방향을 적용해야 한다. Δt≤0이면 적산하지 않아야 한다. 충·방전 throughput은 방향별 ¦변화량¦을 누적해야 한다. |
| F2-LLR-APP-SOE-001-04 | 에너지 센서 경로는 초기 기준점과 현재 카운터 차이 및 스트링 에너지 용량으로 0~100 백분율을 계산해야 한다. 계산 후 평균·최소·최대 SOE는 0~100에 제한하고 fram_soe 반영 및 FRAM_BLOCK_ID_SOE 기록을 수행해야 한다. |
| F2-LLR-APP-SOE-001-05 | Wh 저장 및 signed 변화량 연산은 음수의 unsigned 변환·underflow로 에너지가 큰 양수로 바뀌지 않도록 해야 한다. 현재 저장 자료형의 분해능 정책은 구현 검토 사항으로 명시해야 한다. |

구현 검토: 현재 수동 적산은 Δt를 곱하지 않고 나눈다. 정상 요구사항은 I×V×Δt/3600으로 정했고 현재 동작을 합격 기준에 넣지 않았다. signed 변화량의 uint32_t 변환 및 Wh 정수 저장의 underflow/분해능도 확인이 필요하다. test_soe_counting.c는 빈 Dummy이므로 동적 시나리오를 추가하지 않았다.

검증 시험 시나리오: 없음 (기존 시험은 빈 Dummy).

## 4.5 Application / State estimation / SOH (7개 요구사항: 부모 및 세부 항목)

## 4.5.1 soh debug

모듈 목적: SOH 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화와 계산 요청을 처리한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-027 | SOH debug 전략의 입력 계약과 데모 출력 동작을 분리해 정의한다. |
| F2-LLR-ALG-027-01 | SOH 초기화의 출력 블록 포인터는 NULL이 아니어야 하고 stringNumber는 BS_NR_OF_STRINGS 미만이어야 한다. 계산의 출력 블록 포인터도 NULL이 아니어야 한다. 위반 시 SUT assertion을 발생시켜야 한다. 초기화·계산 함수는 void이다. |
| F2-LLR-ALG-027-02 | 초기화는 선택 스트링의 averageSoh_perc·minimumSoh_perc·maximumSoh_perc를 각각 0.0f로 설정해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-027-03 | 계산은 스트링 0의 평균·최소·최대 SOH를 각각 50.0f·49.9f·50.1f로 설정해야 한다. 다른 스트링을 갱신하는 동작은 이 데모 전략에 정의하지 않는다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-027-TC-01-01 | SE_InitializeStateOfHealth [algorithm/state_estimation/soh/debug/soh_debug.c] | F2-LLR-ALG-027 F2-LLR-ALG-027-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soh/debug/test_soh_debug.c / testSE_InitializeStateOfHealth | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_InitializeStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): NULL 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-027-TC-01-02 | SE_InitializeStateOfHealth [algorithm/state_estimation/soh/debug/soh_debug.c] | F2-LLR-ALG-027 F2-LLR-ALG-027-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soh/debug/test_soh_debug.c / testSE_InitializeStateOfHealth | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSohEstimation (DATA_BLOCK_SOH_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOH}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): &se_tableSohEstimation 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-027-TC-01-03 | SE_InitializeStateOfHealth [algorithm/state_estimation/soh/debug/soh_debug.c] | F2-LLR-ALG-027 F2-LLR-ALG-027-01 F2-LLR-ALG-027-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soh/debug/test_soh_debug.c / testSE_InitializeStateOfHealth | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSohEstimation (DATA_BLOCK_SOH_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOH}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): &se_tableSohEstimation 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 se_tableSohEstimation.averageSoh_perc[0] = 0.0f 관찰값 se_tableSohEstimation.minimumSoh_perc[0] = 0.0f 관찰값 se_tableSohEstimation.maximumSoh_perc[0] = 0.0f |
| F2-LLR-ALG-027-TC-02-01 | SE_CalculateStateOfHealth [algorithm/state_estimation/soh/debug/soh_debug.c] | F2-LLR-ALG-027 F2-LLR-ALG-027-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soh/debug/test_soh_debug.c / testSE_CalculateStateOfHealth | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_CalculateStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-027-TC-02-02 | SE_CalculateStateOfHealth [algorithm/state_estimation/soh/debug/soh_debug.c] | F2-LLR-ALG-027 F2-LLR-ALG-027-01 F2-LLR-ALG-027-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soh/debug/test_soh_debug.c / testSE_CalculateStateOfHealth | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSohEstimation (DATA_BLOCK_SOH_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOH}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_CalculateStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): &se_tableSohEstimation | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 se_tableSohEstimation.averageSoh_perc[0] = 50.0f 관찰값 se_tableSohEstimation.minimumSoh_perc[0] = 49.9f 관찰값 se_tableSohEstimation.maximumSoh_perc[0] = 50.1f |

## 4.5.2 soh none

모듈 목적: SOH 상태추정 모듈은 선택된 전략의 초기화와 계산 요청을 처리한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-029 | SOH none 전략의 입력 계약과 데모 출력 동작을 분리해 정의한다. |
| F2-LLR-ALG-029-01 | SOH 초기화의 출력 블록 포인터는 NULL이 아니어야 하고 stringNumber는 BS_NR_OF_STRINGS 미만이어야 한다. 계산의 출력 블록 포인터도 NULL이 아니어야 한다. 위반 시 SUT assertion을 발생시켜야 한다. 초기화·계산 함수는 void이다. |
| F2-LLR-ALG-029-02 | 유효한 입력의 SOH none 초기화와 계산은 출력 블록을 변경하지 않고 종료해야 한다. 실제 상태 추정 기능을 수행하지 않는 데모/미사용 전략이다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-029-TC-01-01 | SE_InitializeStateOfHealth [algorithm/state_estimation/soh/none/soh_none.c] | F2-LLR-ALG-029 F2-LLR-ALG-029-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soh/none/test_soh_none.c / testSE_InitializeStateOfHealth | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_InitializeStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): NULL 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u - 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-029-TC-01-02 | SE_InitializeStateOfHealth [algorithm/state_estimation/soh/none/soh_none.c] | F2-LLR-ALG-029 F2-LLR-ALG-029-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soh/none/test_soh_none.c / testSE_InitializeStateOfHealth | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 table_testSoh (DATA_BLOCK_SOH_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOH}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): &table_testSoh 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-029-TC-01-03 | SE_InitializeStateOfHealth [algorithm/state_estimation/soh/none/soh_none.c] | F2-LLR-ALG-029 F2-LLR-ALG-029-01 F2-LLR-ALG-029-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soh/none/test_soh_none.c / testSE_InitializeStateOfHealth | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 table_testSoh (DATA_BLOCK_SOH_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOH}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_InitializeStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): &table_testSoh 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u - 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 출력 블록은 호출 전 스냅샷과 동일해야 한다. 기존 시험은 이 경로의 정상 종료를 확인했으며 블록 불변성 비교는 보완한 요구사항 oracle이다. |
| F2-LLR-ALG-029-TC-02-01 | SE_CalculateStateOfHealth [algorithm/state_estimation/soh/none/soh_none.c] | F2-LLR-ALG-029 F2-LLR-ALG-029-01 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soh/none/test_soh_none.c / testSE_CalculateStateOfHealth | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SE_CalculateStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-029-TC-02-02 | SE_CalculateStateOfHealth [algorithm/state_estimation/soh/none/soh_none.c] | F2-LLR-ALG-029 F2-LLR-ALG-029-01 F2-LLR-ALG-029-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/soh/none/test_soh_none.c / testSE_CalculateStateOfHealth | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 table_testSoh (DATA_BLOCK_SOH_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOH}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SE_CalculateStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): &table_testSoh | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 출력 블록은 호출 전 스냅샷과 동일해야 한다. 기존 시험은 이 경로의 정상 종료를 확인했으며 블록 불변성 비교는 보완한 요구사항 oracle이다. |

## 4.6 Application / State estimation / Integration (6개 요구사항: 부모 및 세부 항목)

## 4.6.1 State estimation coordinator

모듈 목적: 상태추정 통합 모듈은 SOC·SOE·SOH 전략의 초기화와 실행 순서를 조정한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-031 | 상태 추정 통합은 선택된 SOC·SOH·SOE 전략을 호출하고 대응 DB 블록을 기록해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-031-01 | SE_InitializeSoc·SE_InitializeSoe·SE_InitializeSoh는 stringNumber가 BS_NR_OF_STRINGS 미만인지 검사하고 범위 밖 입력에 SUT assertion을 발생시켜야 한다. |
| F2-LLR-ALG-031-02 | SOC 초기화는 내부 SOC 블록, ccPresent, stringNumber를 선택 SOC 전략에 전달하고 SOC DB를 기록해야 한다. SOE 초기화도 SOE 블록, ec_present, stringNumber를 전달하고 SOE DB를 기록해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-031-03 | SOH 초기화는 내부 SOH 블록과 stringNumber를 선택 SOH 전략에 전달하고 SOH DB를 기록해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-031-04 | SE_RunStateEstimations는 SOC→SOE→SOH 계산을 호출한 뒤 DB에 SOC·SOH·SOE 블록 순서로 기록해야 한다. 반환형은 void이다. 결과 수치는 각 전략의 요구사항을 적용해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-031-05 | 선택된 none 전략의 직접 초기화·계산 인터페이스 역시 NULL 블록 및 범위 밖 index에 SUT assertion을 발생시켜야 한다. 통합 시험의 none 결과로 counting/debug 전략의 계산 결과를 대신 검증해서는 안 된다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01-01 | SE_InitializeSoc [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-01 F2-LLR-ALG-031-02 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testInvalidInput | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. | SE_InitializeSoc 1번째 인수 (bool ccPresent): true 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01-02 | SE_InitializeSoe [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-01 F2-LLR-ALG-031-02 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testInvalidInput | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. | SE_InitializeSoe 1번째 인수 (bool ec_present): true 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01-03 | SE_InitializeSoh [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-01 F2-LLR-ALG-031-03 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testInvalidInput | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. | SE_InitializeSoh 1번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01-04 | SE_InitializeStateOfCharge [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-05 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testInvalidInput | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. | SE_InitializeStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): NULL 2번째 인수 (bool ccPresent): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u - 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01-05 | SE_InitializeStateOfCharge [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-05 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testInvalidInput | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 table_testSoc (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. | SE_InitializeStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): &table_testSoc 2번째 인수 (bool ccPresent): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01-06 | SE_CalculateStateOfCharge [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-05 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testInvalidInput | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. | SE_CalculateStateOfCharge 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOC_s *pSocValues): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01-07 | SE_InitializeStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-05 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testInvalidInput | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. | SE_InitializeStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): NULL 2번째 인수 (bool ec_present): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u - 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01-08 | SE_InitializeStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-05 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testInvalidInput | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 table_testSoe (DATA_BLOCK_SOE_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOE}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. | SE_InitializeStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): &table_testSoe 2번째 인수 (bool ec_present): true 3번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01-09 | SE_CalculateStateOfEnergy [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-05 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testInvalidInput | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. | SE_CalculateStateOfEnergy 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOE_s *pSoeValues): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01-10 | SE_InitializeStateOfHealth [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-05 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testInvalidInput | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. | SE_InitializeStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): NULL 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u - 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01-11 | SE_InitializeStateOfHealth [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-05 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testInvalidInput | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 table_testSoh (DATA_BLOCK_SOH_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOH}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. | SE_InitializeStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): &table_testSoh 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-031-TC-01-12 | SE_CalculateStateOfHealth [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-05 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testInvalidInput | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. | SE_CalculateStateOfHealth 1번째 인수 (DATA_BLOCK_SOH_s *pSohValues): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-031-TC-02 | SE_InitializeSoc [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-01 F2-LLR-ALG-031-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testSE_InitializeSoc | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSocEstimation (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 ccPresent (bool): true 상태/객체 stringNumber (uint8_t): 0u 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. 외부 응답: DATA_Write1DataBlock(&se_tableSocEstimation) → STD_OK | SE_InitializeSoc 1번째 인수 (bool ccPresent): true 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: DATA_Write1DataBlock(&se_tableSocEstimation) |
| F2-LLR-ALG-031-TC-03 | SE_InitializeSoe [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-01 F2-LLR-ALG-031-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testSE_InitializeSoe | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSoeEstimation (DATA_BLOCK_SOE_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOE}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 ecPresent (bool): true 상태/객체 stringNumber (uint8_t): 0u 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. 외부 응답: DATA_Write1DataBlock(&se_tableSoeEstimation) → STD_OK | SE_InitializeSoe 1번째 인수 (bool ec_present): true 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: DATA_Write1DataBlock(&se_tableSoeEstimation) |
| F2-LLR-ALG-031-TC-04 | SE_InitializeSoh [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-01 F2-LLR-ALG-031-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testSE_InitializeSoh | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSohEstimation (DATA_BLOCK_SOH_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOH}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 stringNumber (uint8_t): 0u 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. 외부 응답: DATA_Write1DataBlock(&se_tableSohEstimation) → STD_OK | SE_InitializeSoh 1번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: DATA_Write1DataBlock(&se_tableSohEstimation) |
| F2-LLR-ALG-031-TC-05 | SE_RunStateEstimations [algorithm/state_estimation/state_estimation.c] | F2-LLR-ALG-031 F2-LLR-ALG-031-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/state_estimation/test_state_estimation.c / testSE_RunStateEstimations | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 se_tableSocEstimation (DATA_BLOCK_SOC_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOC}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 se_tableSohEstimation (DATA_BLOCK_SOH_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOH}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 se_tableSoeEstimation (DATA_BLOCK_SOE_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_SOE}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 연결 전략: soc_none.c + soe_none.c + soh_none.c. 세 내부 출력 블록은 해당 DB ID만 설정하고 나머지 필드는 0이다. 외부 응답: DATA_Write3DataBlocks(&se_tableSocEstimation, &se_tableSohEstimation, &se_tableSoeEstimation) → STD_OK | SE_RunStateEstimations 인수 없음 (void) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: DATA_Write3DataBlocks(&se_tableSocEstimation, &se_tableSohEstimation, &se_tableSoeEstimation) |

검증 범위: 통합 시험은 none 전략을 연결한다. DB 쓰기 순서 및 입력 계약을 확인하며 실제 SOC/SOE/SOH 계산 정확도까지 검증하지 않는다.

## 4.7 Application / Algorithm execution (8개 요구사항: 부모 및 세부 항목)

## 4.7.1 Algorithm execution manager

모듈 목적: 알고리즘 실행 관리 모듈은 초기화, 주기 실행, 실행 시간 감시 및 실행 차단을 조정한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-036 | 알고리즘 실행 관리는 초기화 해제 요청, 주기 실행과 실행 시간 감시를 수행해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-036-01 | 초기 algo_initializationRequested=false이면 MainFunction이 알고리즘 초기화와 계산을 시작하지 않아야 한다. UnlockInitialization은 임계 구역 안에서 이를 true로 설정해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-036-02 | 등록된 cycleTime_ms는 ALGO_TICK_ms의 정수배이어야 한다. 나머지가 있으면 SUT assertion을 발생시켜야 한다. 0은 매 실행 기회에 처리하는 구성으로 허용하며 0으로 나누지 않아야 한다. |
| F2-LLR-ALG-036-03 | 초기화 함수가 NULL인 항목은 준비 상태로 진행해야 한다. 존재하는 초기화 함수가 STD_OK이면 READY, STD_NOT_OK이면 FAILED_INIT으로 처리하며 그 밖의 반환값이면 SUT assertion을 발생시켜야 한다. |
| F2-LLR-ALG-036-04 | FAILED_INIT 항목은 계산을 호출하지 않아야 한다. 초기화가 끝난 항목의 반복 해제 요청은 재초기화 요청 상태가 없는 한 초기화 함수를 다시 호출하지 않아야 한다. |
| F2-LLR-ALG-036-05 | READY인 항목은 구성 주기의 실행 시점에 시작 timestamp와 RUNNING 상태를 기록하고 계산을 호출한 뒤 완료 표시 API를 호출해야 한다. 완료 표시 API를 대체한 단위 시험에서는 대체 함수가 상태를 변경하지 않는 조건을 명시해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-036-06 | MonitorExecutionTime은 RUNNING 항목의 timestamp-startTime 경과 시간을 maxCalculationDuration_ms와 비교하고 엄격히 초과하면 BLOCKED로 변경해야 한다. 시작 tick=0도 유효하며 tick wrap에서도 같은 비교가 되어야 한다. 비실행 및 제한 내 항목은 유지해야 한다. 현 구현의 startTime!=0 및 start+duration 비교 차이는 구현 검토 사항이다. |
| F2-LLR-ALG-036-07 | 주기 실행 시점의 ALGO_REINIT_REQUESTED 항목은 UNINITIALIZED로 변경하고 초기화 해제를 요청해야 한다. 다음 초기화 처리에서 다시 준비되어야 한다. 이 재초기화 실행 경로는 기존 직접 시험이 없다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-036-TC-01 | ALGO_MainFunction [algorithm/algorithm.c] | F2-LLR-ALG-036 F2-LLR-ALG-036-01 F2-LLR-ALG-036-02 F2-LLR-ALG-036-03 F2-LLR-ALG-036-04 F2-LLR-ALG-036-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/test_algorithm.c / testUninitializedCallsNothing | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. | ALGO_MainFunction 인수 없음 (void) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_UNINITIALIZED 관찰값 algo_algorithms[1].state = ALGO_UNINITIALIZED |
| F2-LLR-ALG-036-TC-02 | ALGO_MainFunction; ALGO_UnlockInitialization [algorithm/algorithm.c] | F2-LLR-ALG-036 F2-LLR-ALG-036-01 F2-LLR-ALG-036-02 F2-LLR-ALG-036-03 F2-LLR-ALG-036-04 F2-LLR-ALG-036-05 | 순차 상태 전이 확인 원 시험: algorithm/test_algorithm.c / testUnlockInitialization | 순차 시험: 첫 단계만 초기화하고 이후 단계는 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 단계별 외부 응답은 해당 호출에만 적용한다. 단계 1: 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 단계 2: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 전역 상태 algo_algorithms[0].state: ALGO_UNINITIALIZED 전역 상태 algo_algorithms[1].state: ALGO_UNINITIALIZED 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 단계 3: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 전역 상태 algo_algorithms[0].state: ALGO_UNINITIALIZED 전역 상태 algo_algorithms[1].state: ALGO_UNINITIALIZED 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 외부 응답: 초기화_대체함수() → STD_OK 외부 응답: OS_GetTickCount() → 0u 외부 응답: OS_GetTickCount() → 0u | 단계 1: ALGO_MainFunction 인수 없음 (void) 단계 2: ALGO_UnlockInitialization 인수 없음 (void) 단계 3: ALGO_MainFunction 인수 없음 (void) | 단계 1: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_UNINITIALIZED 관찰값 algo_algorithms[1].state = ALGO_UNINITIALIZED 단계 2: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 단계 3: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 외부 호출: 초기화_대체함수() 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 외부 호출: OS_GetTickCount() 외부 호출: 계산_대체함수() 외부 호출: ALGO_MarkAsDone(0u) 외부 호출: OS_GetTickCount() 외부 호출: 계산_대체함수() 외부 호출: ALGO_MarkAsDone(1u) 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_RUNNING 관찰값 algo_algorithms[1].state = ALGO_RUNNING |
| F2-LLR-ALG-036-TC-03 | ALGO_UnlockInitialization; ALGO_MainFunction [algorithm/algorithm.c] | F2-LLR-ALG-036 F2-LLR-ALG-036-01 F2-LLR-ALG-036-02 F2-LLR-ALG-036-03 F2-LLR-ALG-036-04 F2-LLR-ALG-036-05 | 순차 상태 전이 확인 원 시험: algorithm/test_algorithm.c / testUnlockInitializationInvalidAlgorithmConfiguration | 순차 시험: 첫 단계만 초기화하고 이후 단계는 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 단계별 외부 응답은 해당 호출에만 적용한다. 단계 1: 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 단계 2: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 전역 상태 algo_algorithms[0].cycleTime_ms: 100u + 1u 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. | 단계 1: ALGO_UnlockInitialization 인수 없음 (void) 단계 2: ALGO_MainFunction 인수 없음 (void) | 단계 1: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 단계 2: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_UNINITIALIZED 관찰값 algo_algorithms[1].state = ALGO_UNINITIALIZED |
| F2-LLR-ALG-036-TC-04 | ALGO_UnlockInitialization; ALGO_MainFunction [algorithm/algorithm.c] | F2-LLR-ALG-036 F2-LLR-ALG-036-01 F2-LLR-ALG-036-02 F2-LLR-ALG-036-03 F2-LLR-ALG-036-04 F2-LLR-ALG-036-05 | 순차 상태 전이 확인 원 시험: algorithm/test_algorithm.c / testUnsuccessfulInitialization | 순차 시험: 첫 단계만 초기화하고 이후 단계는 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 단계별 외부 응답은 해당 호출에만 적용한다. 단계 1: 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 단계 2: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 외부 응답: 초기화_대체함수() → STD_NOT_OK 외부 응답: OS_GetTickCount() → 0u 단계 3: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 전역 상태 algo_algorithms[0].state: ALGO_RUNNING 전역 상태 algo_algorithms[1].state: ALGO_FAILED_INIT 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. | 단계 1: ALGO_UnlockInitialization 인수 없음 (void) 단계 2: ALGO_MainFunction 인수 없음 (void) 단계 3: ALGO_MainFunction 인수 없음 (void) | 단계 1: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 단계 2: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 외부 호출: 초기화_대체함수() 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 외부 호출: OS_GetTickCount() 외부 호출: 계산_대체함수() 외부 호출: ALGO_MarkAsDone(0u) 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_RUNNING 관찰값 algo_algorithms[1].state = ALGO_FAILED_INIT 단계 3: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_RUNNING 관찰값 algo_algorithms[1].state = ALGO_FAILED_INIT |
| F2-LLR-ALG-036-TC-05 | ALGO_UnlockInitialization; ALGO_MainFunction [algorithm/algorithm.c] | F2-LLR-ALG-036 F2-LLR-ALG-036-01 F2-LLR-ALG-036-02 F2-LLR-ALG-036-03 F2-LLR-ALG-036-04 F2-LLR-ALG-036-05 | 순차 상태 전이 확인 원 시험: algorithm/test_algorithm.c / testTwoTimesInitialization | 순차 시험: 첫 단계만 초기화하고 이후 단계는 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 단계별 외부 응답은 해당 호출에만 적용한다. 단계 1: 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 단계 2: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 외부 응답: 초기화_대체함수() → STD_OK 외부 응답: OS_GetTickCount() → 0u 외부 응답: OS_GetTickCount() → 0u 단계 3: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 전역 상태 algo_algorithms[0].state: ALGO_RUNNING 전역 상태 algo_algorithms[1].state: ALGO_RUNNING 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 단계 4: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 전역 상태 algo_algorithms[0].state: ALGO_RUNNING 전역 상태 algo_algorithms[1].state: ALGO_RUNNING 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. | 단계 1: ALGO_UnlockInitialization 인수 없음 (void) 단계 2: ALGO_MainFunction 인수 없음 (void) 단계 3: ALGO_UnlockInitialization 인수 없음 (void) 단계 4: ALGO_MainFunction 인수 없음 (void) | 단계 1: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 단계 2: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 외부 호출: 초기화_대체함수() 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 외부 호출: OS_GetTickCount() 외부 호출: 계산_대체함수() 외부 호출: ALGO_MarkAsDone(0u) 외부 호출: OS_GetTickCount() 외부 호출: 계산_대체함수() 외부 호출: ALGO_MarkAsDone(1u) 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_RUNNING 관찰값 algo_algorithms[1].state = ALGO_RUNNING 단계 3: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 단계 4: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_RUNNING 관찰값 algo_algorithms[1].state = ALGO_RUNNING |
| F2-LLR-ALG-036-TC-06 | ALGO_UnlockInitialization; ALGO_MainFunction [algorithm/algorithm.c] | F2-LLR-ALG-036 F2-LLR-ALG-036-01 F2-LLR-ALG-036-02 F2-LLR-ALG-036-03 F2-LLR-ALG-036-04 F2-LLR-ALG-036-05 | 순차 상태 전이 확인 원 시험: algorithm/test_algorithm.c / testWrongInitializationImplementation | 순차 시험: 첫 단계만 초기화하고 이후 단계는 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 단계별 외부 응답은 해당 호출에만 적용한다. 단계 1: 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 단계 2: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 외부 응답: 초기화_대체함수() → 42u | 단계 1: ALGO_UnlockInitialization 인수 없음 (void) 단계 2: ALGO_MainFunction 인수 없음 (void) | 단계 1: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 단계 2: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 외부 호출: 초기화_대체함수() SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-036-TC-07 | ALGO_UnlockInitialization; ALGO_MainFunction [algorithm/algorithm.c] | F2-LLR-ALG-036 F2-LLR-ALG-036-01 F2-LLR-ALG-036-02 F2-LLR-ALG-036-03 F2-LLR-ALG-036-04 F2-LLR-ALG-036-05 | 순차 상태 전이 확인 원 시험: algorithm/test_algorithm.c / testCycleTimeZero | 순차 시험: 첫 단계만 초기화하고 이후 단계는 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 단계별 외부 응답은 해당 호출에만 적용한다. 단계 1: 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 단계 2: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 전역 상태 algo_algorithms[0].cycleTime_ms: 0u 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 외부 응답: 초기화_대체함수() → STD_OK 외부 응답: OS_GetTickCount() → 0u 외부 응답: OS_GetTickCount() → 0u | 단계 1: ALGO_UnlockInitialization 인수 없음 (void) 단계 2: ALGO_MainFunction 인수 없음 (void) | 단계 1: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 단계 2: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 외부 호출: 초기화_대체함수() 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 외부 호출: OS_GetTickCount() 외부 호출: 계산_대체함수() 외부 호출: ALGO_MarkAsDone(0u) 외부 호출: OS_GetTickCount() 외부 호출: 계산_대체함수() 외부 호출: ALGO_MarkAsDone(1u) |
| F2-LLR-ALG-036-TC-08 | ALGO_MonitorExecutionTime [algorithm/algorithm.c] | F2-LLR-ALG-036 F2-LLR-ALG-036-06 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/test_algorithm.c / testMonitorFunctionPassBecauseNotRunning | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 전역 상태 algo_algorithms[0].startTime: 500u 전역 상태 algo_algorithms[0].state: ALGO_READY 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 외부 응답: OS_GetTickCount() → 0u | ALGO_MonitorExecutionTime 인수 없음 (void) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_GetTickCount() 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_READY |
| F2-LLR-ALG-036-TC-09 | ALGO_MonitorExecutionTime [algorithm/algorithm.c] | F2-LLR-ALG-036 F2-LLR-ALG-036-06 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/test_algorithm.c / testMonitorFunctionPassBecauseInTime | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 전역 상태 algo_algorithms[0].startTime: 500u 전역 상태 algo_algorithms[0].state: ALGO_RUNNING 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 외부 응답: OS_GetTickCount() → 500u | ALGO_MonitorExecutionTime 인수 없음 (void) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_GetTickCount() 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_RUNNING |
| F2-LLR-ALG-036-TC-10 | ALGO_MonitorExecutionTime [algorithm/algorithm.c] | F2-LLR-ALG-036 F2-LLR-ALG-036-06 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: algorithm/test_algorithm.c / testMonitorFunctionStopBecauseOutOfTime | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 algo_algorithms[0..1].state: ALGO_UNINITIALIZED 전역 상태 algo_algorithms[0].startTime: 500u 전역 상태 algo_algorithms[0].state: ALGO_RUNNING 시험 구성 algo_length=2; 두 항목 기본 cycleTime_ms=100, maxCalculationDuration_ms=1000, startTime=0, state=ALGO_UNINITIALIZED. 위에 표시된 개별 필드 대입이 기본값보다 우선한다. 항목 0 fpInitialization=NULL, 항목 1=초기화 대체 함수; 두 fpAlgorithm=계산 대체 함수. 초기 counter_ticks=0, algo_initializationRequested=false이며 이후 단계는 직전 SUT 상태를 따른다. 완료 표시 외부 함수는 호출을 기록하고 state를 변경하지 않는다. 초기화/계산 대체 함수는 제품 함수 대신 반환·호출 조건을 제공한다. 외부 응답: OS_GetTickCount() → 50000u | ALGO_MonitorExecutionTime 인수 없음 (void) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_GetTickCount() 관찰값 algo_algorithms[0].state = ALGO_BLOCKED |

검증 경계: 실행 관리 시험은 실제 등록 1개 항목 대신 2개 대체 알고리즘을 등록한다. 외부 완료 표시가 상태를 갱신하지 않아 RUNNING이 남는 것은 해당 시험 경계의 결과다. 실제 완료 표시와 통합하면 READY가 되어야 한다. 구현 검토: Monitor는 startTime=0을 제외하고 startTime+maxCalculationDuration_ms<timestamp를 사용하므로 tick 0 시작 및 wrap 경계에서 정상 경과 시간 계약과 다를 수 있다. 기존 Monitor 세 시험은 이런 경계를 검증하지 않는다.

## 4.8 Application / Balancing (17개 요구사항: 부모 및 세부 항목)

## 4.8.1 bal

모듈 목적: 밸런싱 모듈은 밸런싱 상태 전이와 전압 임계값 구성을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-046 | 밸런싱 공통 상태 관리와 선택 전략 동작을 구분해서 정의한다. |
| F2-LLR-ALG-046-01 | BAL_SaveLastStates는 현재 state와 substate를 각각 lastState와 lastSubstate로 복사해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-046-02 | BAL_CheckReEntrance는 임계 구역 안에서 triggerEntry가 0이면 증가 후 0을 반환하고, 이미 진입한 경우 0xFF를 반환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-046-03 | BAL_TransferStateRequest는 임계 구역 안에서 대기 stateRequest를 반환하고 저장값은 BAL_STATE_NO_REQUEST로 지워야 한다. |
| F2-LLR-ALG-046-04 | GLOBAL_ENABLE/GLOBAL_DISABLE 요청은 balancingGlobalAllowed를 각각 true/false로 변경하고 BAL_OK를 반환해야 한다. NO_BALANCING/ALLOW_BALANCING 및 ERROR 요청은 BAL_OK를 반환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-046-05 | INIT 요청은 UNINITIALIZED 상태에서 BAL_OK, 이미 초기화된 상태에서 BAL_ALREADY_INITIALIZED를 반환해야 한다. NO_REQUEST는 BAL_ILLEGAL_REQUEST를 반환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-046-06 | UNINITIALIZED에서 INIT 요청은 state=INITIALIZATION, substate=ENTRY, timer=SHORTTIME으로 전이시켜야 한다. ERROR 요청은 errorRequestCounter를 UINT8_MAX에서 포화시키며 증가시켜야 한다. 요청 없음은 초기화 상태를 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-046-07 | INITIALIZATION 처리 후 INITIALIZED/ENTRY/SHORTTIME, INITIALIZED 처리 후 initializationFinished=STD_OK 및 CHECK_BALANCING/ENTRY/SHORTTIME으로 갱신해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-046-08 | BAL_Init는 전달된 제어 블록의 enableBalancing을 false로 설정하고 제어 DB를 기록해야 한다. history/voltage의 초기화 상태 조회는 각 전략의 bal_state.initializationFinished를 반환해야 한다. 시험 빌드 전용 BAL_GetState는 상태 관찰 수단이다. |
| F2-LLR-ALG-046-09 | none 전략은 초기화 상태 조회에 STD_OK, 모든 상태 요청에 BAL_OK를 반환하고 BAL_Trigger는 상태 변경 없이 종료해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-046-10 | voltage 전략은 휴지 상태와 전체/개별 허용 조건에서 최저 셀 전압+임계값을 엄격히 초과하는 셀을 밸런싱 대상으로 선택해야 한다. 하한 전압 이하 또는 상한 온도 이상에서는 비활성화해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-046-11 | history 전략은 휴지 상태에서 셀 SOC 차이로 필요한 전하량(mAs)을 계산하고 양의 잔여량이 있는 셀을 선택해야 한다. 작동 시간×전압/저항에 해당하는 전하를 차감하되 잔여량은 0 미만이 되지 않아야 한다. 전압은 SOC API의 mV, SOC 백분율은 0~100 계약에 맞춰 변환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-046-12 | 활성화 셀 수와 enableBalancing은 실제 선택 상태와 일치해야 한다. 비활성화 시 모든 선택과 개수를 0으로 지우고 history의 잔여량도 지워야 한다. 임계값 히스테리시스 및 타이머는 선택 전략의 구성값을 적용해야 한다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-046-TC-01 | BAL_SaveLastStates [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testNoStateChanged | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_SaveLastStates 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pBalancingState): &initState | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 BAL_FSM_UNINITIALIZED = initState.lastState 관찰값 BAL_FSM_UNINITIALIZED = initState.state 관찰값 BAL_ENTRY = initState.lastSubstate 관찰값 BAL_ENTRY = initState.substate |
| F2-LLR-ALG-046-TC-02 | BAL_SaveLastStates [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testStateChanged | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_INITIALIZATION 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_SaveLastStates 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pBalancingState): &initState | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 BAL_FSM_INITIALIZATION = initState.lastState 관찰값 BAL_FSM_INITIALIZATION = initState.state 관찰값 BAL_ENTRY = initState.lastSubstate 관찰값 BAL_ENTRY = initState.substate |
| F2-LLR-ALG-046-TC-03 | BAL_SaveLastStates [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testSubstateChanged | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_CHECK_IMBALANCES 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_SaveLastStates 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pBalancingState): &initState | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 BAL_FSM_UNINITIALIZED = initState.lastState 관찰값 BAL_FSM_UNINITIALIZED = initState.state 관찰값 BAL_CHECK_IMBALANCES = initState.lastSubstate 관찰값 BAL_CHECK_IMBALANCES = initState.substate |
| F2-LLR-ALG-046-TC-04 | BAL_CheckReEntrance [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-02 | 순차 상태 전이 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testFiniteStateMachineCheckReentranceFunction | 순차 시험: 첫 단계만 초기화하고 이후 단계는 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 단계별 외부 응답은 해당 호출에만 적용한다. 단계 1: 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false 단계 2: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 1 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | 단계 1: BAL_CheckReEntrance 1번째 인수 (BAL_STATE_s *currentState): &initState 단계 2: BAL_CheckReEntrance 1번째 인수 (BAL_STATE_s *currentState): &initState | 단계 1: 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() SUT 반환값 = 0 단계 2: 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() SUT 반환값 = 0xFF |
| F2-LLR-ALG-046-TC-05 | BAL_TransferStateRequest [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testFiniteStateMachineTransferStateRequestFunction | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_ERROR_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_TransferStateRequest 1번째 인수 (BAL_STATE_s *currentState): &initState | 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() SUT 반환값 = BAL_STATE_ERROR_REQUEST 관찰값 BAL_STATE_NO_REQUEST = initState.stateRequest |
| F2-LLR-ALG-046-TC-06 | BAL_CheckStateRequest [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-04 F2-LLR-ALG-046-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction0 | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_CheckStateRequest 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pCurrentState): &initState 2번째 인수 (BAL_STATE_REQUEST_e stateRequest): BAL_STATE_ERROR_REQUEST | SUT 반환값 = BAL_OK |
| F2-LLR-ALG-046-TC-07 | BAL_CheckStateRequest [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-04 F2-LLR-ALG-046-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction1 | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_CheckStateRequest 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pCurrentState): &initState 2번째 인수 (BAL_STATE_REQUEST_e stateRequest): BAL_STATE_GLOBAL_ENABLE_REQUEST | 관찰값 true = initState.balancingGlobalAllowed SUT 반환값 = BAL_OK |
| F2-LLR-ALG-046-TC-08 | BAL_CheckStateRequest [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-04 F2-LLR-ALG-046-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction2 | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: true | BAL_CheckStateRequest 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pCurrentState): &initState 2번째 인수 (BAL_STATE_REQUEST_e stateRequest): BAL_STATE_GLOBAL_DISABLE_REQUEST | 관찰값 false = initState.balancingGlobalAllowed SUT 반환값 = BAL_OK |
| F2-LLR-ALG-046-TC-09 | BAL_CheckStateRequest [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-04 F2-LLR-ALG-046-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction3 | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_CheckStateRequest 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pCurrentState): &initState 2번째 인수 (BAL_STATE_REQUEST_e stateRequest): BAL_STATE_NO_BALANCING_REQUEST | SUT 반환값 = BAL_OK |
| F2-LLR-ALG-046-TC-10 | BAL_CheckStateRequest [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-04 F2-LLR-ALG-046-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction4 | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_CheckStateRequest 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pCurrentState): &initState 2번째 인수 (BAL_STATE_REQUEST_e stateRequest): BAL_STATE_ALLOW_BALANCING_REQUEST | SUT 반환값 = BAL_OK |
| F2-LLR-ALG-046-TC-11 | BAL_CheckStateRequest [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-04 F2-LLR-ALG-046-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction5 | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_CheckStateRequest 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pCurrentState): &initState 2번째 인수 (BAL_STATE_REQUEST_e stateRequest): BAL_STATE_INIT_REQUEST | SUT 반환값 = BAL_OK |
| F2-LLR-ALG-046-TC-12 | BAL_CheckStateRequest [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-04 F2-LLR-ALG-046-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction6 | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_INITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_CheckStateRequest 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pCurrentState): &initState 2번째 인수 (BAL_STATE_REQUEST_e stateRequest): BAL_STATE_INIT_REQUEST | SUT 반환값 = BAL_ALREADY_INITIALIZED |
| F2-LLR-ALG-046-TC-13 | BAL_CheckStateRequest [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-04 F2-LLR-ALG-046-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction7 | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_CheckStateRequest 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pCurrentState): &initState 2번째 인수 (BAL_STATE_REQUEST_e stateRequest): BAL_STATE_NO_REQUEST | SUT 반환값 = BAL_ILLEGAL_REQUEST |
| F2-LLR-ALG-046-TC-14 | BAL_ProcessStateUninitialized [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-06 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testProcessStateUninitialized0 | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_ProcessStateUninitialized 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pCurrentState): &initState 2번째 인수 (BAL_STATE_REQUEST_e stateRequest): BAL_STATE_INIT_REQUEST | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 1u = initState.timer 관찰값 BAL_FSM_INITIALIZATION = initState.state 관찰값 BAL_ENTRY = initState.substate |
| F2-LLR-ALG-046-TC-18 | BAL_ProcessStateUninitialized [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-06 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testProcessStateUninitialized1 | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_ProcessStateUninitialized 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pCurrentState): &initState 2번째 인수 (BAL_STATE_REQUEST_e stateRequest): BAL_STATE_NO_REQUEST | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 기존 시험에 수치·상태 직접 검사가 없는 정상 호출이다. 이 행만으로 계산 결과 전체가 검증되었다고 판정하지 않는다. |
| F2-LLR-ALG-046-TC-15 | BAL_ProcessStateUninitialized [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-06 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testProcessStateUninitialized2 | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0xFE 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_ProcessStateUninitialized 1번째 인수 (BAL_STATE_s *pCurrentState): &initState 2번째 인수 (BAL_STATE_REQUEST_e stateRequest): BAL_STATE_ERROR_REQUEST | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 0xFF = initState.errorRequestCounter |
| F2-LLR-ALG-046-TC-16 | BAL_ProcessStateInitialization [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-07 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testProcessStateInitialization | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_ProcessStateInitialization 1번째 인수 (BAL_STATE_s *currentState): &initState | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 1u = initState.timer 관찰값 BAL_FSM_INITIALIZED = initState.state 관찰값 BAL_ENTRY = initState.substate |
| F2-LLR-ALG-046-TC-17 | BAL_ProcessStateInitialized [bal/bal.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-07 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/test_bal.c / testProcessStateInitialized | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 initState (BAL_STATE_s): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 initState.timer: 0 상태/객체 initState.stateRequest: BAL_STATE_NO_REQUEST 상태/객체 initState.lastState: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.state: BAL_FSM_UNINITIALIZED 상태/객체 initState.lastSubstate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.substate: BAL_ENTRY 상태/객체 initState.triggerEntry: 0 상태/객체 initState.errorRequestCounter: 0 상태/객체 initState.initializationFinished: STD_NOT_OK 상태/객체 initState.active: false 상태/객체 initState.balancingThreshold: 0 상태/객체 initState.balancingAllowed: false 상태/객체 initState.balancingGlobalAllowed: false | BAL_ProcessStateInitialized 1번째 인수 (BAL_STATE_s *currentState): &initState | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 관찰값 STD_OK = initState.initializationFinished 관찰값 1u = initState.timer 관찰값 BAL_FSM_CHECK_BALANCING = initState.state 관찰값 BAL_ENTRY = initState.substate |
| F2-LLR-ALG-046-TC-19 | BAL_Init [bal/history/bal_strategy_history.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-08 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/history/test_bal_strategy_history.c / testCheckBalancingInitByDisablingBalancing | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 bms_tableControl (DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_BALANCING_CONTROL}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 pBalancing->enableBalancing: true 과거 호스트 결과: HL_het.h 의존성으로 BUILD_BLOCKED. 이번 문서 작업에서는 빌드하지 않았다. 전략별 내부 상태는 해당 전략 소스의 객체를 사용한다. balancingState는 해당 전략의 실제 내부 bal_state를 가리킨다. pBalancing은 해당 전략의 내부 DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s를 가리킨다. 별도 시험 접근 함수를 실행하지 않고 표시된 필드값을 설정/관찰한다. 외부 응답: DATA_Read1DataBlock(&bms_tableControl) → STD_OK 외부 응답: DATA_Write1DataBlock(&bms_tableControl) → STD_OK | BAL_Init 1번째 인수 (DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s *pControl): pBalancing | 외부 호출: DATA_Read1DataBlock(&bms_tableControl) 외부 호출: DATA_Write1DataBlock(&bms_tableControl) 관찰값 pBalancing->enableBalancing = false |
| F2-LLR-ALG-046-TC-20-01 | BAL_GetState [bal/history/bal_strategy_history.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-08 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/history/test_bal_strategy_history.c / testBalancingGetState | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 과거 호스트 결과: HL_het.h 의존성으로 BUILD_BLOCKED. 이번 문서 작업에서는 빌드하지 않았다. 전략별 내부 상태는 해당 전략 소스의 객체를 사용한다. balancingState는 해당 전략의 실제 내부 bal_state를 가리킨다. pBalancing은 해당 전략의 내부 DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s를 가리킨다. 별도 시험 접근 함수를 실행하지 않고 표시된 필드값을 설정/관찰한다. | BAL_GetState 인수 없음 (void) | SUT 반환값 = BAL_FSM_UNINITIALIZED |
| F2-LLR-ALG-046-TC-20-02 | BAL_GetState [bal/history/bal_strategy_history.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-08 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/history/test_bal_strategy_history.c / testBalancingGetState | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 과거 호스트 결과: HL_het.h 의존성으로 BUILD_BLOCKED. 이번 문서 작업에서는 빌드하지 않았다. 전략별 내부 상태는 해당 전략 소스의 객체를 사용한다. balancingState는 해당 전략의 실제 내부 bal_state를 가리킨다. pBalancing은 해당 전략의 내부 DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s를 가리킨다. 별도 시험 접근 함수를 실행하지 않고 표시된 필드값을 설정/관찰한다. | BAL_GetState 인수 없음 (void) | SUT 반환값 = BAL_FSM_INITIALIZED |
| F2-LLR-ALG-046-TC-21-01 | BAL_GetInitializationState [bal/history/bal_strategy_history.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-08 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/history/test_bal_strategy_history.c / testBalancingFinished | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 과거 호스트 결과: HL_het.h 의존성으로 BUILD_BLOCKED. 이번 문서 작업에서는 빌드하지 않았다. 전략별 내부 상태는 해당 전략 소스의 객체를 사용한다. balancingState는 해당 전략의 실제 내부 bal_state를 가리킨다. pBalancing은 해당 전략의 내부 DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s를 가리킨다. 별도 시험 접근 함수를 실행하지 않고 표시된 필드값을 설정/관찰한다. | BAL_GetInitializationState 인수 없음 (void) | SUT 반환값 = STD_NOT_OK |
| F2-LLR-ALG-046-TC-21-02 | BAL_GetInitializationState [bal/history/bal_strategy_history.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-08 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/history/test_bal_strategy_history.c / testBalancingFinished | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 과거 호스트 결과: HL_het.h 의존성으로 BUILD_BLOCKED. 이번 문서 작업에서는 빌드하지 않았다. 전략별 내부 상태는 해당 전략 소스의 객체를 사용한다. balancingState는 해당 전략의 실제 내부 bal_state를 가리킨다. pBalancing은 해당 전략의 내부 DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s를 가리킨다. 별도 시험 접근 함수를 실행하지 않고 표시된 필드값을 설정/관찰한다. | BAL_GetInitializationState 인수 없음 (void) | SUT 반환값 = STD_OK |
| F2-LLR-ALG-046-TC-22 | BAL_Init [bal/voltage/bal_strategy_voltage.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-08 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/voltage/test_bal_strategy_voltage.c / testCheckBalancingInitByDisablingBalancing | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 bms_tableControl (DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_BALANCING_CONTROL}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 pBalancing->enableBalancing: true 과거 호스트 결과: HL_het.h 의존성으로 BUILD_BLOCKED. 이번 문서 작업에서는 빌드하지 않았다. 전략별 내부 상태는 해당 전략 소스의 객체를 사용한다. balancingState는 해당 전략의 실제 내부 bal_state를 가리킨다. pBalancing은 해당 전략의 내부 DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s를 가리킨다. 별도 시험 접근 함수를 실행하지 않고 표시된 필드값을 설정/관찰한다. 외부 응답: DATA_Read1DataBlock(&bms_tableControl) → STD_OK 외부 응답: DATA_Write1DataBlock(&bms_tableControl) → STD_OK | BAL_Init 1번째 인수 (DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s *pControl): pBalancing | 외부 호출: DATA_Read1DataBlock(&bms_tableControl) 외부 호출: DATA_Write1DataBlock(&bms_tableControl) 관찰값 pBalancing->enableBalancing = false |
| F2-LLR-ALG-046-TC-23-01 | BAL_GetState [bal/voltage/bal_strategy_voltage.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-08 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/voltage/test_bal_strategy_voltage.c / testBalancingGetState | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 과거 호스트 결과: HL_het.h 의존성으로 BUILD_BLOCKED. 이번 문서 작업에서는 빌드하지 않았다. 전략별 내부 상태는 해당 전략 소스의 객체를 사용한다. balancingState는 해당 전략의 실제 내부 bal_state를 가리킨다. pBalancing은 해당 전략의 내부 DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s를 가리킨다. 별도 시험 접근 함수를 실행하지 않고 표시된 필드값을 설정/관찰한다. | BAL_GetState 인수 없음 (void) | SUT 반환값 = BAL_FSM_UNINITIALIZED |
| F2-LLR-ALG-046-TC-23-02 | BAL_GetState [bal/voltage/bal_strategy_voltage.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-08 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/voltage/test_bal_strategy_voltage.c / testBalancingGetState | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 과거 호스트 결과: HL_het.h 의존성으로 BUILD_BLOCKED. 이번 문서 작업에서는 빌드하지 않았다. 전략별 내부 상태는 해당 전략 소스의 객체를 사용한다. balancingState는 해당 전략의 실제 내부 bal_state를 가리킨다. pBalancing은 해당 전략의 내부 DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s를 가리킨다. 별도 시험 접근 함수를 실행하지 않고 표시된 필드값을 설정/관찰한다. | BAL_GetState 인수 없음 (void) | SUT 반환값 = BAL_FSM_INITIALIZED |
| F2-LLR-ALG-046-TC-24-01 | BAL_GetInitializationState [bal/voltage/bal_strategy_voltage.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-08 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/voltage/test_bal_strategy_voltage.c / testBalancingFinished | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 과거 호스트 결과: HL_het.h 의존성으로 BUILD_BLOCKED. 이번 문서 작업에서는 빌드하지 않았다. 전략별 내부 상태는 해당 전략 소스의 객체를 사용한다. balancingState는 해당 전략의 실제 내부 bal_state를 가리킨다. pBalancing은 해당 전략의 내부 DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s를 가리킨다. 별도 시험 접근 함수를 실행하지 않고 표시된 필드값을 설정/관찰한다. | BAL_GetInitializationState 인수 없음 (void) | SUT 반환값 = STD_NOT_OK |
| F2-LLR-ALG-046-TC-24-02 | BAL_GetInitializationState [bal/voltage/bal_strategy_voltage.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-08 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: bal/voltage/test_bal_strategy_voltage.c / testBalancingFinished | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 과거 호스트 결과: HL_het.h 의존성으로 BUILD_BLOCKED. 이번 문서 작업에서는 빌드하지 않았다. 전략별 내부 상태는 해당 전략 소스의 객체를 사용한다. balancingState는 해당 전략의 실제 내부 bal_state를 가리킨다. pBalancing은 해당 전략의 내부 DATA_BLOCK_BALANCING_CONTROL_s를 가리킨다. 별도 시험 접근 함수를 실행하지 않고 표시된 필드값을 설정/관찰한다. | BAL_GetInitializationState 인수 없음 (void) | SUT 반환값 = STD_OK |
| F2-LLR-ALG-046-TC-25 | BAL_GetInitializationState; BAL_SetStateRequest; BAL_Trigger [bal/none/bal_strategy_none.c] | F2-LLR-ALG-046 F2-LLR-ALG-046-09 | 순차 상태 전이 확인 원 시험: bal/none/test_bal_strategy_none.c / testBalancingStrategyNone | 순차 시험: 첫 단계만 초기화하고 이후 단계는 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 단계별 외부 응답은 해당 호출에만 적용한다. 단계 1: 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 단계 2: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 단계 3: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. | 단계 1: BAL_GetInitializationState 인수 없음 (void) 단계 2: BAL_SetStateRequest 1번째 인수 (BAL_STATE_REQUEST_e stateRequest): BAL_STATE_INIT_REQUEST 단계 3: BAL_Trigger 인수 없음 (void) | 단계 1: SUT 반환값 = STD_OK 단계 2: SUT 반환값 = BAL_OK 단계 3: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 기존 시험에 수치·상태 직접 검사가 없는 정상 호출이다. 이 행만으로 계산 결과 전체가 검증되었다고 판정하지 않는다. |

검증 범위: history/voltage 시험은 공통 BAL_Init 및 전략 내부 상태 조회를 확인하고 실제 셀 선택·전하 차감은 시험하지 않는다. none의 no-op 시험은 포함했다. 과거 세 전략 시험 파일은 HAL 헤더 의존성으로 BUILD_BLOCKED였으며 이번 작업은 빌드/실행을 수행하지 않았다. 구현 검토: history는 전압을 1000으로 나누어 mV API에 넣고 SOC를 0~1로 다루므로 백분율 계약과 충돌한다. 또한 비활성화/완료 때 enableBalancing과 active가 실제 선택과 일치하는지 추가 확인이 필요하다.

## 4.8.2 bal cfg

모듈 목적: 밸런싱 모듈은 밸런싱 상태 전이와 전압 임계값 구성을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-063 | 밸런싱 임계값은 설정·제한·조회 기능을 제공해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-063-01 | 초기 임계값은 BAL_DEFAULT_THRESHOLD_mV이어야 한다. |
| F2-LLR-ALG-063-02 | BAL_SetBalancingThreshold는 입력을 BAL_MINIMUM_THRESHOLD_mV~BAL_MAXIMUM_THRESHOLD_mV에 포화시켜 임계 구역 안에서 저장해야 한다. 반환형은 void이다. |
| F2-LLR-ALG-063-03 | BAL_GetBalancingThreshold_mV는 마지막으로 저장된 임계값(mV)을 int32_t로 반환해야 한다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-063-TC-01 | BAL_SetBalancingThreshold; BAL_GetBalancingThreshold_mV [config/bal_cfg.c] | F2-LLR-ALG-063 F2-LLR-ALG-063-02 F2-LLR-ALG-063-03 | 순차 상태 전이 확인 원 시험: config/test_bal_cfg.c / testSetAndGetBalancingThreshold | 순차 시험: 첫 단계만 초기화하고 이후 단계는 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 단계별 외부 응답은 해당 호출에만 적용한다. 단계 1: 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 expectedThreshold_mV (int32_t): 50 단계 2: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 단계 3: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. 상태/객체 expectedThreshold_mV (int32_t): 150 단계 4: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. | 단계 1: BAL_SetBalancingThreshold 1번째 인수 (int32_t threshold_mV): 50 단계 2: BAL_GetBalancingThreshold_mV 인수 없음 (void) 단계 3: BAL_SetBalancingThreshold 1번째 인수 (int32_t threshold_mV): 150 단계 4: BAL_GetBalancingThreshold_mV 인수 없음 (void) | 단계 1: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 단계 2: SUT 반환값 = 50 단계 3: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 단계 4: SUT 반환값 = 150 |
| F2-LLR-ALG-063-TC-02 | BAL_SetBalancingThreshold; BAL_GetBalancingThreshold_mV [config/bal_cfg.c] | F2-LLR-ALG-063 F2-LLR-ALG-063-02 F2-LLR-ALG-063-03 | 순차 상태 전이 확인 원 시험: config/test_bal_cfg.c / testSetBalancingThresholdMaxValue | 순차 시험: 첫 단계만 초기화하고 이후 단계는 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 단계별 외부 응답은 해당 호출에만 적용한다. 단계 1: 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 expectedThreshold_mV (int32_t): 5000 + 1 단계 2: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. | 단계 1: BAL_SetBalancingThreshold 1번째 인수 (int32_t threshold_mV): (5000 + 1) 단계 2: BAL_GetBalancingThreshold_mV 인수 없음 (void) | 단계 1: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 단계 2: SUT 반환값 = (5000 + 1) - 1 |
| F2-LLR-ALG-063-TC-03 | BAL_SetBalancingThreshold; BAL_GetBalancingThreshold_mV [config/bal_cfg.c] | F2-LLR-ALG-063 F2-LLR-ALG-063-02 F2-LLR-ALG-063-03 | 순차 상태 전이 확인 원 시험: config/test_bal_cfg.c / testSetBalancingThresholdMinValue | 순차 시험: 첫 단계만 초기화하고 이후 단계는 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 단계별 외부 응답은 해당 호출에만 적용한다. 단계 1: 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 expectedThreshold_mV (int32_t): 0 - 1 단계 2: 앞 단계의 실제 SUT 상태를 유지한다. 아래 대입 및 외부 응답만 해당 단계에 적용한다. 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 상태 초기화 없이 진행한다. | 단계 1: BAL_SetBalancingThreshold 1번째 인수 (int32_t threshold_mV): 0 - 1 단계 2: BAL_GetBalancingThreshold_mV 인수 없음 (void) | 단계 1: SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 단계 2: SUT 반환값 = 0 - 1 + 1 |

## 4.9 Application / Safe operating area (11개 요구사항: 부모 및 세부 항목)

## 4.9.1 soa cfg

모듈 목적: 안전동작영역 모듈은 구성값과 측정값을 사용해 전류·전압·온도 한계 위반을 판정한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-066 | SOA 구성 판정은 전류 크기와 운전 상태를 구분해 한계 위반을 반환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-066-01 | 팩 전류 크기가 BS_MAXIMUM_PACK_CURRENT_mA를 엄격히 초과하고 방향이 CHARGING 또는 DISCHARGING이면 true, 그 밖에는 false를 반환해야 한다. 한계와 같으면 false이다. |
| F2-LLR-ALG-066-02 | 스트링 전류도 BS_MAXIMUM_STRING_CURRENT_mA에 같은 엄격 초과 규칙을 적용해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-066-03 | 셀 전류 한계는 병렬 셀 수×방향별 BC_CURRENT_MAX_*_MSL_mA로 계산해야 한다. CHARGING/DISCHARGING에서 해당 한계를 엄격히 초과하면 true이며 RELAXATION/AT_REST에서는 false이다. |
| F2-LLR-ALG-066-04 | Open-string 판정은 stringNumber 범위 밖이면 SUT assertion을 발생시켜야 한다. 충·방전 상태에서 closed=false이고 precharging=false일 때만 true를 반환해야 한다. 휴지·완화 상태는 false이다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-01 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 0u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-02 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 0u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-03 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 0u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-04 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 0u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-05 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-06 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-07 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-08 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-09 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING | SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-10 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING | SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-11 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-12 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-13 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 4294967295u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING | SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-14 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 4294967295u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING | SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-15 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 4294967295u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-01-16 | SOA_IsPackCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsPackCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsPackCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 4294967295u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-01 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 0u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-02 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 0u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-03 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 0u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-04 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 0u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-05 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-06 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-07 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-08 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-09 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING | SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-10 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING | SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-11 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-12 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 2400u + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-13 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 4294967295u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING | SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-14 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 4294967295u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING | SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-15 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 4294967295u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-02-16 | SOA_IsStringCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsStringCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsStringCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 4294967295u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-01 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 0u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-02 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 0u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-03 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 0u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-04 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 0u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-05 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 chargeLimit (uint32_t): 1u * 180000u | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): (1u * 180000u) 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-06 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 dischargeLimit (uint32_t): 1u * 180000u | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): (1u * 180000u) 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-07 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 chargeLimit (uint32_t): 1u * 180000u | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): (1u * 180000u) 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-08 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 chargeLimit (uint32_t): 1u * 180000u | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): (1u * 180000u) 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-09 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 dischargeLimit (uint32_t): 1u * 180000u | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): (1u * 180000u) 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-10 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 dischargeLimit (uint32_t): 1u * 180000u | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): (1u * 180000u) 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-11 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 chargeLimit (uint32_t): 1u * 180000u | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): (1u * 180000u) + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING | SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-12 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 dischargeLimit (uint32_t): 1u * 180000u | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): (1u * 180000u) + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING | SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-13 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 chargeLimit (uint32_t): 1u * 180000u | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): (1u * 180000u) + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-14 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 chargeLimit (uint32_t): 1u * 180000u | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): (1u * 180000u) + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-15 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 dischargeLimit (uint32_t): 1u * 180000u | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): (1u * 180000u) + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-16 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 dischargeLimit (uint32_t): 1u * 180000u | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): (1u * 180000u) + 1u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-17 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 4294967295u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING | SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-18 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 4294967295u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING | SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-19 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 4294967295u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-03-20 | SOA_IsCellCurrentLimitViolated [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCellCurrentLimitViolated | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsCellCurrentLimitViolated 1번째 인수 (uint32_t current_mA): 4294967295u 2번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_AT_REST | SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-04-01 | SOA_IsCurrentOnOpenString [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-04 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCurrentOnOpenString | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsCurrentOnOpenString 1번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 1u | SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-066-TC-04-02 | SOA_IsCurrentOnOpenString [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCurrentOnOpenString | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 외부 응답: BMS_IsStringClosed(0u) → false 외부 응답: BMS_IsStringPrecharging(0u) → false | SOA_IsCurrentOnOpenString 1번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | 외부 호출: BMS_IsStringClosed(0u) 외부 호출: BMS_IsStringPrecharging(0u) SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-04-03 | SOA_IsCurrentOnOpenString [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCurrentOnOpenString | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 외부 응답: BMS_IsStringClosed(0u) → true 외부 응답: BMS_IsStringPrecharging(0u) → false | SOA_IsCurrentOnOpenString 1번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | 외부 호출: BMS_IsStringClosed(0u) 외부 호출: BMS_IsStringPrecharging(0u) SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-04-04 | SOA_IsCurrentOnOpenString [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCurrentOnOpenString | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 외부 응답: BMS_IsStringClosed(0u) → false 외부 응답: BMS_IsStringPrecharging(0u) → true | SOA_IsCurrentOnOpenString 1번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_CHARGING 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | 외부 호출: BMS_IsStringClosed(0u) 외부 호출: BMS_IsStringPrecharging(0u) SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-04-05 | SOA_IsCurrentOnOpenString [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCurrentOnOpenString | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 외부 응답: BMS_IsStringClosed(0u) → false 외부 응답: BMS_IsStringPrecharging(0u) → false | SOA_IsCurrentOnOpenString 1번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | 외부 호출: BMS_IsStringClosed(0u) 외부 호출: BMS_IsStringPrecharging(0u) SUT 반환값 = true |
| F2-LLR-ALG-066-TC-04-06 | SOA_IsCurrentOnOpenString [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCurrentOnOpenString | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 외부 응답: BMS_IsStringClosed(0u) → true 외부 응답: BMS_IsStringPrecharging(0u) → false | SOA_IsCurrentOnOpenString 1번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | 외부 호출: BMS_IsStringClosed(0u) 외부 호출: BMS_IsStringPrecharging(0u) SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-04-07 | SOA_IsCurrentOnOpenString [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCurrentOnOpenString | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 외부 응답: BMS_IsStringClosed(0u) → false 외부 응답: BMS_IsStringPrecharging(0u) → true | SOA_IsCurrentOnOpenString 1번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_DISCHARGING 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | 외부 호출: BMS_IsStringClosed(0u) 외부 호출: BMS_IsStringPrecharging(0u) SUT 반환값 = false |
| F2-LLR-ALG-066-TC-04-08 | SOA_IsCurrentOnOpenString [config/soa_cfg.c] | F2-LLR-ALG-066 F2-LLR-ALG-066-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: config/test_soa_cfg.c / testSOA_IsCurrentOnOpenString | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_IsCurrentOnOpenString 1번째 인수 (BMS_CURRENT_FLOW_STATE_e currentDirection): BMS_RELAXATION 2번째 인수 (uint8_t stringNumber): 0u | SUT 반환값 = false |

## 4.9.2 soa

모듈 목적: 안전동작영역 모듈은 구성값과 측정값을 사용해 전류·전압·온도 한계 위반을 판정한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-090 | SOA 실행은 측정 한계 위반을 단계별 진단 이벤트로 전달해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-090-01 | 전압 검사 MIN_MAX 포인터와 온도 검사 MIN_MAX·PACK_VALUES 포인터는 NULL이 아니어야 한다. 위반 시 SUT assertion을 발생시켜야 한다. 검사 함수의 반환형은 void이다. |
| F2-LLR-ALG-090-02 | 각 스트링의 최댓값/최솟값 셀 전압을 BC_*_MSL/RSL/MOL 상·하한과 비교하고 각 위반에 STD_NOT_OK, 정상에 STD_OK를 대응 DIAG_STRING 이벤트로 전달해야 한다. 진단 처리기의 반환값은 SUT 반환값과 구분한다. |
| F2-LLR-ALG-090-03 | 온도 검사는 운전 전류 방향에 따라 충전 또는 방전 온도 한계를 선택하고 MSL/RSL/MOL 상·하한 이벤트를 전달해야 한다. 휴지 상태의 충전 한계 선택은 현재 구성 정책으로 적용한다. |
| F2-LLR-ALG-090-04 | 전류 검사는 팩·스트링·셀 전류 크기와 방향별 한계 및 open-string 상태를 평가하여 각 진단 범위에 이벤트를 전달해야 한다. 기존 직접 시험이 없는 경로는 미검증으로 표시해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-090-05 | 슬레이브 온도 검사는 모듈/센서별 구성 한계를 평가하여 대응 진단을 전달해야 한다. 기존 직접 시험이 없는 경로는 미검증으로 표시해야 한다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-090-TC-01-01 | SOA_CheckVoltages [soa/soa.c] | F2-LLR-ALG-090 F2-LLR-ALG-090-01 F2-LLR-ALG-090-02 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: soa/test_soa.c / testSOA_CheckVoltages | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | SOA_CheckVoltages 1번째 인수 (DATA_BLOCK_MIN_MAX_s *pMinimumMaximumCellVoltages): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-090-TC-01-02 | SOA_CheckVoltages [soa/soa.c] | F2-LLR-ALG-090 F2-LLR-ALG-090-01 F2-LLR-ALG-090-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: soa/test_soa.c / testSOA_CheckVoltages | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 pMinimumMaximumCellVoltages (DATA_BLOCK_MIN_MAX_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 외부 응답: DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) → DIAG_HANDLER_RETURN_OK 외부 응답: DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) → DIAG_HANDLER_RETURN_OK 외부 응답: DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) → DIAG_HANDLER_RETURN_OK 외부 응답: DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_STRING, 0u) → DIAG_HANDLER_RETURN_OK 외부 응답: DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_STRING, 0u) → DIAG_HANDLER_RETURN_OK 외부 응답: DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_STRING, 0u) → DIAG_HANDLER_RETURN_OK | SOA_CheckVoltages 1번째 인수 (DATA_BLOCK_MIN_MAX_s *pMinimumMaximumCellVoltages): &pMinimumMaximumCellVoltages | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) 외부 호출: DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) 외부 호출: DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) 외부 호출: DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_STRING, 0u) 외부 호출: DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_STRING, 0u) 외부 호출: DIAG_Handler(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_STRING, 0u) |
| F2-LLR-ALG-090-TC-02-01 | SOA_CheckTemperatures [soa/soa.c] | F2-LLR-ALG-090 F2-LLR-ALG-090-01 F2-LLR-ALG-090-03 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: soa/test_soa.c / testSOA_CheckTemperatures | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 pCurrent (DATA_BLOCK_PACK_VALUES_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_PACK_VALUES}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SOA_CheckTemperatures 1번째 인수 (DATA_BLOCK_MIN_MAX_s *pMinimumMaximumCellTemperatures): NULL 2번째 인수 (DATA_BLOCK_PACK_VALUES_s *pCurrent): &pCurrent | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-090-TC-02-02 | SOA_CheckTemperatures [soa/soa.c] | F2-LLR-ALG-090 F2-LLR-ALG-090-01 F2-LLR-ALG-090-03 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: soa/test_soa.c / testSOA_CheckTemperatures | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 pMinimumMaximumCellVoltages (DATA_BLOCK_MIN_MAX_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | SOA_CheckTemperatures 1번째 인수 (DATA_BLOCK_MIN_MAX_s *pMinimumMaximumCellTemperatures): &pMinimumMaximumCellVoltages 2번째 인수 (DATA_BLOCK_PACK_VALUES_s *pCurrent): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-090-TC-02-03 | SOA_CheckTemperatures [soa/soa.c] | F2-LLR-ALG-090 F2-LLR-ALG-090-01 F2-LLR-ALG-090-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: soa/test_soa.c / testSOA_CheckTemperatures | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 pMinimumMaximumCellVoltages (DATA_BLOCK_MIN_MAX_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 pCurrent (DATA_BLOCK_PACK_VALUES_s): {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_PACK_VALUES}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 외부 응답: BMS_GetCurrentFlowDirection(pCurrent.stringCurrent_mA[0u]) → BMS_AT_REST 외부 응답: DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) → DIAG_HANDLER_RETURN_OK 외부 응답: DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) → DIAG_HANDLER_RETURN_OK 외부 응답: DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) → DIAG_HANDLER_RETURN_OK 외부 응답: BMS_GetCurrentFlowDirection(pCurrent.stringCurrent_mA[0u]) → BMS_AT_REST 외부 응답: DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) → DIAG_HANDLER_RETURN_OK 외부 응답: DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) → DIAG_HANDLER_RETURN_OK 외부 응답: DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) → DIAG_HANDLER_RETURN_OK | SOA_CheckTemperatures 1번째 인수 (DATA_BLOCK_MIN_MAX_s *pMinimumMaximumCellTemperatures): &pMinimumMaximumCellVoltages 2번째 인수 (DATA_BLOCK_PACK_VALUES_s *pCurrent): &pCurrent | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: BMS_GetCurrentFlowDirection(pCurrent.stringCurrent_mA[0u]) 외부 호출: DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) 외부 호출: DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) 외부 호출: DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) 외부 호출: BMS_GetCurrentFlowDirection(pCurrent.stringCurrent_mA[0u]) 외부 호출: DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) 외부 호출: DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) 외부 호출: DIAG_Handler(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, DIAG_STRING, 0u) |

검증 범위: 전압 0의 여섯 진단, 휴지 상태 온도 0의 여섯 충전 진단 및 NULL 입력을 확인한다. SOA_CheckCurrent·SOA_CheckSlaveTemperatures와 비영/한계 온도·전압은 직접 시험이 없다.

## 4.10 Application / Measurement plausibility (6개 요구사항: 부모 및 세부 항목)

## 4.10.1 Pack plausibility

모듈 목적: 팩 플라우저빌리티 모듈은 셀 전압 합계와 전류 센서 값을 비교해 측정 일관성을 판정한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-070 | 측정 정합성은 스트링 전압 비교, 셀 이중 측정 비교 및 분포 검사를 제공해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-070-01 | PL_CheckStringVoltage는 AFE 셀 전압 합계(mV)와 전류 센서가 측정한 고전압(mV)의 차이 절댓값이 PL_STRING_VOLTAGE_TOLERANCE_mV 미만이면 STD_OK, 같거나 크면 STD_NOT_OK를 반환해야 한다. 비교 대상은 전류 값이 아니다. |
| F2-LLR-ALG-070-02 | int32_t의 모든 두 입력값을 비교할 때 중간 뺄셈이나 절댓값의 overflow 없이 위 규칙을 적용해야 한다. 좁은 정수의 overflow 결과를 합격 기준으로 사용하지 않아야 한다. |
| F2-LLR-ALG-070-03 | 셀 전압·온도 비교는 NULL 출력 포인터에 SUT assertion을 발생시켜야 한다. 두 측정의 차이가 해당 셀 허용 오차를 초과하면 STD_NOT_OK, 이하면 STD_OK를 반환하며 출력은 두 측정의 정수 평균이다. |
| F2-LLR-ALG-070-04 | 전압 분포 검사는 현재 유효한 셀만 스트링 평균과 비교해야 한다. 허용 오차를 초과한 셀은 무효로 표시하고 스트링 진단 및 전체 STD_NOT_OK를 반환해야 한다. 위반이 없으면 STD_OK이다. NULL 블록 입력은 SUT assertion이다. |
| F2-LLR-ALG-070-05 | 온도 분포 검사도 현재 유효한 센서만 비교하고 초과 센서는 무효로 표시해야 한다. nrValidTemperatures는 이번 검사에서 살아남은 유효 센서 수여야 하며 호출 간 누적하지 않아야 한다. 스트링 진단 및 전체 결과는 전압 분포와 같은 규칙이다. |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-070-TC-01 | PL_CheckStringVoltage [plausibility/plausibility.c] | F2-LLR-ALG-070 F2-LLR-ALG-070-01 F2-LLR-ALG-070-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: plausibility/test_plausibility.c / testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorBothZero | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 packVoltage_mV (int32_t): 0 상태/객체 highVoltage_mV (int32_t): 0 | PL_CheckStringVoltage 1번째 인수 (int32_t voltageAfe_mV): 0 2번째 인수 (int32_t voltageCurrentSensor_mV): 0 | SUT 반환값 = STD_OK |
| F2-LLR-ALG-070-TC-02 | PL_CheckStringVoltage [plausibility/plausibility.c] | F2-LLR-ALG-070 F2-LLR-ALG-070-01 F2-LLR-ALG-070-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: plausibility/test_plausibility.c / testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorBothMaximum | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 packVoltage_mV (int32_t): 2147483647 상태/객체 highVoltage_mV (int32_t): 2147483647 | PL_CheckStringVoltage 1번째 인수 (int32_t voltageAfe_mV): 2147483647 2번째 인수 (int32_t voltageCurrentSensor_mV): 2147483647 | SUT 반환값 = STD_OK |
| F2-LLR-ALG-070-TC-03 | PL_CheckStringVoltage [plausibility/plausibility.c] | F2-LLR-ALG-070 F2-LLR-ALG-070-01 F2-LLR-ALG-070-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: plausibility/test_plausibility.c / testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceEqualsTolerance | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 packVoltage_mV (int32_t): 0 상태/객체 highVoltage_mV (int32_t): 3000 | PL_CheckStringVoltage 1번째 인수 (int32_t voltageAfe_mV): 0 2번째 인수 (int32_t voltageCurrentSensor_mV): 3000 | SUT 반환값 = STD_NOT_OK |
| F2-LLR-ALG-070-TC-04 | PL_CheckStringVoltage [plausibility/plausibility.c] | F2-LLR-ALG-070 F2-LLR-ALG-070-01 F2-LLR-ALG-070-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: plausibility/test_plausibility.c / testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceEqualsToleranceMinusOne | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 packVoltage_mV (int32_t): 0 상태/객체 highVoltage_mV (int32_t): 3000 - 1 | PL_CheckStringVoltage 1번째 인수 (int32_t voltageAfe_mV): 0 2번째 인수 (int32_t voltageCurrentSensor_mV): 3000 - 1 | SUT 반환값 = STD_OK |
| F2-LLR-ALG-070-TC-05 | PL_CheckStringVoltage [plausibility/plausibility.c] | F2-LLR-ALG-070 F2-LLR-ALG-070-01 F2-LLR-ALG-070-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: plausibility/test_plausibility.c / testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceEqualsTolerancePlusOne | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 packVoltage_mV (int32_t): 0 상태/객체 highVoltage_mV (int32_t): 3000 + 1 | PL_CheckStringVoltage 1번째 인수 (int32_t voltageAfe_mV): 0 2번째 인수 (int32_t voltageCurrentSensor_mV): (3000 + 1) | SUT 반환값 = STD_NOT_OK |
| F2-LLR-ALG-070-TC-06 | PL_CheckStringVoltage [plausibility/plausibility.c] | F2-LLR-ALG-070 F2-LLR-ALG-070-01 F2-LLR-ALG-070-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: plausibility/test_plausibility.c / testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceEqualValue | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 packVoltage_mV (int32_t): 4242 상태/객체 highVoltage_mV (int32_t): 4242 | PL_CheckStringVoltage 1번째 인수 (int32_t voltageAfe_mV): 4242 2번째 인수 (int32_t voltageCurrentSensor_mV): 4242 | SUT 반환값 = STD_OK |
| F2-LLR-ALG-070-TC-07 | PL_CheckStringVoltage [plausibility/plausibility.c] | F2-LLR-ALG-070 F2-LLR-ALG-070-01 F2-LLR-ALG-070-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: plausibility/test_plausibility.c / testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceINT32MaxMinus | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 packVoltage_mV (int32_t): 0 상태/객체 highVoltage_mV (int32_t): 2147483647 | PL_CheckStringVoltage 1번째 인수 (int32_t voltageAfe_mV): 0 2번째 인수 (int32_t voltageCurrentSensor_mV): 2147483647 | SUT 반환값 = STD_NOT_OK |
| F2-LLR-ALG-070-TC-08 | PL_CheckStringVoltage [plausibility/plausibility.c] | F2-LLR-ALG-070 F2-LLR-ALG-070-01 F2-LLR-ALG-070-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: plausibility/test_plausibility.c / testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceINT32MaxPlus | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 highVoltage_mV (int32_t): 2147483647 | PL_CheckStringVoltage 1번째 인수 (int32_t voltageAfe_mV): packVoltage_mV 2번째 인수 (int32_t voltageCurrentSensor_mV): 2147483647 | SUT 반환값 = STD_NOT_OK |
| F2-LLR-ALG-070-TC-09 | PL_CheckStringVoltage [plausibility/plausibility.c] | F2-LLR-ALG-070 F2-LLR-ALG-070-01 F2-LLR-ALG-070-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: plausibility/test_plausibility.c / testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceINT32MaxPlusTooMuch | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 highVoltage_mV (int32_t): 2147483647 | PL_CheckStringVoltage 1번째 인수 (int32_t voltageAfe_mV): packVoltage_mV 2번째 인수 (int32_t voltageCurrentSensor_mV): 2147483647 | SUT 반환값 = STD_NOT_OK |
| F2-LLR-ALG-070-TC-10 | PL_CheckStringVoltage [plausibility/plausibility.c] | F2-LLR-ALG-070 F2-LLR-ALG-070-01 F2-LLR-ALG-070-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: plausibility/test_plausibility.c / testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceINT32Max | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 packVoltage_mV (int32_t): 2147483647 상태/객체 highVoltage_mV (int32_t): 2147483647 | PL_CheckStringVoltage 1번째 인수 (int32_t voltageAfe_mV): 2147483647 2번째 인수 (int32_t voltageCurrentSensor_mV): 2147483647 | SUT 반환값 = STD_OK |

구현 검토: 현재 PL_CheckStringVoltage는 int32_t 뺄셈 후 abs를 사용하므로 전체 int32_t 입력 범위에서 overflow/abs(INT32_MIN) 문제가 가능하다. 기존 열 개 시험값의 차이는 모두 표현 가능하므로 그 결과는 유지했다. 셀 및 분포 함수는 직접 시험이 없다. 온도 유효 개수는 현재 증가만 하므로 반복 호출 누적 가능성이 있으며 이번 호출의 유효 수를 요구사항으로 정했다.

## 4.11 Application / Measurement redundancy (상위 1개·세부 29개 요구사항)

## 4.11.1 Measurement redundancy

모듈 목적: 측정 이중화 모듈은 초기화, AFE 셀 전압·온도 검증과 통계 산출, Pack 전압·전류·전력 처리 및 결과 저장을 수행한다.

요구사항

공통 정의 및 작성 기준

작성 기준: 2026-10-12에 확인한 현 구현을 바탕으로 하되 온도 유효 개수·무효 전력 처리·다중 스트링 전력은 정상 동작을 요구 기준으로 확정하였다. 소스 위치는 구현 확인 및 추적용이며 해당 구현의 요구사항 충족을 뜻하지 않는다.

유효성: invalid 필드의 0/false는 유효, 1/true는 무효이다. 최신성은 측정 시각부터 현재까지의 경과 시간 조건이며, 신규 여부는 저장된 처리 시각과 timestamp의 차이 조건이다. 두 개념은 별개이다.

단위·인덱스: 전압 mV, 전류 mA, 전력 W, 온도 0.1℃이며 인덱스는 0부터 시작한다. 현재 구성은 1스트링·스트링당 1모듈·18셀·온도 센서 8개·1ms tick이다. 허용치는 redundancy.h와 plausibility_cfg.h의 현재 설정값을 기준으로 한다.

기본 전제: 초기화는 기동 시 1회 호출하고 AFE 처리 이후 Pack을 처리한다. 정수 합산·전력 변환 입력은 결과를 자료형으로 표현할 수 있는 범위로 제한한다. 범위를 벗어난 산술의 처리 정책은 이번 개정에서 확정하지 않는다.

적용 범위: 080-27~29는 정상 기대 동작이다. 현재 구현이 다르면 요구사항 불일치로 기록한다. RV로 분리한 미결정 동작을 코드 관찰값만으로 합격 기준으로 확정하지 않는다. 기존 시험 시나리오는 보존하며 새 요구사항의 검증 완료 근거로 간주하지 않는다.

추적 기준 파일: src/app/application/redundancy/redundancy.c (SHA256 bb7490b557131072584f6e9bbc0a8eca639dd43b243b20aa6d07d921f2c0bf75). 소스 위치는 foxbms-2 루트 기준이다.

상위 요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080 | 측정 이중화 모듈은 초기화, 셀 전압·온도 검증과 통계 산출, 스트링·배터리·고전압 버스 전압 산출, 스트링·Pack 전류와 전력 처리, 데이터베이스 갱신 및 입력 포인터 검사를 세부 요구사항 F2-LLR-ALG-080-01~29에 따라 수행해야 한다. |

초기화·시간 판정

| Requirement ID | 기능 / Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-01 | AFE 초기화 초기화 시 모든 셀 전압, 모듈 전압, 스트링 전압 및 셀 온도의 무효 플래그를 설정해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-02 | Pack 초기화 초기화 시 모든 스트링의 전압·전류·전력과 Pack 전류·전력, 배터리 전압 및 고전압 버스 전압의 무효 플래그를 1로 설정해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-03 | 초기화 저장·반환 초기화 결과를 검증된 셀 전압·셀 온도·Pack 데이터 블록에 기록하고, 데이터베이스 쓰기 함수의 반환값을 MRC_Initialize의 반환값으로 전달해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-04 | 측정 이력 판정 timestamp와 previousTimestamp가 모두 0이면 미측정으로 판단하고, 그 외에는 한 번 이상 측정된 것으로 판단해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-05 | 최신성 판정 한 번 이상 측정되었고 uint32_t 연산으로 구한 현재 시각 − timestamp가 허용 시간 이하이면 최신으로 판단해야 한다. AFE·전류는 250ms, V1·V3 전압 센서·전력은 300ms를 적용해야 한다. 경계값은 포함하며 시각 카운터 순환도 같은 뺄셈으로 처리해야 한다. |

AFE 측정 선택·검증

| Requirement ID | 기능 / Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-06 | 이중화 사용 결정 셀 전압과 온도 각각에 대해 Redundancy0 데이터 블록이 한 번 이상 갱신되었으면 이중화 측정을 사용해야 한다. 갱신 이력이 없으면 Base 측정만 사용해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-07 | AFE 측정 선택 신규 여부는 저장된 해당 측정 처리 시각과 입력 timestamp가 다른지로 판단해야 한다. 이중화 사용 중 양쪽이 신규이면 두 측정을 비교해야 한다. 한쪽만 신규이고 반대쪽이 시간초과이면 신규 측정만 사용해야 한다. 반대쪽이 시간초과가 아니거나 양쪽 모두 신규가 아니면 결과를 유지해야 한다. 이중화 미사용 중에는 Base가 신규일 때 갱신해야 한다. 단일 측정 사용 시 데이터 본문을 복사하고 출력 블록의 헤더를 보존해야 한다. 최신성 및 처리 시각 저장의 미결정 사항은 RV-02를 참조한다. |
| F2-LLR-ALG-080-08 | 셀 전압 검증 셀별로 양쪽 입력이 유효하면 두 값의 정수 평균을 저장하고 절대 차이가 10mV 이하이면 유효, 초과하면 무효로 표시해야 한다. 한쪽만 유효하면 그 값을 유효한 출력으로 사용해야 한다. 양쪽 모두 무효이면 평균값을 저장하고 무효로 표시해야 한다. 정수 평균은 나머지를 0 방향으로 버려야 한다. 비교 함수는 하나라도 무효 출력이 있으면 STD_NOT_OK, 모두 유효하면 STD_OK를 반환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-09 | 셀 온도 검증 센서별로 양쪽 입력이 유효하면 두 값의 정수 평균을 저장하고 절대 차이가 50단위(5℃) 이하이면 유효, 초과하면 무효로 표시해야 한다. 정수 평균은 나머지를 0 방향으로 버려야 한다. 한쪽만 유효하면 그 값을 유효한 출력으로 사용해야 한다. 양쪽 모두 무효이면 출력도 무효로 표시해야 한다. 이 경우 저장 수치의 음수 연산은 RV-06의 미결정 사항으로 분리한다. 비교 함수는 하나라도 무효 출력이 있으면 STD_NOT_OK, 모두 유효하면 STD_OK를 반환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-10 | 비교 직후 집계 이중화 비교 직후 스트링별 유효 셀 전압 개수와 유효 온도 개수를 기록해야 한다. 스트링 전압은 비교 결과의 유효 셀 전압만 합산해야 한다. 최종 온도 개수는 080-27을 따라야 한다. 편차 검사 후 전압 집계 필드의 정합성은 RV-03을 참조한다. |

통계·편차·AFE 저장

| Requirement ID | 기능 / Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-11 | 셀 전압 통계 스트링별로 최종 무효 플래그가 해제된 셀 전압만 사용하여 최소·최대·평균·유효 개수와 극값의 모듈·셀 위치를 계산해야 한다. 평균은 유효값 합계 / 유효 개수의 정수값이며 나머지는 0 방향으로 버려야 한다. 동일한 극값은 먼저 기록된 위치를 유지해야 한다. 모든 스트링에 유효값이 있으면 통계 함수는 STD_OK를 반환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-12 | 셀 온도 통계 스트링별로 최종 무효 플래그가 해제된 온도만 사용하여 최소·최대·평균·유효 개수와 극값의 모듈·센서 위치를 계산해야 한다. 평균은 float_t 합계 / 유효 개수로 계산하여 소수 부분을 유지해야 한다. 동일한 극값은 먼저 기록된 위치를 유지해야 한다. 모든 스트링에 유효값이 있으면 통계 함수는 STD_OK를 반환해야 한다. 최종 유효 개수의 일치는 080-27을 따라야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-13 | 유효 측정 없음 스트링에 유효 측정이 없으면 해당 통계의 유효 개수·평균·극값 위치를 0, 최소값을 INT16_MAX, 최대값을 INT16_MIN으로 기록해야 한다. 하나 이상의 스트링에서 이 조건이 발생하면 해당 전압 또는 온도 통계 계산 함수는 STD_NOT_OK를 반환해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-14 | 평균 대비 편차 검사 최초 통계 계산 후 유효 셀 전압의 평균 대비 절대 차이가 300mV를 초과하거나 유효 온도의 차이가 100단위(10℃)를 초과하면 해당 측정을 무효화해야 한다. 온도 비교에는 최초 평균을 int16_t로 변환한 값을 사용해야 한다. 새 무효 측정이 발생하면 남은 유효값으로 통계를 한 번 다시 계산해야 한다. 동일 호출에서 재계산한 평균으로 편차 검사를 반복하지 않아야 한다. 최종 온도 개수는 080-27을 따라야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-15 | AFE 결과 저장·반환 전압·온도 중 처리된 항목의 검증 데이터 블록과 최소·최대 데이터 블록을 기록해야 한다. 양쪽 모두 처리되면 세 블록을 기록해야 한다. 처리된 항목이 하나 이상이면 MRC_ValidateAfeMeasurement는 STD_OK, 없으면 STD_NOT_OK를 반환해야 한다. 이 반환값은 모든 측정의 유효함을 뜻하지 않는다. Base·Redundancy0 원본 블록은 읽기 입력으로 사용해야 한다. 데이터베이스 실패 전파는 RV-07을 참조한다. |

Pack 전압

| Requirement ID | 기능 / Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-16 | 스트링 전압 선택 V1이 최신·유효하고 AFE의 유효 셀 개수가 구성 셀 수와 같으면 두 스트링 전압을 비교해야 한다. 절대 차이가 3000mV 미만이면 유효, 이상이면 무효로 표시하고 수치는 V1 측정값을 사용해야 한다. V1만 사용 가능하면 V1을 유효하게 사용해야 한다. V1이 사용 불가능하고 AFE의 모든 셀이 유효하면 AFE 스트링 전압을 유효하게 사용해야 한다. AFE 입력 최신성 및 집계 정합성은 RV-02·RV-03을 참조한다. |
| F2-LLR-ALG-080-17 | 스트링 전압 추정 V1을 사용할 수 없고 AFE에 무효 셀이 있으면 AFE 스트링 전압 + 평균 셀 전압 × 무효 셀 개수로 추정값을 계산해야 한다. 무효 셀이 5개 이하이면 추정 출력을 유효, 5개를 초과하면 무효로 표시해야 한다. 여기서 무효 셀 개수는 구성 셀 수 − AFE 유효 셀 개수이다. |
| F2-LLR-ALG-080-18 | 배터리 전압 연결된 스트링이 있으면 연결 상태이면서 전압이 유효한 스트링들의 평균을 사용해야 한다. 연결된 스트링이 없으면 모든 유효 스트링의 평균을 사용해야 한다. 대상이 하나 이상이면 유효로 표시하고, 없으면 INT32_MAX를 저장하고 무효로 표시해야 한다. 평균의 소수 부분은 0 방향으로 버려야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-19 | 고전압 버스 전압 연결 또는 프리차지 상태이며 V3 측정이 최신·유효한 스트링들의 전압 평균을 사용해야 한다. 대상이 하나 이상이면 유효로 표시하고, 없으면 기존 수치를 유지하고 무효로 표시해야 한다. 평균의 소수 부분은 0 방향으로 버려야 한다. |

전류·전력·공통 처리

| Requirement ID | 기능 / Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-20 | 스트링 전류 최신인 신규 전류 측정은 수치를 복사하고 입력 무효 플래그에 따라 출력 유효성을 설정해야 한다. 최신이지만 신규가 아니면 기존 수치와 플래그를 유지해야 한다. 미측정 또는 시간초과이면 기존 수치를 유지하고 무효로 표시해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-21 | Pack 전류 유효한 스트링 전류만 합산하여 Pack 전류를 기록해야 한다. 모든 스트링 전류가 유효하면 Pack 전류를 유효, 하나라도 무효이면 무효로 표시해야 한다. 합산 대상을 스트링 연결 상태로 제한하지 않아야 한다. 모든 스트링 전류가 무효이면 합산값은 0mA이고 Pack 무효 플래그는 1이어야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-22 | 스트링 전력 각 처리 시점의 스트링 전력은 080-28의 입력 선택 우선순위로 결정하고 080-29의 스트링별 독립성을 보장해야 한다. 대체 계산은 같은 스트링의 검증된 전류[mA] / 1000과 전압[mV] / 1000을 각각 float_t로 변환하여 곱한 뒤 int32_t의 W 값으로 저장해야 한다. 표현 가능한 범위에서 소수 부분은 0 방향으로 버리고 음수 전력의 부호는 유지해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-23 | Pack 전력 유효한 스트링 전력만 합산하여 Pack 전력을 기록해야 한다. 모든 스트링 전력이 유효하면 Pack 전력을 유효, 하나라도 무효이면 무효로 표시해야 한다. 합산 대상을 스트링 연결 상태로 제한하지 않아야 한다. 모든 스트링 전력이 무효이면 합산값은 0W이고 Pack 무효 플래그는 1이어야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-24 | Pack 처리 순서·저장 MRC_ValidatePackMeasurement는 전류 → 스트링 전압 → 배터리 전압 → 고전압 버스 전압 → 전력 순으로 처리하고 Pack 데이터 블록을 기록해야 한다. 현재 API 반환 계약에 따라 측정 무효 플래그와 별개로 STD_OK를 반환해야 한다. 측정 유효성은 각 invalid 필드로 판단해야 한다. 데이터베이스 실패 전파 및 반환 계약 재정의는 RV-07을 참조한다. |
| F2-LLR-ALG-080-25 | 진단 이벤트 AFE 시간초과는 해당 Base·Redundancy0 진단 ID로 시스템 단위에 전달해야 한다. 사용 이력이 없는 Redundancy0의 시간초과 진단은 정상으로 전달해야 한다. 셀 이중화 비교·편차, Pack 센서 시간초과, 전류·전력 오류는 해당 진단 ID로 스트링 단위에 전달해야 한다. V1과 AFE를 함께 비교할 수 없으면 스트링 전압 비교 진단을 오류로 전달해야 한다. 센서 시간초과 진단은 대체 전력의 유효성과 별개로 전달하고, 전력 오류 진단은 최종 스트링 전력의 유효성으로 판단해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-26 | NULL 입력 계약 필수 포인터 인자를 갖는 MRC 내부 함수는 해당 인자가 NULL_PTR이면 역참조 전에 FAS_ASSERT를 발생시켜야 한다. NULL 입력의 기대 결과는 오류 반환값이 아니라 assert 발생으로 정의해야 한다. 이 계약은 assert에 의해 실행이 중단되는 설정을 전제로 한다. assert를 중단 없이 통과시키는 FAS_ASSERT_LEVEL_NO_OPERATION 설정에는 NULL 안전 처리를 보장하지 않는다. |

정상 동작으로 확정한 추가 요구사항

| Requirement ID | 기능 / Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-27 | 최종 온도 유효 개수 [정상 동작 기준] 셀 온도 검증과 평균 대비 편차 검사가 완료되면 스트링별 최종 온도 무효 플래그가 해제된 센서의 개수를 계산해야 한다. 각 센서는 한 번만 집계해야 하며 nrValidTemperatures와 validMeasuredCellTemperatures에는 동일한 최종 개수를 기록해야 한다. 개수는 0 이상 해당 스트링의 구성 센서 수 이하이어야 한다. 단일 측정원과 이중화 측정원 모두에 적용하고 이전 처리의 개수를 누적하지 않아야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-28 | 전력 입력 선택·무효 처리 [정상 동작 기준] 매 처리 시점에 다음 순서로 스트링 전력을 결정해야 한다. ① 측정 이력이 있고 경과 시간이 300ms 이하이며 입력이 유효한 전력 센서값이 있으면 그 값을 사용하고 유효로 표시한다. ② 센서값을 사용할 수 없고 같은 스트링의 검증된 전류·전압이 모두 유효하면 080-22의 대체 전력을 계산하고 유효로 표시한다. ③ 센서값도 사용할 수 없고 대체 계산도 불가능하면 이전 전력 수치를 유지하되 invalidStringPower를 1로 설정하고 Pack 합산에서 제외하며 전력 오류 진단을 전달한다. 무효 센서의 timestamp가 같더라도 대체 계산 가능 여부를 매 호출 다시 판단해야 한다. 전류·전압이 회복되면 대체 계산 결과로 유효성을 회복해야 한다. |
| F2-LLR-ALG-080-29 | 스트링별 전력 독립성 [정상 동작 기준] 각 스트링의 전력 측정 선택, 대체 계산 여부 및 출력 유효성은 해당 스트링의 입력과 상태만으로 결정해야 한다. 한 스트링의 무효 측정 또는 시간초과가 다른 스트링의 전력 선택과 유효성에 영향을 주어서는 안 된다. 최신·유효한 센서 전력값은 다른 스트링의 대체 계산 발생 여부와 관계없이 우선 사용해야 한다. Pack 전력은 각 스트링의 처리가 완료된 후 080-23에 따라 합산해야 한다. |

참고사항

온도 개수

센서 8개가 모두 최종 유효이면 nrValidTemperatures = validMeasuredCellTemperatures = 8이어야 한다. 1개가 편차 검사에서 제외되면 두 값 모두 7, 모두 제외되면 두 값 모두 0이어야 한다. 같은 결과를 여러 번 처리해도 누적되지 않아야 한다.

무효 전력

이전 전력이 100W이고 현재 센서가 무효이며 전류 또는 전압도 무효이면 stringPower_W는 100을 유지하고 invalidStringPower = 1이어야 한다. 해당 값을 합산에서 제외하고 Pack 전력을 무효로 표시해야 한다. 모든 스트링이 무효이면 packPower_W = 0, invalidPackPower = 1이다.

대체 계산·회복

센서가 무효이고 전류 2000mA·전압 50000mV가 유효이면 대체 전력 100W를 유효하게 사용해야 한다. 전류가 -2000mA이면 -100W이다. 센서 timestamp가 그대로여도 전류·전압이 회복되면 대체 계산으로 전력을 유효하게 회복해야 한다.

다중 스트링 독립성

스트링 A가 100W 대체 계산을 사용하고 B의 최신·유효 센서값이 200W이면 B는 200W를 사용해야 한다. B의 전류×전압이 250W이더라도 센서값을 덮어쓰지 않아야 한다. 두 스트링이 모두 유효이면 Pack 합산은 300W이며 유효이다. 구성 스트링 수는 이 예시에 한해 2개이다.

기존 시험 시나리오 정정 안내: 다음 시험 표는 기존 호출 29개를 독립 시나리오로 재구성하고 세부 요구사항에 연결하였다. 입력·기대 결과는 도구와 무관하게 기술하였다. 신규 기능 시험의 설계·실행은 이번 정정 범위에 포함하지 않는다.

검증 시험 시나리오

검증 시험 시나리오 정정 안내: 기존 시험 함수 10개의 개별 SUT 호출 29개를 독립 행으로 분리하였다. 기존 시험 ID에 세부 번호를 추가하고 각 행의 입력·사전 상태·기대 결과를 완결되게 기록하였다. 기존 코드의 실행 순서는 시험 간 선행 조건으로 요구하지 않는다.

표기 기준: SUT에는 실제 MRC 함수를 표시한다. 내부 static 함수를 시험하는 경우 각 도구가 시험용 연결 또는 내부 함수 접근을 구성해야 한다. 1st/2nd/3rd parameter는 인자 순서이며 외부 함수 응답과 전역 상태는 구분하여 기록하였다. 구조체의 0/false 초기값은 시험용 객체 준비를 의미하며 유효 측정값의 존재를 뜻하지 않는다.

판정 기준: SUT 반환값과 기대값이 일치하면 시험이 통과한다. STD_NOT_OK (1) 또는 false도 해당 조건의 정상 기대 결과일 수 있다. NULL 시험은 예상 위치의 SUT assert 발생이 기대 결과이며 정상 반환값은 없다. 시험 도구의 검증 실패와 SUT assert를 구분한다.

정정 사항: TC-02-05는 timestamp = UINT32_MAX, 현재 시각 = 50u이므로 uint32_t 경과 시간은 51tick이다. 원래 입력은 유지하고 주석의 50ms 설명만 바로잡았다. TC-02의 100tick은 시간 판정 함수에 전달하는 시험 인자이며 AFE·전류의 250ms 또는 센서의 300ms 설정값과 다르다.

검증 상태: 아래 29개 시나리오는 테스트 소스·주석·실제 알고리즘을 대조하여 재구성한 명세이다. 이번 문서 정정에서는 Ceedling 또는 다른 도구로 새 시험을 실행하지 않았다. 초기화·Pack·정상 온도 개수·전력 요구사항 전체의 검증 완료를 뜻하지 않는다.

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ALG-080-TC-01-01 | MRC_MeasurementUpdatedAtLeastOnce | F2-LLR-ALG-080-04 | 첫 측정 이력의 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 10u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 외부 입력: 없음 | SUT 반환값: true SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-01-02 | MRC_MeasurementUpdatedAtLeastOnce | F2-LLR-ALG-080-04 | 두 번의 측정 이력의 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 60u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 10u 외부 입력: 없음 | SUT 반환값: true SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-01-03 | MRC_MeasurementUpdatedAtLeastOnce | F2-LLR-ALG-080-04 | 세 번째 측정 이력의 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 70u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 60u 외부 입력: 없음 | SUT 반환값: true SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-01-04 | MRC_MeasurementUpdatedAtLeastOnce | F2-LLR-ALG-080-04 | 측정 이력 없음의 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 0u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 외부 입력: 없음 | SUT 반환값: false SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-01 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 허용 시간 이내 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 50u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 100u | SUT 반환값: STD_OK (0) uint32_t 경과 시간: 50tick SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-02 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 경계 시간 이내지만 미측정 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 0u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 100u | SUT 반환값: STD_NOT_OK (1) uint32_t 경과 시간: 100tick 현재·이전 측정 시각이 모두 0이므로 미측정으로 판정 SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-03 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 미측정이며 허용 시간 초과 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 0u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 101u | SUT 반환값: STD_NOT_OK (1) uint32_t 경과 시간: 101tick 현재·이전 측정 시각이 모두 0이므로 미측정으로 판정 SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-04 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 일반 측정의 최신성 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 4937u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 5000u | SUT 반환값: STD_OK (0) uint32_t 경과 시간: 63tick SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-05 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 시각 카운터 순환 이후 최신성 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 4294967295u (UINT32_MAX) 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 50u | SUT 반환값: STD_OK (0) uint32_t 경과 시간: 51tick SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-06 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 순환 이후 허용 시간 경계 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 4294967245u (UINT32_MAX − 50u) 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 49u | SUT 반환값: STD_OK (0) uint32_t 경과 시간: 100tick SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-07 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 순환 이후 허용 시간 초과 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 4294967245u (UINT32_MAX − 50u) 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 50u | SUT 반환값: STD_NOT_OK (1) uint32_t 경과 시간: 101tick SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-02-08 | MRC_MeasurementUpdatedRecently | F2-LLR-ALG-080-05 | 큰 경과 시간의 시간초과 판정 | 독립 시험으로 실행한다. 전역변수·저장된 모듈 상태의 사전 설정은 필요하지 않다. 시간 단위: tick. 현재 구성에서 1tick = 1ms. 시험 허용 시간 100tick은 AFE 설정값 250ms와 별개이다. | 1st parameter — timestamp [uint32_t]: 50u 2nd parameter — previousTimestamp [uint32_t]: 0u 3rd parameter — timeInterval [uint32_t]: 100u 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값 [uint32_t]: 4294967295u | SUT 반환값: STD_NOT_OK (1) uint32_t 경과 시간: 4294967245tick SUT assert: 발생하지 않음 위 기대 결과와 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-03-01 | MRC_CalculateCellVoltageMinMaxAverage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 통계 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy0 [DATA_BLOCK_MIN_MAX_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pMinMaxAverageValues [DATA_BLOCK_MIN_MAX_s*]: 객체 dummy0의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-03-02 | MRC_CalculateCellVoltageMinMaxAverage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 통계 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy1 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy1의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pMinMaxAverageValues [DATA_BLOCK_MIN_MAX_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-04-01 | MRC_CalculateCellTemperatureMinMaxAverage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 온도 통계 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy0 [DATA_BLOCK_MIN_MAX_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pValidatedTemperatures [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pMinMaxAverageValues [DATA_BLOCK_MIN_MAX_s*]: 객체 dummy0의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-04-02 | MRC_CalculateCellTemperatureMinMaxAverage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 온도 통계 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy1 [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pValidatedTemperatures [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy1의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pMinMaxAverageValues [DATA_BLOCK_MIN_MAX_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-05-01 | MRC_ValidateCellVoltage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 이중화 비교 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. NULL이 아닌 두 인자는 원래 시험과 같이 동일한 dummy 객체를 참조한다. | 1st parameter — pCellVoltageBase [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pCellVoltageRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 3rd parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-05-02 | MRC_ValidateCellVoltage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 이중화 비교 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. NULL이 아닌 두 인자는 원래 시험과 같이 동일한 dummy 객체를 참조한다. | 1st parameter — pCellVoltageBase [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pCellVoltageRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 3rd parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-05-03 | MRC_ValidateCellVoltage | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 이중화 비교 함수의 3번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. NULL이 아닌 두 인자는 원래 시험과 같이 동일한 dummy 객체를 참조한다. | 1st parameter — pCellVoltageBase [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pCellVoltageRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 3rd parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 3번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-06-01 | MRC_UpdateCellVoltageValidation | F2-LLR-ALG-080-26 | 단일 셀 전압 복사 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pCellVoltage [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-06-02 | MRC_UpdateCellVoltageValidation | F2-LLR-ALG-080-26 | 단일 셀 전압 복사 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pCellVoltage [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pValidatedVoltages [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-07-01 | MRC_ValidateCellTemperature | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 온도 이중화 비교 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. NULL이 아닌 두 인자는 원래 시험과 같이 동일한 dummy 객체를 참조한다. | 1st parameter — pCellTemperatureBase [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pCellTemperatureRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 3rd parameter — pValidatedTemperatures [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-07-02 | MRC_ValidateCellTemperature | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 온도 이중화 비교 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. NULL이 아닌 두 인자는 원래 시험과 같이 동일한 dummy 객체를 참조한다. | 1st parameter — pCellTemperatureBase [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pCellTemperatureRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 3rd parameter — pValidatedTemperatures [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-07-03 | MRC_ValidateCellTemperature | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 온도 이중화 비교 함수의 3번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. NULL이 아닌 두 인자는 원래 시험과 같이 동일한 dummy 객체를 참조한다. | 1st parameter — pCellTemperatureBase [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pCellTemperatureRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 3rd parameter — pValidatedTemperatures [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 3번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-08-01 | MRC_UpdateCellTemperatureValidation | F2-LLR-ALG-080-26 | 단일 셀 온도 복사 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pCellTemperature [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pValidatedTemperature [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-08-02 | MRC_UpdateCellTemperatureValidation | F2-LLR-ALG-080-26 | 단일 셀 온도 복사 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 dummy [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pCellTemperature [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: 객체 dummy의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pValidatedTemperature [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-09 | MRC_ValidateAfeMeasurement | F2-LLR-ALG-080-04 F2-LLR-ALG-080-05 F2-LLR-ALG-080-06 F2-LLR-ALG-080-07 F2-LLR-ALG-080-15 F2-LLR-ALG-080-25 | 미측정·시각 0에서 AFE 갱신을 수행하지 않는 동작 | 이 시험을 독립 실행하여 모듈 정적 상태를 초기 상태로 준비한다. 전역 상태 — mrc_state.lastBaseCellVoltageTimestamp [uint32_t]: 0u 전역 상태 — mrc_state.lastRedundancy0CellVoltageTimestamp [uint32_t]: 0u 전역 상태 — mrc_state.lastBaseCellTemperatureTimestamp [uint32_t]: 0u 전역 상태 — mrc_state.lastRedundancy0CellTemperatureTimestamp [uint32_t]: 0u 검증 결과 객체 mrc_tableCellVoltages·mrc_tableCellTemperatures·mrc_tableMinimumMaximumValues는 정적 초기 상태로 준비한다. 각 header.uniqueId는 DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE·DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE·DATA_BLOCK_ID_MIN_MAX이고 나머지 필드는 0/false이다. 이 값의 유효성을 확인하는 시험이 아니라 무처리 시 보존 여부를 확인하는 시험이다. | 명시적 함수 인자: 없음 데이터베이스 읽기에서 다음 네 블록을 SUT에 제공한다. 객체 전압 Base [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE_BASE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. 객체 전압 Redundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE_REDUNDANCY0, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. 객체 온도 Base [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE_BASE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. 객체 온도 Redundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_TEMPERATURE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_TEMPERATURE_REDUNDANCY0, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. 외부 입력 — OS_GetTickCount 반환값: 0u 외부 입력 — 데이터베이스 읽기 결과: STD_OK (0) 외부 입력 — 네 블록의 최신성 판정: false (현재·이전 timestamp가 모두 0) 외부 입력 — 전압·온도 Redundancy0의 측정 이력 판정: false 외부 입력 — 각 진단 처리의 반환값: STD_OK (0) | SUT 반환값: STD_NOT_OK (1) SUT assert: 발생하지 않음 검증 데이터베이스 쓰기: 수행하지 않음 검증 결과 세 객체와 저장된 AFE 처리 시각 네 항목: 시험 전 값 유지 진단 이벤트 (모두 DIAG_SYSTEM, 인덱스 0u): DIAG_ID_BASE_CELL_VOLTAGE_MEASUREMENT_TIMEOUT: DIAG_EVENT_NOT_OK DIAG_ID_REDUNDANCY0_CELL_VOLTAGE_MEASUREMENT_TIMEOUT: DIAG_EVENT_OK DIAG_ID_BASE_CELL_TEMPERATURE_MEASUREMENT_TIMEOUT: DIAG_EVENT_NOT_OK DIAG_ID_REDUNDANCY0_CELL_TEMPERATURE_MEASUREMENT_TIMEOUT: DIAG_EVENT_OK 위 반환값·상태·쓰기 여부·진단 이벤트가 일치하면 시험 통과 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-10-01 | MRC_ValidateCellVoltageMeasurement | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 측정 처리 함수의 1번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 testCellVoltageRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE_REDUNDANCY0, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pCellVoltageBase [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 2nd parameter — pCellVoltageRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 testCellVoltageRedundancy0의 주소 (유효 포인터) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 1번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |
| F2-LLR-ALG-080-TC-10-02 | MRC_ValidateCellVoltageMeasurement | F2-LLR-ALG-080-26 | 셀 전압 측정 처리 함수의 2번째 인자 NULL 방어 검사 | 각 행을 독립 시험으로 실행한다. SUT assert를 관찰하고 정상 실행을 중단할 수 있는 시험 환경을 사용한다. assert 비활성화 또는 중단 없이 실행을 계속하는 설정은 사용하지 않는다. 객체 testCellVoltageBase [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s]: 유효한 메모리 객체, header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE_BASE, header.timestamp = 0u, header.previousTimestamp = 0u. 나머지 모든 수치 필드·배열 원소 = 0, bool 필드·배열 원소 = false. 주소는 시험 도구가 할당하며 고정 주소를 요구하지 않는다. | 1st parameter — pCellVoltageBase [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: 객체 testCellVoltageBase의 주소 (유효 포인터) 2nd parameter — pCellVoltageRedundancy0 [DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s*]: NULL_PTR (널 포인터, 주소 0) 외부 입력: 없음; NULL 검사 이후의 의존 함수 동작은 필요하지 않음 | SUT의 2번째 인자 NULL 검사에서 assert 발생 정상 반환값: 없음 (true/false 또는 STD_OK/STD_NOT_OK를 기대하지 않음) NULL 역참조 전에 실행 중단 예상한 SUT assert를 관찰하면 시험 통과; 정상 반환하거나 다른 원인으로 종료되면 시험 실패 |

## 4.12 Driver / AFE / Plausibility (1개 요구사항)

## 4.12.1 AFE plausibility

모듈 목적: AFE 플라우저빌리티 모듈은 AFE 전압 및 온도 측정값을 구성된 한계와 비교한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-AFE-001 | AFE 측정 플라우저빌리티 기능은 전압과 온도 측정값을 구성된 최소·최대 한계와 비교하고, 잘못된 한계 조합을 허용하지 않아야 한다. | AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange AFE_PlausibilityCheckTempMinMax |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-AFE-001-TC-01 | AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange AFE_PlausibilityCheckTempMinMax | F2-LLR-AFE-001 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (AFE Plausibility Check Voltage Measurement Range Limit Sanity) | [P1 Fixture] AFE_PLAUSIBILITY_VALUES_s limitsEqualValues = { .maximumPlausibleVoltage_mV = 42, .minimumPlausibleVoltage_mV = 42, }; [P2 Fixture] AFE_PLAUSIBILITY_VALUES_s limitsDescendingOrder = { .maximumPlausibleVoltage_mV = INT16_MIN, .minimumPlausibleVoltage_mV = INT16_MAX, }; [P3 Fixture] AFE_PLAUSIBILITY_VALUES_s limitsAscendingOrder = { .maximumPlausibleVoltage_mV = INT16_MAX, .minimumPlausibleVoltage_mV = INT16_MIN, }; | [I1 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, limitsEqualValues) [I2 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, limitsDescendingOrder) [I3 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, limitsAscendingOrder) | [O1 Assert] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, limitsEqualValues) -> assertion failure [O2 Assert] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, limitsDescendingOrder) -> assertion failure [O3 Assert] TEST_ASSERT_EQUAL(STD_OK, AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, limitsAscendingOrder)) -> no assertion failure |
| F2-LLR-AFE-001-TC-02 | AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange AFE_PlausibilityCheckTempMinMax | F2-LLR-AFE-001 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 조건 검사 및 판정 결과 (AFE Plausibility Check Voltage Measurement Range) | [P1 Fixture] AFE_PLAUSIBILITY_VALUES_s testGenericLimits = { .maximumPlausibleVoltage_mV = 5000, .minimumPlausibleVoltage_mV = 0, }; [P2 Fixture] AFE_PLAUSIBILITY_VALUES_s testGenericLimitsNegative = { .maximumPlausibleVoltage_mV = 5000, .minimumPlausibleVoltage_mV = -5000, }; | [I1 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(3500, testGenericLimits) [I2 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(INT16_MAX, testGenericLimits) [I3 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(INT16_MIN, testGenericLimits) [I4 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, testGenericLimits) [I5 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.maximumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimits) [I6 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.maximumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimits) [I7 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.maximumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimits) [I8 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.minimumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimits) [I9 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.minimumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimits) [I10 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.minimumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimits) [I11 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimitsNegative.maximumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimitsNegative) [I12 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimitsNegative.maximumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimitsNegative) [I13 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimitsNegative.maximumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimitsNegative) [I14 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimitsNegative.minimumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimitsNegative) [I15 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimitsNegative.minimumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimitsNegative) [I16 Call input] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimitsNegative.minimumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimitsNegative) | [O1 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(3500, testGenericLimits) = STD_OK [O2 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(INT16_MAX, testGenericLimits) = STD_NOT_OK [O3 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(INT16_MIN, testGenericLimits) = STD_NOT_OK [O4 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(0, testGenericLimits) = STD_OK [O5 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimits.maximumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimits) = STD_NOT_OK [O6 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.maximumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimits) = STD_OK [O7 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimits.maximumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimits) = STD_OK [O8 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimits.minimumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimits) = STD_OK [O9 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange(testGenericLimits.minimumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimits) = STD_OK [O10 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimits.minimumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimits) = STD_NOT_OK [O11 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimitsNegative.maximumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimitsNegative) = STD_NOT_OK [O12 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimitsNegative.maximumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimitsNegative) = STD_OK [O13 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimitsNegative.maximumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimitsNegative) = STD_OK [O14 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimitsNegative.minimumPlausibleVoltage_mV + 1, testGenericLimitsNegative) = STD_OK [O15 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimitsNegative.minimumPlausibleVoltage_mV, testGenericLimitsNegative) = STD_OK [O16 Return/state] AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange( testGenericLimitsNegative.minimumPlausibleVoltage_mV - 1, testGenericLimitsNegative) = STD_NOT_OK |
| F2-LLR-AFE-001-TC-03 | AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange AFE_PlausibilityCheckTempMinMax | F2-LLR-AFE-001 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (AFE Plausibility Check Temp Min Max Bad Input From API) | [P1 Mock setup] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() -> 50 [P2 Mock setup] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() -> 51 [P3 Mock setup] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() -> 50 [P4 Mock setup] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() -> -50 [P5 Mock setup] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() -> -51 [P6 Mock setup] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() -> 51 | [I1 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(0) | [O1 Assert] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(0) -> assertion failure [O2 Assert] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(0) -> no assertion failure [O3 Mock call] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() [O4 Mock call] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() |
| F2-LLR-AFE-001-TC-04 | AFE_PlausibilityCheckVoltageMeasurementRange AFE_PlausibilityCheckTempMinMax | F2-LLR-AFE-001 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 경계값을 포함한 조건 검사 및 판정 결과 (AFE Plausibility Check Temp Min Max Verify) | [P1 Fixture] const int16_t upperLimit_ddegC = 100; [P2 Fixture] const int16_t lowerLimit_ddegC = -10; [P3 Mock setup] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() -> upperLimit_ddegC [P4 Mock setup] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() -> lowerLimit_ddegC | [I1 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(INT16_MIN) [I2 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(lowerLimit_ddegC - 1) [I3 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(lowerLimit_ddegC) [I4 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(upperLimit_ddegC) [I5 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(upperLimit_ddegC + 1) [I6 Call input] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(INT16_MAX) | [O1 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(INT16_MIN) = STD_NOT_OK [O2 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(lowerLimit_ddegC - 1) = STD_NOT_OK [O3 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(lowerLimit_ddegC) = STD_OK [O4 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax((lowerLimit_ddegC + upperLimit_ddegC) / 2) = STD_OK [O5 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(upperLimit_ddegC) = STD_OK [O6 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(upperLimit_ddegC + 1) = STD_NOT_OK [O7 Return/state] AFE_PlausibilityCheckTempMinMax(INT16_MAX) = STD_NOT_OK [O8 Mock call] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() [O9 Mock call] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() |

## 4.13 Driver / AFE / LTC integrity (1개 요구사항)

## 4.13.1 LTC PEC-15

모듈 목적: LTC 무결성 모듈은 통신 데이터의 PEC-15 값을 계산한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-001 | LTC PEC-15 기능은 입력 바이트 시퀀스의 PEC 값을 계산하고, 무효 입력을 정의된 방식으로 처리해야 한다. | LTC_CalculatePec15 |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-001-TC-01 | LTC_CalculatePec15 | F2-LLR-COR-001 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 기본 동작 (Ltc Pec15) | — | [I1 Call input] LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test0) [I2 Call input] LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test1) [I3 Call input] LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test2) [I4 Call input] LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test3) [I5 Call input] LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test4) [I6 Call input] LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test0) [I7 Call input] LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test1) [I8 Call input] LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test2) [I9 Call input] LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test3) [I10 Call input] LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test4) | [O1 Return/state] 0x1DD4u = LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test0) [O2 Return/state] 0xFD2Cu = LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test1) [O3 Return/state] 0x3D6Eu = LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test2) [O4 Return/state] 0xB9E4u = LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test3) [O5 Return/state] 0xF46Cu = LTC_CalculatePec15(2u, byte2Test4) [O6 Return/state] 0xBC24u = LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test0) [O7 Return/state] 0x664Cu = LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test1) [O8 Return/state] 0x845Au = LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test2) [O9 Return/state] 0x792Cu = LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test3) [O10 Return/state] 0xD522u = LTC_CalculatePec15(6u, byte6Test4) |
| F2-LLR-COR-001-TC-02 | LTC_CalculatePec15 | F2-LLR-COR-001 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (Ltc Pec15 Invalid Input) | — | [I1 Call input] LTC_CalculatePec15(0, byte2Test0) [I2 Call input] LTC_CalculatePec15(1, NULL_PTR) | [O1 Assert] LTC_CalculatePec15(0, byte2Test0) -> assertion failure [O2 Assert] LTC_CalculatePec15(1, NULL_PTR) -> assertion failure |

## 4.14 Driver / AFE / Maxim bit fields (1개 요구사항)

## 4.14.1 Maxim bit-field access

모듈 목적: Maxim bit-field 모듈은 레지스터의 지정 bit 영역을 읽고 쓴다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-003 | Maxim bit-field 처리 기능은 지정된 비트 위치와 폭에서 값을 읽고 쓰며, 관련 상태 비트를 보존해야 한다. | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-003-TC-01 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 경계값을 포함한 값 설정·저장 결과 (Write Value Position Zero) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(1u, 1, 0, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(1u, 1, 0, reg) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-02 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 설정·저장 결과 (Write Value Position One) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(1u, 1, 1, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(1u, 1, 1, reg) = 2u |
| F2-LLR-COR-003-TC-03 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 경계값을 포함한 값 설정·저장 결과 (Write Value Position One With Bit Zero In Register) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 1u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(1u, 1, 1, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(1u, 1, 1, reg) = 3u |
| F2-LLR-COR-003-TC-04 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 설정·저장 결과 (Write Value TX Preambles) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(1u, 1, MXM_41B_TX_PREAMBLES, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(1u, 1, MXM_41B_TX_PREAMBLES, reg) = (1u << 5u) |
| F2-LLR-COR-003-TC-05 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 설정·저장 결과 (Write Value Keep Alive) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(0x0Fu, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(0x0Fu, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE, reg) = 0x0Fu |
| F2-LLR-COR-003-TC-06 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 설정·저장 결과 (Write Value RX Error Int) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(1u, 1, MXM_41B_RX_ERROR, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(1u, 1, MXM_41B_RX_ERROR, reg) = 128u |
| F2-LLR-COR-003-TC-07 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 설정·저장 결과 (Write Value Overflow Int) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0u; | [I1 Call input] mxm_41bWriteValue(1u, 1, MXM_41B_RX_OVERFLOW_INT_ENABLE, reg) | [O1 Return/state] mxm_41bWriteValue(1u, 1, MXM_41B_RX_OVERFLOW_INT_ENABLE, reg) = 8u |
| F2-LLR-COR-003-TC-08 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 경계값을 포함한 값 조회·추출 결과 (Read Value Position Zero) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 1u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, 0) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, 0) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-09 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 경계값을 포함한 값 조회·추출 결과 (Read Value Position Zero With More Bits) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x0Fu; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, 0) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, 0) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-10 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value Position One) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 2u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, 1) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, 1) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-11 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value Position One With More Bits) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 7u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, 1) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, 1) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-12 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value TX Preambles) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x20u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_TX_PREAMBLES) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_TX_PREAMBLES) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-13 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value Keep Alive) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x0Fu; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE) = 0x0Fu |
| F2-LLR-COR-003-TC-14 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value Keep Alive One) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x01u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE) = 0x1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-15 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value Keep Alive Five Bits) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x1Fu; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 4, MXM_41B_KEEP_ALIVE) = 0x0Fu |
| F2-LLR-COR-003-TC-16 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 조회·추출 결과 (Read Value RX Error) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x80u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_ERROR) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_ERROR) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-17 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value RX Overflow Status) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x08u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_OVERFLOW_INT_ENABLE) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_OVERFLOW_INT_ENABLE) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-18 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value RX Busy) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x20u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_BUSY_STATUS) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_BUSY_STATUS) = 1u |
| F2-LLR-COR-003-TC-19 | mxm_41bWriteValue mxm_41bReadValue | F2-LLR-COR-003 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (Read Value RX Empty Status) | [P1 Fixture] uint8_t reg = 0x01u; | [I1 Call input] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_EMPTY_STATUS) | [O1 Return/state] mxm_41bReadValue(reg, 1, MXM_41B_RX_EMPTY_STATUS) = 1u |

## 4.15 Driver / AFE / Maxim integrity (1개 요구사항)

## 4.15.1 Maxim CRC-8

모듈 목적: Maxim 무결성 모듈은 통신 데이터의 CRC-8 값을 계산한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-022 | Maxim CRC-8 기능은 입력 바이트 시퀀스에 대해 정의된 CRC 값을 계산해야 한다. | MXM_CRC8SelfTest MXM_CRC8 |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-022-TC-01 | MXM_CRC8SelfTest MXM_CRC8 | F2-LLR-COR-022 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 내장 self-test의 조건 검사 및 판정 결과 (CRC8 Self Check Should Pass) | — | [I1 Call input] MXM_CRC8SelfTest() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Assert] TEST_ASSERT_EQUAL_HEX8(STD_OK, MXM_CRC8SelfTest()) -> no assertion failure |
| F2-LLR-COR-022-TC-02 | MXM_CRC8SelfTest MXM_CRC8 | F2-LLR-COR-022 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 대표 입력값에서의 기본 동작 (CRC8 Sequence1) | [P1 Fixture] uint16_t test_sequence[4] = {0x02u, 0x12u, 0xB1u, 0xB2u}; | [I1 Call input] MXM_CRC8(test_sequence, 4) | [O1 Return/state] MXM_CRC8(test_sequence, 4) = 0xC4u |
| F2-LLR-COR-022-TC-03 | MXM_CRC8SelfTest MXM_CRC8 | F2-LLR-COR-022 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 대표 입력값에서의 기본 동작 (CRC8 Sequence2) | [P1 Fixture] uint16_t test_sequence[3] = {0x03u, 0x12u, 0x00u}; | [I1 Call input] MXM_CRC8(test_sequence, 3) | [O1 Return/state] MXM_CRC8(test_sequence, 3) = 0xCBu |
| F2-LLR-COR-022-TC-04 | MXM_CRC8SelfTest MXM_CRC8 | F2-LLR-COR-022 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 대표 입력값에서의 기본 동작 (CRC8 Sequence3) | [P1 Fixture] uint16_t test_sequence[10] = {0x02u, 0x5Bu, 0x12u, 0x42u, 0xFFu, 0xD3u, 0x13u, 0x77u, 0xA1u, 0x31u}; | [I1 Call input] MXM_CRC8(test_sequence, 10) | [O1 Return/state] MXM_CRC8(test_sequence, 10) = 0x7Eu |
| F2-LLR-COR-022-TC-05 | MXM_CRC8SelfTest MXM_CRC8 | F2-LLR-COR-022 | 시험 목적: CRC/PEC 무결성 계산의 대표 입력값에서의 기본 동작 (CRC8 Sequence4) | [P1 Fixture] uint16_t test_sequence[3] = {0x03u, 0x66u, 0x00u}; | [I1 Call input] MXM_CRC8(test_sequence, 3) | [O1 Return/state] MXM_CRC8(test_sequence, 3) = 0x43u |

## 4.16 Driver / AFE / Maxim register map (1개 요구사항)

## 4.16.1 Maxim register map

모듈 목적: Maxim 레지스터 맵 모듈은 정의된 mask와 bit-field 구성을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-027 | Maxim 레지스터 맵 기능은 정의된 mask와 bit-field 구성을 사용해 의도된 레지스터 비트 배치를 생성해야 한다. | MXM_REG_BIT_DEFN |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-COR-027-TC-01 | MXM_REG_BIT_DEFN | F2-LLR-COR-027 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (MXM Register Map Examples For MASK) | — | [I1 Call input] MXM_REG_BIT_DEFN(0, 0) [I2 Call input] MXM_REG_BIT_DEFN(3, 3) [I3 Call input] MXM_REG_BIT_DEFN(3, 5) [I4 Call input] MXM_REG_BIT_DEFN(0u, 15u) | [O1 Return/state] MXM_REG_BIT_DEFN(0, 0) = 0x01u [O2 Return/state] MXM_REG_BIT_DEFN(3, 3) = 0x08u [O3 Return/state] MXM_REG_BIT_DEFN(3, 5) = 0x38u [O4 Return/state] MXM_REG_BIT_DEFN(0u, 15u) = 0xFFFFu |

## 4.17 Core utilities / Mathematics (4개 요구사항)

## 4.17.1 Mathematical primitives

모듈 목적: 수학 유틸리티 모듈은 보간, byte-order 변환, 최솟값 및 절댓값 연산을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-UTL-001 | 선형 보간 기능은 두 기준점과 조회 좌표로부터 보간 또는 외삽 결과를 계산하며, 두 기준점의 x 좌표가 같은 특이 입력은 정의된 방식으로 처리해야 한다. | MATH_LinearInterpolation |
| F2-LLR-UTL-004 | 정수 byte-order 변환 기능은 16·32·64 bit 입력값의 바이트 순서를 반전하고, 0과 모든 비트가 1인 경계값을 보존해야 한다. | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 |
| F2-LLR-UTL-013 | 두 수의 최솟값 선택 기능은 float·uint8·uint16 입력 쌍에서 더 작은 값을 반환하고, 동일값과 0을 포함한 경계값을 올바르게 처리해야 한다. | MATH_MinimumOfTwoFloats MATH_MinimumOfTwoUint8_t MATH_MinimumOfTwoUint16_t |
| F2-LLR-UTL-016 | 정수 절댓값 기능은 양수와 음수 입력의 절댓값을 반환하고, 최소 signed 정수 입력은 overflow 없이 정의된 포화값으로 처리해야 한다. | MATH_AbsInt32_t MATH_AbsInt64_t |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-UTL-001-TC-01 | MATH_LinearInterpolation | F2-LLR-UTL-001 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (linear Interpolation X1 Equals X2) | [P1 Fixture] coord_x1 = coord_x2; | [I1 Call input] MATH_LinearInterpolation(coord_x1, coord_y1, coord_x2, coord_y2, coord_x_interpolate) | [O1 Return/state] MATH_LinearInterpolation(coord_x1, coord_y1, coord_x2, coord_y2, coord_x_interpolate) = coord_y1 |
| F2-LLR-UTL-001-TC-02 | MATH_LinearInterpolation | F2-LLR-UTL-001 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 계산·변환 결과 (linear Interpolation interpolate Between X1 And X2) | — | [I1 Call input] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 15.f) [I2 Call input] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 17.5f) [I3 Call input] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 10.0001f) | [O1 Return/state] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 15.f) = 75.0f [O2 Return/state] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 17.5f) = 87.0f [O3 Return/state] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 10.0001f) = 50.0f |
| F2-LLR-UTL-001-TC-03 | MATH_LinearInterpolation | F2-LLR-UTL-001 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (linear Interpolation extrapolate From X1 And X2) | — | [I1 Call input] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 20.1f) [I2 Call input] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, -20.f) [I3 Call input] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 3347893.0f) | [O1 Return/state] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 20.1f) = 100.0f [O2 Return/state] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, -20.f) = -100.0f [O3 Return/state] MATH_LinearInterpolation(10.f, 50.f, 20.f, 100.f, 3347893.0f) = 16739465.0f |
| F2-LLR-UTL-004-TC-01 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (all Zeros swap16) | — | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint16(val16) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint16(val16) = 0u |
| F2-LLR-UTL-004-TC-02 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (all Zeros swap32) | — | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint32(val32) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint32(val32) = 0u |
| F2-LLR-UTL-004-TC-03 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (all Zeros swap64) | — | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint64(val64) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint64(val64) = 0u |
| F2-LLR-UTL-004-TC-04 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 기본 동작 (swap16) | [P1 Fixture] val16 = 786u; | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint16(val16) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint16(val16) = 4611u |
| F2-LLR-UTL-004-TC-05 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 기본 동작 (swap32) | [P1 Fixture] val32 = 0xFFFF0000u; | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint32(val32) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint32(val32) = 0x0000FFFFu |
| F2-LLR-UTL-004-TC-06 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 기본 동작 (swap64) | [P1 Fixture] val64 = 123u; | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint64(val64) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint64(val64) = 0x7B00000000000000u |
| F2-LLR-UTL-004-TC-07 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (swap16 MAX) | [P1 Fixture] val16 = UINT16_MAX; | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint16(val16) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint16(val16) = UINT16_MAX |
| F2-LLR-UTL-004-TC-08 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (swap32 MAX) | [P1 Fixture] val32 = UINT32_MAX; | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint32(val32) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint32(val32) = UINT32_MAX |
| F2-LLR-UTL-004-TC-09 | MATH_SwapBytesUint16 MATH_SwapBytesUint32 MATH_SwapBytesUint64 | F2-LLR-UTL-004 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (swap64 MAX) | [P1 Fixture] val64 = UINT64_MAX; | [I1 Call input] MATH_SwapBytesUint64(val64) | [O1 Return/state] MATH_SwapBytesUint64(val64) = UINT64_MAX |
| F2-LLR-UTL-013-TC-01 | MATH_MinimumOfTwoFloats MATH_MinimumOfTwoUint8_t MATH_MinimumOfTwoUint16_t | F2-LLR-UTL-013 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (minimum Of Two Floats) | [P1 Fixture] float minimum = 0.0f; | [I1 Call input] MATH_MinimumOfTwoFloats(1.0f, 1.0f) [I2 Call input] MATH_MinimumOfTwoFloats(1.0f, 2.0f) [I3 Call input] MATH_MinimumOfTwoFloats(3.0f, 2.0f) [I4 Call input] MATH_MinimumOfTwoFloats(-3.0f, 1.0f) [I5 Call input] MATH_MinimumOfTwoFloats(-3.0f, -1.0f) | [O1 Return/state] minimum = 1.0f [O2 Return/state] minimum = 2.0f [O3 Return/state] minimum = -3.0f |
| F2-LLR-UTL-013-TC-02 | MATH_MinimumOfTwoFloats MATH_MinimumOfTwoUint8_t MATH_MinimumOfTwoUint16_t | F2-LLR-UTL-013 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (MATH Minimum Of Two Uint8 t) | [P1 Fixture] uint8_t value1 = 42u; [P2 Fixture] uint8_t value2 = 67u; | [I1 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value1, value2) [I2 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value2, value1) [I3 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value1, UINT8_MAX) [I4 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value1, 0u) [I5 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(UINT8_MAX, 0u) [I6 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(0u, UINT8_MAX) | [O1 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value1, value2) = value1 [O2 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value2, value1) = value1 [O3 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value1, UINT8_MAX) = value1 [O4 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(value1, 0u) = 0u [O5 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(UINT8_MAX, 0u) = 0u [O6 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint8_t(0u, UINT8_MAX) = 0u |
| F2-LLR-UTL-013-TC-03 | MATH_MinimumOfTwoFloats MATH_MinimumOfTwoUint8_t MATH_MinimumOfTwoUint16_t | F2-LLR-UTL-013 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 경계값을 포함한 기본 동작 (MATH Minimum Of Two Uint16 t) | [P1 Fixture] uint16_t value1 = 0xFF42u; [P2 Fixture] uint16_t value2 = 0xFF67u; | [I1 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value1, value2) [I2 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value2, value1) [I3 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value1, UINT16_MAX) [I4 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value1, 0u) [I5 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(UINT16_MAX, 0u) [I6 Call input] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(0u, UINT16_MAX) | [O1 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value1, value2) = value1 [O2 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value2, value1) = value1 [O3 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value1, UINT16_MAX) = value1 [O4 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(value1, 0u) = 0u [O5 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(UINT16_MAX, 0u) = 0u [O6 Return/state] MATH_MinimumOfTwoUint16_t(0u, UINT16_MAX) = 0u |
| F2-LLR-UTL-016-TC-01 | MATH_AbsInt32_t MATH_AbsInt64_t | F2-LLR-UTL-016 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 기본 동작 (MATH Abs Int32 t) | — | [I1 Call input] MATH_AbsInt32_t(5) [I2 Call input] MATH_AbsInt32_t(-5) [I3 Call input] MATH_AbsInt32_t(INT32_MIN) | [O1 Return/state] MATH_AbsInt32_t(5) = 5 [O2 Return/state] MATH_AbsInt32_t(-5) = 5 [O3 Return/state] MATH_AbsInt32_t(INT32_MIN) = INT32_MAX |
| F2-LLR-UTL-016-TC-02 | MATH_AbsInt32_t MATH_AbsInt64_t | F2-LLR-UTL-016 | 시험 목적: 수치 계산 및 변환의 기본 동작 (MATH Abs Int64 t) | — | [I1 Call input] MATH_AbsInt64_t(5) [I2 Call input] MATH_AbsInt64_t(-5) [I3 Call input] MATH_AbsInt64_t(INT64_MIN) | [O1 Return/state] MATH_AbsInt64_t(5) = 5 [O2 Return/state] MATH_AbsInt64_t(-5) = 5 [O3 Return/state] MATH_AbsInt64_t(INT64_MIN) = INT64_MAX |

## 4.18 Core utilities / General (2개 요구사항)

## 4.18.1 General utilities

모듈 목적: 일반 유틸리티 모듈은 문자열 추출과 의사 난수 seed·생성 기능을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-UTL-018 | 문자열 추출 기능은 지정한 시작 위치와 길이에 따라 원본 문자열의 문자를 대상 버퍼로 복사하고, 문자열 및 버퍼 경계를 API 계약에 따라 처리해야 한다. | UTIL_ExtractCharactersFromString |
| F2-LLR-UTL-019 | 의사 난수 기능은 지정된 seed를 저장·조회하고, seed 기반 의사 난수 시퀀스를 정의된 방식으로 생성해야 한다. | UTIL_SeedRandomNumber UTIL_GetSeed UTIL_GetPseudoRandomNumber |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-UTL-018-TC-01 | UTIL_ExtractCharactersFromString | F2-LLR-UTL-018 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (UTIL Extract Characters From String) | [P1 Fixture] uint64_t testExtractedCharacters = 0u; [P2 Fixture] char testString[11u] = {'T', 'e', 's', 't', 'i', 'n', 'g', '!', '1', '2', '3'}; [P3 Fixture] testExtractedCharacters = 0u; | [I1 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(NULL_PTR, testString, 11u, 1u, 1u) [I2 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, NULL_PTR, 11u, 1u, 1u) [I3 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 11u, 1u) [I4 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 1u, 12u) [I5 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 0u, 8u) [I6 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 8u, 2u) [I7 Call input] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 6u, 8u) | [O1 Assert] UTIL_ExtractCharactersFromString(NULL_PTR, testString, 11u, 1u, 1u) -> assertion failure [O2 Assert] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, NULL_PTR, 11u, 1u, 1u) -> assertion failure [O3 Assert] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 11u, 1u) -> assertion failure [O4 Assert] UTIL_ExtractCharactersFromString(&testExtractedCharacters, testString, 11u, 1u, 12u) -> assertion failure [O5 Return/state] testExtractedCharacters = 0x54657374696E6721u [O6 Return/state] testExtractedCharacters = 0x3132u [O7 Return/state] testExtractedCharacters = 0x6721313233u |
| F2-LLR-UTL-019-TC-01 | UTIL_SeedRandomNumber UTIL_GetSeed UTIL_GetPseudoRandomNumber | F2-LLR-UTL-019 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (UTIL Seed Random Number) | — | [I1 Call input] UTIL_SeedRandomNumber(0x4364) [I2 Call input] UTIL_GetSeed() | [O1 Return/state] nextRandomNumber = 0x4364 |
| F2-LLR-UTL-019-TC-02 | UTIL_SeedRandomNumber UTIL_GetSeed UTIL_GetPseudoRandomNumber | F2-LLR-UTL-019 | 시험 목적: 대상 기능의 값 조회·추출 결과 (UTIL Get Pseudo Random Number) | [P1 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0 | [I1 Call input] UTIL_GetPseudoRandomNumber() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Oracle] TEST_ASSERT_NOT_EQUAL(0x4364, randomNumber) [O2 Mock call] OS_GetTickCount() |

## 4.19 Driver / Temperature / Interface limits (1개 요구사항)

## 4.19.1 Temperature sensor interface limits

모듈 목적: 온도 센서 인터페이스 모듈은 플라우저블 온도 한계를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-001 | 온도 센서 인터페이스는 구성된 최소 및 최대 플라우저블 온도 한계를 제공해야 한다. | TSI_GetMaximumPlausibleTemperature TSI_GetMinimumPlausibleTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-001-TC-01 | TSI_GetMaximumPlausibleTemperature TSI_GetMinimumPlausibleTemperature | F2-LLR-TSI-001 | 시험 목적: 온도 변환의 경계값을 포함한 값 조회·추출 결과 (TSI Get Maximum Plausible Temperature) | — | [I1 Call input] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Return/state] TSI_GetMaximumPlausibleTemperature() = TSI_MAXIMUM_TEMP_MEASUREMENT_RANGE_ddegC |
| F2-LLR-TSI-001-TC-02 | TSI_GetMaximumPlausibleTemperature TSI_GetMinimumPlausibleTemperature | F2-LLR-TSI-001 | 시험 목적: 온도 변환의 경계값을 포함한 값 조회·추출 결과 (TSI Get Minimum Plausible Temperature) | — | [I1 Call input] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Return/state] TSI_GetMinimumPlausibleTemperature() = TSI_MINIMUM_TEMP_MEASUREMENT_RANGE_ddegC |

## 4.20 Driver / Temperature / EPCOS (9개 요구사항)

## 4.20.1 epcos b57251v5103j060 lookup table

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-003 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-003-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-003 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57251 V5103 J060 Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.20.2 epcos b57251v5103j060 polynomial

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-004 | 선택된 NTC 센서 다항식 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-004-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-004 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57251v5103j060 Polynomial) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Epc00GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Epc00GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) |

## 4.20.3 epcos b57251v5103j060

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-005 | EPCOS NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | epcos_b57251v5103j060.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-005-TC-01 | epcos_b57251v5103j060.c | F2-LLR-TSI-005 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Epc00 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(4000u) [I2 Call input] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(40u) [I3 Call input] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(2000u) [I4 Call input] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(40u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(2000u) = -37 [O4 Return/state] TS_Epc00GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) = INT16_MIN |
| F2-LLR-TSI-005-TC-02 | epcos_b57251v5103j060.c | F2-LLR-TSI-005 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Epc00 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Epc00GetTemperatureFromPolynomial(1000u) | [O1 Return/state] TS_Epc00GetTemperatureFromPolynomial(1000u) = 426 |

## 4.20.4 epcos b57332v5103f360 lookup table

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-007 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-007-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-007 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57332 V5103 F360 Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.20.5 epcos b57332v5103f360 polynomial

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-008 | 선택된 NTC 센서 다항식 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-008-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-008 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57332 V5103 F360 Polynomial) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Epc02GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Epc02GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) |

## 4.20.6 epcos b57332v5103f360

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-009 | EPCOS NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | epcos_b57332v5103f360.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-009-TC-01 | epcos_b57332v5103f360.c | F2-LLR-TSI-009 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Epc02 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(4000u) [I2 Call input] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(40u) [I3 Call input] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(2000u) [I4 Call input] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(40u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(2000u) = -84 [O4 Return/state] TS_Epc02GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) = INT16_MIN |
| F2-LLR-TSI-009-TC-02 | epcos_b57332v5103f360.c | F2-LLR-TSI-009 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Epc02 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Epc02GetTemperatureFromPolynomial(1000u) | [O1 Return/state] TS_Epc02GetTemperatureFromPolynomial(1000u) = 1000 |

## 4.20.7 epcos b57861s0103f045 lookup table

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-011 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-011-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-011 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57861 S0103 F045 Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.20.8 epcos b57861s0103f045 polynomial

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-012 | 선택된 NTC 센서 다항식 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-012-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-012 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57861s0103f045 Polynomial) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Epc01GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Epc01GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) |

## 4.20.9 epcos b57861s0103f045

모듈 목적: EPCOS 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 LUT 또는 다항식 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-013 | EPCOS NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | epcos_b57861s0103f045.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-013-TC-01 | epcos_b57861s0103f045.c | F2-LLR-TSI-013 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Epc01 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(0u) [I2 Call input] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(4000u) [I3 Call input] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(2000u) | [O1 Return/state] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(0u) = INT16_MAX [O2 Return/state] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O3 Return/state] TS_Epc01GetTemperatureFromLut(2000u) = 99 |
| F2-LLR-TSI-013-TC-02 | epcos_b57861s0103f045.c | F2-LLR-TSI-013 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Epc01 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Epc01GetTemperatureFromPolynomial(100u) | [O1 Return/state] TS_Epc01GetTemperatureFromPolynomial(100u) = 1114 |

## 4.21 Driver / Temperature / None strategy (3개 요구사항)

## 4.21.1 fake none lookup table

모듈 목적: None 센서 전략 모듈은 선택된 온도 변환 인터페이스의 no-op 또는 고정값 동작을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-015 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-015-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-015 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Fake Lookup Table) | [P1 Fixture] float fakeTemperature = 0.0; | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(1) | [O1 Return/state] fakeTemperature = 1.0 |
| F2-LLR-TSI-015-TC-02 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-015 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Fake Polynomial) | [P1 Fixture] float fakeTemperature = 0.0; | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(1) | [O1 Return/state] fakeTemperature = 1.0 |

## 4.21.2 fake none polynomial

모듈 목적: None 센서 전략 모듈은 선택된 온도 변환 인터페이스의 no-op 또는 고정값 동작을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-017 | 선택된 NTC 센서 다항식 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-017-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-017 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Fake Polynomial) | [P1 Fixture] float fakeTemperature = 0.0; | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(1) | [O1 Return/state] fakeTemperature = 1.0 |

## 4.21.3 fake none

모듈 목적: None 센서 전략 모듈은 선택된 온도 변환 인터페이스의 no-op 또는 고정값 동작을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-018 | None 온도 센서 전략은 선택된 변환 인터페이스에 대해 정의된 고정 no-op 또는 고정값 동작을 제공해야 한다. | fake_none.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-018-TC-01 | fake_none.c | F2-LLR-TSI-018 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TS Fak00 Get Temperature From Lut) | [P1 Fixture] float fakeTemperature = 0.0; | [I1 Call input] TS_Fak00GetTemperatureFromLut(1) | [O1 Return/state] fakeTemperature = 1.0 |
| F2-LLR-TSI-018-TC-02 | fake_none.c | F2-LLR-TSI-018 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TS Fak00 Get Temperature From Polynomial) | [P1 Fixture] float fakeTemperature = 0.0; | [I1 Call input] TS_Fak00GetTemperatureFromPolynomial(1) | [O1 Return/state] fakeTemperature = 1.0 |

## 4.22 Driver / Temperature / Murata (3개 요구사항)

## 4.22.1 murata ncxxxxh103 lookup table

모듈 목적: Murata 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-020 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-020-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-020 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Epcos B57861 S0103 F045 Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.22.2 murata ncxxxxh103 polynomial

모듈 목적: Murata 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-021 | 선택된 NTC 센서 다항식 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-021-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-021 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Murata Ncxxxxh103) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 0x64; [P2 Fixture] const float test_temperature = 3.5; [P3 Mock setup] TS_Mur00GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Mur00GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) |

## 4.22.3 murata ncxxxxh103

모듈 목적: Murata 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-022 | Murata NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | murata_ncxxxxh103.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-022-TC-01 | murata_ncxxxxh103.c | F2-LLR-TSI-022 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Mur00 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(0u) [I2 Call input] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(4000u) [I3 Call input] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(2000u) | [O1 Return/state] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(0u) = INT16_MAX [O2 Return/state] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O3 Return/state] TS_Mur00GetTemperatureFromLut(2000u) = 139 |
| F2-LLR-TSI-022-TC-02 | murata_ncxxxxh103.c | F2-LLR-TSI-022 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Mur00 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Mur00GetTemperatureFromPolynomial(100u) | [O1 Assert] TS_Mur00GetTemperatureFromPolynomial(100u) -> assertion failure |

## 4.23 Driver / Temperature / Semitec (2개 요구사항)

## 4.23.1 semitec 103jt lookup table

모듈 목적: Semitec 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-024 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-024-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-024 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Semitec103 JT Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.23.2 semitec 103jt

모듈 목적: Semitec 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-025 | Semitec NTC 센서 변환 기능은 정의된 저항·온도 변환 결과를 반환해야 한다. | semitec_103jt.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-025-TC-01 | semitec_103jt.c | F2-LLR-TSI-025 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Sem00 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(2450u) [I2 Call input] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(275u) [I3 Call input] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(1034u) [I4 Call input] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(2450u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(275u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(1034u) = 350 [O4 Return/state] TS_Sem00GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) = INT16_MIN |
| F2-LLR-TSI-025-TC-02 | semitec_103jt.c | F2-LLR-TSI-025 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Sem00 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Sem00GetTemperatureFromPolynomial(10000u) | [O1 Assert] TS_Sem00GetTemperatureFromPolynomial(10000u) -> assertion failure |

## 4.24 Driver / Temperature / TDK (4개 요구사항)

## 4.24.1 tdk ntcg163jx103dt1s lookup table

모듈 목적: TDK 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-027 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-027-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-027 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From TDK163 Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.24.2 tdk ntcg163jx103dt1s

모듈 목적: TDK 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-028 | TDK NTC 센서 변환 기능은 선택된 lookup-table 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | tdk_ntcg163jx103dt1s.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-028-TC-01 | tdk_ntcg163jx103dt1s.c | F2-LLR-TSI-028 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Tdk00 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(2445u) [I2 Call input] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(75u) [I3 Call input] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(1023u) [I4 Call input] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(2445u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(75u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(1023u) = 350 [O4 Return/state] TS_Tdk01GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) = INT16_MIN |
| F2-LLR-TSI-028-TC-02 | tdk_ntcg163jx103dt1s.c | F2-LLR-TSI-028 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Sem00 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Tdk01GetTemperatureFromPolynomial(10000u) | [O1 Assert] TS_Tdk01GetTemperatureFromPolynomial(10000u) -> assertion failure |

## 4.24.3 tdk ntcgs103jf103ft8 lookup table

모듈 목적: TDK 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-030 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-030-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-030 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Semitec103 JT Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.24.4 tdk ntcgs103jf103ft8

모듈 목적: TDK 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-031 | TDK NTC 센서 변환 기능은 선택된 lookup-table 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | tdk_ntcgs103jf103ft8.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-031-TC-01 | tdk_ntcgs103jf103ft8.c | F2-LLR-TSI-031 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Tdk00 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(2445u) [I2 Call input] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(75u) [I3 Call input] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(1023u) [I4 Call input] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(2445u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(75u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(1023u) = 350 [O4 Return/state] TS_Tdk00GetTemperatureFromLut(UINT16_MAX) = INT16_MIN |
| F2-LLR-TSI-031-TC-02 | tdk_ntcgs103jf103ft8.c | F2-LLR-TSI-031 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Sem00 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Tdk00GetTemperatureFromPolynomial(10000u) | [O1 Assert] TS_Tdk00GetTemperatureFromPolynomial(10000u) -> assertion failure |

## 4.25 Driver / Temperature / Generic conversion (1개 요구사항)

## 4.25.1 BETA conversion

모듈 목적: BETA 변환 모듈은 저항, 온도 및 BETA 계수 사이의 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-033 | BETA 온도 변환 기능은 저항·온도·BETA 계수 간의 변환을 수행하고, 범위 밖 입력에는 정의된 포화값을 반환해야 한다. | BETA_TemperatureFromResistance BETA_ResistanceFromTemperature BETA_GetTemperatureFromBeta |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-033-TC-01 | BETA_TemperatureFromResistance BETA_ResistanceFromTemperature BETA_GetTemperatureFromBeta | F2-LLR-TSI-033 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 기본 동작 (BETA Temperature From Resistance Fixed Values) | — | [I1 Call input] BETA_TemperatureFromResistance(42.0f) [I2 Call input] BETA_TemperatureFromResistance(0.0f) [I3 Call input] BETA_TemperatureFromResistance(__FLT_MAX__) [I4 Call input] BETA_TemperatureFromResistance(-1.0f) | [O1 Return/state] BETA_TemperatureFromResistance(42.0f) = 2318 [O2 Return/state] BETA_TemperatureFromResistance(0.0f) = INT16_MIN [O3 Return/state] BETA_TemperatureFromResistance(__FLT_MAX__) = -2302 [O4 Return/state] BETA_TemperatureFromResistance(-1.0f) = INT16_MIN |
| F2-LLR-TSI-033-TC-02 | BETA_TemperatureFromResistance BETA_ResistanceFromTemperature BETA_GetTemperatureFromBeta | F2-LLR-TSI-033 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 기본 동작 (BETA Resistance From Temperature Fixed Values) | — | [I1 Call input] BETA_ResistanceFromTemperature(INT16_MIN) [I2 Call input] BETA_ResistanceFromTemperature(INT16_MAX) [I3 Call input] BETA_ResistanceFromTemperature(1000) | [O1 Tolerance] ¦BETA_ResistanceFromTemperature(INT16_MIN) - 0.0f¦ <= 0.005f [O2 Tolerance] ¦BETA_ResistanceFromTemperature(INT16_MAX) - 0.05f¦ <= 0.01f [O3 Return/state] BETA_ResistanceFromTemperature(1000) = 681.714111f |
| F2-LLR-TSI-033-TC-03 | BETA_TemperatureFromResistance BETA_ResistanceFromTemperature BETA_GetTemperatureFromBeta | F2-LLR-TSI-033 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (BETA Get Temperature From Beta Fixed Values) | — | [I1 Call input] BETA_GetTemperatureFromBeta(UINT16_MAX) [I2 Call input] BETA_GetTemperatureFromBeta(0u) [I3 Call input] BETA_GetTemperatureFromBeta(1000u) [I4 Call input] BETA_GetTemperatureFromBeta(2000u) | [O1 Return/state] BETA_GetTemperatureFromBeta(UINT16_MAX) = INT16_MIN [O2 Return/state] BETA_GetTemperatureFromBeta(0u) = INT16_MAX [O3 Return/state] BETA_GetTemperatureFromBeta(1000u) = 525 [O4 Return/state] BETA_GetTemperatureFromBeta(2000u) = 260 |

## 4.26 Driver / Temperature / Vishay (7개 요구사항)

## 4.26.1 vishay ntcalug01a103g lookup table

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-036 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-036-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-036 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Vishay NTCALUG01 A103 G Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.26.2 vishay ntcalug01a103g polynomial

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-037 | 선택된 NTC 센서 다항식 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-037-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-037 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Vishay NTCALUG01 A103 G Polynomial) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Vis00GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Vis00GetTemperatureFromPolynomial(test_adcVoltage_mv) |

## 4.26.3 vishay ntcalug01a103g

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-038 | Vishay NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | vishay_ntcalug01a103g.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-038-TC-01 | vishay_ntcalug01a103g.c | F2-LLR-TSI-038 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Vis00 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(4000u) [I2 Call input] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(0u) [I3 Call input] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(2000u) | [O1 Return/state] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(0u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Vis00GetTemperatureFromLut(2000u) = 98.9484f |
| F2-LLR-TSI-038-TC-02 | vishay_ntcalug01a103g.c | F2-LLR-TSI-038 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Vis00 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Vis00GetTemperatureFromPolynomial(1u) | [O1 Assert] TS_Vis00GetTemperatureFromPolynomial(1u) -> assertion failure |

## 4.26.4 vishay ntcle317e4103sba lookup table

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-040 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-040-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-040 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Vishay NTCLE317 E4103 SBA Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.26.5 vishay ntcle317e4103sba

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-041 | Vishay NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | vishay_ntcle317e4103sba.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-041-TC-01 | vishay_ntcle317e4103sba.c | F2-LLR-TSI-041 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Vis01 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(4000u) [I2 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(0u) [I3 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(3000u) [I4 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(2967u) [I5 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(100u) [I6 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(10u) | [O1 Return/state] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(0u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(3000u) = INT16_MIN [O4 Return/state] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(2967u) = -548 [O5 Return/state] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(100u) = 1232 [O6 Return/state] TS_Vis01GetTemperatureFromLut(10u) = INT16_MAX |
| F2-LLR-TSI-041-TC-02 | vishay_ntcle317e4103sba.c | F2-LLR-TSI-041 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Vis01 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Vis01GetTemperatureFromPolynomial(1u) | [O1 Assert] TS_Vis01GetTemperatureFromPolynomial(1u) -> assertion failure |

## 4.26.6 vishay ntcle413e2103f102l lookup table

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-043 | 선택된 NTC 센서 lookup-table 변환 기능은 입력 저항 또는 ADC 값에 대해 정의된 온도를 반환해야 한다. | TSI_GetTemperature |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-043-TC-01 | TSI_GetTemperature | F2-LLR-TSI-043 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (TSI Get Temperature From Vishay NTCLE413 E2103 F102 L Lookup Table) | [P1 Fixture] const uint8_t test_adcVoltage_mv = 5; [P2 Fixture] const float test_temperature = 1.0; [P3 Mock setup] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) -> test_temperature | [I1 Call input] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) | [O1 Return/state] TSI_GetTemperature(test_adcVoltage_mv) = test_temperature [O2 Mock call] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(test_adcVoltage_mv) |

## 4.26.7 vishay ntcle413e2103f102l

모듈 목적: Vishay 센서 변환 모듈은 선택된 센서 모델의 온도 변환을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-044 | Vishay NTC 센서 변환 기능은 선택된 LUT 및 다항식 전략을 사용해 정의된 온도 결과를 반환해야 한다. | vishay_ntcle413e2103f102l.c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-TSI-044-TC-01 | vishay_ntcle413e2103f102l.c | F2-LLR-TSI-044 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Vis02 Get Temperature From Lut Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(4000u) [I2 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(0u) [I3 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(2855u) [I4 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(235u) [I5 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(2842u) [I6 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(248u) | [O1 Return/state] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(4000u) = INT16_MIN [O2 Return/state] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(0u) = INT16_MAX [O3 Return/state] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(2855u) = INT16_MIN [O4 Return/state] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(235u) = INT16_MAX [O5 Return/state] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(2842u) = -387 [O6 Return/state] TS_Vis02GetTemperatureFromLut(248u) = 1031 |
| F2-LLR-TSI-044-TC-02 | vishay_ntcle413e2103f102l.c | F2-LLR-TSI-044 | 시험 목적: 온도 변환의 대표 입력값에서의 값 조회·추출 결과 (TS Vis02 Get Temperature From Polynomial Fixed Values) | — | [I1 Call input] TS_Vis02GetTemperatureFromPolynomial(1u) | [O1 Assert] TS_Vis02GetTemperatureFromPolynomial(1u) -> assertion failure |

## 4.27 Engine / Diagnostics configuration (1개 요구사항)

## 4.27.1 Diagnostic configuration

모듈 목적: 진단 구성 모듈은 진단 flag의 데이터베이스 갱신 경로를 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-001 | 진단 구성 기능은 진단 flag의 데이터베이스 갱신 경로를 제공해야 한다. | DIAG_UpdateFlags |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-001-TC-01 | DIAG_UpdateFlags | F2-LLR-ENG-001 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 설정·저장 결과 (DIAG Update Flags In Database) | [P1 Mock setup] DATA_Write4DataBlocks(&diag_tableErrorFlags, &diag_tableMolFlags, &diag_tableRslFlags, &diag_tableMslFlags) -> STD_OK | [I1 Call input] DIAG_UpdateFlags() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Mock call] DATA_Write4DataBlocks(&diag_tableErrorFlags, &diag_tableMolFlags, &diag_tableRslFlags, &diag_tableMslFlags) |

## 4.28 Engine / Database (1개 요구사항)

## 4.28.1 database helper

모듈 목적: 데이터베이스 모듈은 구성값, 엔트리 최신성 및 인덱스 변환 기능을 제공한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-002 | 데이터베이스 보조 기능은 엔트리 최신성·주기성을 판정하고, 전압·온도 인덱스를 string·module·cell·sensor 번호로 변환해야 한다. | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-002-TC-01 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 데이터베이스 처리의 값 설정·저장 결과 (DATA Database Entry Updated At Least Once) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s databaseEntry = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE}; [P2 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 10u; [P3 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 0u; [P4 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 60u; [P5 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 10u; [P6 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 70u; [P7 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 60u; [P8 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 0u; | [I1 Call input] DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce(databaseEntry.header) | [O1 Boolean] DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce(databaseEntry.header) = true [O2 Boolean] DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce(databaseEntry.header) = false |
| F2-LLR-ENG-002-TC-02 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 데이터베이스 처리의 값 설정·저장 결과 (DATA Entry Updated Within Interval) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s databaseEntry = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE}; [P2 Fixture] uint32_t timeDifference = 100u; [P3 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 50u; [P4 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 0u; [P5 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 4937u; [P6 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = UINT32_MAX; [P7 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = UINT32_MAX - 50u; [P8 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 100u [P9 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 101u [P10 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 5000u [P11 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 50u [P12 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 49u [P13 Mock setup] OS_GetTickCount() -> UINT32_MAX | [I1 Call input] DATA_EntryUpdatedWithinInterval(databaseEntry.header, timeDifference) | [O1 Boolean] DATA_EntryUpdatedWithinInterval(databaseEntry.header, timeDifference) = true [O2 Boolean] DATA_EntryUpdatedWithinInterval(databaseEntry.header, timeDifference) = false [O3 Mock call] OS_GetTickCount() |
| F2-LLR-ENG-002-TC-03 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 데이터베이스 처리의 값 설정·저장 결과 (DATA Entry Updated Periodically Within Interval) | [P1 Fixture] DATA_BLOCK_CELL_VOLTAGE_s databaseEntry = {.header.uniqueId = DATA_BLOCK_ID_CELL_VOLTAGE}; [P2 Fixture] uint32_t timeDifference = 100u; [P3 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 60u; [P4 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 10u; [P5 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 0u; [P6 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 0u; [P7 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 80u; [P8 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 40u; [P9 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 150u; [P10 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = 50u; [P11 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = UINT32_MAX - 50u; [P12 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = UINT32_MAX - 150u; [P13 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 49u; [P14 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = UINT32_MAX - 50u; [P15 Fixture] databaseEntry.header.previousTimestamp = UINT32_MAX - 151u; [P16 Fixture] databaseEntry.header.timestamp = 50u; [P17 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 100u [P18 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 50u [P19 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 180u [P20 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 181 [P21 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 200u [P22 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 250u [P23 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 49u [P24 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 150u [P25 Mock setup] OS_GetTickCount() -> UINT32_MAX | [I1 Call input] DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval(databaseEntry.header, timeDifference) | [O1 Boolean] DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval(databaseEntry.header, timeDifference) = true [O2 Boolean] DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval(databaseEntry.header, timeDifference) = false [O3 Mock call] OS_GetTickCount() |
| F2-LLR-ENG-002-TC-04 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 값 조회·추출 결과 (DATA Get String Number From Voltage Index) | [P1 Fixture] uint16_t voltageIndex = (BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING) - 1u; [P2 Fixture] voltageIndex = (BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_STRINGS) - 1u; | [I1 Call input] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [I2 Call input] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(0u) [I3 Call input] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] 0u = DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [O2 Return/state] BS_NR_OF_STRINGS - 1u = DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [O3 Assert] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(0u) -> no assertion failure [O4 Assert] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex( BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Assert] DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex(UINT16_MAX) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-002-TC-05 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 값 조회·추출 결과 (DATA Get Module Number From Voltage Index) | [P1 Fixture] uint16_t voltageIndex = (BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING) - 1u; | [I1 Call input] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [I2 Call input] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(0u) [I3 Call input] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING - 1u = DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [O2 Assert] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(0u) -> no assertion failure [O3 Assert] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex( BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O4 Assert] DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex(UINT16_MAX) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-002-TC-06 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 전압·전류 측정 및 plausibility의 값 조회·추출 결과 (DATA Get Cell Number From Voltage Index) | [P1 Fixture] uint16_t voltageIndex = (m * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE) + cb; | [I1 Call input] DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [I2 Call input] DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(0u) [I3 Call input] DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] cb = DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(voltageIndex) [O2 Oracle] } } TEST_ASSERT_PASS_ASSERT(DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(0u)) [O3 Assert] DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex( BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_CELL_BLOCKS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O4 Assert] DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex(UINT16_MAX) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-002-TC-07 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (DATA Get String Number From Temperature Index) | [P1 Fixture] uint16_t sensorIndex = (BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING) - 1u; [P2 Fixture] sensorIndex = (BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_STRINGS) - 1u; | [I1 Call input] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [I2 Call input] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(0u) [I3 Call input] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] 0u = DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [O2 Return/state] BS_NR_OF_STRINGS - 1u = DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [O3 Assert] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(0u) -> no assertion failure [O4 Assert] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex( BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Assert] DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex(UINT16_MAX) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-002-TC-08 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (DATA Get Module Number From Temperature Index) | [P1 Fixture] uint16_t sensorIndex = (BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING) - 1u; | [I1 Call input] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [I2 Call input] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(0u) [I3 Call input] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING - 1u = DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [O2 Assert] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(0u) -> no assertion failure [O3 Assert] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex( BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O4 Assert] DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex(UINT16_MAX) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-002-TC-09 | DATA_DatabaseEntryUpdatedAtLeastOnce DATA_EntryUpdatedWithinInterval DATA_EntryUpdatedPeriodicallyWithinInterval DATA_GetStringNumberFromVoltageIndex DATA_GetModuleNumberFromVoltageIndex DATA_GetCellNumberFromVoltageIndex DATA_GetStringNumberFromTemperatureIndex DATA_GetModuleNumberFromTemperatureIndex DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex | F2-LLR-ENG-002 | 시험 목적: 온도 변환의 값 조회·추출 결과 (DATA Get Sensor Number From Temperature Index) | [P1 Fixture] uint16_t sensorIndex = (m * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE) + sensor; | [I1 Call input] DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [I2 Call input] DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(0u) [I3 Call input] DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(UINT16_MAX) | [O1 Return/state] sensor = DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(sensorIndex) [O2 Oracle] } } TEST_ASSERT_PASS_ASSERT(DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(0u)) [O3 Assert] DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex( BS_NR_OF_MODULES_PER_STRING * BS_NR_OF_TEMP_SENSORS_PER_MODULE * BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O4 Assert] DATA_GetSensorNumberFromTemperatureIndex(UINT16_MAX) -> assertion failure |

## 4.29 Engine / Diagnostic callbacks (21개 요구사항)

## 4.29.1 diag cbs aerosol sensor

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-011 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_AerosolAlert |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-011-TC-01 | DIAG_AerosolAlert | F2-LLR-ENG-011 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Aerosol Sensor Illegal Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->aerosolAlert = false; | [I1 Call input] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I5 Call input] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_AerosolAlert(DIAG_ID_AEROSOL_ALERT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->aerosolAlert = false [O5 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->aerosolAlert = true |

## 4.29.2 diag cbs afe

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-012 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorAfe DIAG_ErrorAfeDriver |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-012-TC-01 | DIAG_ErrorAfe DIAG_ErrorAfeDriver | F2-LLR-ENG-012 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Afe Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorAfe(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-012-TC-02 | DIAG_ErrorAfe DIAG_ErrorAfeDriver | F2-LLR-ENG-012 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Afe Driver Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_AFE_SPI, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_AFE_SPI, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_AFE_SPI, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_AFE_SPI, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_AFE_SPI, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorAfeDriver(DIAG_ID_AFE_SPI, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |

## 4.29.3 diag cbs bms

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-014 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_AlertFlag DIAG_PrechargeProcess |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-014-TC-01 | DIAG_AlertFlag DIAG_PrechargeProcess | F2-LLR-ENG-014 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Alert Flag) | — | [I1 Call input] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->alertFlagSetError = false [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->alertFlagSetError = true |
| F2-LLR-ENG-014-TC-02 | DIAG_AlertFlag DIAG_PrechargeProcess | F2-LLR-ENG-014 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Alert Flag Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_AlertFlag(DIAG_ID_ALERT_MODE, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-014-TC-03 | DIAG_AlertFlag DIAG_PrechargeProcess | F2-LLR-ENG-014 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 실행 상태 처리 (DIAG Precharge Process) | [P1 Fixture] DIAG_ID_e diagId = DIAG_ID_PRECHARGE_ABORT_REASON_VOLTAGE; [P2 Fixture] DIAG_EVENT_e event = DIAG_EVENT_OK; [P3 Fixture] event = DIAG_EVENT_RESET; [P4 Fixture] diagId = DIAG_ID_PRECHARGE_ABORT_REASON_CURRENT; [P5 Fixture] event = DIAG_EVENT_NOT_OK; [P6 Fixture] diagId = DIAG_ID_PRECHARGE_ABORT_REASON_VOLTAGE; [P7 Fixture] diagId = 10u; | [I1 Call input] DIAG_PrechargeProcess(diagId, UINT8_MAX, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_PrechargeProcess(diagId, event, NULL_PTR, 0u) [I3 Call input] DIAG_PrechargeProcess(diagId, event, &diag_kpkDatabaseShim, -1u) [I4 Call input] DIAG_PrechargeProcess(diagId, event, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_PrechargeProcess(diagId, UINT8_MAX, &diag_kpkDatabaseShim, 0u -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_PrechargeProcess(diagId, event, NULL_PTR, 0u -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_PrechargeProcess(diagId, event, &diag_kpkDatabaseShim, -1u -> assertion failure |

## 4.29.4 diag cbs can

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-017 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-017-TC-01 | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull | F2-LLR-ENG-017 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (Diag Can) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->stateRequestTimingViolationError = 0 [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->stateRequestTimingViolationError = 1 |
| F2-LLR-ENG-017-TC-02 | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull | F2-LLR-ENG-017 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 경계값을 포함한 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Can Timing Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CAN_TIMING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorCanTiming(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-017-TC-03 | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull | F2-LLR-ENG-017 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Can Rx Queue Full Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CAN_RX_QUEUE_FULL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CAN_RX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CAN_RX_QUEUE_FULL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CAN_RX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-017-TC-04 | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull | F2-LLR-ENG-017 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Error Can Rx Queue Full) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->canRxQueueFullError = true; | [I1 Call input] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CAN_RX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I2 Call input] DIAG_ErrorCanRxQueueFull(DIAG_ID_CAN_RX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->canRxQueueFullError = 0 [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->canRxQueueFullError = 1 |
| F2-LLR-ENG-017-TC-05 | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull | F2-LLR-ENG-017 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Can Tx Queue Full Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CAN_TX_QUEUE_FULL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CAN_TX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CAN_TX_QUEUE_FULL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CAN_TX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-017-TC-06 | DIAG_ErrorCanTiming DIAG_ErrorCanRxQueueFull DIAG_ErrorCanTxQueueFull | F2-LLR-ENG-017 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Error Can Tx Queue Full) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->canTxQueueFullError = true; | [I1 Call input] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CAN_TX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I2 Call input] DIAG_ErrorCanTxQueueFull(DIAG_ID_CAN_TX_QUEUE_FULL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->canTxQueueFullError = 0 [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->canTxQueueFullError = 1 |

## 4.29.5 diag cbs clamp30c

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-023 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_SupplyVoltageClamp30c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-023-TC-01 | DIAG_SupplyVoltageClamp30c | F2-LLR-ENG-023 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Supply Voltage Clamp30c) | — | [I1 Call input] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_INVALID, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I5 Call input] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_SupplyVoltageClamp30c( DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_INVALID, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_SupplyVoltageClamp30c(DIAG_ID_SUPPLY_VOLTAGE_CLAMP_30C_LOST, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->supplyVoltageClamp30cError = false [O5 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->supplyVoltageClamp30cError = true |

## 4.29.6 diag cbs contactor

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-024 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_StringContactorFeedback DIAG_PrechargeContactorFeedback |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-024-TC-01 | DIAG_StringContactorFeedback DIAG_PrechargeContactorFeedback | F2-LLR-ENG-024 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (Diag Contactor String Contactor Feedback) | — | [I1 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I2 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I3 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I4 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_PLUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I5 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_PLUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I6 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_PLUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, s) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->contactorInNegativePathOfStringFeedbackError[s] = 0 [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->contactorInNegativePathOfStringFeedbackError[s] = 1 [O3 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->contactorInPositivePathOfStringFeedbackError[s] = 0 [O4 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->contactorInPositivePathOfStringFeedbackError[s] = 1 |
| F2-LLR-ENG-024-TC-02 | DIAG_StringContactorFeedback DIAG_PrechargeContactorFeedback | F2-LLR-ENG-024 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (Diag Contactor Precharge Contactor Feedback) | — | [I1 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I2 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I3 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, s) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->prechargeContactorFeedbackError[s] = 0 [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->prechargeContactorFeedbackError[s] = 1 |
| F2-LLR-ENG-024-TC-03 | DIAG_StringContactorFeedback DIAG_PrechargeContactorFeedback | F2-LLR-ENG-024 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Assert On Wrong Id Contactor Module) | — | [I1 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) [I2 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) | [O1 Assert] DIAG_PrechargeContactorFeedback( DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_StringContactorFeedback( DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, s) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-024-TC-04 | DIAG_StringContactorFeedback DIAG_PrechargeContactorFeedback | F2-LLR-ENG-024 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG String Contactor Feedback Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_StringContactorFeedback(DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_StringContactorFeedback( DIAG_ID_STRING_MINUS_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-024-TC-05 | DIAG_StringContactorFeedback DIAG_PrechargeContactorFeedback | F2-LLR-ENG-024 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Precharge Contactor Feedback Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_PrechargeContactorFeedback(DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_PrechargeContactorFeedback( DIAG_ID_PRECHARGE_CONTACTOR_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |

## 4.29.7 diag cbs current

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-029 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorOvercurrentCharge DIAG_ErrorOvercurrentDischarge DIAG_ErrorCurrentMeasurement DIAG_ErrorCurrentOnOpenString |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-029-TC-01 | DIAG_ErrorOvercurrentCharge DIAG_ErrorOvercurrentDischarge DIAG_ErrorCurrentMeasurement DIAG_ErrorCurrentOnOpenString | F2-LLR-ENG-029 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Overcurrent Charge Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentCharge( DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-029-TC-02 | DIAG_ErrorOvercurrentCharge DIAG_ErrorOvercurrentDischarge DIAG_ErrorCurrentMeasurement DIAG_ErrorCurrentOnOpenString | F2-LLR-ENG-029 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Error Overcurrent Charge) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1; [P7 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->packChargeOvercurrent = 1; | [I1 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I2 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I3 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I4 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I6 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I7 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I8 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I9 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_OVERCURRENT_CHARGE_CELL_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I10 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I11 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I12 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I13 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I14 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I15 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I16 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I17 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I18 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_STRING_OVERCURRENT_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I19 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_PACK_OVERCURRENT_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I20 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_PACK_OVERCURRENT_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I21 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_PACK_OVERCURRENT_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I22 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentCharge(DIAG_ID_AFE_CELL_VOLTAGE_MEAS_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 0 [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1 [O3 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 0 [O4 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1 [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 0 [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->cellChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1 [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 0 [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1 [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 0 [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1 [O11 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 0 [O12 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->stringChargeOvercurrent[BS_NR_OF_STRINGS] = 1 [O13 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->packChargeOvercurrent = 0 [O14 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->packChargeOvercurrent = 1 |
| F2-LLR-ENG-029-TC-03 | DIAG_ErrorOvercurrentCharge DIAG_ErrorOvercurrentDischarge DIAG_ErrorCurrentMeasurement DIAG_ErrorCurrentOnOpenString | F2-LLR-ENG-029 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Overcurrent Discharge Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_OVERCURRENT_DISCHARGE_CELL_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_OVERCURRENT_DISCHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_OVERCURRENT_DISCHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_OVERCURRENT_DISCHARGE_CELL_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge(DIAG_ID_OVERCURRENT_DISCHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorOvercurrentDischarge( DIAG_ID_OVERCURRENT_DISCHARGE_CELL_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-029-TC-04 | DIAG_ErrorOvercurrentCharge DIAG_ErrorOvercurrentDischarge DIAG_ErrorCurrentMeasurement DIAG_ErrorCurrentOnOpenString | F2-LLR-ENG-029 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Current Measurement Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_MEASUREMENT_TIMEOUT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_MEASUREMENT_TIMEOUT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorCurrentMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorCurrentMeasurement( DIAG_ID_CURRENT_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-029-TC-05 | DIAG_ErrorOvercurrentCharge DIAG_ErrorOvercurrentDischarge DIAG_ErrorCurrentMeasurement DIAG_ErrorCurrentOnOpenString | F2-LLR-ENG-029 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Current On Open String Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_CURRENT_ON_OPEN_STRING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_CURRENT_ON_OPEN_STRING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_CURRENT_ON_OPEN_STRING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_CURRENT_ON_OPEN_STRING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString(DIAG_ID_CURRENT_ON_OPEN_STRING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorCurrentOnOpenString( DIAG_ID_CURRENT_ON_OPEN_STRING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |

## 4.29.8 diag cbs current sensor

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-034 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorCurrentSensor |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-034-TC-01 | DIAG_ErrorCurrentSensor | F2-LLR-ENG-034 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Current Sensor Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorNotRespondingError[0u] = false; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorNotRespondingError[0u] = true; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorCoulombCounterTimeoutError[0u] = false; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorCoulombCounterTimeoutError[0u] = true; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorEnergyCounterTimeoutError[0u] = false; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorEnergyCounterTimeoutError[0u] = true; | [I1 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_CC_RESPONDING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_CC_RESPONDING, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_EC_RESPONDING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_EC_RESPONDING, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_CC_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_EC_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorCurrentSensor(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorCurrentSensor( DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_RESPONDING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorNotRespondingError[0u] = true [O6 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorNotRespondingError[0u] = false [O7 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorCoulombCounterTimeoutError[0u] = true [O8 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorCoulombCounterTimeoutError[0u] = false [O9 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorEnergyCounterTimeoutError[0u] = true [O10 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorEnergyCounterTimeoutError[0u] = false |

## 4.29.9 diag cbs deep discharge

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-035 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorDeepDischarge |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-035-TC-01 | DIAG_ErrorDeepDischarge | F2-LLR-ENG-035 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Deep Discharge Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorDeepDischarge(DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorDeepDischarge( DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-035-TC-02 | DIAG_ErrorDeepDischarge | F2-LLR-ENG-035 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Error Deep Discharge) | [P1 Fixture] DIAG_ID_e diagId = DIAG_ID_DEEP_DISCHARGE_DETECTED; [P2 Fixture] DIAG_EVENT_e event = DIAG_EVENT_RESET; [P3 Fixture] event = DIAG_EVENT_NOT_OK; [P4 Fixture] event = UINT8_MAX; [P5 Fixture] diagId = 10u; [P6 Mock setup] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_DEEP_DISCHARGE_FLAG) -> STD_OK | [I1 Call input] DIAG_ErrorDeepDischarge(diagId, event, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Mock call] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_DEEP_DISCHARGE_FLAG) |

## 4.29.10 diag cbs dummy

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-037 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_DummyCallback |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-037-TC-01 | DIAG_DummyCallback | F2-LLR-ENG-037 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Dummy Callback Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_DummyCallback(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_DummyCallback(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, 5u, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_DummyCallback(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_DummyCallback(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_DummyCallback(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, 5u, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_DummyCallback(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |

## 4.29.11 diag cbs fram

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-038 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_FramError |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-038-TC-01 | DIAG_FramError | F2-LLR-ENG-038 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Fram Error) | — | [I1 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->framReadCrcError = false [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->framReadCrcError = true |
| F2-LLR-ENG-038-TC-02 | DIAG_FramError | F2-LLR-ENG-038 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Fram Error Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_FramError(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_FramError(DIAG_ID_FRAM_READ_CRC_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-038-TC-03 | DIAG_FramError | F2-LLR-ENG-038 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Fram Error Do Nothing On Wrong Id) | [P1 Fixture] uint8_t testValue = true; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->framReadCrcError = testValue; | [I1 Call input] DIAG_FramError(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->framReadCrcError = testValue |

## 4.29.12 diag cbs i2c

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-041 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_I2c |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-041-TC-01 | DIAG_I2c | F2-LLR-ENG-041 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (Diag I2c Pex) | — | [I1 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->pexI2cCommunicationError = false [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->pexI2cCommunicationError = true |
| F2-LLR-ENG-041-TC-02 | DIAG_I2c | F2-LLR-ENG-041 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (Diag I2c Rtc) | — | [I1 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_RTC_ERROR, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_RTC_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_RTC_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->i2cRtcError = false [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->i2cRtcError = true |
| F2-LLR-ENG-041-TC-03 | DIAG_I2c | F2-LLR-ENG-041 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG I2c Pex Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_I2c(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_I2c(DIAG_ID_I2C_PEX_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |

## 4.29.13 diag cbs insulation

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-044 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_Insulation |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-044-TC-01 | DIAG_Insulation | F2-LLR-ENG-044 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Insulation Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_Insulation(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_Insulation(DIAG_ID_LOW_INSULATION_RESISTANCE_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_Insulation(DIAG_ID_LOW_INSULATION_RESISTANCE_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_Insulation(DIAG_ID_LOW_INSULATION_RESISTANCE_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_Insulation(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_Insulation(DIAG_ID_LOW_INSULATION_RESISTANCE_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_Insulation(DIAG_ID_LOW_INSULATION_RESISTANCE_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_Insulation( DIAG_ID_LOW_INSULATION_RESISTANCE_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |

## 4.29.14 diag cbs interlock

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-045 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorInterlock |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-045-TC-01 | DIAG_ErrorInterlock | F2-LLR-ENG-045 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (Diag Interlock) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->interlockOpenedError = false [O2 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->interlockOpenedError = true |
| F2-LLR-ENG-045-TC-02 | DIAG_ErrorInterlock | F2-LLR-ENG-045 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Interlock Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorInterlock(DIAG_ID_INTERLOCK_FEEDBACK, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |

## 4.29.15 diag cbs plausibility

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-047 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorPlausibility DIAG_PlausibilityCheck |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-047-TC-01 | DIAG_ErrorPlausibility DIAG_PlausibilityCheck | F2-LLR-ENG-047 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Plausibility Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorPlausibility(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorPlausibility( DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-047-TC-02 | DIAG_ErrorPlausibility DIAG_PlausibilityCheck | F2-LLR-ENG-047 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Plausibility Check Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_CELL_VOLTAGE, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_CELL_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_CELL_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) | [O1 Assert] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_CELL_VOLTAGE, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_PlausibilityCheck(DIAG_ID_PLAUSIBILITY_CELL_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_PlausibilityCheck( DIAG_ID_PLAUSIBILITY_CELL_VOLTAGE, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-047-TC-03 | DIAG_ErrorPlausibility DIAG_PlausibilityCheck | F2-LLR-ENG-047 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 조건 검사 및 판정 결과 (DIAG Error Plausibility) | [P1 Fixture] DIAG_ID_e diagId = DIAG_ID_PLAUSIBILITY_PACK_VOLTAGE; [P2 Fixture] DIAG_EVENT_e event = DIAG_EVENT_RESET; [P3 Fixture] event = DIAG_EVENT_NOT_OK; | [I1 Call input] DIAG_ErrorPlausibility(diagId, event, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->plausibilityCheckPackVoltageError[0u] = false [O2 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->plausibilityCheckPackVoltageError[0u] = true |

## 4.29.16 diag cbs power measurement

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-050 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorPowerMeasurement |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-050-TC-01 | DIAG_ErrorPowerMeasurement | F2-LLR-ENG-050 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Power Measurement Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorPowerTimeoutError[0u] = true; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorPowerTimeoutError[0u] = false; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->powerMeasurementInvalidError[0u] = true; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->powerMeasurementInvalidError[0u] = false; | [I1 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorPowerMeasurement( DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_POWER_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorPowerTimeoutError[0u] = false [O6 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorPowerTimeoutError[0u] = true [O7 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->powerMeasurementInvalidError[0u] = false [O8 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->powerMeasurementInvalidError[0u] = true |

## 4.29.17 diag cbs rtc

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-051 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_Rtc |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-051-TC-01 | DIAG_Rtc | F2-LLR-ENG-051 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Rtc Diagnosis Case Clock Integrity) | — | [I1 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->rtcClockIntegrityError = false [O2 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->rtcClockIntegrityError = true |
| F2-LLR-ENG-051-TC-02 | DIAG_Rtc | F2-LLR-ENG-051 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Rtc Diagnosis Case Battery Low) | — | [I1 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_BATTERY_LOW_ERROR, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_BATTERY_LOW_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_BATTERY_LOW_ERROR, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->rtcBatteryLowError = false [O2 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->rtcBatteryLowError = true |
| F2-LLR-ENG-051-TC-03 | DIAG_Rtc | F2-LLR-ENG-051 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Rtc Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_Rtc(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_Rtc(DIAG_ID_RTC_CLOCK_INTEGRITY_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |

## 4.29.18 diag cbs sbc

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-054 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_Sbc |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-054-TC-01 | DIAG_Sbc | F2-LLR-ENG-054 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Sbc Invalid Input) | — | [I1 Call input] DIAG_Sbc(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_Sbc(DIAG_ID_SBC_FIN_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_Sbc(DIAG_ID_SBC_FIN_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_Sbc(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_Sbc(DIAG_ID_SBC_FIN_ERROR, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_Sbc(DIAG_ID_SBC_FIN_ERROR, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-054-TC-02 | DIAG_Sbc | F2-LLR-ENG-054 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 기본 동작 (DIAG Sbc) | [P1 Fixture] DIAG_ID_e diagId = DIAG_ID_SBC_FIN_ERROR; [P2 Fixture] DIAG_EVENT_e event = DIAG_EVENT_RESET; [P3 Fixture] uint32_t data = 0u; [P4 Fixture] event = DIAG_EVENT_NOT_OK; [P5 Fixture] diagId = DIAG_ID_SBC_RSTB_ERROR; [P6 Fixture] event = DIAG_EVENT_RESET; [P7 Fixture] diagId = 10u; | [I1 Call input] DIAG_Sbc(diagId, UINT8_MAX, &diag_kpkDatabaseShim, data) [I2 Call input] DIAG_Sbc(UINT8_MAX, event, &diag_kpkDatabaseShim, data) [I3 Call input] DIAG_Sbc(diagId, event, NULL_PTR, data) [I4 Call input] DIAG_Sbc(diagId, event, &diag_kpkDatabaseShim, data) | [O1 Assert] DIAG_Sbc(diagId, UINT8_MAX, &diag_kpkDatabaseShim, data) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_Sbc(UINT8_MAX, event, &diag_kpkDatabaseShim, data) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_Sbc(diagId, event, NULL_PTR, data) -> assertion failure |

## 4.29.19 diag cbs sys mon

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-056 | 진단 callback 기능은 담당 장치 또는 상태의 유효 이벤트를 진단 flag·상태로 반영하고, 무효 ID 또는 입력을 API 계약에 따라 처리해야 한다. | DIAG_ErrorSystemMonitoring |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-056-TC-01 | DIAG_ErrorSystemMonitoring | F2-LLR-ENG-056 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error System Monitoring Invalid Input2) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-056-TC-02 | DIAG_ErrorSystemMonitoring | F2-LLR-ENG-056 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error System Monitoring Invalid Input0) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 42u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 42u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-056-TC-03 | DIAG_ErrorSystemMonitoring | F2-LLR-ENG-056 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error System Monitoring Invalid Input1) | — | [I1 Call input] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure |

## 4.29.20 diag cbs temperature

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-059 | 온도 진단 callback은 과온·저온 charge/discharge 이벤트에 대해 해당 진단 상태를 설정하고 유효하지 않은 입력을 거부해야 한다. | DIAG_ErrorOvertemperatureCharge DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge DIAG_ErrorUndertemperatureCharge DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-059-TC-01 | DIAG_ErrorOvertemperatureCharge DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge DIAG_ErrorUndertemperatureCharge DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge | F2-LLR-ENG-059 | 시험 목적: 온도 변환의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Overtemperature Charge Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureCharge[0u] = 1u; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureCharge[0u] = 0u; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureCharge[0u] = 1u; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureCharge[0u] = 0u; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureCharge[0u] = 1u; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureCharge[0u] = 0u; | [I1 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureCharge( DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureCharge[0u] = 0u [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureCharge[0u] = 1u [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureCharge[0u] = 0u [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureCharge[0u] = 1u [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureCharge[0u] = 0u [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureCharge[0u] = 1u |
| F2-LLR-ENG-059-TC-02 | DIAG_ErrorOvertemperatureCharge DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge DIAG_ErrorUndertemperatureCharge DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge | F2-LLR-ENG-059 | 시험 목적: 온도 변환의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Overtemperature Discharge Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureDischarge[0u] = 1u; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureDischarge[0u] = 0u; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureDischarge[0u] = 1u; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureDischarge[0u] = 0u; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureDischarge[0u] = 1u; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureDischarge[0u] = 0u; | [I1 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge( DIAG_ID_TEMP_OVERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureDischarge[0u] = 0u [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overtemperatureDischarge[0u] = 1u [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureDischarge[0u] = 0u [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overtemperatureDischarge[0u] = 1u [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureDischarge[0u] = 0u [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overtemperatureDischarge[0u] = 1u |
| F2-LLR-ENG-059-TC-03 | DIAG_ErrorOvertemperatureCharge DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge DIAG_ErrorUndertemperatureCharge DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge | F2-LLR-ENG-059 | 시험 목적: 온도 변환의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Undertemperature Charge Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureCharge[0u] = 1u; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureCharge[0u] = 0u; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureCharge[0u] = 1u; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureCharge[0u] = 0u; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureCharge[0u] = 1u; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureCharge[0u] = 0u; | [I1 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureCharge( DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_CHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureCharge[0u] = 0u [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureCharge[0u] = 1u [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureCharge[0u] = 0u [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureCharge[0u] = 1u [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureCharge[0u] = 0u [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureCharge[0u] = 1u |
| F2-LLR-ENG-059-TC-04 | DIAG_ErrorOvertemperatureCharge DIAG_ErrorOvertemperatureDischarge DIAG_ErrorUndertemperatureCharge DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge | F2-LLR-ENG-059 | 시험 목적: 온도 변환의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Undertemperature Discharge Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureDischarge[0u] = 1u; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureDischarge[0u] = 0u; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureDischarge[0u] = 1u; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureDischarge[0u] = 0u; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureDischarge[0u] = 1u; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureDischarge[0u] = 0u; | [I1 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge( DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge(DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorUndertemperatureDischarge( DIAG_ID_TEMP_UNDERTEMPERATURE_DISCHARGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureDischarge[0u] = 0u [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->undertemperatureDischarge[0u] = 1u [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureDischarge[0u] = 0u [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->undertemperatureDischarge[0u] = 1u [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureDischarge[0u] = 0u [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->undertemperatureDischarge[0u] = 1u |

## 4.29.21 diag cbs voltage

모듈 목적: 진단 callback 모듈은 담당 장치 또는 상태의 이벤트를 진단 flag·상태로 반영한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-063 | 전압 진단 callback은 과전압·저전압 및 고전압 측정 오류 이벤트에 대해 해당 진단 상태를 설정하고 유효하지 않은 입력을 거부해야 한다. | DIAG_ErrorOvervoltage DIAG_ErrorUndervoltage DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-063-TC-01 | DIAG_ErrorOvervoltage DIAG_ErrorUndervoltage DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement | F2-LLR-ENG-063 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Overvoltage Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overVoltage[0u] = 0; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overVoltage[0u] = 1; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overVoltage[0u] = 0; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overVoltage[0u] = 1; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overVoltage[0u] = 0; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overVoltage[0u] = 1; | [I1 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorOvervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorOvervoltage( DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_OVERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overVoltage[0u] = 1u [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->overVoltage[0u] = 0u [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overVoltage[0u] = 1u [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->overVoltage[0u] = 0u [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overVoltage[0u] = 1u [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->overVoltage[0u] = 0u |
| F2-LLR-ENG-063-TC-02 | DIAG_ErrorOvervoltage DIAG_ErrorUndervoltage DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement | F2-LLR-ENG-063 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error Undervoltage Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->underVoltage[0u] = 0; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->underVoltage[0u] = 1; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->underVoltage[0u] = 0; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->underVoltage[0u] = 1; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->underVoltage[0u] = 0; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->underVoltage[0u] = 1; | [I1 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_RSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MOL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorUndervoltage( DIAG_ID_CELL_VOLTAGE_UNDERVOLTAGE_MSL, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->underVoltage[0u] = 1u [O6 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMsl->underVoltage[0u] = 0u [O7 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->underVoltage[0u] = 1u [O8 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableRsl->underVoltage[0u] = 0u [O9 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->underVoltage[0u] = 1u [O10 Return/state] diag_kpkDatabaseShim.pTableMol->underVoltage[0u] = 0u |
| F2-LLR-ENG-063-TC-03 | DIAG_ErrorOvervoltage DIAG_ErrorUndervoltage DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement | F2-LLR-ENG-063 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Error High Voltage Measurement Invalid Input) | [P1 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage1TimeoutError[0u] = true; [P2 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage1TimeoutError[0u] = false; [P3 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage2TimeoutError[0u] = true; [P4 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage2TimeoutError[0u] = false; [P5 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage3TimeoutError[0u] = true; [P6 Fixture] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage3TimeoutError[0u] = false; | [I1 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I2 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I3 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) [I4 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) [I5 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I6 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I7 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V2_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I8 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V2_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I9 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V3_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I10 Call input] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V3_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I11 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I12 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V2_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) [I13 Call input] DIAG_ErrorUndervoltage(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V3_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) | [O1 Assert] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_MAX, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O2 Assert] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, 42, &diag_kpkDatabaseShim, 0u) -> assertion failure [O3 Assert] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement(DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, NULL_PTR, 0u) -> assertion failure [O4 Assert] DIAG_ErrorHighVoltageMeasurement( DIAG_ID_CURRENT_SENSOR_V1_MEASUREMENT_TIMEOUT, DIAG_EVENT_OK, &diag_kpkDatabaseShim, BS_NR_OF_STRINGS) -> assertion failure [O5 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage1TimeoutError[0u] = false [O6 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage1TimeoutError[0u] = true [O7 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage2TimeoutError[0u] = false [O8 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage2TimeoutError[0u] = true [O9 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage3TimeoutError[0u] = false [O10 Boolean] diag_kpkDatabaseShim.pTableError->currentSensorVoltage3TimeoutError[0u] = true |

## 4.30 Engine / Diagnostics engine (1개 요구사항)

## 4.30.1 Diagnostics engine

모듈 목적: 진단 엔진 모듈은 fatal error 상태, 이벤트 처리, 재전송 및 초기화를 관리한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-066 | 진단 엔진 기능은 fatal error의 설정·clear·발생 횟수·재전송·초기화 및 이벤트 처리를 일관되게 수행해야 한다. | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-066-TC-01 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 상태 reset/clear 동작 (DIAG Reset Error Count) | — | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetDiagTotalErrorCount(3u) [I2 Call input] TEST_DIAG_Reset() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetDiag() | [O1 Return/state] TEST_DIAG_GetDiag()->totalErrorCount = 0u |
| F2-LLR-ENG-066-TC-02 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 상태 reset/clear 동작 (DIAG Reset Occurrence Counter) | — | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetDiagOccurrenceCounter(3u) [I2 Call input] TEST_DIAG_Reset() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetDiag() | [O1 Return/state] TEST_DIAG_GetDiag()->occurrenceCounter[s][i] = 0u |
| F2-LLR-ENG-066-TC-03 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Set Fatal Error By Id Out Of Range) | — | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_MAX + 1) | [O1 Assert] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_MAX + 1) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-066-TC-04 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 설정·저장 결과 (DIAG Set Fatal Error By Id Once) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I2 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) | [O1 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O2 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O3 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O4 Mock call] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-05 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 설정·저장 결과 (DIAG Set Fatal Error By Id Doubled) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I2 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) | [O1 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O2 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O3 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O4 Mock call] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-06 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (DIAG Clear Fatal Error By Id Out Of Range) | — | [I1 Call input] TEST_DIAG_ClearFatalErrorById(DIAG_ID_MAX + 1) | [O1 Assert] TEST_DIAG_ClearFatalErrorById(DIAG_ID_MAX + 1) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-066-TC-07 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 상태 reset/clear 동작 (DIAG Clear Fatal Error By Id Once) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK [P3 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_MAX) -> STD_OK [P4 Mock setup] TIMER_Stop(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I2 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I4 Call input] TEST_DIAG_ClearFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) | [O1 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O2 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O3 Return/state] 0 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O4 Return/state] 0 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O5 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O6 Mock call] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) [O7 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_MAX) [O8 Mock call] TIMER_Stop(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-08 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 상태 reset/clear 동작 (DIAG Clear Fatal Error By Id Doubled) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK [P3 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_MAX) -> STD_OK [P4 Mock setup] TIMER_Stop(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I2 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I4 Call input] TEST_DIAG_ClearFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) | [O1 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O2 Return/state] 1 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O3 Return/state] 0 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O4 Return/state] 0 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O5 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O6 Mock call] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) [O7 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_MAX) [O8 Mock call] TIMER_Stop(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-09 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 상태 reset/clear 동작 (DIAG Clear Fatal Error By Id Not Set Before) | — | [I1 Call input] TEST_DIAG_ClearFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I2 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [I3 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) | [O1 Return/state] 0 = TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() [O2 Return/state] 0 = TEST_DIAG_GetFatalErrorArrayCount(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-10 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 메시지 생성·전송 처리 (DIAG Resend Fatal Errors Three) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) -> STD_OK [P3 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_AFE_SPI) -> STD_OK [P4 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_AFE_COMMUNICATION_INTEGRITY) -> STD_OK | [I1 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [I2 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_AFE_SPI) [I3 Call input] TEST_DIAG_SetFatalErrorById(DIAG_ID_AFE_COMMUNICATION_INTEGRITY) [I4 Call input] TEST_DIAG_ResendFatalErrors() | [O1 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O2 Mock call] TIMER_Start(diag_fatalErrorResendTimer, 0u) [O3 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_AFE_SPI) [O4 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_AFE_COMMUNICATION_INTEGRITY) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-11 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 초기화 동작 (DIAG Initialize) | [P1 Fixture] DIAG_ID_CFG_s entry = {.id = DIAG_ID_MAX}; [P2 Fixture] DIAG_DEV_s dev_ptr = {.nrOfConfiguredDiagnosisEntries = 1, .pConfigurationOfDiagnosisEntries = &entry}; | [I1 Call input] DIAG_Initialize(NULL_PTR) [I2 Call input] TIMER_Create_Stub(MockTIMER_Create_Callback) [I3 Call input] DIAG_Initialize(&dev_ptr) | [O1 Assert] DIAG_Initialize(NULL_PTR) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-066-TC-12 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 설정·저장 결과 (Diag Update Flags) | [P1 Mock setup] DATA_Write4DataBlocks(&diag_tableErrorFlags, &diag_tableMolFlags, &diag_tableRslFlags, &diag_tableMslFlags) -> STD_OK | [I1 Call input] DIAG_UpdateFlags() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Assert] DIAG_UpdateFlags() -> no assertion failure [O2 Mock call] DATA_Write4DataBlocks(&diag_tableErrorFlags, &diag_tableMolFlags, &diag_tableRslFlags, &diag_tableMslFlags) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-13 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 메시지 생성·전송 처리 (DIAG Send One Fatal Error) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] DIAG_ErrorSystemMonitoring_Expect(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0) | [I1 Call input] TEST_DIAG_Reset() [I2 Call input] TIMER_Create_Stub(MockTIMER_Create_Callback) [I3 Call input] DIAG_Initialize(&diag_device) [I4 Call input] DIAG_IsAnyFatalErrorSet() [I5 Call input] TIMER_Start_Stub(MockTIMER_Start_Callback) [I6 Call input] DIAG_Handler(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, 0) | [O1 Return/state] STD_OK = DIAG_Initialize(&diag_device) [O2 Boolean] DIAG_IsAnyFatalErrorSet() = false [O3 Oracle] TEST_ASSERT(DIAG_IsAnyFatalErrorSet()) [O4 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O5 Mock call] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-14 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 메시지 생성·전송 처리 (DIAG Send Multiple Fatal Errors) | [P1 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_OK [P2 Mock setup] DIAG_ErrorSystemMonitoring_Expect(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0) [P3 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR) -> STD_OK [P4 Mock setup] DIAG_ErrorPowerMeasurement_Expect(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0) | [I1 Call input] TEST_DIAG_Reset() [I2 Call input] TIMER_Create_Stub(MockTIMER_Create_Callback) [I3 Call input] DIAG_Initialize(&diag_device) [I4 Call input] DIAG_IsAnyFatalErrorSet() [I5 Call input] TIMER_Start_Stub(MockTIMER_Start_Callback) [I6 Call input] DIAG_Handler(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, 0) [I7 Call input] DIAG_Handler(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, 0) [I8 Call input] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() | [O1 Return/state] STD_OK = DIAG_Initialize(&diag_device) [O2 Boolean] DIAG_IsAnyFatalErrorSet() = false [O3 Oracle] TEST_ASSERT(DIAG_IsAnyFatalErrorSet()) [O4 Return/state] TEST_DIAG_GetFatalErrorCount() = 2 [O5 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O6 Mock call] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0) [O7 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR) [O8 Mock call] DIAG_ErrorPowerMeasurement(DIAG_ID_POWER_MEASUREMENT_ERROR, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-15 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 조건 검사 및 판정 결과 (DIAG Check Event) | [P1 Mock setup] DIAG_ErrorSystemMonitoring_Expect(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kDatabaseShim, 0u) [P2 Mock setup] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) -> STD_NOT_OK [P3 Mock setup] DIAG_ErrorSystemMonitoring_Expect(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0u) | [I1 Call input] DIAG_CheckEvent(STD_OK, DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_SYSTEM, 0u) [I2 Call input] TIMER_Start_Stub(MockTIMER_Start_Callback) [I3 Call input] DIAG_CheckEvent(STD_NOT_OK, DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_SYSTEM, 0u) | [O1 Mock call] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_RESET, &diag_kDatabaseShim, 0u) [O2 Mock call] CANTX_SendFatalErrorId(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) [O3 Mock call] DIAG_ErrorSystemMonitoring(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, &diag_kDatabaseShim, 0u) |
| F2-LLR-ENG-066-TC-16 | DIAG_Initialize DIAG_UpdateFlags DIAG_IsAnyFatalErrorSet DIAG_Handler DIAG_CheckEvent DIAG_GetDelay | F2-LLR-ENG-066 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 값 조회·추출 결과 (DIAG Get Delay) | — | [I1 Call input] DIAG_GetDelay(DIAG_ID_MAX) [I2 Call input] DIAG_GetDelay(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING) | [O1 Assert] DIAG_GetDelay(DIAG_ID_MAX) -> assertion failure |

## 4.31 Engine / System monitoring (1개 요구사항)

## 4.31.1 System monitoring

모듈 목적: 시스템 감시 모듈은 task timing violation을 기록, 조회 및 clear한다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 | SUT |
| --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-082 | 시스템 감시 기능은 task timing violation을 기록·조회·clear하고, timestamp와 실행 duration을 기반으로 위반을 판정해야 한다. | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct |

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-ENG-082-TC-01 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 경계값을 포함한 기본 동작 (SYSM Record Timing Violation) | — | [I1 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_MAX, 0u, 0u) [I2 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_ENGINE, 0, 0) [I3 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_CYCLIC_1ms, 0, 0) [I4 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_CYCLIC_10ms, 0, 0) [I5 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_CYCLIC_100ms, 0, 0) [I6 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_CYCLIC_ALGORITHM_100ms, 0, 0) [I7 Call input] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(-1, 0, 0) | [O1 Assert] TEST_SYSM_RecordTimingViolation(SYSM_TASK_ID_MAX, 0u, 0u) -> assertion failure |
| F2-LLR-ENG-082-TC-02 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 대상 기능의 초기화 동작 (SYSM Initialize) | [P1 Mock setup] FRAM_ReadData(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD) -> FRAM_ACCESS_OK | [I1 Call input] SYSM_Initialize() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Mock call] FRAM_ReadData(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-03 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 시간·태스크 관리의 조건 검사 및 판정 결과 (SYSM Check Notifications Early Exit On Timestamp Equality) | [P1 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter = 0; [P2 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampExit = 100; [P3 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].duration = 100; [P4 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0u | [I1 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() [I2 Call input] SYSM_CheckNotifications() | [O1 Mock call] OS_GetTickCount() |
| F2-LLR-ENG-082-TC-04 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 대상 기능의 조건 검사 및 판정 결과 (SYSM Check Notifications SYSM Disabled) | [P1 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0u [P2 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 100u | [I1 Call input] SYSM_CheckNotifications() [I2 Note] No specific SUT input value can be stated: the SUT is invoked with no parameter and no mutable Precondition state is identified. Mock configuration, if any, is listed in Precondition. | [O1 Mock call] OS_GetTickCount() |
| F2-LLR-ENG-082-TC-05 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 조건 검사 및 판정 결과 (SYSM Check Notifications Provoke Duration Violation) | [P1 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter = 0; [P2 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampExit = 100; [P3 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].duration = 100; [P4 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0u [P5 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 100u [P6 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, DUMMY_TASK_ID_0) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK | [I1 Call input] SYSM_CheckNotifications() [I2 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() | [O1 Mock call] OS_GetTickCount() [O2 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, DUMMY_TASK_ID_0) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-06 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 조건 검사 및 판정 결과 (SYSM Check Notifications Provoke Duration Violation With Recording) | [P1 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter = 0; [P2 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampExit = 100; [P3 Fixture] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].duration = 100; [P4 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 0u [P5 Mock setup] OS_GetTickCount() -> 100u [P6 Mock setup] DIAG_Handler(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, DUMMY_TASK_ID_0) -> DIAG_HANDLER_RETURN_OK [P7 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P8 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() [P9 Mock setup] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD) -> STD_OK | [I1 Call input] SYSM_CheckNotifications() [I2 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() [I3 Call input] SYSM_UpdateFramData() | [O1 Return/state] fram_sysMonViolationRecord.anyTimingIssueOccurred = true [O2 Mock call] OS_GetTickCount() [O3 Mock call] DIAG_Handler(DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_NOT_OK, DIAG_SYSTEM, DUMMY_TASK_ID_0) [O4 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O5 Mock call] OS_ExitTaskCritical() [O6 Mock call] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-07 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 시간·태스크 관리의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (SYSM Notify Invalid Task ID) | — | [I1 Call input] SYSM_Notify(SYSM_TASK_ID_MAX + 1u, SYSM_NOTIFY_ENTER, 424242) [I2 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() | [O1 Assert] SYSM_Notify(SYSM_TASK_ID_MAX + 1u, SYSM_NOTIFY_ENTER, 424242) -> assertion failure [O2 Oracle] TEST_ASSERT_NOT_EQUAL(424242, notifications[SYSM_TASK_ID_MAX + 1u].timestampEnter) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-08 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 시간·태스크 관리의 값 설정·저장 결과 (SYSM Notify Enter Timestamp Properly Set) | [P1 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P2 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_ENTER, UINT32_MAX) [I2 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() [I3 Call input] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_ENTER, 0) | [O1 Assert] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_ENTER, UINT32_MAX) -> no assertion failure [O2 Return/state] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter = UINT32_MAX [O3 Assert] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_ENTER, 0) -> no assertion failure [O4 Return/state] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter = 0 [O5 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O6 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |
| F2-LLR-ENG-082-TC-09 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 시간·태스크 관리의 계산·변환 결과 (SYSM Notify Exit Timestamp Properly Set And Duration Calculated) | [P1 Fixture] const uint32_t exitTime = 100; [P2 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_ENTER, UINT32_MAX) [I2 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() [I3 Call input] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_EXIT, exitTime) | [O1 Assert] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_ENTER, UINT32_MAX) -> no assertion failure [O2 Return/state] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter = UINT32_MAX [O3 Assert] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, SYSM_NOTIFY_EXIT, exitTime) -> no assertion failure [O4 Return/state] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampExit = exitTime [O5 Return/state] notifications[DUMMY_TASK_ID_0].duration = exitTime + 1 [O6 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O7 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |
| F2-LLR-ENG-082-TC-10 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 대상 기능의 무효 또는 범위 밖 입력의 처리 (SYSM Notify Hit Assert With Illegal Notify Type) | — | [I1 Call input] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, INT8_MAX, UINT32_MAX) [I2 Call input] TEST_SYSM_GetNotifications() | [O1 Assert] SYSM_Notify(DUMMY_TASK_ID_0, INT8_MAX, UINT32_MAX) -> assertion failure [O2 Oracle] TEST_ASSERT_NOT_EQUAL(UINT32_MAX, notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampEnter) [O3 Oracle] TEST_ASSERT_NOT_EQUAL(UINT32_MAX, notifications[DUMMY_TASK_ID_0].timestampExit) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-11 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 경계값을 포함한 값 조회·추출 결과 (SYSM Get Recorded Timing Violations) | [P1 Fixture] SYSM_TIMING_VIOLATION_RESPONSE_s violationResponse = {0}; [P2 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.anyTimingIssueOccurred = true; [P3 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.taskEngineEnterTimestamp = 100u; [P4 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task1msViolatingDuration = 5u; [P5 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P6 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() | [I1 Call input] SYSM_GetRecordedTimingViolations(NULL_PTR) [I2 Call input] SYSM_GetRecordedTimingViolations(&violationResponse) | [O1 Assert] SYSM_GetRecordedTimingViolations(NULL_PTR) -> assertion failure [O2 Boolean] violationResponse.recordedViolationEngine = false [O3 Boolean] violationResponse.recordedViolation1ms = false [O4 Boolean] violationResponse.recordedViolation10ms = false [O5 Boolean] violationResponse.recordedViolation100ms = false [O6 Boolean] violationResponse.recordedViolation100msAlgo = false [O7 Boolean] violationResponse.recordedViolationAny = true [O8 Boolean] violationResponse.recordedViolationEngine = true [O9 Boolean] violationResponse.recordedViolation1ms = true [O10 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O11 Mock call] OS_ExitTaskCritical() |
| F2-LLR-ENG-082-TC-12 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 진단 및 오류 관리의 경계값을 포함한 상태 reset/clear 동작 (SYSM Clear All Timing Violations) | [P1 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.anyTimingIssueOccurred = true; [P2 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.taskEngineEnterTimestamp = 1u; [P3 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.taskEngineViolatingDuration = 2u; [P4 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task1msEnterTimestamp = 3u; [P5 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task1msViolatingDuration = 4u; [P6 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task10msEnterTimestamp = 5u; [P7 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task10msViolatingDuration = 6u; [P8 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task100msEnterTimestamp = 7u; [P9 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task100msViolatingDuration = 8u; [P10 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task100msAlgorithmEnterTimestamp = 9u; [P11 Fixture] fram_sysMonViolationRecord.task100msAlgorithmViolatingDuration = 10u; [P12 Mock setup] (void)DIAG_Handler_ExpectAndReturn( DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, DIAG_SYSTEM, (uint32_t)taskId, STD_OK) [P13 Mock setup] } OS_EnterTaskCritical_Expect() [P14 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() [P15 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P16 Mock setup] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD) -> STD_OK | [I1 Call input] TEST_SYSM_GetStaticVariableFlagFramCopyHasChanges() [I2 Call input] SYSM_ClearAllTimingViolations() [I3 Call input] TEST_SYSM_SetStaticVariableFlagFramCopyHasChanges(oldValue) | [O1 Boolean] fram_sysMonViolationRecord.anyTimingIssueOccurred = false [O2 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.taskEngineEnterTimestamp [O3 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.taskEngineViolatingDuration [O4 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task1msEnterTimestamp [O5 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task1msViolatingDuration [O6 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task10msEnterTimestamp [O7 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task10msViolatingDuration [O8 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task100msEnterTimestamp [O9 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task100msViolatingDuration [O10 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task100msAlgorithmEnterTimestamp [O11 Return/state] 0u = fram_sysMonViolationRecord.task100msAlgorithmViolatingDuration [O12 Mock call] (void)DIAG_HandlerAndReturn( DIAG_ID_SYSTEM_MONITORING, DIAG_EVENT_OK, DIAG_SYSTEM, (uint32_t)taskId, STD_OK) [O13 Mock call] } OS_EnterTaskCritical() [O14 Mock call] OS_ExitTaskCritical() [O15 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O16 Mock call] FRAM_WriteData(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-13 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 데이터베이스 처리의 값 설정·저장 결과 (SYSM Update Fram Data) | [P1 Mock setup] OS_EnterTaskCritical_Expect() [P2 Mock setup] OS_ExitTaskCritical_Expect() [P3 Mock setup] (void)FRAM_WriteData_ExpectAndReturn(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD, STD_OK) | [I1 Call input] TEST_SYSM_SetStaticVariableFlagFramCopyHasChanges(false) [I2 Call input] SYSM_UpdateFramData() [I3 Call input] TEST_SYSM_SetStaticVariableFlagFramCopyHasChanges(oldValue) [I4 Call input] TEST_SYSM_SetStaticVariableFlagFramCopyHasChanges(true) | [O1 Mock call] OS_EnterTaskCritical() [O2 Mock call] OS_ExitTaskCritical() [O3 Mock call] (void)FRAM_WriteDataAndReturn(FRAM_BLOCK_ID_SYS_MON_RECORD, STD_OK) |
| F2-LLR-ENG-082-TC-14 | SYSM_Initialize SYSM_CheckNotifications SYSM_UpdateFramData SYSM_Notify SYSM_GetRecordedTimingViolations SYSM_ClearAllTimingViolations SYSM_CopyFramStruct | F2-LLR-ENG-082 | 시험 목적: 대상 기능의 기본 동작 (SYSM Copy Fram Struct) | [P1 Fixture] FRAM_SYS_MON_RECORD_s assertionDummy = { .anyTimingIssueOccurred = false, .task100msAlgorithmEnterTimestamp = 0u, .task100msAlgorithmViolatingDuration = 0u, .task100msEnterTimestamp = 0u, .task100msViolatingDuration = 0u, .task10msEnterTimestamp = 0u, .task10msViolatingDuration = 0u, .task1msEnterTimestamp = 0u, .task1msViolatingDuration = 0u, .taskEngineEnterTimestamp = 0u, .taskEngineViolatingDuration = 0u, }; [P2 Fixture] FRAM_SYS_MON_RECORD_s input = { .anyTimingIssueOccurred = true, .task100msAlgorithmEnterTimestamp = 1u, .task100msAlgorithmViolatingDuration = 2u, .task100msEnterTimestamp = 3u, .task100msViolatingDuration = 4u, .task10msEnterTimestamp = 5u, .task10msViolatingDuration = 6u, .task1msEnterTimestamp = 7u, .task1msViolatingDuration = 8u, .taskEngineEnterTimestamp = 9u, .taskEngineViolatingDuration = 10u, }; [P3 Fixture] FRAM_SYS_MON_RECORD_s output = { .anyTimingIssueOccurred = false, .task100msAlgorithmEnterTimestamp = 0u, .task100msAlgorithmViolatingDuration = 0u, .task100msEnterTimestamp = 0u, .task100msViolatingDuration = 0u, .task10msEnterTimestamp = 0u, .task10msViolatingDuration = 0u, .task1msEnterTimestamp = 0u, .task1msViolatingDuration = 0u, .taskEngineEnterTimestamp = 0u, .taskEngineViolatingDuration = 0u, }; | [I1 Call input] SYSM_CopyFramStruct(NULL_PTR, &assertionDummy) [I2 Call input] SYSM_CopyFramStruct(&assertionDummy, NULL_PTR) [I3 Call input] SYSM_CopyFramStruct(&input, &output) | [O1 Assert] SYSM_CopyFramStruct(NULL_PTR, &assertionDummy) -> assertion failure [O2 Assert] SYSM_CopyFramStruct(&assertionDummy, NULL_PTR) -> assertion failure [O3 Oracle] TEST_ASSERT_NOT_EQUAL(input.anyTimingIssueOccurred, output.anyTimingIssueOccurred) [O4 Return/state] output.anyTimingIssueOccurred = input.anyTimingIssueOccurred [O5 Return/state] output.task100msAlgorithmEnterTimestamp = input.task100msAlgorithmEnterTimestamp [O6 Return/state] output.task100msAlgorithmViolatingDuration = input.task100msAlgorithmViolatingDuration [O7 Return/state] output.task100msEnterTimestamp = input.task100msEnterTimestamp [O8 Return/state] output.task100msViolatingDuration = input.task100msViolatingDuration [O9 Return/state] output.task10msEnterTimestamp = input.task10msEnterTimestamp [O10 Return/state] output.task10msViolatingDuration = input.task10msViolatingDuration [O11 Return/state] output.task1msEnterTimestamp = input.task1msEnterTimestamp [O12 Return/state] output.task1msViolatingDuration = input.task1msViolatingDuration [O13 Return/state] output.taskEngineEnterTimestamp = input.taskEngineEnterTimestamp [O14 Return/state] output.taskEngineViolatingDuration = input.taskEngineViolatingDuration |

## 4.32 Application / State estimation / SOF

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-APP-SOF-001 | SOF trapezoid는 전압·온도 기반 전류 권고와 팩 합성을 수행해야 한다. |
| F2-LLR-APP-SOF-001-01 | 초기화는 sof_recommendedCurrent 구성의 전압 및 온도 제한/차단점으로 구간별 기울기와 절편을 계산해야 한다. 곡선 계산의 구성·출력 포인터는 NULL이 아니어야 하고 구간 폭은 0이 아니어야 한다. |
| F2-LLR-APP-SOF-001-02 | 방전 전압 권고는 minimumCellVoltage_mV≤limitLower이면 0, limitLower<전압≤cutoffLower이면 Imax_discharge×(전압-limitLower)/(cutoffLower-limitLower), 전압>cutoffLower이면 Imax_discharge이어야 한다. 충전 권고는 maximumCellVoltage_mV≥limitUpper이면 0, cutoffUpper≤전압<limitUpper이면 Imax_charge×(전압-limitUpper)/(cutoffUpper-limitUpper), 전압<cutoffUpper이면 Imax_charge이어야 한다. 각 피크 권고는 대응 연속 권고와 같다. 모든 구성·출력·곡선 포인터는 비NULL이어야 하며 위반 시 SUT assertion이다. |
| F2-LLR-APP-SOF-001-03 | 온도 권고는 방향별 limit/cutoff를 적용한다. 저온 방전: Tmin≤lowLimit이면 limpHome, lowLimit<Tmin≤lowCutoff이면 limpHome에서 Imax_discharge로 선형 증가, 그 이상이면 Imax_discharge. 저온 충전: 같은 구간에서 0→Imax_charge. 고온 충·방전: Tmax≥highLimit이면 0, highCutoff≤Tmax<highLimit이면 Imax→0 선형 감소, 그 미만이면 Imax. 저온 및 고온 결과 중 각 대응 필드 최솟값을 선택하고 피크는 연속과 같아야 한다. 비NULL 출력·구성·곡선 포인터를 요구하며 위반 시 SUT assertion이다. |
| F2-LLR-APP-SOF-001-04 | 최종 스트링의 연속/피크 충·방전 권고는 전압 기반 및 온도 기반 권고의 각 대응 필드 최솟값이어야 한다. 연결되지 않은 스트링은 네 권고값 모두 0이어야 한다. |
| F2-LLR-APP-SOF-001-05 | 팩 연속 권고는 연결 스트링 수×연결 스트링의 최소 연속 권고이며 스트링 최대 전류를 추가 상한으로 적용해야 한다. 연결 수가 0이면 팩 권고는 0이어야 한다. 현 데모의 팩 피크 권고는 연속 권고와 같은 값이다. |
| F2-LLR-APP-SOF-001-06 | BMS 오류 전이 활성 상태에서는 네 팩 권고를 모두 0으로 설정해야 한다. 계산 결과는 SOF DB에 기록해야 한다. |

검증 상태: test_sof_trapezoid.c에는 빈 Dummy만 있어 시나리오를 추가하지 않았다. 소스의 limit는 0/limp-home에 도달하는 외측 경계이고 cutoff는 최대 전류 구간으로 연결되는 내측 경계이다. 이름만으로 경계 의미를 뒤집지 않고 구간식을 요구사항에 명시했다. slopeLowerCellVoltage의 offset 계산이 lower 전압을 사용하지만 소비 함수는 offset 대신 upper 전압 차이를 사용하므로 현재 출력 영향 및 잠재적 재사용 결함을 검토해야 한다. 오류 전이 시 스트링 권고 처리 범위는 추가 검토가 필요하다. 팩 피크=연속은 현 데모 정책이다.

검증 시험 시나리오

없음: 직접 동작을 확인하는 기존 시험이 없다. 요구사항은 미검증이다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-APP-SOF-002 | SOF 구성은 충·방전 전류와 온도·전압 곡선 경계를 제공해야 한다. |
| F2-LLR-APP-SOF-002-01 | sof_recommendedCurrent는 최대 충·방전 전류, limp-home 전류, 충·방전 저온/고온 제한·차단점 및 셀 상·하한 전압 제한·차단점을 대응 SOF 구성 상수에서 초기화해야 한다. |
| F2-LLR-APP-SOF-002-02 | 구성 경계의 순서는 곡선 구간을 만들 수 있어야 한다. 동일한 제한점과 차단점으로 나눗셈 분모가 0이 되는 구성은 유효한 구성으로 사용하지 않아야 한다. |

검증 상태: 빈 Dummy만 있다. 구성 유효성과 곡선 분모 0 보호는 미검증이다.

검증 시험 시나리오

없음: 직접 동작을 확인하는 기존 시험이 없다. 요구사항은 미검증이다.

## 4.33 Application / Ethernet

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-APP-ETH-001 | Ethernet 애플리케이션은 네트워크 초기화와 TCP echo 접속을 관리해야 한다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-01 | ETH_Initialize는 난수 시드 53393467 설정, 인터페이스 0 기술자 준비, 구성된 IP·마스크·게이트웨이·DNS·MAC으로 endpoint 준비, 다중 IP 초기화를 순서대로 수행해야 한다. 반환형은 void이다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-02 | ETH_ListenForConnection의 pParameters는 NULL이 아니어야 한다. IPv4 TCP 소켓 생성·수신 timeout·선택적 TCP 창·서버 포트 bind·backlog listen을 설정하고 수락한 연결을 echo 큐에 전달해야 한다. 무효 포인터, 소켓 생성 실패, 옵션·bind·listen 실패 또는 무효 accept 소켓은 SUT assertion이다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-03 | ETH_EchoServerInstance의 pParameters는 NULL이어야 한다. 큐 수신 성공 시 비NULL 연결 소켓으로 시작 메시지 30바이트를 전송하고 수신/송신 timeout을 설정해야 한다. 큐 수신 실패이면 소켓 작업 없이 다음 대기로 진행해야 한다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-04 | 양의 수신 길이는 같은 버퍼 내용을 모두 보낼 때까지 부분 송신 길이만큼 offset을 증가시켜 echo해야 한다. 음의 송·수신 결과이면 오류 경로로 소켓을 닫아야 한다. 부분 송신에서 0이 계속 반환되는 상황의 중단 정책은 별도 검토 사항이다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-05 | 수신 0이면 양방향 shutdown 후 잔여 수신이 끝나거나 ETH_ECHO_SERVER_SHUTDOWN_DELAY가 경과할 때까지 처리하고 소켓을 닫아야 한다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-06 | TCP 창 구성은 비NULL 소켓에 구성된 Tx/Rx 버퍼 크기와 창 크기를 FREERTOS_SO_WIN_PROPERTIES로 전달해야 한다. 옵션 실패는 SUT assertion이다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-07 | Network event hook은 UP/DOWN과 비NULL endpoint만 허용해야 한다. UP에서 정적 큐를 준비하고 listening·echo 태스크 생성을 요청하며, DOWN은 별도 생성 요청을 하지 않아야 한다. 무효 event·NULL endpoint·큐 생성 실패는 SUT assertion이다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-08 | ulApplicationGetNextSequenceNumber는 외부 의사난수 반환값을 uint32_t로 반환해야 한다. 주소·포트 입력은 현재 데모에서는 결과를 변경하지 않는다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-09 | xApplicationGetRandomNumber는 비NULL uint32_t 출력에 외부 의사난수 값을 쓰고 pdTRUE를 반환해야 한다. NULL이면 SUT assertion이다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-10 | DNS query hook은 endpoint와 name이 비NULL이면 pdTRUE를 반환해야 한다. 하나라도 NULL이면 SUT assertion이다. 현 데모는 이름 필터 없이 모든 이름을 수락한다. |

시험 정정: echo 정상 시험의 pParameters=연결 소켓은 현재 소스의 NULL 계약과 충돌한다. 정상 시나리오 인수는 NULL로 정정하고 연결 소켓은 큐 응답으로 제공했다. 원시험의 PASS를 정정 시나리오의 실행 결과로 취급하지 않는다. 네트워크/RTOS API는 외부 대체 응답이며 실장 통신을 실행하지 않는다. 구현 검토: send가 계속 0이면 부분 송신 루프가 끝나지 않을 수 있다. Network UP 반복의 큐 재생성·생성 실패 후 재시도 정책은 검토 필요이다.

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-01-01 | ETH_EchoServerInstance [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-03 F2-LLR-APP-ETH-001-04 F2-LLR-APP-ETH-001-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testETH_EchoServerInstance_ReceivedBytes | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 test_ConnectionSocket (Socket_t): (Socket_t)0x22242232 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 상태/객체 testBuffer[536] (uint8_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 testReceivedSocket (Socket_t): NULL 상태/객체 startingMessage[30] (char): "Started connection instance \n" 상태/객체 xReceiveTimeOut (TickType_t): portMAX_DELAY 입력 정정: 기존 정상 경로는 0x22242232를 pParameters로 전달하지만 SUT는 NULL을 요구한다. 해당 소켓은 태스크 인수가 아니라 큐 응답에만 제공한다. 아래 정상 경로는 이 계약에 맞게 정정한 시나리오이며 기존 실행 성공을 의미하지 않는다. 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 외부 응답: FOREVER() → 1 외부 응답: OS_ReceiveFromQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &testReceivedSocket, portMAX_DELAY) → OS_SUCCESS 외부 출력: 직전 OS_ReceiveFromQueue 호출의 pvBuffer에 &test_ConnectionSocket의 내용 복사 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, startingMessage, 30, 0) → 30 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 0, &xReceiveTimeOut, sizeof(xReceiveTimeOut)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 1, &xSendTimeOut, sizeof(xSendTimeOut)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) → 32 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 32, 0) → 8 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 8, 24, 0) → 8 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 16, 16, 0) → 8 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 24, 8, 0) → 8 외부 응답: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) → 0 외부 응답: FreeRTOS_shutdown((Socket_t)0x22242232, 2) → 0 외부 응답: OS_GetTickCount() → 0 외부 응답: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) → -1 외부 응답: FreeRTOS_closesocket((Socket_t)0x22242232) → 0 외부 응답: FOREVER() → 0 | ETH_EchoServerInstance 1번째 인수 (void *pParameters): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: FOREVER() 외부 호출: OS_ReceiveFromQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &testReceivedSocket, portMAX_DELAY) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, startingMessage, 30, 0) 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 0, &xReceiveTimeOut, sizeof(xReceiveTimeOut)) 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 1, &xSendTimeOut, sizeof(xSendTimeOut)) 외부 호출: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 32, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 8, 24, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 16, 16, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 24, 8, 0) 외부 호출: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) 외부 호출: FreeRTOS_shutdown((Socket_t)0x22242232, 2) 외부 호출: OS_GetTickCount() 외부 호출: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) 외부 호출: FreeRTOS_closesocket((Socket_t)0x22242232) 외부 호출: FOREVER() |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-01-02 | ETH_EchoServerInstance [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-03 F2-LLR-APP-ETH-001-04 F2-LLR-APP-ETH-001-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testETH_EchoServerInstance_ReceivedBytes | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 test_ConnectionSocket (Socket_t): (Socket_t)0x22242232 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 상태/객체 testBuffer[536] (uint8_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 testReceivedSocket (Socket_t): NULL 상태/객체 startingMessage[30] (char): "Started connection instance \n" 상태/객체 xReceiveTimeOut (TickType_t): portMAX_DELAY 입력 정정: 기존 정상 경로는 0x22242232를 pParameters로 전달하지만 SUT는 NULL을 요구한다. 해당 소켓은 태스크 인수가 아니라 큐 응답에만 제공한다. 아래 정상 경로는 이 계약에 맞게 정정한 시나리오이며 기존 실행 성공을 의미하지 않는다. 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 외부 응답: FOREVER() → 1 외부 응답: OS_ReceiveFromQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &testReceivedSocket, portMAX_DELAY) → OS_SUCCESS 외부 출력: 직전 OS_ReceiveFromQueue 호출의 pvBuffer에 &test_ConnectionSocket의 내용 복사 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, startingMessage, 30, 0) → 30 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 0, &xReceiveTimeOut, sizeof(xReceiveTimeOut)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 1, &xSendTimeOut, sizeof(xSendTimeOut)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) → 32 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 32, 0) → -128 외부 응답: FreeRTOS_closesocket((Socket_t)0x22242232) → 0 외부 응답: FOREVER() → 0 | ETH_EchoServerInstance 1번째 인수 (void *pParameters): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: FOREVER() 외부 호출: OS_ReceiveFromQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &testReceivedSocket, portMAX_DELAY) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, startingMessage, 30, 0) 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 0, &xReceiveTimeOut, sizeof(xReceiveTimeOut)) 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 1, &xSendTimeOut, sizeof(xSendTimeOut)) 외부 호출: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 32, 0) 외부 호출: FreeRTOS_closesocket((Socket_t)0x22242232) 외부 호출: FOREVER() |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-01-03 | ETH_EchoServerInstance [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-03 F2-LLR-APP-ETH-001-04 F2-LLR-APP-ETH-001-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testETH_EchoServerInstance_ReceivedBytes | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 test_ConnectionSocket (Socket_t): (Socket_t)0x22242232 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 상태/객체 testBuffer[536] (uint8_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 testReceivedSocket (Socket_t): NULL 상태/객체 startingMessage[30] (char): "Started connection instance \n" 상태/객체 xReceiveTimeOut (TickType_t): portMAX_DELAY 입력 정정: 기존 정상 경로는 0x22242232를 pParameters로 전달하지만 SUT는 NULL을 요구한다. 해당 소켓은 태스크 인수가 아니라 큐 응답에만 제공한다. 아래 정상 경로는 이 계약에 맞게 정정한 시나리오이며 기존 실행 성공을 의미하지 않는다. 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 외부 응답: FOREVER() → 1 외부 응답: OS_ReceiveFromQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &testReceivedSocket, portMAX_DELAY) → OS_SUCCESS 외부 출력: 직전 OS_ReceiveFromQueue 호출의 pvBuffer에 &test_ConnectionSocket의 내용 복사 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, startingMessage, 30, 0) → 30 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 0, &xReceiveTimeOut, sizeof(xReceiveTimeOut)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 1, &xSendTimeOut, sizeof(xSendTimeOut)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) → 32 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 32, 0) → 8 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 8, 24, 0) → 8 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 16, 16, 0) → 8 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 24, 8, 0) → 8 외부 응답: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) → -1 외부 응답: FreeRTOS_closesocket((Socket_t)0x22242232) → 0 외부 응답: FOREVER() → 0 | ETH_EchoServerInstance 1번째 인수 (void *pParameters): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: FOREVER() 외부 호출: OS_ReceiveFromQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &testReceivedSocket, portMAX_DELAY) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, startingMessage, 30, 0) 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 0, &xReceiveTimeOut, sizeof(xReceiveTimeOut)) 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 1, &xSendTimeOut, sizeof(xSendTimeOut)) 외부 호출: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 32, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 8, 24, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 16, 16, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 24, 8, 0) 외부 호출: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) 외부 호출: FreeRTOS_closesocket((Socket_t)0x22242232) 외부 호출: FOREVER() |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-01-04 | ETH_EchoServerInstance [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-03 F2-LLR-APP-ETH-001-04 F2-LLR-APP-ETH-001-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testETH_EchoServerInstance_ReceivedBytes | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 test_ConnectionSocket (Socket_t): (Socket_t)0x22242232 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 상태/객체 testBuffer[536] (uint8_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 testReceivedSocket (Socket_t): NULL 상태/객체 startingMessage[30] (char): "Started connection instance \n" 상태/객체 xReceiveTimeOut (TickType_t): portMAX_DELAY 입력 정정: 기존 정상 경로는 0x22242232를 pParameters로 전달하지만 SUT는 NULL을 요구한다. 해당 소켓은 태스크 인수가 아니라 큐 응답에만 제공한다. 아래 정상 경로는 이 계약에 맞게 정정한 시나리오이며 기존 실행 성공을 의미하지 않는다. 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 외부 응답: FOREVER() → 1 외부 응답: OS_ReceiveFromQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &testReceivedSocket, portMAX_DELAY) → OS_SUCCESS 외부 출력: 직전 OS_ReceiveFromQueue 호출의 pvBuffer에 &test_ConnectionSocket의 내용 복사 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, startingMessage, 30, 0) → 30 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 0, &xReceiveTimeOut, sizeof(xReceiveTimeOut)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 1, &xSendTimeOut, sizeof(xSendTimeOut)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) → 32 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 32, 0) → 8 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 8, 24, 0) → 8 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 16, 16, 0) → 8 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 24, 8, 0) → 8 외부 응답: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) → 0 외부 응답: FreeRTOS_shutdown((Socket_t)0x22242232, 2) → 0 외부 응답: OS_GetTickCount() → 0 외부 응답: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) → 3 외부 응답: OS_GetTickCount() → 2000 외부 응답: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) → 3 외부 응답: OS_GetTickCount() → 7000 외부 응답: FreeRTOS_closesocket((Socket_t)0x22242232) → 0 외부 응답: FOREVER() → 0 | ETH_EchoServerInstance 1번째 인수 (void *pParameters): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: FOREVER() 외부 호출: OS_ReceiveFromQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &testReceivedSocket, portMAX_DELAY) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, startingMessage, 30, 0) 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 0, &xReceiveTimeOut, sizeof(xReceiveTimeOut)) 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 1, &xSendTimeOut, sizeof(xSendTimeOut)) 외부 호출: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 32, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 8, 24, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 16, 16, 0) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, testBuffer + 24, 8, 0) 외부 호출: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) 외부 호출: FreeRTOS_shutdown((Socket_t)0x22242232, 2) 외부 호출: OS_GetTickCount() 외부 호출: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) 외부 호출: OS_GetTickCount() 외부 호출: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) 외부 호출: OS_GetTickCount() 외부 호출: FreeRTOS_closesocket((Socket_t)0x22242232) 외부 호출: FOREVER() |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-02-01 | ETH_EchoServerInstance [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-03 F2-LLR-APP-ETH-001-04 F2-LLR-APP-ETH-001-05 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testETH_EchoServerInstance_NotReceivedBytes | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. | ETH_EchoServerInstance 1번째 인수 (void *pParameters): (void *)0x12345678 | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-02-02 | ETH_EchoServerInstance [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-03 F2-LLR-APP-ETH-001-04 F2-LLR-APP-ETH-001-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testETH_EchoServerInstance_NotReceivedBytes | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 test_ConnectionSocket (Socket_t): (Socket_t)0x22242232 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 상태/객체 testBuffer[536] (uint8_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 testReceivedSocket (Socket_t): NULL 상태/객체 buffer[30] (char): "Started connection instance \n" 상태/객체 xReceiveTimeOut (TickType_t): portMAX_DELAY 입력 정정: 기존 정상 경로는 0x22242232를 pParameters로 전달하지만 SUT는 NULL을 요구한다. 해당 소켓은 태스크 인수가 아니라 큐 응답에만 제공한다. 아래 정상 경로는 이 계약에 맞게 정정한 시나리오이며 기존 실행 성공을 의미하지 않는다. 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 외부 응답: FOREVER() → 1 외부 응답: OS_ReceiveFromQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &testReceivedSocket, portMAX_DELAY) → OS_SUCCESS 외부 출력: 직전 OS_ReceiveFromQueue 호출의 pvBuffer에 &test_ConnectionSocket의 내용 복사 외부 응답: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, buffer, 30, 0) → 30 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 0, &xReceiveTimeOut, sizeof(xReceiveTimeOut)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 1, &xSendTimeOut, sizeof(xSendTimeOut)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) → 0 외부 응답: FreeRTOS_shutdown((Socket_t)0x22242232, 2) → 0 외부 응답: OS_GetTickCount() → 0 외부 응답: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) → -1 외부 응답: FreeRTOS_closesocket((Socket_t)0x22242232) → 0 외부 응답: FOREVER() → 0 | ETH_EchoServerInstance 1번째 인수 (void *pParameters): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: FOREVER() 외부 호출: OS_ReceiveFromQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &testReceivedSocket, portMAX_DELAY) 외부 호출: FreeRTOS_send((Socket_t)0x22242232, buffer, 30, 0) 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 0, &xReceiveTimeOut, sizeof(xReceiveTimeOut)) 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22242232, 0, 1, &xSendTimeOut, sizeof(xSendTimeOut)) 외부 호출: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) 외부 호출: FreeRTOS_shutdown((Socket_t)0x22242232, 2) 외부 호출: OS_GetTickCount() 외부 호출: FreeRTOS_recv((Socket_t)0x22242232, testBuffer, 536, 0) 외부 호출: FreeRTOS_closesocket((Socket_t)0x22242232) 외부 호출: FOREVER() |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-02-03 | ETH_EchoServerInstance [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-03 F2-LLR-APP-ETH-001-04 F2-LLR-APP-ETH-001-05 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testETH_EchoServerInstance_NotReceivedBytes | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 test_ConnectionSocket (Socket_t): (Socket_t)0x22242232 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 상태/객체 testReceivedSocket (Socket_t): NULL 입력 정정: 기존 정상 경로는 0x22242232를 pParameters로 전달하지만 SUT는 NULL을 요구한다. 해당 소켓은 태스크 인수가 아니라 큐 응답에만 제공한다. 아래 정상 경로는 이 계약에 맞게 정정한 시나리오이며 기존 실행 성공을 의미하지 않는다. 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 외부 응답: FOREVER() → 1 외부 응답: OS_ReceiveFromQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &testReceivedSocket, portMAX_DELAY) → OS_FAIL 외부 응답: FOREVER() → 0 | ETH_EchoServerInstance 1번째 인수 (void *pParameters): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: FOREVER() 외부 호출: OS_ReceiveFromQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &testReceivedSocket, portMAX_DELAY) 외부 호출: FOREVER() |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-03-01 | ETH_ListenForConnection [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-02 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testETH_ListenForConnection_CreatesSocketSuccessfully | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. | ETH_ListenForConnection 1번째 인수 (void *pParameters): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-03-02 | ETH_ListenForConnection [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-02 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testETH_ListenForConnection_CreatesSocketSuccessfully | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 test_ConnectionSocket (Socket_t): (Socket_t)0x22242232 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 상태/객체 pParameters: (void *)0x12345678 상태/객체 clientAddress (freertos_sockaddr): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 waitForConnectionTimeOut (TickType_t): portMAX_DELAY 상태/객체 winProps.lTxBufSize: ipconfigTCP_TX_BUFFER_LENGTH 상태/객체 winProps.lTxWinSize: 2u 상태/객체 winProps.lRxBufSize: ipconfigTCP_RX_BUFFER_LENGTH 상태/객체 winProps.lRxWinSize: 2u 상태/객체 bindAddress (freertos_sockaddr): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 bindAddress.sin_family: 2 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 외부 응답: FreeRTOS_socket(2, 1, 6) → (Socket_t)0x22222222 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22222222, 0, 0, &waitForConnectionTimeOut, sizeof(waitForConnectionTimeOut)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22222222, 0, 13, (void *)&winProps, sizeof(winProps)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_bind((Socket_t)0x22222222, &bindAddress, sizeof(bindAddress)) → 0 외부 응답: FreeRTOS_listen((Socket_t)0x22222222, 1u) → 0 외부 응답: FOREVER() → 1 외부 응답: FreeRTOS_accept((Socket_t)0x22222222, &clientAddress, &size) → (Socket_t)0x22242232 외부 응답: OS_SendToBackOfQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &test_ConnectionSocket, 0u) → OS_SUCCESS 외부 응답: FOREVER() → 0 | ETH_ListenForConnection 1번째 인수 (void *pParameters): ((void *)0x12345678) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: FreeRTOS_socket(2, 1, 6) 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22222222, 0, 0, &waitForConnectionTimeOut, sizeof(waitForConnectionTimeOut)) 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22222222, 0, 13, (void *)&winProps, sizeof(winProps)) 외부 호출: FreeRTOS_bind((Socket_t)0x22222222, &bindAddress, sizeof(bindAddress)) 외부 호출: FreeRTOS_listen((Socket_t)0x22222222, 1u) 외부 호출: FOREVER() 외부 호출: FreeRTOS_accept((Socket_t)0x22222222, &clientAddress, &size) 외부 호출: OS_SendToBackOfQueue((OS_QUEUE)0x12345678, &test_ConnectionSocket, 0u) 외부 호출: FOREVER() |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-04 | ETH_ListenForConnection [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-02 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / test_ETH_ListenForConnection_SocketCreationFails | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 상태/객체 pParameters: (void *)0x12345678 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 외부 응답: FreeRTOS_socket(2, 1, 6) → FREERTOS_INVALID_SOCKET | ETH_ListenForConnection 1번째 인수 (void *pParameters): ((void *)0x12345678) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: FreeRTOS_socket(2, 1, 6) SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-05-01 | ETH_ConfigureSlidingWindow [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-06 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testETH_ConfigureSlidingWindow | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. | ETH_ConfigureSlidingWindow 1번째 인수 (Socket_t socket): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-05-02 | ETH_ConfigureSlidingWindow [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-06 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testETH_ConfigureSlidingWindow | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 test_ListeningSocket (Socket_t): (Socket_t)0x22222222 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 상태/객체 winProps.lTxBufSize: ipconfigTCP_TX_BUFFER_LENGTH 상태/객체 winProps.lTxWinSize: 2u 상태/객체 winProps.lRxBufSize: ipconfigTCP_RX_BUFFER_LENGTH 상태/객체 winProps.lRxWinSize: 2u 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 외부 응답: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22222222, 0, 13, (void *)&winProps, sizeof(winProps)) → 0 | ETH_ConfigureSlidingWindow 1번째 인수 (Socket_t socket): (Socket_t)0x22222222 | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: FreeRTOS_setsockopt((Socket_t)0x22222222, 0, 13, (void *)&winProps, sizeof(winProps)) |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-06 | ETH_Initialize [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-01 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testETH_Initialize | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 eth_emacAddress[6u] (uint8_t): {0x0u, 0x08u, 0xEEu, 0x03u, 0xA6u, 0x6Cu}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 eth_ipAddress[4u] (uint8_t): {169u, 254u, 107u, 24u}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 eth_netMask[4u] (uint8_t): {255u, 255u, 0u, 0u}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 eth_gatewayAddress[4u] (uint8_t): {169u, 254u, 107u, 1u}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 eth_dnsServerAddress[4u] (uint8_t): {0u, 0u, 0u, 0u}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 주소 구성: MAC={0x00,0x08,0xEE,0x03,0xA6,0x6C}, IP={169,254,107,24}, mask={255,255,0,0}, gateway={169,254,107,1}, DNS={0,0,0,0}. 배열 길이는 MAC 6, 나머지 4바이트이다. 외부 응답: NIC_FillInterfaceDescriptor(0, &(testInterfaces[0])) → &(testInterfaces[0]) | ETH_Initialize 인수 없음 (void) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: UTIL_SeedRandomNumber(53393467) 외부 호출: NIC_FillInterfaceDescriptor(0, &(testInterfaces[0])) 외부 호출: FreeRTOS_FillEndPoint(&(testInterfaces[0]), &(testEndPoints[0]), eth_ipAddress, eth_netMask, eth_gatewayAddress, eth_dnsServerAddress, eth_emacAddress) |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-07 | ulApplicationGetNextSequenceNumber [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-08 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testApplicationGetNextSequenceNumber | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 외부 응답: UTIL_GetPseudoRandomNumber() → 42u | ulApplicationGetNextSequenceNumber 1번째 인수 (uint32_t ulSourceAddress): 0xDEFFDEFF 2번째 인수 (uint16_t usSourcePort): 0x1F40 3번째 인수 (uint32_t ulDestinationAddress): 0xA9FE6B01 4번째 인수 (uint16_t usDestinationPort): 0x1F40 | 외부 호출: UTIL_GetPseudoRandomNumber() SUT 반환값 ≠ 53393467 SUT 반환값=42u. 기존 시험의 seed≠결과 검사보다 구체화한 oracle이며 실제 재시험은 수행하지 않았다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-08-01 | vApplicationIPNetworkEventHook_Multi [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-07 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testApplicationIPNetworkEventHook_Multi | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. | vApplicationIPNetworkEventHook_Multi 1번째 인수 (eIPCallbackEvent_t eNetworkEvent): 2u 2번째 인수 (struct xNetworkEndPoint *pxEndPoint): &(testEndPoints[0]) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-08-02 | vApplicationIPNetworkEventHook_Multi [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-07 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testApplicationIPNetworkEventHook_Multi | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. | vApplicationIPNetworkEventHook_Multi 1번째 인수 (eIPCallbackEvent_t eNetworkEvent): eNetworkUp 2번째 인수 (struct xNetworkEndPoint *pxEndPoint): NULL | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-08-03 | vApplicationIPNetworkEventHook_Multi [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-07 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testApplicationIPNetworkEventHook_Multi | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 eth_testSocketQueueStruct (StaticQueue_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 eth_testSocketQueueStorage[1u * sizeof(Socket_t)] (uint8_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 외부 응답: xQueueGenericCreateStatic(1u, sizeof(Socket_t), eth_testSocketQueueStorage, &eth_testSocketQueueStruct, queueQUEUE_TYPE_BASE) → (OS_QUEUE)0x12345678 외부 응답: ETH_CreateListeningTask(&ETH_ListenForConnection, &(testEndPoints[0])) → 0 외부 응답: ETH_CreateEchoServerTask(&ETH_EchoServerInstance) → 0 | vApplicationIPNetworkEventHook_Multi 1번째 인수 (eIPCallbackEvent_t eNetworkEvent): eNetworkUp 2번째 인수 (struct xNetworkEndPoint *pxEndPoint): &(testEndPoints[0]) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: xQueueGenericCreateStatic(1u, sizeof(Socket_t), eth_testSocketQueueStorage, &eth_testSocketQueueStruct, queueQUEUE_TYPE_BASE) 외부 호출: ETH_CreateListeningTask(&ETH_ListenForConnection, &(testEndPoints[0])) 외부 호출: ETH_CreateEchoServerTask(&ETH_EchoServerInstance) |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-08-04 | vApplicationIPNetworkEventHook_Multi [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-07 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testApplicationIPNetworkEventHook_Multi | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. | vApplicationIPNetworkEventHook_Multi 1번째 인수 (eIPCallbackEvent_t eNetworkEvent): eNetworkDown 2번째 인수 (struct xNetworkEndPoint *pxEndPoint): &(testEndPoints[0]) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 기존 시험에 수치·상태 직접 검사가 없는 정상 호출이다. 이 행만으로 계산 결과 전체가 검증되었다고 판정하지 않는다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-09-01 | xApplicationGetRandomNumber [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-09 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testApplicationGetRandomNumber | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. | xApplicationGetRandomNumber 1번째 인수 (uint32_t *pulNumber): NULL | SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-09-02 | xApplicationGetRandomNumber [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-09 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testApplicationGetRandomNumber | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 상태/객체 randomNumber (uint32_t): 0u 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. 외부 응답: UTIL_GetPseudoRandomNumber() → 42u | xApplicationGetRandomNumber 1번째 인수 (uint32_t *pulNumber): &randomNumber | 외부 호출: UTIL_GetPseudoRandomNumber() 관찰값 0u ≠ 53393467 SUT 반환값=pdTRUE; 출력 randomNumber=42u. 기존 시험은 seed와 다름만 검사했으므로 정확한 값과 반환값은 문서에서 보완한 oracle이다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-10-01 | xApplicationDNSQueryHook_Multi [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-10 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testApplicationDNSQueryHook_Multi | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 상태/객체 testName[] (char): "TEST" 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. | xApplicationDNSQueryHook_Multi 1번째 인수 (struct xNetworkEndPoint *pxEndPoint): NULL 2번째 인수 (const char *pcName): testName | SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-10-02 | xApplicationDNSQueryHook_Multi [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-10 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testApplicationDNSQueryHook_Multi | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. | xApplicationDNSQueryHook_Multi 1번째 인수 (struct xNetworkEndPoint *pxEndPoint): &(testEndPoints[0]) 2번째 인수 (const char *pcName): NULL | SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-APP-ETH-001-TC-10-03 | xApplicationDNSQueryHook_Multi [ethernet/ethernet.c] | F2-LLR-APP-ETH-001 F2-LLR-APP-ETH-001-10 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet.c / testApplicationDNSQueryHook_Multi | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 전역 상태 eth_echoSocketQueue: (OS_QUEUE)0x12345678 상태/객체 testName[] (char): "TEST" 외부 객체 규칙: 시험의 socket/queue 숫자 주소는 역참조하지 않는 식별값이다. endpoint/interface 및 수신 버퍼는 실제 할당된 0 초기화 객체를 사용한다. 외부 API의 출력 포인터는 SUT가 넘긴 실제 수신 객체에 값을 써야 하며 별도 시험 객체와 주소가 같다고 요구하지 않는다. TCP MSS=536바이트; xSendTimeOut=pdMS_TO_TICKS(500u), xReceiveTimeOut=portMAX_DELAY. tick 환산은 선택 RTOS tick 주기를 사용한다. | xApplicationDNSQueryHook_Multi 1번째 인수 (struct xNetworkEndPoint *pxEndPoint): &(testEndPoints[0]) 2번째 인수 (const char *pcName): testName | SUT 반환값=pdTRUE. 기존 정상 경로에는 반환값 직접 검사가 없어 요구사항에서 보완했다. |

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-APP-ETH-002 | Ethernet 태스크 관리 API는 생성 상태와 핸들을 관리해야 한다. |
| F2-LLR-APP-ETH-002-01 | Listening task 생성은 비NULL TaskFunction_t 및 endpoint, echo task 생성은 비NULL TaskFunction_t만 허용해야 한다. 위반 시 SUT assertion이다. |
| F2-LLR-APP-ETH-002-02 | 최초 호출은 임계 구역에서 생성 여부를 표시한 뒤 정적 태스크를 생성해야 한다. Listening은 스택 크기 2048바이트/4=512 word, endpoint 인수, Listening-Task 이름, PRIORITY_BELOW_NORMAL을 사용한다. Echo는 4096바이트/4=1024 word, NULL 인수, Server-Task 이름과 같은 우선순위를 사용한다. |
| F2-LLR-APP-ETH-002-03 | 생성 핸들은 대응 전역 변수 eth_taskHandleListening/eth_taskHandleEchoServer에 저장해야 한다. 비NULL 핸들이면 ETH_OK, NULL이면 SUT assertion이다. 반복 호출은 생성 없이 ETH_TASK_ALREADY_CREATED를 반환해야 한다. |
| F2-LLR-APP-ETH-002-04 | ETH_DeleteCurrentTask는 vTaskDelete(NULL)를 호출해 현재 태스크 삭제를 요청해야 한다. 반환형은 void이다. |

검증 범위: 최초 정상 생성, 인수 assertion, 현재 태스크 삭제를 확인한다. 반복 생성과 생성 실패는 직접 시험이 없다. 실제 스택 배열은 바이트 상수만큼 word를 할당하지만 생성 API에는 /4 word를 전달하므로 과다 할당 가능성은 구현 검토 사항이다. 이번 작업에서는 RTOS 태스크를 생성하지 않았다.

검증 시험 시나리오

| Test ID | SUT | Requirement ID | Test 설명 | Precondition | Inputs | Expected (Oracle) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-LLR-APP-ETH-002-TC-01-01 | ETH_CreateListeningTask [ethernet/ethernet_freertos.c] | F2-LLR-APP-ETH-002 F2-LLR-APP-ETH-002-01 F2-LLR-APP-ETH-002-02 F2-LLR-APP-ETH-002-03 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet_freertos.c / testETH_CreateListeningTask | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 test_endpoint (NetworkEndPoint_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. | ETH_CreateListeningTask 1번째 인수 (TaskFunction_t taskFunction): NULL 2번째 인수 (NetworkEndPoint_t *pEndPoint): &test_endpoint | SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-APP-ETH-002-TC-01-02 | ETH_CreateListeningTask [ethernet/ethernet_freertos.c] | F2-LLR-APP-ETH-002 F2-LLR-APP-ETH-002-01 F2-LLR-APP-ETH-002-02 F2-LLR-APP-ETH-002-03 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet_freertos.c / testETH_CreateListeningTask | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 test_task_function (TaskFunction_t): (TaskFunction_t)0x11111111 | ETH_CreateListeningTask 1번째 인수 (TaskFunction_t taskFunction): (TaskFunction_t)0x11111111 2번째 인수 (NetworkEndPoint_t *pEndPoint): NULL | SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-APP-ETH-002-TC-01-03 | ETH_CreateListeningTask [ethernet/ethernet_freertos.c] | F2-LLR-APP-ETH-002 F2-LLR-APP-ETH-002-01 F2-LLR-APP-ETH-002-02 F2-LLR-APP-ETH-002-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet_freertos.c / testETH_CreateListeningTask | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 test_task_function (TaskFunction_t): (TaskFunction_t)0x11111111 상태/객체 test_endpoint (NetworkEndPoint_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 eth_stackListenforConnection[2048] (StackType_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 eth_taskListenforConnection (StaticTask_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. SUT 내부 taskAlreadyCreated=false; eth_taskHandleListening=NULL. 태스크 함수 식별자 0x11111111은 외부 태스크 생성 API가 기록만 하는 opaque 값이며 실제 호출하지 않는다. 외부 응답: xTaskCreateStatic((TaskFunction_t)0x11111111, "Listening-Task", 512, &(test_endpoint), PRIORITY_BELOW_NORMAL, &eth_stackListenforConnection[0], &eth_taskListenforConnection) → (OS_TASK_HANDLE)0x12345678 | ETH_CreateListeningTask 1번째 인수 (TaskFunction_t taskFunction): (TaskFunction_t)0x11111111 2번째 인수 (NetworkEndPoint_t *pEndPoint): &test_endpoint | 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 외부 호출: xTaskCreateStatic((TaskFunction_t)0x11111111, "Listening-Task", 512, &(test_endpoint), PRIORITY_BELOW_NORMAL, &eth_stackListenforConnection[0], &eth_taskListenforConnection) SUT 반환값 = ETH_OK 전역 eth_taskHandleListening=(OS_TASK_HANDLE)0x12345678. 기존 시험은 ETH_OK와 생성 호출만 직접 확인했고 핸들 값은 보완한 oracle이다. |
| F2-LLR-APP-ETH-002-TC-02-01 | ETH_CreateEchoServerTask [ethernet/ethernet_freertos.c] | F2-LLR-APP-ETH-002 F2-LLR-APP-ETH-002-01 F2-LLR-APP-ETH-002-02 F2-LLR-APP-ETH-002-03 | 무효 입력에 대한 SUT assertion 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet_freertos.c / testETH_CreateEchoServerTask | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | ETH_CreateEchoServerTask 1번째 인수 (TaskFunction_t taskFunction): NULL | SUT의 FAS_ASSERT 실패가 발생해야 한다. 해당 assertion을 관찰하면 시험 PASS이며, 임의 crash나 timeout은 합격이 아니다. |
| F2-LLR-APP-ETH-002-TC-02-02 | ETH_CreateEchoServerTask [ethernet/ethernet_freertos.c] | F2-LLR-APP-ETH-002 F2-LLR-APP-ETH-002-01 F2-LLR-APP-ETH-002-02 F2-LLR-APP-ETH-002-03 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet_freertos.c / testETH_CreateEchoServerTask | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. 상태/객체 test_task_function2 (TaskFunction_t): (TaskFunction_t)0x11111112 상태/객체 eth_stackEchoServer[4096] (StackType_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. 상태/객체 eth_taskEchoServer (StaticTask_t): {0}; 지정하지 않은 구조체 필드와 배열 원소는 0. SUT 내부 taskAlreadyCreated=false; eth_taskHandleEchoServer=NULL. 태스크 함수 식별자 0x11111112는 외부 태스크 생성 API가 기록만 하는 opaque 값이며 실제 호출하지 않는다. 외부 응답: xTaskCreateStatic((TaskFunction_t)0x11111112, "Server-Task", 1024, NULL, PRIORITY_BELOW_NORMAL, &eth_stackEchoServer[0], &eth_taskEchoServer) → (OS_TASK_HANDLE)0x12347679 | ETH_CreateEchoServerTask 1번째 인수 (TaskFunction_t taskFunction): (TaskFunction_t)0x11111112 | 외부 호출: OS_EnterTaskCritical() 외부 호출: OS_ExitTaskCritical() 외부 호출: xTaskCreateStatic((TaskFunction_t)0x11111112, "Server-Task", 1024, NULL, PRIORITY_BELOW_NORMAL, &eth_stackEchoServer[0], &eth_taskEchoServer) SUT 반환값 = ETH_OK 전역 eth_taskHandleEchoServer=(OS_TASK_HANDLE)0x12347679. 기존 시험은 ETH_OK와 생성 호출만 직접 확인했고 핸들 값은 보완한 oracle이다. |
| F2-LLR-APP-ETH-002-TC-03 | ETH_DeleteCurrentTask [ethernet/ethernet_freertos.c] | F2-LLR-APP-ETH-002 F2-LLR-APP-ETH-002-04 | 지정 입력의 반환·출력·상태 및 외부 호출 확인 원 시험: ethernet/test_ethernet_freertos.c / testETH_DeleteCurrentTask | 구성: BS_NR_OF_STRINGS=1; 유효 스트링 index=0. 각 독립 시나리오는 새 SUT 상태에서 시작한다. | ETH_DeleteCurrentTask 인수 없음 (void) | SUT 반환형: void (반환값 판정 없음). 외부 호출: vTaskDelete(NULL) |

## 4.34 Application / Configuration

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-APP-CFG-001 | 배터리 셀 구성은 상태 추정용 LUT를 제공해야 한다. |
| F2-LLR-APP-CFG-001-01 | SOC LUT는 전압(mV) 내림차순의 100개 항목을 제공해야 한다. 현 구성에서 4123mV=100%, 3780mV=64%, 3636mV=50%, 3461mV=26%, 2716mV=1%이다. |
| F2-LLR-APP-CFG-001-02 | SOE LUT도 100개 항목을 제공하며 현 구성의 최고점은 4163mV=100%, 최저점은 2572mV=1%이다. LUT 길이 변수는 배열 크기/항목 크기와 같아야 한다. 범위 밖 및 보간 처리는 소비 전략의 요구사항에 따른다. |

검증 상태: 빈 Dummy만 있어 구성 자체의 동적 시나리오는 추가하지 않았다. LUT 소비자 시험을 구성 배열 전체 검증으로 간주하지 않는다.

검증 시험 시나리오

없음: 직접 동작을 확인하는 기존 시험이 없다. 요구사항은 미검증이다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-APP-CFG-002 | 배터리 시스템 구성은 스트링별 precharge 존재 여부를 제공해야 한다. |
| F2-LLR-APP-CFG-002-01 | bs_stringsWithPrecharge 배열의 길이는 BS_NR_OF_STRINGS와 같아야 한다. 현 1스트링 구성의 스트링 0은 BS_STRING_WITH_PRECHARGE로 초기화되어야 한다. 다중 스트링 구성으로 바꾸면 모든 항목의 precharge 여부를 명시해야 한다. |

검증 상태: 빈 Dummy만 있어 시나리오를 추가하지 않았다.

검증 시험 시나리오

없음: 직접 동작을 확인하는 기존 시험이 없다. 요구사항은 미검증이다.

요구사항

| Requirement ID | Requirement 설명 |
| --- | --- |
| F2-LLR-APP-CFG-003 | Ethernet 주소 구성은 초기화 API가 사용할 주소 배열을 제공해야 한다. |
| F2-LLR-APP-CFG-003-01 | MAC은 00:08:EE:03:A6:6C(6바이트), IP는 169.254.107.24, mask는 255.255.0.0, gateway는 169.254.107.1, DNS는 0.0.0.0(각 4바이트)로 초기화되어야 한다. 변경된 구성에서는 전체 배열을 함께 명시해야 한다. |

검증 상태: test_ethernet_cfg.c에 시험 함수가 없다. 과거 호스트 대상 목록은 BUILD_BLOCKED로 기록했으나 이번 문서 작업에서 원인을 재현하지 않았다.

검증 시험 시나리오

없음: 직접 동작을 확인하는 기존 시험이 없다. 요구사항은 미검증이다.

## Application 개정 범위 및 검토 상태

대상은 Application C 소스 30개 중 bms.c를 제외한 29개이다. 4.11은 원문 그대로 보존했다. Driver·Core Utilities·Engine 및 기존 부록은 변경하지 않았다. 이번 개정은 소스/기존 시험 검토 결과이며 GCC/Ceedling/Polyspace 실행 결과가 아니다. 기존 문서 앞부분의 PASS 수치는 이전 기준선의 기록이다.

| Application 소스 | 시험 검토 범위 | 문서 반영 |
| --- | --- | --- |
| algorithm/algorithm.c | testUninitializedCallsNothing; testUnlockInitialization; testUnlockInitializationInvalidAlgorithmConfiguration; testUnsuccessfulInitialization; testTwoTimesInitialization; testWrongInitializationImplementation; testCycleTimeZero; testMonitorFunctionPassBecauseNotRunning; testMonitorFunctionPassBecauseInTime; testMonitorFunctionStopBecauseOutOfTime | F2-LLR-ALG-036 (시나리오 반영) |
| algorithm/config/algorithm_cfg.c | testIllegalAccessInMarkAsDone; testPendingReinitRequest; testResetToReadyFromRunning; testResetToReadyFromBlocked; testIllegalAccessInMarkAsReinit; testReinitFromRunning | F2-LLR-ALG-001 (시나리오 반영) |
| algorithm/moving_average/moving_average.c | testALGO_MovingAverage | F2-LLR-ALG-007 (시나리오 반영) |
| algorithm/state_estimation/state_estimation.c | testInvalidInput; testSE_InitializeSoc; testSE_InitializeSoe; testSE_InitializeSoh; testSE_RunStateEstimations | F2-LLR-ALG-031 (시나리오 반영) |
| algorithm/state_estimation/soc/counting/soc_counting.c | testSE_GetStateOfChargeFromVoltage; testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits; testSOC_UpdateNvmValues | F2-LLR-ALG-008 (시나리오 반영) |
| algorithm/state_estimation/soc/debug/soc_debug.c | testSE_InitializeStateOfCharge; testSE_CalculateStateOfCharge; testSE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-011 (시나리오 반영) |
| algorithm/state_estimation/soc/lookup-table/soc_lookup-table.c | testSE_InitializeStateOfCharge; testSE_CalculateStateOfCharge; testSE_GetStateOfChargeFromVoltage; testSOC_UpdateNvmValues; testSE_GetSocStateInitialized; testSOC_CheckDatabaseSocPercentageLimits | F2-LLR-ALG-014 (시나리오 반영) |
| algorithm/state_estimation/soc/none/soc_none.c | testSE_InitializeStateOfCharge; testSE_CalculateStateOfCharge; testSE_GetStateOfChargeFromVoltage | F2-LLR-ALG-020 (시나리오 반영) |
| algorithm/state_estimation/soe/counting/soe_counting.c | 직접 시험 없음 또는 빈 Dummy | F2-LLR-APP-SOE-001 (요구사항만, 미검증) |
| algorithm/state_estimation/soe/debug/soe_debug.c | testSE_InitializeStateOfEnergy; testSE_CalculateStateOfEnergy | F2-LLR-ALG-023 (시나리오 반영) |
| algorithm/state_estimation/soe/none/soe_none.c | testSE_InitializeStateOfEnergy; testSE_CalculateStateOfEnergy | F2-LLR-ALG-025 (시나리오 반영) |
| algorithm/state_estimation/soh/debug/soh_debug.c | testSE_InitializeStateOfHealth; testSE_CalculateStateOfHealth | F2-LLR-ALG-027 (시나리오 반영) |
| algorithm/state_estimation/soh/none/soh_none.c | testSE_InitializeStateOfHealth; testSE_CalculateStateOfHealth | F2-LLR-ALG-029 (시나리오 반영) |
| bal/bal.c | testNoStateChanged; testStateChanged; testSubstateChanged; testFiniteStateMachineCheckReentranceFunction; testFiniteStateMachineTransferStateRequestFunction; testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction0; testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction1; testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction2; testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction3; testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction4; testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction5; testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction6; testFiniteStateMachineCheckStateRequestFunction7; testProcessStateUninitialized0; testProcessStateUninitialized1; testProcessStateUninitialized2; testProcessStateInitialization; testProcessStateInitialized | F2-LLR-ALG-046 (시나리오 반영) |
| bal/history/bal_strategy_history.c | testCheckBalancingInitByDisablingBalancing; testBalancingGetState; testBalancingFinished | F2-LLR-ALG-046 (시나리오 반영) |
| bal/voltage/bal_strategy_voltage.c | testCheckBalancingInitByDisablingBalancing; testBalancingGetState; testBalancingFinished | F2-LLR-ALG-046 (시나리오 반영) |
| bal/none/bal_strategy_none.c | testBalancingStrategyNone | F2-LLR-ALG-046 (시나리오 반영) |
| config/bal_cfg.c | testSetAndGetBalancingThreshold; testSetBalancingThresholdMaxValue; testSetBalancingThresholdMinValue | F2-LLR-ALG-063 (시나리오 반영) |
| config/soa_cfg.c | testSOA_IsPackCurrentLimitViolated; testSOA_IsStringCurrentLimitViolated; testSOA_IsCellCurrentLimitViolated; testSOA_IsCurrentOnOpenString | F2-LLR-ALG-066 (시나리오 반영) |
| plausibility/plausibility.c | testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorBothZero; testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorBothMaximum; testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceEqualsTolerance; testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceEqualsToleranceMinusOne; testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceEqualsTolerancePlusOne; testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceEqualValue; testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceINT32MaxMinus; testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceINT32MaxPlus; testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceINT32MaxPlusTooMuch; testCheckPackVoltageCellVoltageAndCurrentSensorDifferenceINT32Max | F2-LLR-ALG-070 (시나리오 반영) |
| soa/soa.c | testSOA_CheckVoltages; testSOA_CheckTemperatures | F2-LLR-ALG-090 (시나리오 반영) |
| ethernet/ethernet.c | testETH_EchoServerInstance_ReceivedBytes; testETH_EchoServerInstance_NotReceivedBytes; testETH_ListenForConnection_CreatesSocketSuccessfully; test_ETH_ListenForConnection_SocketCreationFails; testETH_ConfigureSlidingWindow; testETH_Initialize; testApplicationGetNextSequenceNumber; testApplicationIPNetworkEventHook_Multi; testApplicationGetRandomNumber; testApplicationDNSQueryHook_Multi | F2-LLR-APP-ETH-001 (시나리오 반영) |
| ethernet/ethernet_freertos.c | testETH_CreateListeningTask; testETH_CreateEchoServerTask; testETH_DeleteCurrentTask | F2-LLR-APP-ETH-002 (시나리오 반영) |
| config/battery_cell_cfg.c | 직접 시험 없음 또는 빈 Dummy | F2-LLR-APP-CFG-001 (요구사항만, 미검증) |
| config/battery_system_cfg.c | 직접 시험 없음 또는 빈 Dummy | F2-LLR-APP-CFG-002 (요구사항만, 미검증) |
| config/ethernet_cfg.c | 직접 시험 없음 또는 빈 Dummy | F2-LLR-APP-CFG-003 (요구사항만, 미검증) |
| algorithm/state_estimation/sof/trapezoid/sof_trapezoid.c | 직접 시험 없음 또는 빈 Dummy | F2-LLR-APP-SOF-001 (요구사항만, 미검증) |
| algorithm/state_estimation/sof/trapezoid/sof_trapezoid_cfg.c | 직접 시험 없음 또는 빈 Dummy | F2-LLR-APP-SOF-002 (요구사항만, 미검증) |
| redundancy/redundancy.c | 기존 4.11 요구사항과 시험 시나리오 전체 보존 | F2-LLR-ALG-080 |

# 5. 요구사항으로 승격하지 않은 테스트

다음은 PASS했더라도 직접 TEST_ASSERT와 CMock expectation이 모두 없어, 현재 단계에서 기능 요구사항 구현 증거로 쓰지 않은 테스트 함수다. 이후 해당 기능의 승인 요구사항을 만들 때에는 명시적인 입력·기대값 또는 의미 있는 Mock 상호작용 oracle을 추가해야 한다.

| 테스트 파일 | 함수 | 제외 사유 | 대상 모듈 |
| --- | --- | --- | --- |
| tests\unit\app\application\algorithm\state_estimation\soe\counting\test_soe_counting.c | testDummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | battery_cell_cfg.c, foxmath.c, soc_none.c, soe_counting.c, soh_none.c, state_estimation.c |
| tests\unit\app\application\algorithm\state_estimation\sof\trapezoid\test_sof_trapezoid.c | test_Dummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | sof_trapezoid.c, sof_trapezoid_cfg.c |
| tests\unit\app\application\algorithm\state_estimation\sof\trapezoid\test_sof_trapezoid_cfg.c | testDummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | sof_trapezoid_cfg.c |
| tests\unit\app\application\bal\test_bal.c | testProcessStateUninitialized1 | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | bal.c, database_cfg.c |
| tests\unit\app\application\config\test_battery_cell_cfg.c | testDummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | battery_cell_cfg.c |
| tests\unit\app\application\config\test_battery_system_cfg.c | testDummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | battery_system_cfg.c, database_cfg.c |
| tests\unit\app\application\config\test_soa_cfg.c | testDummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | soa_cfg.c |
| tests\unit\app\driver\foxmath\test_foxmath.c | testMATH_StartupSelfTest | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | foxmath.c |
| tests\unit\app\engine\config\test_database_cfg.c | testDummy | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | database_cfg.c |
| tests\unit\app\engine\config\test_sys_mon_cfg.c | testSYSMDummyCallbackExists | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | sys_mon_cfg.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_afe.c | testDIAG_ErrorAfe | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_afe.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_afe.c | testDIAG_ErrorAfeDriver | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_afe.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_current.c | testDIAG_ErrorOvercurrentDischarge | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_current.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_current.c | testDIAG_ErrorCurrentMeasurement | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_current.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_current.c | testDIAG_ErrorCurrentOnOpenString | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_current.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_dummy.c | testDIAG_DummyCallback | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_dummy.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_insulation.c | testDiagInsulation | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_insulation.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_insulation.c | testDIAG_Insulation | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_insulation.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_plausibility.c | testDIAG_PlausibilityCheck | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_plausibility.c |
| tests\unit\app\engine\diag\cbs\test_diag_cbs_sys-mon.c | testDIAG_ErrorSystemMonitoring | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag_cbs_sys-mon.c |
| tests\unit\app\engine\diag\test_diag.c | test_DIAG_ResendFatalErrorsNone | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag.c, diag_cfg.c |
| tests\unit\app\engine\diag\test_diag.c | testDIAG_PrintErrors | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | diag.c, diag_cfg.c |
| tests\unit\app\main\test_fassert.c | testFAS_StoreAssertLocation | 직접 TEST_ASSERT 또는 CMock expectation이 없어 실행/링크 가능성만 확인함 | fassert.c |

# 6. 다음 검토·전환 절차

1) 기능/안전 담당자가 각 후보의 “shall” 문장, 단위, 한계값 및 우선순위를 승인하거나 수정한다.

2) 시스템/소프트웨어 상위 요구사항 ID가 확보되면 각 F2-LLR ID에 상위 ID를 추가한다.

3) 구현 대상 함수와 테스트 함수를 1:1 또는 1:N으로 명확히 연결하고, 데이터시트·캘리브레이션 값의 출처를 별도 참조로 등록한다.

4) 이후 단위 테스트 도구로 전환할 때 이 문서의 ID, 입력/Mock 사전조건, 기대 oracle을 테스트 요구사항·테스트 케이스·결과에 동일하게 사용한다.

5) 실제 하드웨어 의존 경로는 Mock 단위 테스트와 별도로 HIL/통합 테스트 요구사항으로 분리한다.